Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ____________ _ 2023

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de schimbare a tâmplăriei din lemn în căminul nr. 2 al UTM din str. Studenţilor 7/1, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei,           bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. Descriere generală: Căminul pentru studenţi se află pe str. Studenţilor 7/1, mun. Chişinău. Clădirea are 12 etaje. Se preconizează lucrări de înlocuire a tâmplăriei din lemn şi metal existente pe cea din profile din mase plastice şi aluminiu, insalarea glafurilor și pervazurilor. Reparaţia finisărilor exterioare și interioare la ferestre după montarea ferestrelor și vitraliilor, evacuarea deșeurilor.

2. Informaţii şi proiectare:

Reparaţie curentă: lucrările includ înlocuirea pieselor de tîmplărie exterioare, la care se păstrează forma şi dimensiunile golurilor. Suprafaţa gulului să fie bine curăţită de praf şi de resturi de tîmplărie veche, să fie înlăturat mortatul pe care era instalătă tîmplăria, rostul dintre tîmplărie și perete să nu depăşească 30 mm.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

a) Ferestre din PVC cu geam termopan cu deshidere în 2 poziții. Caracteristicile:

1. Profil PVC clasa A grosimea peretelui exterior nu mai mic de 3,0 mm cu 5 camere;

2. Adîncimea de montaj a profilelor (grosimea profilului ) nu mai mică de 70 mm;

3. Rigiditatea – cu profil din metal grosimea nu mai mică de 2,0 mm.

b) Vitralii din aluminiu cu bariera termică;

c) Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre l=350 mm;

d) Glafuri montate la ferestre din aluminiu l - 200 mm;

e) Durata de executare a lucrărilor este de - 9 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

4. Mostre: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă;

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 20 zile de la anunţarea în scris a antreprenorului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută la solicitarea beneficiarului sau în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Tâmplăria se asamblează după preluarea măsurilor.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: Cerinţele solicitate în pct. 3 sunt solicitate conform calcului pentru eficienţă energetică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: Nu este necesar.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: Nu este necesar.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: Nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Articolele de tîmplărie se vor fabrica în conformitate cu standartele în vigoare, materiale agrementate în R.M. Dimensiunile şi forma se vor concretiza la obiect. Instalarea articolelor se va face cu respectarea codului practic în construcţii C.P.C. 04.08.2015 ,,Blocuri de ferestre şi uşi din PVC. Lucrări de instalare”.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Apă, electricitate, iluminare obiectul este asigurat.

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta se calculează conform normativelor în vigoare.

(În conformitate cu CPL 01-01-2012 )

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Șef Centru Direcția Tehnică                 _______________               Dorin TROFIMCIUC

Ex.: Elena Popa

Tel.: 0-22-31-90-24

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Căminul nr. 2 al UTM din str.Studentilor 7/1, mun. Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Lucrari de schimbare a timplariei din lemn

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ferestre |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si accesorii) | m2 | 619,00 |
| 2 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 12,00 |
| 3 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profil metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC conform clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low E si deschidearea in 2 pozitii ) | m2 | 17,12 |
|  |  | Capitolul 2. Schimbarea timplariei |  |  |
| 4 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC conform clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E si deschidere in 2 pozitii) | m2 | 292,30 |
| 5 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC conform clasa A, geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E si deschidere in 2 pozitii) | m2 | 235,00 |
| 6 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (geam cu sticla dubla 4-46-7 Low E), profil aluminiu punte termica | m2 | 56,00 |
| 7 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu profil de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC de clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E) | m2 | 18,50 |
| 8 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm (pervaz) | m | 441,00 |
| 9 | CK26B | Glafuri exterioare (scurgeri) montate la ferestre din aluminiu l=200 mm, | m | 420,00 |
|  |  | Capitolul 3. Reparatia glafurilor |  |  |
| 10 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime ( la interior) | m | 1 171,00 |
| 11 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ( la exterior) | m | 1 171,00 |
| 12 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 180,00 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 400,00 |
| 14 | CK18C | Montarea cornierului perforat la glafuri | m | 1 171,00 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 100,00 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 510,00 |
|  |  | Capitolul 4. Evacuarea deseurilor, transportarea materialelor de constructie |  |  |
| 17 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 20,00 |
| 18 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 20,00 |
| 19 | RpCU09C1 k-10 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 20,00 |

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________                     Dorin TROFIMCIUC