Specificații tehnice

| Nr. lot | Denumire | Cant. | Specificația | Garanție, luni | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bloc de alimentare (PWR-C2-250WAC) | 2 buc | Power Supply Rated Maximum: 250W; Total Output BTU (Note: 1000 BTU per hr = 293 W): 853 BTU/hr, 250W; Input-Voltage Range and Frequency (Note: ±10% of "Input-Voltage Range”): 100-240VAC, 50-60 Hz; Input Current: 4-2A; Output Ratings: 12V @ 20.83A Output Holdup Time: 16.7 ms minimum @ 100VAC; Power-Supply Input Receptacles: IEC 320-C13 (IEC60320-C13); Power Cord Rating: 10A; Physical Specifications: (H x W x D): 1.58 X 3.75 X 11.75 in (4.0 x 9.5 x 29.8 cm) ±1%; Weight: 2.55 lb (1.16 kg) ±5%; Storage Temperature: -40 to 158°F (-40 to 70°C); Relative Humidity Operating and Nonoperating Noncondensing: 5 to 96% noncondensing; LED Indicators: -40 to 158°F (-40 to 70°C); Original for Cisco Catalyst WS-C2960XR-24TS-I. | 36 | 25000,00 |
| 2. | HDD for server | 6 buc | Device Type: Hard drive – internal; Form Factor: 3,5"; Interface type: SAS-2.0 6Gbps; Rotational Speed: 7,200 RPM; Maximum sustained transfer rate: 165 MB/s (4TB models); Memory capacity: 4TB; Buffer Size: 64MiB FIFO ring buffer; Voltage: 5V±5%, 12V±5%; Read/Write Power: 11.3 watts; Low Power Idle: 6.0 watts; Temp - Operating: 5° to 55°C (41° to 131°F); Temp - Non-Operating: -40° to 70°C; Vibration - Operating: 7.35 m/s2 (0.75G, 5300Hz) / 2.45 m/s2 (0.25G, 300500Hz); Vibration - Non-Operating: 49 m/s2 (5G, 5500Hz); Shock - Operating: 686 m/s2 (70G) 2ms; Shock - Non-Operating: 2,940 m/s2 (300G) 2ms; Dimensions (WxDxH) 101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm (±1 mm); Weight: 720g (Max) (±20 g); Manufacturer for Dell, Inc. | 36 | 30000,00 |
| 3. | Memorie de stocare | 5 buc | 146 GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5 inch) SC Enterprise 3 yr Warranty Hard Drive (compatibil cu HP ProLiant DL380e Gen8) | 36 | 11250,00 |
| 4. | Calculator staționar | 150 buc | Carcasa: Black, ATX/MicroATX, USB 3.0, USB 2.0, HD Audio, microfon, 3,5 drive bays, 2,5 drive bays, buclă pentru lacăt pe ambele parti. Bloc de alimentare: ATX 12 V, v2.31, 700 W, 220-240V, 20+4 pin 1PCS/CPU 12V 4+4pin minimum, minimum 4 xSata, minimum 4xPCI-E, 1x120 mm cooler/Active PFC, Inteligent fan speed control, PWM auto fan speed temp-controlled, 25 dBA. Placa mamă: ATX/mATX, 1151, Suport windows 7/10 x32/x64, DDR4 minimum 2xSlots, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, PCI-E X1, PCI-E x16, 4xSATAIII 6.0 Gb/s, minimum 1xPS/2, minimum 2xUSB 3.1, minimum 2xUSB2.0/GLAN RJ-45 with led/ Audio HD, all solid state capacitors. Procesor: 2x3.7GHz, 4 Mb, 1151, 8GT/s, HD Graphics, 14 nm, 54-58 W, DDR4, VT-x, (Dual core)/Suport windows 7/10 x32/x64. Cooler CPU: 1151/ fan 120x25 mm/900-1600 rpm/55,5 cfm/125 W/ 17.8-26,1 dBA/ input 1,56 W. RAM: 4 GB DDR4 2400 MHz PC19200. HDD: HDD 500GB, SATA-III (6 Gb/s), 7200RPM, 32MB, 3,5". | 36 | 814500,00 |
| 5. | Calculator staționar asamblat la uzina producătorului | 50 buc | Carcasa: Carcasa şi componente interne asamblate la uzina producătorului Destkop Black . tower, 5.25” ODD bays, 3.5” external bays, internal bays 3.5”, 2.5”, USB2.0, USB3.0, audio jack. Bloc de alimentare: minim 300 W. Placa mamă: PCI Express x1, PC Express x16, DVI, VGA, USB 2.0, USB 3.1, Audio IN/AUT,m Gigabit Ethernet, No WLAN. Procesor și Cooler CPU: minim CPU 2x3.5 Ghz, 3 MB, 1151, Cooler CPU. RAM: minim Memory 4GB (Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2400 MHz. HDD: minim 1 ТВ 3.5/2.5-inch 7200 RPM. Monitor (cu boxe incluse): În set cu blocul de sistema asamblat de la uzina producătorului. nu mai mic de 21,5” black 1920x1080 full HD, twisted nematic+film, LED, minim 200 cd/m2, mat, 5 ms, 100000000:1, unghiul observării pe laturile 100/70, 1xD-sub, 1xDVI, 1xHDMI, ajustarea poziţiei ecranului înclinare, cablu VGA, DVI, cablu de alimentare. Tastieră/mouse: Mouse, keyboard în complet cu blocul de sistem asamblat de la uzina producătorului. Sistem de operare licențiat: Microsoft Windows 10 pro x32/x64, En. | 36 | 708333,33 |
| 6. | Tastieră | 150 buc | Keyboard BLACK ErgoComfort, RoundEdge Keycaps PS/2 (US+RO+RU), lungime fir 180 cm, ajustare înălţime, compatible Win 7/8/10, rezistență la umeditate. | 36 | 25000,00 |
| 7. | Mouse | 150 buc | Black, Optical Wheel 1000 dpi, 2 taste+Scroll button, USB, lungime fir 180 cm. | 36 | 12500,00 |
| 8. | UPS | 150 buc | Line Interactive/600w/1000va/220-240V/ AVR/CPU controled, battery 12v/7A sau (7,2A), minim 2 puteri de ieşire/alarmă sonoră, protecţie la suprasarcină, protecţie la puls de înaltă tensiune, protecţie împotriva scurtcircuitelor. | 36 | 238500,00 |
| 9. | Imprimantă | 3 buc | color/tehnologie laser, A4, minim 30000 foi\luna, 4 culori, minim 600x600 dpi, minim 18 foi/min, 52-220 g/m2, posibilitate de printare pe carton, foi fotografice, etichete, 4 cartușe, 16MB si mai mare, GLAN, USB 2.0, max 600 W, max 65 db, no WI-FI. Suplimentar set de cărtușe originale de rezervă. | 36 | 29367,50 |
| 10. | Scaner | 1 buc | Scaner A3, overhead, simplex, color, lens reduction optics/color CCDx1,White LED+lens illumination x2, 285 to 218 dpi(horizontal scaning), 283 to 152 dpi(vertical scaning), Scanning speed(A3 landscape) 3 seconds, USB 2.0/3.0, compatibil cu windows 7/10 x32/x64. | 36 | 12500,00 |
| 11. | Aplicație de video redactare | 2 buc | Edius Pro 9 32/64, offline activator, termen nelimitat, compatibilitatea Microsoft Windows 7/10 x32/x64 | - | 30000,00 |
| 12. | Aplicație prelucrare text | 20 buc | Microsoft Office 2019 Home and Business 32/64 en ,, offline activator, termen nelimitat, compatibilitatea Microsoft Windows 7/10 x32/x64 | - | 133333,33 |
| 13. | Memorie de stocare | 10 buc | Portable HDD 4 TB si mai mare, 2.5", USB 3.0/3.1, minim 480 mb/s write, 8 mb cache minim, compatibil Microsoft Windows 7/10, antishock protection. | 12 | 24166,67 |
| 14. | Memorie de stocare | 15 buc | SSD 256 GB, SATA III, minim write 520 mb/s , minim read 560 mb/s, 2,5". | 12 | 16250,00 |
| 15. | Hîrtie pentru plotter | 3 buc | Bright White Inkjet Paper/ (914 mm x 45,7 m, 90 g/m, 119 microns), compatibil cu Plotter HP DesignJet T795. | 12 | 875,00 |
| 16. | Cartușe pentru imprimantă | 1 buc | Set Cartuse originale pentru Canon i-Sensys LBP7018C. | 12 | 3750,00 |
| 17. | Cartușe pentru imprimantă | 3 buc | Set Cartuse originale pentru Canon i-Sensys LBP7100Cn. | 12 | 8333,33 |
| 18. | Pastă termica | 10 buc | Pasta termică pentru CPU PC, nu mai mic de 15 g (gray). | 12 | 5833,33 |
| 19. | Televizor | 15 buc | Tip display: Edge LED; Diagonala ecran (inch): ≥32; Rezoluție optimă: ≥1920x1080 pixeli; Aspect imagine: 16:9; Tipul matricei: IPS; Smart TV: Nu; Tuner TV: Analog, DVB-T/DVB-T2/DVB-C; Numărul de boxe: ≥2; Putere sunet (W): ≥5; Sunet: Stereo; Suport Sunet Dolby: Dolby Digital Plus; Interfețe: USB, HDMI, AV, Optical Audio Out, Antenna; Contrast dinamic: Mega; Extended PVR: Da; HyperReal Engine: Da; Light sensor: Da; Wide Color Enchancer Plus: Da; Standard VESA: Da; Greutate cu suport (kg): <5.0; Greutate fără suport (kg): ≤4.0; Culoare: Negru; Putere consumată (W): ≤60; Perioada de garanție: ˃1 an. | 12 | 62500,00 |
| 20. | Televizor | 2 buc | Tip display: Edge LED; Diagonala ecran (inch): ≥55; Rezoluție optimă: ≥3840x2160 pixeli; Aspect imagine: 16:9; Tipul matricei: VA; HDR: Da; FRC: Da; Tuner TV: Analog, DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2; Numărul de nuclee al procesorului central: 4; Numărul de boxe: ≥2; Putere sunet (W): ≥10; Sunet: Stereo; Suport Sunet Dolby: Dolby Digital Plus; Interfețe: USB, HDMI, AV, Optical Audio Out, Antenna; Anynet+: Da; Auto Motion Plus: Da; Contrast Enchancer: Da; Digital Clean View: Da; Light sensor: Da; Mega Contrast: Da; PurColor: Da; UHD Dimming: Da; Standard VESA: Da; Greutate cu suport (kg): <7.5; Greutate fără suport (kg): ≤7.3; Culoare: Negru; Putere consumată (W): ≤150; Perioada de garanție: ˃1 an. | 12 | 19166,67 |
| 21. | Suport pentru TV LCD | 15 buc | Tip: montare; P/u modele cu diagonala (inch): 23 – 42; Tipul de suspensie: suport pe perete; Reglare pe înălțime: Da; Material: metal; Greutate maximă (kg): ≥30. | 12 | 5000,00 |
| 22. | Suport pentru TV LCD | 2 buc | Tip: montare; P/u modele cu diagonala (inch): 37 – 70; Tipul de suspensie: suport pe perete; Reglare pe înălțime: Da; Material: metal; Greutate maximă (kg): ≥35. | 12 | 1166,67 |
| 23. | Acumulatori | 60 buc | Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea:7Ah; Destinație: UPS, calculatoare și tehnică digitală; Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără mentenanță ; Anul producerii: 2019; Tip borne: T2; Temperatură de operare: -15 º ~ +50 ºC; Curent maxim de încărcare: ≤ 3 A Dimensiuni: ≤ 151x100x65mm; Garanție– 24 luni; | 24 | 25000,00 |
| 24. | UPS-1500VA | 5 buc | Voltaj nominal input: 230V, 50Hz; Gama voltaj input: 160-285V Voltaj nominal output: 230V; Voltaj reglabil output: 220V; 230V; 240V; Puterea de ieșire: 1500 VA; Tip: Line interactive; Timp de transfer: ≤3 ms; Port comunicare: RJ-45, SmartSlot, USB; Dotări: Placă de management al rețelei cu monitorizarea mediului; Destinație: Rack mount 2U; Interfață: LCD; Culoare: Negru; Dimensiuni(h,w,d): ≤ 90x435x460 mm; Timp de menținere: minim 25 minute la 50% sarcină; Alarmă audio: Da; Nivel zgomot de la 1 metru:≤48 dB; Temperatura de operare: 0 º~40 º C; Greutatea: ≤ 30 kg; Certificare: IEC 62040-1; Directiva EC; Software pentru management: Da; Baterie inclusă: Da; Garanție– 36 luni; | 36 | 16666,67 |
| 25. | Bloc de alimentare 24V | 3 buc | Alimentare: 200-240V AC, 50Hz; Tip unitate: monobloc; Funcționalitate: redresare din AC în DC; Puterea nominala: ≥ 480W; Curentul de ieșire: ≥ 20A; Tensiunea reglabilă de ieșire: 24V ~ 28V DC; Nivel de zgomot: ≤ 50 dB; Temperaturi de lucru: -5º ~ +45º; Protecție suprasarcină: Da; Protecție supra polaritate: Da; Dimensiuni: ≤ 750x550x400 mm; Greutatea: ≤ 40 kg; Garanție– 24 luni; | 24 | 5833,33 |
| Total |  |  |  |  | 2264825,83 |

Termen de livrare: 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.