Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia unui sector de drum din str. Isnovat, cu lungimea de 0,5 km in or. Singera, mun. Chisinau. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat moluza, asfalt frezat | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Demolarea gardurilor existente |  |  |  |  |
| 4 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Gard din blocuri de perete prefabricate (190x190x390)) | m3 |  |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,02 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,32 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,32 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din plasa metalica | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,57 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,57 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,08 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea fundamentelor si zidurilor existente din beton |  |  |  |  |
| 6 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea fundamentului gardului existent) | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,374 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica molozului cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in locul de acumulare | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect |  |  |  |  |
| 9 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut. | 0,374 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,187 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in locul de acumulare | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,03 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,60 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,50 |  |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,40 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,35 |  |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 |  |  |
|  | 2875274200000-1 | Capac cu rama | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,50 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul II Terasamente |  |  |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Excavarea pamintului curatarea santurilor existente, exc. 0,4 m.c.., cu descarcarea in autocamioane, in depozit, pamint gr. II, Y = 1,90t/mc. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (fara muncitor) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,25 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c.., cu descarcarea in autocamioane, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,90t/mc. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta 31.5-63 mm | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | DI96 | Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | TsE03A | Finisarea manuala | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Capitul III Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea acostamentelor cu pietris de calcar de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m. |  |  |  |  |
| 27 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu pietris de calcar de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m. | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 14111222016601-1 | Piatra sparta dupa de delamolare | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |  |  |
| 28 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Consolidarea taluzuluicu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |  |  |
| 30 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 4. Capitolul IV Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 32 | DI110 | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D = 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | DA12C | Amenajarea stratului din materiale granulare conform SR EN 13242+A1:2010 din pietris concasat, H=15,0 cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 14111222016725-2 | Pietris concasat 31.5-63 mm | m3 | 1,27 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | DA12B | Amenajarea stratului din materiale granulare conform SR EN 13242+A1:2010 din pietris concasat, H=10,0 cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 1411122201646 | Pietris concasat 4-16 mm | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 14111222016725-2 | Pietris concasat 31.5-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 8cm tip Caramida conform SM SR EN 13242+A1:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | DE10A | Instalarea bordurii din beton C30/37, clasa de expunere XF4 (BR100.30.15) conform SM EN 1340:2010 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C20/25 | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura BR100.30.15 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica molozului cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 8-63 mm SR EN 12620, H=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta 31.5-63 mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | Dl119 | Fundatie din beton monolit, C20/25 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C20/25 | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | PD01A | Instalarea plasa din armatura D- 6, А240C cu sectiunea golurilor 100x100 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 271060200100-1 | Plasa D-6, А-1 cu sectiunea golurilor 100x1100 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | CD55C | Amenajarea pilonilor prefabricati din blocul 200x250x400 (88 buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,83 |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,98 |  |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,38 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | CD55C | Amenajarea gardurilor din blocuri prefabricate 200x200x400 | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,83 |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,98 |  |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,38 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | PI06A | Montarea pilonilor din beton armat din de la demolare (numai lucru) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,25 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,61 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | CO06A | Amenajarea gardului din plasa metalica din de la demolare (Numai lucru) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,05 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 5. Capitolul V Constructii pentru evacuarea a |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea sistemului de evacuare a apelor prin rigola armata PC 1+61 |  |  |  |  |
| 50 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | TsC03F1 | Incarcarea pamint cu exc. 0,40 m.c. si transportarea la depozit, K=0,8 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 55 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | Dl119 | Constructia rigolei din beton monolit C30/37 armat, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | PD01A | Instalarea plasa din armatura D- 8, А500C cu sectiunea golurilor 100x100 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 271060200100-2 | Plasa D-8 cu sectiunea golurilor 100x1100 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,82 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | DI124 | Amplasarea dalelor BA D-1 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A500C -0,68 kg/mc si A500C - 22,47 kg/mc | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,80 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2666122800563 | Dale din beton armat la rigole | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | TsD01B | Umplutura cu pamint gr. II, manual | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 5.2. Consolidarea santurilor trapezoidali cu beton monolit. (taluz 1:1,5; b=0,6m; h=0,6m) |  |  |  |  |
| 61 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 62 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | TsC03F1 | Incarcarea pamint cu exc. 0,40 m.c. si transportarea la depozit, K=0,8 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 64 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 65 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 66 | TsE02B | Finisarea manuala a fundului | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,93 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 67 | TsE03B | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,09 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 68 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-16 mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, H=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 69 | Dl119 | Constructia rigolei din beton monolit C16/20, H=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton 16/20 | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 70 | 01 | Material lemnos | m3 |  |  |  |
|  | 0515 | Material lemnos | m3 | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 71 | 02 | Mastic bituminos | t |  |  |  |
|  | 1425 | Mastic bituminos | t | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 5.3. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz |  |  |  |  |
| 72 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 73 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 8-63 mm SR EN 12620, h=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta 31.5-63 mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 74 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 75 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 8-63 mm SR EN 12620, h=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta 31.5-63 mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 76 | Dl119 | Beton monolit, C16/20 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 77 | DE10A | Instalarea bordurii din beton C30/37, clasa de expunere XF4 (BR100.30.15) conform SM EN 1340:2010 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C20/25 | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura BR100.30.15 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 78 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 79 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 8-63 mm SR EN 12620, h=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta 31.5-63 mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 80 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 81 | DE16B | Montarea casiuri pe taluz (bloc prefabricat B9) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 2666122800611-5 | bloc prefabricat B-9 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 82 | DE10A | Instalarea bordurii din beton C30/37, clasa de expunere XF4 (BR100.30.15) conform SM EN 1340:2010 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C20/25 | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura BR100.30.15 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 83 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta 8-63 mm SR EN 12620, h=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta 31.5-63 mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 84 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 85 | DE16B | Montarea bloc diaipare | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 2666122800611-4 | bloc disipare | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 6. Capitolul VI. Accese, statii auto, trotuare |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea strazilor laterale |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Tip I (121 m2) |  |  |  |  |
| 86 | DA12C | Amenajarea stratului din materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010 din pietris concasat, H=15,0 cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 14111222016725-2 | Pietris concasat 31.5-63 mm | m3 | 1,27 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 87 | DA12B | Amenajarea stratului din materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010 din pietris concasat, H=10,0 cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 1411122201646 | Pietris concasat 4-16 mm | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 14111222016725-2 | Pietris concasat 31.5-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 88 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 8cm tip Caramida conform SM SR EN 13242+A1:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 6.1.2. Tip II (50 m2) |  |  |  |  |
| 89 | DI110 | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D = 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) Hmed=10,0 cm. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 90 | DI134 | Strat de baza din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasatt H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 |  |  |
|  | 14111222016725-2 | Pietris concasat 31.5-63 mm | m3 | 18,90 |  |  |
|  | 1411122201646 | Pietris concasat 4-16 mm | m3 | 1,50 |  |  |
|  | 1411122201645 | Pietris concasat 4-16 mm | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 91 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=10 | 100m2 |  |  |  |
|  | 14111222016725-2 | Pietris concasat 31.5-63 mm | m3 | 1,26 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |  |
| 92 | DA12B | Amenajarea stratului din materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010 din pietris concasat, H=15,0 cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 1411122201646 | Pietris concasat 4-16 mm | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 14111222016725-2 | Pietris concasat 31.5-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 93 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida conform SM SR EN 13242+A1:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 94 | DE11A | Instalarea bordurii mici din beton C30/37, clasa de expunere XF4. (BR100.20.8) conform SM EN 1340:2010 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C20/25 | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura BR100.20.8 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 6.3. Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |
| 95 | DA12B | Amenajarea stratului din materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010 din pietris concasat, H=15,0 cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 1411122201646 | Pietris concasat 4-16 mm | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 14111222016725-2 | Pietris concasat 31.5-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 96 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida conform SM SR EN 13242+A1:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 97 | DE11A | Instalarea bordurii mici din beton C30/37, clasa de expunere XF4. (BR100.20.8) conform SM EN 1340:2010. | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C20/25 | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura BR100.20.8 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 7. Capitolul VII. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |
| 98 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2811106301794-1 | Stilp metalic Marca CKM 1.30 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 99 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2811106301794-3 | Stilp metalic Marca CKM 2.30 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 100 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2,40 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2811106301794-2 | Stilp metalic Marca CKM 2,40 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 101 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 2615107326105-1 | Indicator A700 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 102 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 26151073261051 | Indicator B700 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 103 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 2615107326105-8 | Indicator B900 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 7.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |  |
| 104 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,80 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,00707 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |