CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea generatorului diesel

Scopul achiziției

Achiziționarea unui generator electric diesel cu o putere nominală de 35 kVA, destinat asigurării sursei de energie electrică de rezervă pentru [instituția/locația], în caz de întrerupere a alimentării din rețeaua națională.

Specificație:

Cerință minimă

Tip motor-Diesel, răcit cu lichid

Putere nominală-35 kVA (28 kW)

Tensiune de ieșire-400/230 V, trifazat, 50 Hz

Reglarea tensiunii-Automată (AVR)

Pornire-Electrică, cu baterie inclusă

Sistem de control-Panou automat de control, cu opțiune ATS

Capacitate rezervor combustibil-Minim 50 litri (autonomie minim 8 ore la 75%)

Nivel zgomot-Silențios, maxim 75 dB(A) la 7 metri

Grad de protecție-IP 23 sau superior

Structură-Cadru metalic complet închis, insonorizat

Temperatură de operare-15°C până la +40°C

Consum combustibil-Specificat de producător, max. 8 l/h la 75%

Garanție-Minim 24 luni

Manuale tehnice-În limba română sau engleză

Cerințe privind livrarea și instalarea

•	Livrarea se va face la locația menționată, pe bază de proces-verbal.

•	Generatorul trebuie să fie livrat complet asamblat și gata de funcționare.

•	Furnizorul va asigura:

•	Instruirea personalului privind utilizarea echipamentului;

•	Punerea în funcțiune și testarea la fața locului;

•	Furnizarea documentației tehnice și a certificatului de garanție;

•	Schema de conectare și instalare.

Cerințe de conformitate

•	Generatorul trebuie să fie nou, nemodificat și fabricat după anul 2022.

•	Să respecte standardele europene relevante (ex: CE, ISO 8528, ISO 9001).

•	Furnizorul trebuie să fie autorizat pentru vânzarea echipament

Termen de livrare

•	Maxim 20 zile calendaristice de la data semnării contractul

Criterii de evaluare a ofertelor

•	Conformitatea tehnică cu cerințele;

•	Prețul total oferit (inclusiv livrarea și punerea în funcțiune);

- Cel mai mic preț;

•	Garanția extinsă (dacă este cazul);

Alte mențiuni

•	Ofertantul va prezenta fișa tehnică a generatorului propus.

•	Este permisă ofertarea unui echipament cu caracteristici superioare celor minime.