Anexa I

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   S.A. „Apă – Canal Chișinău”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie S.A. „Apă – Canal Chișinău”

3. Obiectul achiziţiilor  Schimbarea timplariei si reparatia glafurilor la LCAP

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ———— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) |  | m2 |  |  |  | 73,44 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,210 |  | 15,422 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,210 |  | 15,422 |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) |  | m3 |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 2,100 |  | 6,426 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,320 |  | 4,039 |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,290 | 0,887 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut |  | 0,290 | 0,887 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,150 | 0,459 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CK23B1 |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profil 4 camere gr. profil minim 58mm termopan LOW-e 4*16*4, Rezistenta la foc MB - 78EI |  | m2 |  |  |  | 73,44 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,690 |  | 50,674 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,080 |  | 5,875 |  |  |  |  |
|  |  | 2030112938150-1 |  | Fereastra PVC Profil 5 camere gr. profil 70mm termopan LOW-e 4*16*4, |  | m2 |  | 1,000 | 73,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,000 | 293,760 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,470 | 34,517 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,165 | 12,118 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,400 | 29,376 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,800 | 58,752 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,025 | 1,836 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=200 mm |  | m |  |  |  | 40,80 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,280 |  | 11,424 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,080 |  | 3,264 |  |  |  |  |
|  |  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m |  | 1,000 | 41,616 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,000 | 166,464 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,010 | 0,408 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b 120mm |  | m |  |  |  | 40,80 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,320 |  | 13,056 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,080 |  | 3,264 |  |  |  |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m |  | 1,000 | 40,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,000 | 163,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,010 | 0,408 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,643 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) |  | m |  |  |  | 142,80 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,320 |  | 45,696 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,180 |  | 25,704 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,740 | 105,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0008 | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0049 | 0,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,001 | 0,143 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,001 | 0,143 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,200 |  | 4,284 |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,100 | 23,562 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,643 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,240 |  | 5,141 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 1,430 | 30,631 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,016 | 0,343 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,003 | 0,064 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,643 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,450 |  | 9,639 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 2,142 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 22,596 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,643 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,550 |  | 11,781 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,400 | 8,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,060 | 1,285 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,500 | 10,710 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,050 | 1,071 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,612 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) |  | m |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,320 |  | 32,640 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,180 |  | 18,360 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,740 | 75,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0008 | 0,082 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0049 | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,001 | 0,102 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,001 | 0,102 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,200 |  | 4,080 |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,100 | 22,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,612 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,240 |  | 4,896 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 1,430 | 29,172 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,016 | 0,326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,003 | 0,061 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,612 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,450 |  | 9,180 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,100 |  | 2,040 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 21,520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,001 | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,030 |  | 0,612 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund Betonokontact |  | kg |  | 0,150 | 3,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,550 |  | 11,220 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,400 | 8,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,060 | 1,224 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,500 | 10,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,050 | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Lucrari de incarcare-descarcare si transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Перемещение ручными средствами, cгоризонтальными воротами (блок), включая установку и разборку каркаса для ворота (блока), и загрузку и разгрузку перемещаемых материалов горизонтальными воротами(лебедкой) высотой до 5 м) |  | t |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 2,200 |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 6,800 |  | 34,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 |  | 0,004 | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 |  | 0,007 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg |  | 0,150 | 0,750 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) |  | t |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,182 | 0,910 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de incarcare-descarcare si transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz fara TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Caiet de sarcini

instalarea ferestrelor din PVC

- Informații generale:

Instalarea ferestrelor din PVC, cu efectuarea lucrărilor de reparație a glafurilor interioare/exterioare în Laboratorul central apă potabilă din str. Studenților nr. 14.

- Descrierea lucrărilor

  - Operațiile necesare executării lucrărilor:

Operațiile necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire ferestrelor existente cu ferestre cu geam termopan, montarea pervazurilor de interior și exterior, sunt următoarele:

- efectuarea măsurărilor cu determinarea dimensiunilor precise a ferestrelor şi geamurilor din termopan;

- confecționarea ferestrelor şi geamurilor din termopan;

- demontarea ferestrelor existente, evacuarea acestora;

- montarea pervazurilor de interior din PVC;

- montarea ferestrelor cu geam termopan și tâmplărie PVC;

- finisarea golurilor de montare rezultate în urma înlocuirii ferestrelor;

- montarea pervazurilor din exterior din oțel zincat;

- tencuirea suprafețelor glafurilor de interior și exterior cu mortar ciment-nisip, cu îndreptarea suprafeţelor, amorsarea cu grund de profunzime, șlefuirea suprafețelor, chituirea cu finiş pasta (gr. 1mm), grunduirea cu grund şi zugrăvirea cu vopsea emulsie;

Demontarea tâmplăriei vechi şi montarea ferestrelor noi, în secțiile de lucru se va executa în ziua de vineri şi sâmbătă, pentru a nu perturba programul de lucru a laboratorului.

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a solicita mostre de profil termopan de la potențialii ofertanți ai lucrărilor, în vederea stabilirii corespunderii lor cu cerinţele indicate în caietului de sarcini.

  - Cerinţe şi specificații tehnice pentru geamuri, tâmplărie, accesorii, pentru

Geamurile:

- Elementele de tâmplărie vor fi prevăzute cu geam termopan executat din 2 rânduri de sticlă, cu grosimea sticlei de 4 mm;

- Geamul pentru ferestre și materialele de fixare a acestuia vor fi de calitate corespunzătoare prin care se previne apariția unor deteriorări după montare în condiții de folosire normală;

- Se vor respecta normele de „coeficient termic” adaptate climatului local;

- Se vor utiliza numai geamuri de calitate bună, fără zgârieturi sau alte defecțiuni;

- După montare, suprafața geamurilor trebuie să fie curată, plană și fără pete sau defecte;

- Se vor îndepărta și înlocui orice geamuri sparte, zgâriate, crăpate sau care au fost deteriorate în cursul operațiunilor de montare sau pe parcursul executării lucrărilor;

- Costurile rezultate în urma remedierilor vor fi suportate de executant.

Tâmplăria:

Tâmplăria realizată cu profil din PVC, cu minim 4 camere, trebuie să respecte următoarele caracteristici:

- să fie respectate condiţiile din punct de vedere al izolării termice, închiderilor, coeficientului termic, permeabilitatea la aer şi la apă conform normele europene în vigoare;

- grosimea profilului tâmplăriei de PVC este cea rezultată din calcul pe baza desenelor de execuție, astfel încât să reziste la încărcările de vânt, mișcarea seismică a structurii de rezistență a construcției, variațiilor de temperatură şi dilatare şi a altor încărcări date de condițiile normale de exploatare a clădirii, profilul va avea nu mai puțin de 4 camere şi lățimea de montare/grosimea nu mai puțin de 58 mm;

- termopan cu izolație termică 24 mm 4/16/4 Low-e, cu 2 sticle de grosimea 4mm;

culoarea tâmplăriei – culoare alb la interior cât şi alb la exterior;

tâmplăria din PVC va fi livrată în stare complet finisată Tâmplăria va fi echipată cu accesorii funcționale de calitate (balamale, mânere, etc.).

Feroneria:

- feroneria va fi garantată pentru cel puţin 15.000 cicluri închis-deschis;

- articolele de feronerie vor fi identice pentru toate ferestrele din punct de vedere al calității construcției, stilul, aspectul şi finisajul vor avea o construcţie robustă;

- articolele de feronerie trebuie să fie realizate din materiale rezistente la coroziune, să asigure o durabilitate ridicată în timp, cu eforturi minime de întreţinere;

- numărul de balamale depinde de mărimea şi greutatea ansamblului;

- fiecare piesă de feronerie va fi reglată şi se va verifica pentru a se asigura funcţionarea corectă. Piesele de feronerie şi accesoriile, care nu corespund vor fi înlocuite cu altele care să funcționeze perfect;

- toate elementele vizibile de feronerie vor avea aceeași culoare cu a pofilelor de ramă.

Dimensiunile aproximative ale tâmplăriei ce urmează a fi montată:

- Numărul de ferestre – 17 ferestre, cu dimensiunile 1800 x 2400 mm (dimensiunile precise vor fi măsurate la faţa locului de către ofertant);

- Ferestrele să fie cu 3 ochiuri, cu dimensiunile 1200mm x 800mm (cu două etanșări la fereastra din mijloc care se va deschide) şi 2 ochiuri orizontale în partea de sus a ferestrei, cu dimensiunile 600mm x 1200mm, conform desenului din Anexa nr. 1;

- Geamurile din mijloc, la 5 ferestre, cu deschidere dublă/oscilobatanta pe partea dreaptă (model fereastră se anexează) – 5 ferestre. La ferestrele cu deschidere dublă (5 ferestre din mijloc) să fie instalate plase antiinsecte, cu deschidere spre exterior prinse pe balamale – 5 plase;

- Geamurile din mijloc, la 12 ferestre, cu deschidere la dreapta, pentru aerisirea încăperilor şi spălarea geamurilor (model fereastră se anexează) – 12 ferestre;

- Pervazul de interior  din PVC, cu lățimea de – 200 mm;

- Pervazul din exterior din oțel zincat, cu lățimea de – 120 mm.

- Alte cerințe minime obligatorii:

  - Toată tâmplăria să fie realizată din profil PVC, de culoare albă, cu minim 4 camere;

  - Toate ferestrele se vor deschide spre interior;

  - La antemăsurători pot exista erori de până la 5%. Cantitățile prezentate nu au adăugate pierderile specifice. Orice ofertant interesat are dreptul de a vizita sediul laboratorului în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri, între orele 08:00 și 15:00, cu scopul de-ași face o opinie obiectivă despre eventualele constrângeri ale lucrării și pentru a realiza măsurători precise în vederea realizării ofertei, și dacă este cazul, pot face observații, prin solicitarea de clarificări, orice alte pretenții ulterioare sunt nule și nu vor fi luate în considerare. Pentru fiecare capitol de lucrări, ofertantul va lua în calcul procurarea și montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse si necesarul privind manopera, transportul și utilajele necesare.

  - În prețul ofertat vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării, executantul va preda lucrarea completă indiferent de lucrările neprevăzute ce ar putea apărea în timpul execuției. În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate în prezentul caiet de sarcini. Astfel, Ofertantul are obligația de a prevedea în cantitățile de lucrări
încă din faza de ofertare toate cantitățile de lucrări necesare îndeplinirii contractului.

  - Ofertantul este obligat de a astupa și finisa golurile de montare rezultate în urma înlocuirii tâmplăriei;

  - Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a distrugerii provocate de către ofertant în execuţiei lucrărilor;

  - Dacă montarea tocurilor impune spargerea peretelui pe lateral atunci se vor realiza lucrări de reparaţii, zidărie atât la interior cât și la exteriorul imobilului;

  - Molozul rezultat în urma spargerii peretelui va fi evacuat de executant;

  - Prestatorul va asigura executarea lucrărilor cu personal calificat și instruit;

  - Trebuie să se realizere o etanșare perfectă împotriva pătrunderii umezelii și a prafului din exterior;

  - Montarea pervazurilor se va face după pregătirea suprafețelor în scopul eliminării denivelărilor pentru a asigura orizontalitatea pervazelor și pante în secțiune transversală pentru scurgerea apei la exterior;

  - Se vor regla, ajusta și verifica toate părțile mobile ale tâmplăriei conform normelor și normativelor în vigoare și instrucțiunilor producătorului;

  - Se va proteja tâmplăria pe parcursul efectuării celorlalte lucrări de finisaj până la recepția finală, cu folii de polietilenă, astfel încât să nu se murdărească sau deterioreze;

  - În cazul în care lucrările executate nu corespund, executantul este obligat să refacă lucrările executate necorespunzător, cu respectarea termenului de execuție prevăzut mai jos;

  - Obligația pentru executarea lucrărilor asumate de către ofertant, se consideră îndeplinită în momentul semnării fără obiecții, a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Cerinţe generale pentru ofertant:

Ofertantul va asigura la nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale aplicabile construcțiilor, printr-un sistem propriu de calitate, conceput şi realizat prin personal calificat în domeniu. Produsele şi accesoriile utilizate în efectuarea lucrărilor de reparaţii vor fi de calitate, asigurând utilizarea pe termen lung, în condiții de temperaturi extreme şi vânt puternic, specifice zonei de amplasare.

Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de șantier, în special privind asigurarea acceselor şi a zonelor de depozitare şi de adoptarea măsurilor ce se impun privind protecția şi securitatea şi sănătatea în muncă şi măsurile de apărare împotriva incendiilor şi de diminuare a impactului asupra mediului. Spațiul ocupat de organizarea de șantier va fi limitat la strictul necesar. După executarea lucrărilor, executantul va reda spațiul respectiv destinației inițiale, fără a fi degradat.

Lucrările propriu-zise de execuție vor fi precedate cu aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru securitatea şi sănătatea lucrărilor şi pentru protecția construcției, inclusiv prin îndepărtarea din zona de lucru a tuturor produselor şi deșeurilor inflamabile şi/sau combustibile.

- Măsuri de siguranță, sănătate şi protecția muncii:

Ofertantul se obligă:

  - să execute lucrările de reparaţii în conformitate cu respectarea cerințelor tehnice impuse de normativele, metodologiile şi instrucțiunile în vigoare, precum şi cu respectarea standardelor tehnice în vigoare;

  - să evacueze deșeurile şi resturile materiale rezultate din execuția lucrărilor;

  - să supravegheze execuția lucrărilor;

  - să asigure cu forță de muncă, materiale, instalații, echipamente şi toate celelalte obiecte necesare, cerute de şi pentru îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul contractului şi să întreprindă toate măsurile care se impun, pentru ca acestea să corespundă cerințelor solicitate;

  - să protejeze zona, astfel încât să se evite orice fel de accident;

  - ofertantul trebuie să respecte dispozițiile HG nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor dispoziții legale în vigoare;

  - personalul ofertantului va trebui să respecte regulamentele interioare ale Beneficiarului, normele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de apărare împotriva incendiilor, pe toată durata executării lucrărilor, în caz contract va fi răspunzător nerespectarea acestora. Ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentele şi incidentele periculoase, îmbolnăvirile profesionale generate sau produse de echipamentele tehnologice, procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității şi sănătății în muncă nr. 186/2008, precum şi orice modificare legislativă apărută pe parcursul derulării contractului. În acest sens, Ofertantul va prezenta, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care rezultă că acesta își desfășoară activitatea respectând toate cerințele obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului său de activitate.

- Termenul de executare a lucrărilor:

Termenul de executare a lucrărilor este de maxim 60 de zile calendaristice, de la data semnării contractului. Termenul se consideră respectat în măsură în care procesul-verbal de recepție, la finisarea lucrărilor este semnat fără obiecții până la expirarea acestui termen.

- Garanția lucrărilor:

Perioada de garanție a lucrărilor: minim 24 de luni din data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor, sau, dacă este cazul de la remedierea obiecțiilor constatate prin procesul-verbal de recepție de la terminarea lucrărilor, în condiţiile stipulate în contractul de lucrări. În situația în care anumite produse beneficiază de o perioadă de garanție mai mare decât cea prevăzută mai sus, ofertantul se obligă să asigure respectarea obligațiunilor cu privire la garanția acordată de producător pentru fiecare din aceste produse, conform certificatelor de garanție.

În perioada de garanție, ofertantul este obligat de a remedia defecțiunile lucrărilor executate/produselor furnizate în termen de 5 zile lucrătoare de la sesizarea Beneficiarului, din contul ofertantului, în cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor/lucrărilor/produselor depășește 7 zile lucrătoare de la sesizare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea lucrărilor, ofertantul este obligat de a înlocui/reface de îndată produsele defecte cu altele noi, precum şi de a reface lucrările aferente, fără a solicita costuri Beneficiarului. Lucrările/produsele înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanție din data înlocuirii acestuia, respectiv, de la data semnării a unui nou proces-verbal de recepție. Toate aceste cheltuieli de remediere a defecțiunilor, incluzând preluarea, predarea şi transportul de la şi la locul de executare a lucrărilor sus menționate, sunt în sarcina Ofertantului.

- Recepția lucrărilor:

  - calitatea lucrării, vizual, integritatea elementelor de tâmplărie, sa nu fie deformate, zgâriate, deteriorate, suprafața geamurilor să fie curată;

  - asamblarea elementelor componente;

  - montarea garniturilor;

  - funcţionarea accesoriilor prin închidere şi deschidere;

  - umplerea şi finisarea golurilor de montare rezultate în urma înlocuirii tâmplăriei.

Recepția cantitativ-calitativă se va face în prezența ambelor părți cu semnarea procesului-verbal de recepție de ambele părți.

| Elaborat: |  |
| --- | --- |
| Șef Laboratorul central apă potabilă | Viorica Guzun |
| Șef Departamentul investigații de laborator şi management | Arcadie Rusnac |

Anexa nr. 1