| Reparatia capitala a incaperilor de serviciu, amplasate la etajul 1 si etajul 2 a cladirii administrative cu S+P+3E (nr. cad.010051904902) din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani, mun | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Semnalizare de incendiu/LAN, telefonie. supraveghere video,control acces (Etajul 3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 82,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,30 |  |  |
| 2 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,26 |  |  |
| 3 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 115,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 37,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 37,95 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0115 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,725 |  |  |
| 4 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - Amortizator usa |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 29522700070001 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Amortizator usa |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 6,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 154,70 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0136 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 87,10 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 87,10 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 6,50 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 43,55 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 117,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 11,70 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 31,46 |  |  |
| 6 |  |  | Teava gofrata d16 |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  | 21221101-5 |  | Teava gofrata d16 |  |  | buc |  | 600,00 |  |  |
| 7 |  |  | Teava PE D20 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 21221101-5 |  | Teava gofrata d16 |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 8 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 40х60 |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8145 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 110-03330 |  | Canale din masa plastica (complet) Canal plastic 40х60 |  |  | m |  | 0,05 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,304 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,304 |  |  |
| 9 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,465 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0028 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,015 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,20 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 79,30 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,325 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
| 10 | 10-08-005-02 |  | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida |  |  | 100 m |  | 1,75 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,75 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0021 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 1,764 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 10,08 |  |  |
| 11 |  |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 |  |  | m |  | 750,00 |  |  |
|  | 222.784218 |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 |  |  | buc |  | 750,00 |  |  |
| 12 |  |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x0.8 |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 222.7844218 |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x0.8 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
| 13 |  |  | Cablu (+10%) UTP cat.5e FRFH |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 222.78404218 |  | Cablu (+10%) UTP cat.5e FRFH |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 14 |  |  | Elemente de fixare |  |  | set |  | 200,00 |  |  |
|  | 2122011-2114 |  | Elemente de fixare |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu SI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. LAN, telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,072 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
| 16 |  |  | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 12240504241 |  | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 17 | 10-04-063-01 |  | Masa pentru aparataj Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 1010993 |  | Laminat la cald din otel cu carbon de calitatea obisnuita, rotund, cornier cu polite egale, grosime 11-30 mm, la latimea politei 180-200 mm, otel marca "Ст3сп" |  |  | t |  | 0,0014 |  |  |
|  | 1011479 |  | Suruburi, cap semirotund 3,5х30 mm |  |  | t |  | 0,0028 |  |  |
| 18 |  |  | Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 122440504241 |  | Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 19 | 10-01-051-34 |  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: FO patch-cord SC-SC Duplex, L=3 M |  |  | 100 buc |  | 0,72 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,232 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,0144 |  |  |
| 20 |  |  | FO patch-cord SC-SC Duplex, L=3 M |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 1224481 |  | FO patch-cord SC-SC Duplex, L=3 M |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
| 21 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Cross-panel, 50 pereche Cross tip 110 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
| 22 |  |  | Cross-panel, 50 pereche Cross tip 110 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 12244081 |  | Cross-panel, 50 pereche Cross tip 110 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 23 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 3,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 133,35 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 357,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 24 |  |  | Priza (+10%) RJ-45 |  |  | set |  | 275,00 |  |  |
|  | 122440081 |  | Priza (+10%) RJ-45 |  |  | set |  | 275,00 |  |  |
| 25 |  |  | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP |  |  | buc |  | 275,00 |  |  |
|  | 1224488 |  | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP |  |  | buc |  | 275,00 |  |  |
| 26 |  |  | Priza (+10%) RJ-11 |  |  | set |  | 75,00 |  |  |
|  | 1224408081 |  | Priza (+10%) RJ-11 |  |  | set |  | 75,00 |  |  |
| 27 |  |  | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 1224488 |  | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
| 28 | 10-01-051-34 |  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Patch-cord SF/UTP cat.5e |  |  | 100 buc |  | 5,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,05 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
| 29 |  |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m |  |  | buc |  | 275,00 |  |  |
|  | 122444488 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m |  |  | buc |  | 275,00 |  |  |
| 30 |  |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m |  |  | buc |  | 275,00 |  |  |
|  | 1224440488 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m |  |  | buc |  | 275,00 |  |  |
| 31 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 22,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 933,75 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0473 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 23,625 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 18,45 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 15,30 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 14,625 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 22,95 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 92,25 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 180,00 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 603,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 144,45 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 190,575 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |
| 32 |  |  | Teava metalica(+10%) D40 |  |  | m |  | 2 250,00 |  |  |
|  | 212211401-5 |  | Teava metalica(+10%) D40 |  |  | buc |  | 2 250,00 |  |  |
| 33 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 138,80 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0087 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,206 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 87,20 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 87,20 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 71,60 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 17,76 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 34 |  |  | Tub metallic flexibil(+10%) D32 |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 2124 |  | Tub metallic flexibil(+10%) D32 |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |
| 35 | 08-02-412-6 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,93 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,60 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 36 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 23,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 131,835 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0101 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 7,285 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 18,80 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 286,70 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,175 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,47 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,76 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,235 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,235 |  |  |
| 37 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 110,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 253,045 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0663 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,21 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 34,255 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1 348,10 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 2,21 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 17,68 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,105 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,105 |  |  |
| 38 |  |  | Cablul optic FO-8 |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 412124 |  | Cablul optic FO-8 |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |
| 39 |  |  | Cablul telefonic ТПП-100 |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | 4121424 |  | Cablul telefonic ТПП-100 |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |
| 40 |  |  | Cablul de comunicaеie(+10%) SF/UTP cat.5e |  |  | m |  | 13 000,00 |  |  |
|  | 41201424 |  | Cablul de comunicaеie(+10%) SF/UTP cat.5e |  |  | buc |  | 13 000,00 |  |  |
| 41 |  |  | Box de comutatie(+10%) 150х150 |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |
|  | 122444808 |  | Box de comutatie(+10%) 150х150 |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |
| 42 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,125 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,775 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,0225 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,375 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,125 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,0187 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2175 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,8875 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2175 |  |  |
|  |  |  |  | Total LAN, telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpEQ04A |  | Montarea Box de montare 100x100 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
| 44 |  |  | Box de montare 100x100 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 25251751 |  | Box de montare 100x100 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 45 | 10-04-063-01 |  | Masa pentru aparataj Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 1010993 |  | Laminat la cald din otel cu carbon de calitatea obisnuita, rotund, cornier cu polite egale, grosime 11-30 mm, la latimea politei 180-200 mm, otel marca "Ст3сп" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011479 |  | Suruburi, cap semirotund 3,5х30 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
| 46 |  |  | Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 122440504241 |  | Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 47 | 10-01-051-34 |  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Patch-cord SF/UTP cat.5e |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,093 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,0006 |  |  |
| 48 |  |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 122444488 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 49 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,35 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,13 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0028 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,296 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 18,09 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 18,09 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 9,045 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,30 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 2,43 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1485 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 21,33 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,645 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 6,534 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1485 |  |  |
| 50 |  |  | Tub PE D20 |  |  | m |  | 135,00 |  |  |
|  | 412010424 |  | Tub PE D20 |  |  | buc |  | 135,00 |  |  |
| 51 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,35 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,5735 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,4185 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,08 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 16,47 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0675 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,027 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0135 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0135 |  |  |
| 52 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,90 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,061 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,279 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,98 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 53 |  |  | Cablul de comunicaеie(+10%) SF/UTP cat.5e |  |  | m |  | 225,00 |  |  |
|  | 41201424 |  | Cablul de comunicaеie(+10%) SF/UTP cat.5e |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Acces control |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10-01-051-34 |  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Patch-cord SF/UTP cat.5e |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,031 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,0002 |  |  |
| 55 |  |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 5 m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 12020488 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 5 m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 56 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,50 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0052 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 33,50 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 33,50 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,50 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 16,75 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 12,10 |  |  |
| 57 |  |  | Tub gofrat d20 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 21229251-5 |  | Tub gofrat d20 |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 58 |  |  | Tub PE D25 |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 4120144 |  | Tub PE D25 |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
| 59 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,11 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0009 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,465 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,075 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 60 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,61 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,31 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 61 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,16 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,24 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 48,80 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 62 |  |  | Cablu telecomunicational SF/UTP cat.5e |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  | 412041424 |  | Cablu telecomunicational SF/UTP cat.5e |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
| 63 |  |  | Cablu alimentre ВВГнг 2х1,5 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 4120415424 |  | Cablu alimentre ВВГнг 2х1,5 |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acces control |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |