| Lucrari de modernizare a str-la Stefan Cel Mare si Sfant, km 0+00- km 0+195 din sat.Costesti, r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-01

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament, consolidari |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (decaparea pamantului vegetal din zona trotuarului, cu descarcare in zona gazonului) | 100 m3 | 0,0780 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din zona trotuarului si acceselor in curti (Y=1,9 t/m3) | 100 m3 | 0,1688 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 32,0720 |
| 4 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 27,0000 |
| 5 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 1,7900 |
| 6 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,7900 |
| 7 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,7900 |
|  |  | Capitolul 2. Sistemul rutier |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Amenajarea bordurii |  |  |
| 8 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Y=1,9) | 100 m3 | 0,0818 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 15,5420 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri | m3 | 8,1800 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton B100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 (se exclude nisip, ciment) | m | 409,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Drum partea carosabila |  |  |
| 12 | DI155A, k=0,86 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm Коэффициент к трудозатратам=0,8600 Коэффициент к материалам=0,8600 Коэффициент к машинам=0,8600 | m2 | 1 122,5300 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 105,5200 |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,4490 |
| 15 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport | m2 | 1 122,5300 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t | 0,3400 |
| 17 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 27,2200 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t | 0,3400 |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,097 t/m2) | m2 | 1 122,5300 |
|  |  | Capitolul 2.3. Trotuare |  |  |
| 20 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de funda.ie din materiale granulare din pietri. concasat fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, LA/30) | m2 | 518,9700 |
| 21 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, H= 6cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 518,9700 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri | m3 | 4,2800 |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton B100.20.08, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 (se exclude nisip, ciment) | m | 428,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Accese оn curte |  |  |
| 24 | TsC54A | Strat inferior din balast amestec optimal 0-63, conform CP D.02.31:2024 | m3 | 11,2500 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra spartг, amestec optimal 0-63, (LA30), conform CP D.02.31:2024 | m3 | 11,2500 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.06l la 1m2) | t | 0,0700 |
| 27 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,097 t/m2) | m2 | 112,5000 |
|  |  | Capitolul 3. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
| 28 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,0000 |
| 29 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 6,0000 |
| 30 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 90,0000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.