| Tabara de odihna " Ciresarii" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari generale bazinului |  |  |
| 1 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 50,0000 |
| 2 | RpCE38A | Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 2 straturi de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade Tip Werber DRY SS-10 Mat. marunte (amorsa, petrol, cirpe)=1,0300 | m2 | 267,0000 |
| 3 | Pret de piata | Elemente liniare coltar din Metal /PVC pentru fixare Geotextil si Liner ALKORPLAN 2000 pentru pereti si scari | m | 130,0000 |
| 4 | Pret de piata | Montare prin alipire Geotextil 150-300gr | м2 | 388,0000 |
| 5 | CG17D | Moltare prin sudare Liner ALKORPLAN | m2 | 388,0000 |
| 6 | IzG35A | Finisare scari cu Liner ALKORPLAN antiderapant | m | 20,0000 |
| 7 | CH06D | Demontare /Montare-Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba -Se exclude resursul "Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)" | m | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari constructii camerei de filtrare |  |  |
| 8 | CL17C | Confectii metalice, montate aparent, scari exterioare , inclusi parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Montare scara metalica prefabricata | kg | 65,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari sanitare |  |  |
| 9 | Pret de piata | Nisip cuart pentru filtre Friendly Water 0.4-1.0mm | kg | 1 270,0000 |
| 10 | Pret de piata | Nisip cuart pentru filtre Friendly Water 1.0-2.0mm | kg | 400,0000 |
| 11 | SD13C | Supapa de siguranta, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 75 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 12 | SD13C | Robinet din policlorura de vinil neplastifiata, avind diametrul 63 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0100 | buc | 12,0000 |
| 13 | SD13C | Robinet din policlorura de vinil neplastifiata, avind diametrul 50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0100 | buc | 9,0000 |
| 14 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 63 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 6,0000 |
| 15 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (trecere) din teava PVC tip usor(U), montata prin lipire, avind diametrul de 50x63 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 4,0000 |
| 16 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 6,0000 |
| 17 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 4,0000 |
| 18 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (niplu filet int) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 63 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 9,0000 |
| 19 | RpSB25D | Montarea duzelor de refulare din PVC, simplu, avind diametrul de 63 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0300 | buc | 18,0000 |
| 20 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot filet int) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 63 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 8,0000 |
| 21 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 22 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (mufa cu desfacere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 63 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 6,0000 |
| 23 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (mufa cu desfacere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 24 | TsH92B | Incarcarea in auto:materialului demontat | t | 3,5000 |
| 25 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 3,5000 |
| 26 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrarile electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrarile electrice |  |  |
| 27 | RpIA04F | Montarea filtrului PINA POLYESTER SAND FILTER 800MM 0pentru apa cu nisip cuart 0.7-2.0 total 600 kg, in centrale si puncte termice, cu functionare continua sau discontinua, cu debit maxim de 25 m3/ora Material marunt (fitinguri, flanse, etc)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 28 | RpIA57D | Montarea pompei de circulatie a apei PINA SWIMMING POOL PUMP 25m3/h Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,0200 | buc | 2,0000 |
| 29 | RpIA37B | Montarea separatorului, avind diametrul Клапан фильтра Material marunt si de montaj (flanse, etc)=1,0400 | buc | 2,0000 |
| 30 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3. Panou de comanda sa sistemelor de filtrare | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A. Автомат зашиты двигателя ME22 (20-25A) GV2ME22 | buc | 2,0000 |
| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A. Контактор модульный KM 40A 4NO (3 мод) | buc | 2,0000 |
| 33 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A. KM 25A 1P 2HO контактор модульный EKF | buc | 2,0000 |
| 34 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A. BA47-100 10kA 3P 80A C | buc | 1,0000 |
| 35 |  | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 36 | Pret de piata | Sistem automat de control si dozare a reagentilor chimice PH | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Filtru PINA POLYESTER SAND FILTER 800MM | buc | 2,0000 |
| 38 | Pret de piata | Pompa PINA SWIMMING POOL PUMP 25m3/h | buc | 2,0000 |
| 39 | Pret de piata | Panou de comanda a sistemelor de filtrare | buc | 1,0000 |
| 40 | Pret de piata | Sifon Liner ABS | buc | 2,0000 |
| 41 | Pret de piata | Incalzitor electrc Aqua compact AC150 15 kw 380W PAHLEN | buc | 1,0000 |
| 42 | Pret de piata | Contactor min 15kw 380w | buc | 2,0000 |
| 43 | Pret de piata | Automat diferential 25A | buc | 2,0000 |
| 44 | Pret de piata | Mufe olandeze PVH D50 | buc | 2,0000 |
| 45 | Pret de piata | Detector flux apa | buc | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.