Specificația tehnică

Achiziția și instalarea a 60 eurocontainere, în cadrul Proiectului „Reducerea nivelului de poluare a mediului și protejarea sănătății populației prin îmbunătățirea managimentului deșeurilor în comuna Calfa, r. Anenii Noi”.

## Achiziție și contractare

### Obiectivul achiziției

Ofertantul va fi responsabil pentru achiziția Containerelor din oțel zincat și polietilenă de 1100 l pentru colectare deșeuri menajere solide, în conformitate Caietul de sarcini

Ofertantul trebuie să asigure totul ce este necesar pentru executarea cu succes a Contractului privind procurarea, transportul, livrarea, instruiri, înregistrarea, materialele de suport și deplasările necesare în conformitate, cu documentația de atribuire.

Contractul va include următoarele activități:

- Procurarea și livrarea la obiect a Containerelor din oțel zincat și polietilenă de 1100 l pentru colectare deșeuri menajere solide;

- Organizarea instruirii și transmiterea materialelor instructive, elaborate pentru operatorii responsabili autorizați de Beneficiari.

- Transmiterea documentației tehnice de operare și mentenanță;

- Predarea în exploatare către Beneficiar a Containerelor din oțel zincat și polietilenă de 1100 l colectare deșeuri menajere solide.

II.	Cerințe tehnice, de calitate și termenul de livrare

Ofertantul va fi în întregime responsabil de asigurarea calității în conformitate cu cerințele acestei specificații tehnice și ale condițiilor Contractului. Ofertantul va inspecta personal Containerelor din oțel zincat și polietilenă de 1100 l pentru colectare deșeuri menajere solide și verifica calitatea acestora, convingându-se de faptul, că acestea vor fi în conformitate cu specificațiile tehnice, înainte de a fi livrate și recepționate.

| Containere din oțel zincat de 1100 l de culoare argintie pentru colectare deșeuri menajere solide, conform EN 840 | buc | 15 |
| --- | --- | --- |
| Marca | tip | Nu se aplică |
| Model | tip | Euro standard |
| Anul de producere | an | Minim din 2024 |
| Dimensiuni (Lungime, lățime, înălțime) | mm | Nu se aplică |
| Material container | tip | Oțel zincat |
| Volum container | l | 1100 de litri |
| Masa proprie | kg | Nu se aplică |
| Capacitatea containerului | kg | Minimum 500 kg |
| Culoare container | tip | Argintiu |
| Roți | un | 4 (patru) unități |
| Material roți | tip | Oțel zincat |
| Tipul acoperire roți | tip | Cauciuc |
| Diametrul roților | mm | Nu se aplică |
| Material capac | tip | Oțel zincat |
| Modul de utilizare |  | Exterior |

| Containere din polietilenă de 1100 l de culoare galbenă pentru colectare materialelor reciclabile din polietilenă, conform EN 840 | buc | 15 |
| --- | --- | --- |
| Marca | tip | Nu se aplică |
| Model | tip | Euro standard |
| Anul de producere | an | Minim din 2024 |
| Dimensiuni (Lungime, lățime, înălțime) | mm | Nu se aplică |
| Material container | tip | Polietilenă(HDPE) |
| Volum container | l | 1100 de litri |
| Masa proprie | kg | Nu se aplică |
| Capacitatea containerului | kg | Minimum 500 kg |
| Culoare container | tip | Galben |
| Roți | un | 4 (patru) unități |
| Material roți | tip | Oțel zincat |
| Tipul acoperire roți | tip | Cauciuc |
| Diametrul roților | mm | Nu se aplică |
| Material capac | tip | Polietilenă(HDPE) |
| Modul de utilizare |  | Exterior |

| Containere din polietilenă de 1100 l de culoare albastră pentru colectarea materialelor reciclabile din hârtie și carton, conform EN 840 | buc | 15 |
| --- | --- | --- |
| Marca | tip | Nu se aplică |
| Model | tip | Euro standard |
| Anul de producere | an | Minim din 2024 |
| Dimensiuni (Lungime, lățime, înălțime) | mm | Nu se aplică |
| Material container | tip | Polietilenă(HDPE) |
| Volum container | l | 1100 de litri |
| Masa proprie | kg | Nu se aplică |
| Capacitatea containerului | kg | Minimum 500 kg |
| Culoare container | tip | Albastru |
| Roți | un | 4 (patru) unități |
| Material roți | tip | Oțel zincat |
| Tipul acoperire roți | tip | Cauciuc |
| Diametrul roților | mm | Nu se aplică |
| Material capac | tip | Polietilenă(HDPE) |
| Modul de utilizare |  | Exterior |

| Containere din polietilenă de 1100 l de culoare verde pentru colectare materialelor reciclabile din sticlă, conform EN 840 | buc | 15 |
| --- | --- | --- |
| Marca | tip | Nu se aplică |
| Model | tip | Euro standard |
| Anul de producere | an | Minim din 2024 |
| Dimensiuni (Lungime, lățime, înălțime) | mm | Nu se aplică |
| Material container | tip | Polietilenă(HDPE) |
| Volum container | l | 1100 de litri |
| Masa proprie | kg | Nu se aplică |
| Capacitatea containerului | kg | Minimum 500 kg |
| Culoare container | tip | Verde |
| Roți | un | 4 (patru) unități |
| Material roți | tip | Oțel zincat |
| Tipul acoperire roți | tip | Cauciuc |
| Diametrul roților | mm | Nu se aplică |
| Material capac | tip | Polietilenă(HDPE) |
| Modul de utilizare |  | Exterior |

### Cerințe de calitate

Ofertantul urmează să facă dovada că containerele propuse au fost produse în unități de producție certificate:

| Nr. | Certificare | Cerințe | Criterii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sisteme de management al calității | Conform ISO 9001:2015 sau echivalent | Obligatoriu |
| 2 | Sisteme de management de mediu | Conform ISO 14001:2015 sau echivalent | Obligatoriu |

### Garanția

Ofertantul va oferi garanție pentru Containerele din oțel zincat și polietilenă de 1100 l pentru colectare deșeuri menajere solide, de minim 12 luni de la primire-predarea containerelor.

### Graficul de livrare a bunurilor

În termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului.

### Recepția

Recepția se face în baza inspectării tehnice pentru a confirma respectarea cerințelor documentelor Contractului și a standardelor tehnice predominante respective.