Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia retelei de canalizare cu statie de pompare in com. Gratiesti, sat. Hulboaca, intravilan, str. M. Eminescu | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Alimentarea cu energie electrica. Вынос ВЛ-10 кВ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная, стойка СВ105-2 шт.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-200105 | Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка ж/б опор по трассе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (развозка материалов крепления по трассе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 4 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод 3АС-1х70) мм2 | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 6 |  | Траверса ТМ5 | buc |  |  |  |
|  | 1236600201 | Траверса ТМ5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 7 |  | Оголовок ОГ1 | buc |  |  |  |
|  | 12366002011 | Оголовок ОГ1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 8 |  | Хомут Х1 | buc |  |  |  |
|  | 1551022960 | Хомут Х1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 9 |  | Хомут Х2 | buc |  |  |  |
|  | 15510229602 | Хомут Х2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 10 |  | Кронштейн У1 | buc |  |  |  |
|  | 15510229603 | Кронштейн У1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 11 |  | Стяжка Г1 | buc |  |  |  |
|  | 15510229604 | Стяжка Г1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 12 |  | Изолятор штыревой ШФ20 | buc |  |  |  |
|  | 23660020 | Изолятор штыревой ШФ20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 13 |  | Колпачок К-9 | buc |  |  |  |
|  | 551100677 | Колпачок К-9 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 14 |  | Зажим ПС-2 | buc |  |  |  |
|  | 55110067700 | Зажим ПС-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 15 |  | Зажим ПА | buc |  |  |  |
|  | 55110067701 | Зажим ПА | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |