## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare și reabilitare a imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13, clădirea fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 82.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100521.298.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 200 (cu adresa Chişinău, str. A. Sciusev nr. 103) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-8

Rețele electrice interioare

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Demontaj |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (ВРУ) | buc | 1,0000 |
| 2 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (шкаф силовой ГРЩ1, ГРЩ2) | buc | 2,0000 |
| 3 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (панель автоматического ввода резерва АВЗ) | buc | 1,0000 |
| 4 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (щит распределительный, щит освещения) | buc | 10,0000 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (светильник одноламповый настенный) | buc | 60,0000 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (светильник одноламповый потолочный) | buc | 45,0000 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (светильник двухламповый потолочный) | buc | 30,0000 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (светильник 4-х ламповый потолочный) | buc | 25,0000 |
| 9 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 15,0000 |
|  |  | 1.2. Echipamemt de putere |  |  |
|  |  | 1.2.1. Panou BZUM |  |  |
| 10 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Panou BZUM-TF-250) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р ) | set | 2,0000 |
| 12 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Предохранитель ПН2-250/200А) | buc | 6,0000 |
| 13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,0000 |
| 14 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 35 | set | 2,0000 |
|  |  | 1.2.2. ГРЩ 1 |  |  |
| 15 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (шкаф силовой ГРЩ1) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intrerupator cu pirghie BP32-35/250A) | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA88-35/125A) | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A) | buc | 2,0000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.3. ГРЩ 2 |  |  |
| 21 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (шкаф силовой ГРЩ2) | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intrerupator cu pirghie BP32-35/250A) | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA88-35/160A) | buc | 2,0000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A) | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.4. ABP-63 |  |  |
| 26 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (панель автоматического ввода резерва АВР-63) | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A) | buc | 2,0000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор КМИ-46512) | buc | 2,0000 |
| 29 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В, 5-60А | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/D/40A) | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A) | buc | 2,0000 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A) | buc | 2,0000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/16A) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.5. ИТП |  |  |
| 35 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Panou BZUM-TF-63) | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32-35/63A) | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В, 5-60А | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A) | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор КМИ-10960) | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор КМИ-23260) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.6. ЩВ1 -/- ЩВ4 |  |  |
| 41 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩВ2 на 18 модулей) | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩВ1 на 36 модулей ) | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩВ4 на 48 модулей) | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩВ3 на 54 модуля) | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA88-35/125A) | buc | 2,0000 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (независимый расцепитель РН 32/33) | buc | 2,0000 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A) | buc | 2,0000 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (независимый расцепитель РН 47) | buc | 2,0000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A) | buc | 11,0000 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/6A) | buc | 4,0000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A) | buc | 3,0000 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A) | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A) | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A) | buc | 3,0000 |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A) | buc | 4,0000 |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор КМИ-10910) | buc | 11,0000 |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор КМИ-10911) | buc | 6,0000 |
| 58 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка управления на дверце щита) | buc | 17,0000 |
| 59 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка управления дистанционная) | buc | 20,0000 |
| 60 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (пакетный выключатель 4-х полюсный на 10А) | buc | 3,0000 |
| 61 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (пакетный выключатель 2-х полюсный на 10А) | buc | 12,0000 |
|  |  | 1.2.7. ЩР1 -/- ЩР4 |  |  |
| 62 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩР1, ЩР2 на 36 модулей) | buc | 2,0000 |
| 63 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩР3, ЩР4 на 54 модуля) | buc | 2,0000 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/32A) | buc | 1,0000 |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/40A) | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/63A) | buc | 2,0000 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A) | buc | 22,0000 |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A) | buc | 1,0000 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/С/16A/30mA) | buc | 50,0000 |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/С/25A/30mA) | buc | 8,0000 |
|  |  | 1.2.8. ЩО1 -/- ЩО4, ЩАО1, ЩАО2 |  |  |
| 71 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩО1, ЩАО2 на 18 модулей) | buc | 2,0000 |
| 72 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩО1-/-ЩО3, ЩАО1 на 24 модуля) | buc | 4,0000 |
| 73 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/16A) | buc | 2,0000 |
| 74 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A) | buc | 4,0000 |
| 75 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A) | buc | 1,0000 |
| 76 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A) | buc | 85,0000 |
|  |  | 1.2.9. ЩР (итп) |  |  |
| 77 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (щит на 2 модулей) | buc | 1,0000 |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/16A) | buc | 1,0000 |
| 79 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A) | buc | 1,0000 |
| 80 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A) | buc | 2,0000 |
| 81 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/С/16A/30mA) | buc | 50,0000 |
|  |  | 1.2.10. Diferite |  |  |
| 82 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/24B) | buc | 2,0000 |
| 83 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/12B) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.3. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 84 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1500 |
| 85 | Preț de piață | Intreruptor pentru instalatie inchisa cu o clapa | buc | 15,0000 |
| 86 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1000 |
| 87 | Preț de piață | Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape | buc | 10,0000 |
| 88 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP54 | 100 buc | 0,2000 |
| 89 | Preț de piață | Intreruptor pentru instalatie inchisa cu o clapa IP54 | buc | 20,0000 |
| 90 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 | 100 buc | 0,1000 |
| 91 | Preț de piață | Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape IP54 | buc | 10,0000 |
| 92 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1000 |
| 93 | Preț de piață | Intreruptor pentru instalatie deschisa cu o clapa (брызгозащищенный) | buc | 10,0000 |
| 94 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0800 |
| 95 | Preț de piață | Переключатель для скрытой установки IP20 | buc | 2,0000 |
| 96 | Preț de piață | Переключатель для скрытой установки IP54 | buc | 6,0000 |
| 97 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,3500 |
| 98 | Preț de piață | Розетка с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 25,0000 |
| 99 | Preț de piață | Розетка с ЗК IP54 для скрытой установки | buc | 10,0000 |
| 100 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei si intrerupatoarelor | buc | 100,0000 |
| 101 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,8000 |
| 102 | Preț de piață | Блок из 2 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 50,0000 |
| 103 | Preț de piață | Блок из 2 розеток с ЗК IP54 для скрытой установки | buc | 30,0000 |
| 104 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei сu 2 locuri | buc | 80,0000 |
| 105 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1500 |
| 106 | Preț de piață | Блок из 3 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 5,0000 |
| 107 | Preț de piață | Блок из 3 розеток с ЗК IP54 для скрытой установки | buc | 10,0000 |
| 108 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei сu 3 locuri | buc | 15,0000 |
| 109 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1500 |
| 110 | Preț de piață | Блок из 4 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 10,0000 |
| 111 | Preț de piață | Блок из 4 розеток с ЗК IP54 для скрытой установки | buc | 5,0000 |
| 112 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei сu 4 locuri | buc | 15,0000 |
| 113 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1000 |
| 114 | Preț de piață | Блок из 5 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 10,0000 |
| 115 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei сu 5 locuri | buc | 10,0000 |
|  |  | 1.4. Iluminare |  |  |
| 116 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,1000 |
| 117 | Preț de piață | Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED 21 W | buc | 10,0000 |
| 118 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,2000 |
| 119 | Preț de piață | Corp de iluminat incorporat IP54 LED 35 W | buc | 41,0000 |
| 120 | Preț de piață | Corp de iluminat incorporat IP20 LED 23 W | buc | 46,0000 |
| 121 | Preț de piață | Corp de iluminat incorporat IP20 LED 35 W | buc | 33,0000 |
| 122 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,2200 |
| 123 | Preț de piață | Corp de iluminat pe perete IP54 LED 15 W | buc | 4,0000 |
| 124 | Preț de piață | Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED 15 W | buc | 18,0000 |
| 125 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,3300 |
| 126 | Preț de piață | Corp de iluminat " EXIT " | buc | 33,0000 |
| 127 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,6600 |
| 128 | Preț de piață | Corp de iluminat pe perete IP20 LED 15W | buc | 44,0000 |
| 129 | Preț de piață | Corp de iluminat pe perete IP65 LED 15W | buc | 9,0000 |
| 130 | Preț de piață | Corp de iluminat pe perete IP65 LED 15W сu releu crepuscular | buc | 13,0000 |
| 131 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,2000 |
| 132 | Preț de piață | Corp de iluminat incorporat IP20 LED 15 W сu senzor de prezenta | buc | 20,0000 |
|  |  | 1.5. Cabluri |  |  |
| 133 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 99,7500 |
| 134 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 2x1.5 mm2 | m | 1 500,0000 |
| 135 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m | 5 200,0000 |
| 136 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5 mm2 | m | 500,0000 |
| 137 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5 mm2 | m | 100,0000 |
| 138 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 | m | 2 500,0000 |
| 139 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x2.5 mm2 | m | 175,0000 |
| 140 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,5000 |
| 141 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-hf-fr 4x4 mm2 | m | 75,0000 |
| 142 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-hf-fr 4x10 mm2 | m | 75,0000 |
| 143 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x4 mm2 | m | 150,0000 |
| 144 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 | m | 300,0000 |
| 145 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x10 mm2 | m | 150,0000 |
| 146 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,1500 |
| 147 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-hf-fr 5x16 mm2 | m | 15,0000 |
| 148 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,1250 |
| 149 | Preț de piață | Cablu АВВГнг-LS 5x25 mm2 | m | 125,0000 |
| 150 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,7000 |
| 151 | Preț de piață | Cablu АВВГнг-LS 5x35 mm2 | m | 170,0000 |
| 152 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,0000 |
| 153 | Preț de piață | Cablu АВВГнг-LS 5x50 mm2 | m | 25,0000 |
| 154 | Preț de piață | Cablu АВВГнг-LS 5x70 mm2 | m | 75,0000 |
|  |  | 1.6. Materiale |  |  |
| 155 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 75,0000 |
| 156 | Preț de piață | Teava PVC diam. 20 mm | m | 7 500,0000 |
| 157 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,9000 |
| 158 | Preț de piață | Teava PVC diam. 40 mm | m | 90,0000 |
| 159 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,6000 |
| 160 | Preț de piață | Teava din otel diam. 20 mm | m | 460,0000 |
| 161 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,3000 |
| 162 | Preț de piață | Teava din otel diam. 40 mm | m | 30,0000 |
| 163 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,1000 |
| 164 | Preț de piață | Металлорукав | m | 10,0000 |
| 165 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 2,1000 |
| 166 | Preț de piață | Лоток оцинкованный 50x50 с перегородкой | m | 80,0000 |
| 167 | Preț de piață | Лоток оцинкованный 50x100 | m | 100,0000 |
| 168 | Preț de piață | Лоток оцинкованный 50x150 | m | 30,0000 |
| 169 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,2600 |
| 170 | Preț de piață | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi | buc | 1 300,0000 |
| 171 | Preț de piață | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor | buc | 800,0000 |
| 172 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,6250 |
| 173 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0500 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Panou BZUM |  |  |
| 174 | Preț de piață | Panou BZUM-TF-250 | buc | 1,0000 |
| 175 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-B-4P | buc | 2,0000 |
| 176 | Preț de piață | Предохранитель ПН2-250/200А | buc | 6,0000 |
| 177 | Preț de piață | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze | buc | 2,0000 |
| 178 | Preț de piață | Transformator TT 200/5 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. ГРЩ1 |  |  |
| 179 | Preț de piață | Panou | buc | 1,0000 |
| 180 | Preț de piață | Выключатель-разъединитель ВР 32-35 250A | buc | 1,0000 |
| 181 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA88-35/3P/125A | buc | 1,0000 |
| 182 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc | 2,0000 |
| 183 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc | 1,0000 |
| 184 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. ГРЩ2 |  |  |
| 185 | Preț de piață | Panou | buc | 1,0000 |
| 186 | Preț de piață | Выключатель-разъединитель ВР 32-35 250A | buc | 1,0000 |
| 187 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA88-35/3P/160A | buc | 2,0000 |
| 188 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A | buc | 1,0000 |
| 189 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.4. ABP-63 |  |  |
| 190 | Preț de piață | Panou АBP-63 | buc | 1,0000 |
| 191 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc | 2,0000 |
| 192 | Preț de piață | Сontactor КМИ 46512, Uк=220B | buc | 2,0000 |
| 193 | Preț de piață | Contor de evidenta a energiei electrice 380B, I - 5-60 А | buc | 1,0000 |
| 194 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/D/40A | buc | 1,0000 |
| 195 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc | 2,0000 |
| 196 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 2,0000 |
| 197 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/16A | buc | 1,0000 |
| 198 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.5. ИТП |  |  |
| 199 | Preț de piață | Panou BZUM-TF-63 | buc | 1,0000 |
| 200 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A | buc | 1,0000 |
| 201 | Preț de piață | Contor de evidenta a energiei electrice 380B, I - 5-60 А | buc | 1,0000 |
| 202 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 1,0000 |
| 203 | Preț de piață | Сontactor КМИ 10960, Uк=220B | buc | 1,0000 |
| 204 | Preț de piață | Сontactor КМИ 23260, Uк=220B | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.6. ЩВ1 -/- ЩВ4 |  |  |
| 205 | Preț de piață | Panou ЩВ2 на 18 модулей | buc | 1,0000 |
| 206 | Preț de piață | Panou ЩВ1 на 36 модулей | buc | 1,0000 |
| 207 | Preț de piață | Panou ЩВ4 на 48 модулей | buc | 1,0000 |
| 208 | Preț de piață | Panou ЩВ3 на 54 модуля | buc | 1,0000 |
| 209 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA88-35/3P/125A | buc | 2,0000 |
| 210 | Preț de piață | Независимый расцепитель РН 32/33 | buc | 2,0000 |
| 211 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc | 2,0000 |
| 212 | Preț de piață | Независимый расцепитель РН 47 | buc | 2,0000 |
| 213 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 11,0000 |
| 214 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/6A | buc | 4,0000 |
| 215 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A | buc | 3,0000 |
| 216 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |
| 217 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 1,0000 |
| 218 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 3,0000 |
| 219 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc | 4,0000 |
| 220 | Preț de piață | Сontactor КМИ 10960, Uк=220B | buc | 11,0000 |
| 221 | Preț de piață | Сontactor КМИ 10911, Uк=220B | buc | 6,0000 |
| 222 | Preț de piață | Кнопка управления на дверце щита | buc | 17,0000 |
| 223 | Preț de piață | Кнопка управления дистанционная | buc | 20,0000 |
| 224 | Preț de piață | Пакетный выключатель 4-х полюсный на 10А | buc | 3,0000 |
| 225 | Preț de piață | Пакетный выключатель 2-х полюсный на 10А | buc | 12,0000 |
|  |  | 2.7. ЩР1 -/- ЩР4 |  |  |
| 226 | Preț de piață | Panou ЩР1, ЩР2 на 36 модулей | buc | 2,0000 |
| 227 | Preț de piață | Panou ЩР3, ЩР4 на 54 модуля | buc | 1,0000 |
| 228 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/32A | buc | 1,0000 |
| 229 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A | buc | 1,0000 |
| 230 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A | buc | 2,0000 |
| 231 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 22,0000 |
| 232 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A | buc | 1,0000 |
| 233 | Preț de piață | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc | 50,0000 |
| 234 | Preț de piață | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/25А/С/30mA | buc | 8,0000 |
|  |  | 2.8. ЩО1 -/- ЩО4, ЩАО1, ЩАО2 |  |  |
| 235 | Preț de piață | Panou ЩО4, ЩАО2 на 18 модулей | buc | 2,0000 |
| 236 | Preț de piață | Panou ЩО1-/-ЩО3, ЩАО1 на 24 модуля | buc | 4,0000 |
| 237 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A | buc | 2,0000 |
| 238 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A | buc | 4,0000 |
| 239 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A | buc | 1,0000 |
| 240 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 85,0000 |
|  |  | 2.9. ЩР (итп) |  |  |
| 241 | Preț de piață | Panou на 12 модулей | buc | 1,0000 |
| 242 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A | buc | 1,0000 |
| 243 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 1,0000 |
| 244 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 2,0000 |
| 245 | Preț de piață | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.10. Diferite |  |  |
| 246 | Preț de piață | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 220/24 B | buc | 2,0000 |
| 247 | Preț de piață | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 220/12 B | buc | 2,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Demontaj |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru ( ВРУ ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 2 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru ( шкаф силовой ГРЩ1, ГРЩ2 ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 3 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru ( панель автоматического ввода резерва АВЗ ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 4 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament ( щит распределительный, щит освещения ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( светильник одноламповый настенный ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( светильник одноламповый потолочный ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( светильник двухламповый потолочный ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( светильник 4-х ламповый потолочный ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 9 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  |  | 1.2. Echipamemt de putere |  |  |
|  |  | 1.2.1. Panou BZUM |  |  |
| 10 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou BZUM-TF-250 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,2900 |
| 11 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
| 12 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( Предохранитель ПН2-250/200А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2300 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0080 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0050 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
| 13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
| 14 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 35 | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,0570 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 7,9700 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |
|  | 5009597 | Hirtie abraziva de slefuit | kg | 4,0000 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,5200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,6700 |
|  |  | 1.2.2. ГРЩ 1 |  |  |
| 15 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( шкаф силовой ГРЩ1 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,2900 |
| 16 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( intrerupator cu pirghie BP32-35/250A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA88-35/125A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.2.3. ГРЩ 2 |  |  |
| 21 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( шкаф силовой ГРЩ2 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,2900 |
| 22 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( intrerupator cu pirghie BP32-35/250A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA88-35/160A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.2.4. ABP-63 |  |  |
| 26 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( панель автоматического ввода резерва АВР-63 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,1500 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор КМИ-46512 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 29 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В, 5-60А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/D/40A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.2.5. ИТП |  |  |
| 35 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou BZUM-TF-63 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,2900 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32-35/63A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 37 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В, 5-60А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор КМИ-10960 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор КМИ-23260 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.2.6. ЩВ1 -/- ЩВ4 |  |  |
| 41 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩВ2 на 18 модулей ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 42 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩВ1 на 36 модулей ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 43 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩВ4 на 48 модулей ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 44 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩВ3 на 54 модуля ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA88-35/125A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый расцепитель РН 32/33 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый расцепитель РН 47 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор КМИ-10910 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор КМИ-10911 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 58 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( кнопка управления на дверце щита ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 59 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( кнопка управления дистанционная ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 60 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A ( пакетный выключатель 4-х полюсный на 10А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
| 61 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A ( пакетный выключатель 2-х полюсный на 10А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
|  |  | 1.2.7. ЩР1 -/- ЩР4 |  |  |
| 62 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩР1, ЩР2 на 36 модулей ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 63 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩР3, ЩР4 на 54 модуля ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/40A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/63A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/С/16A/30mA ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/С/25A/30mA ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.2.8. ЩО1 -/- ЩО4, ЩАО1, ЩАО2 |  |  |
| 71 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩО1, ЩАО2 на 18 модулей ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 72 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩО1-/-ЩО3, ЩАО1 на 24 модуля ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 73 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 74 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 75 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 76 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.2.9. ЩР ( итп ) |  |  |
| 77 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит на 12 модулей ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 79 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 80 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 81 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/С/16A/30mA ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.2.10. Diferite |  |  |
| 82 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/24B ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2600 |
| 83 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/12B ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2600 |
|  |  | 1.3. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 84 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 85 | Preț de piață | Intreruptor pentru instalatie inchisa cu o clapa | buc |  |
|  | 545-0011 | Intreruptor pentru instalatie inchisa cu o clapa | buc | 1,0000 |
| 86 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 87 | Preț de piață | Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape | buc |  |
|  | 545-0002 | Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape | buc | 1,0000 |
| 88 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP54 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 89 | Preț de piață | Intreruptor pentru instalatie inchisa cu o clapa IP54 | buc |  |
|  | 545-001154 | Intreruptor pentru instalatie inchisa cu o clapa IP54 | buc | 1,0000 |
| 90 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 91 | Preț de piață | Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape IP54 | buc |  |
|  | 545-000254 | Intrerupator pentru instalatie inchisa cu doua clape IP54 | buc | 1,0000 |
| 92 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0300 |
| 93 | Preț de piață | Intreruptor pentru instalatie deschisa cu o clapa ( брызгозащищенный ) | buc |  |
|  | 545-00210 | Intreruptor pentru instalatie deschisa cu o clapa ( брызгозащищенный ) | buc | 1,0000 |
| 94 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,9000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
| 95 | Preț de piață | Переключатель для скрытой установки IP20 | buc |  |
|  | 545-00211 | Переключатель для скрытой установки IP20 | buc | 1,0000 |
| 96 | Preț de piață | Переключатель для скрытой установки IP54 | buc |  |
|  | 545-00212 | Переключатель для скрытой установки IP54 | buc | 1,0000 |
| 97 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
| 98 | Preț de piață | Розетка с ЗК IP20 для скрытой установки | buc |  |
|  | 540-4051 | Розетка с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 1,0000 |
| 99 | Preț de piață | Розетка с ЗК IP54 для скрытой установки | buc |  |
|  | 540-40510 | Розетка с ЗК IP54 для скрытой установки | buc | 1,0000 |
| 100 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei si intrerupatoarelor | buc |  |
|  | 510-9012 | Cutie pentru instalare prizei si intrerupatoarelor | buc | 1,0000 |
| 101 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0700 |
| 102 | Preț de piață | Блок из 2 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc |  |
|  | 540-40515 | Блок из 2 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 1,0000 |
| 103 | Preț de piață | Блок из 2 розеток с ЗК IP54 для скрытой установки | buc |  |
|  | 540-40516 | Блок из 2 розеток с ЗК IP54 для скрытой установки | buc | 1,0000 |
| 104 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei сu 2 locuri | buc |  |
|  | 510-9013 | Cutie pentru instalare prizei сu 2 locuri | buc | 1,0000 |
| 105 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0700 |
| 106 | Preț de piață | Блок из 3 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc |  |
|  | 540-40517 | Блок из 3 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 1,0000 |
| 107 | Preț de piață | Блок из 3 розеток с ЗК IP54 для скрытой установки | buc |  |
|  | 540-40518 | Блок из 3 розеток с ЗК IP54 для скрытой установки | buc | 1,0000 |
| 108 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei сu 3 locuri | buc |  |
|  | 510-9014 | Cutie pentru instalare prizei сu 3 locuri | buc | 1,0000 |
| 109 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0700 |
| 110 | Preț de piață | Блок из 4 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc |  |
|  | 540-40519 | Блок из 4 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 1,0000 |
| 111 | Preț de piață | Блок из 4 розеток с ЗК IP54 для скрытой установки | buc |  |
|  | 540-40520 | Блок из 4 розеток с ЗК IP54 для скрытой установки | buc | 1,0000 |
| 112 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei сu 4 locuri | buc |  |
|  | 510-9015 | Cutie pentru instalare prizei сu 4 locuri | buc | 1,0000 |
| 113 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0700 |
| 114 | Preț de piață | Блок из 5 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc |  |
|  | 540-40519 | Блок из 4 розеток с ЗК IP20 для скрытой установки | buc | 1,0000 |
| 115 | Preț de piață | Cutie pentru instalare prizei сu 5 locuri | buc |  |
|  | 510-9016 | Cutie pentru instalare prizei сu 5 locuri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4. Iluminare |  |  |
| 116 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,3600 |
| 117 | Preț de piață | Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED 21 W | buc |  |
|  | 777611 | Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED 21 W | buc | 1,0000 |
| 118 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 74,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5500 |
| 119 | Preț de piață | Corp de iluminat incorporat IP54 LED 35 W | buc |  |
|  | 162-90101 | Corp de iluminat incorporat IP54 LED 35 W | buc | 1,0000 |
| 120 | Preț de piață | Corp de iluminat incorporat IP20 LED 23 W | buc |  |
|  | 162-90102 | Corp de iluminat incorporat IP20 LED 23 W | buc | 1,0000 |
| 121 | Preț de piață | Corp de iluminat incorporat IP20 LED 35 W | buc |  |
|  | 162-90103 | Corp de iluminat incorporat IP20 LED 35 W | buc | 1,0000 |
| 122 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,3600 |
| 123 | Preț de piață | Corp de iluminat pe perete IP54 LED 15 W | buc |  |
|  | 162-90110 | Corp de iluminat pe perete IP54 LED 15 W | buc | 1,0000 |
| 124 | Preț de piață | Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED 15 W | buc |  |
|  | 162-90111 | Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED 15 W | buc | 1,0000 |
| 125 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6000 |
| 126 | Preț de piață | Corp de iluminat " EXIT " | buc |  |
|  | 162-9020 | Corp de iluminat " EXIT " | buc | 1,0000 |
| 127 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,3600 |
| 128 | Preț de piață | Corp de iluminat pe perete IP20 LED 15W | buc |  |
|  | 162-9040 | Corp de iluminat pe perete IP20 LED 15W | buc | 1,0000 |
| 129 | Preț de piață | Corp de iluminat pe perete IP65 LED 15W | buc |  |
|  | 162-9041 | Corp de iluminat pe perete IP65 LED 15W | buc | 1,0000 |
| 130 | Preț de piață | Corp de iluminat pe perete IP65 LED 15W сu releu crepuscular | buc |  |
|  | 162-9042 | Corp de iluminat pe perete IP65 LED 15W сu releu crepuscular | buc | 1,0000 |
| 131 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 74,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5500 |
| 132 | Preț de piață | Corp de iluminat incorporat IP20 LED 15 W сu senzor de prezenta | buc |  |
|  | 162-90113 | Corp de iluminat incorporat IP20 LED 15 W сu senzor de prezenta | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.5. Cabluri |  |  |
| 133 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 134 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 2x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-2x1.5 | Cablu ВВГнг-LS 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 135 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-3x1.5 | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 136 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-4x1.5 | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 137 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x1.5 | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 138 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-3x2.5 | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 139 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x2.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x2.5 | Cablu ВВГнг-LS 5x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 140 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 141 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-hf-fr 4x4 mm2 | m |  |
|  | 940000-4x4 | Cablu ВВГнг-hf-fr 4x4 mm2 | m | 1,0000 |
| 142 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-hf-fr 4x10 mm2 | m |  |
|  | 940000-4x10 | Cablu ВВГнг-hf-fr 4x10 mm2 | m | 1,0000 |
| 143 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x4 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x4 | Cablu ВВГнг-LS 5x4 mm2 | m | 1,0000 |
| 144 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x6 | Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 | m | 1,0000 |
| 145 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-LS 5x10 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x10 | Cablu ВВГнг-LS 5x10 mm2 | m | 1,0000 |
| 146 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 |
| 147 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-hf-fr 5x16 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x16 | Cablu ВВГнг-hf-fr 5x16 mm2 | m | 1,0000 |
| 148 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 |
| 149 | Preț de piață | Cablu АВВГнг-LS 5x25 mm2 | m |  |
|  | 940000-5х25 | Cablu АВВГнг-LS 5x25 mm2 | m | 1,0000 |
| 150 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,2000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 5,3400 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 5,3400 |
| 151 | Preț de piață | Cablu АВВГнг-LS 5x35 mm2 | m |  |
|  | 940000-5х35 | Cablu АВВГнг-LS 5x35 mm2 | m | 1,0000 |
| 152 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 6,4200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 6,4200 |
| 153 | Preț de piață | Cablu АВВГнг-LS 5x50 mm2 | m |  |
|  | 940000-5х50 | Cablu АВВГнг-LS 5x50 mm2 | m | 1,0000 |
| 154 | Preț de piață | Cablu АВВГнг-LS 5x70 mm2 | m |  |
|  | 940000-5х70 | Cablu АВВГнг-LS 5x70 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | 1.6. Materiale |  |  |
| 155 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 156 | Preț de piață | Teava PVC diam. 20 mm | m |  |
|  | 590-00120 | Teava PVC diam. 20 mm | m | 1,0000 |
| 157 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 23,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,9600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3300 |
| 158 | Preț de piață | Teava PVC diam. 40 mm | m |  |
|  | 590-00140 | Teava PVC diam. 40 mm | m | 1,0000 |
| 159 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 20,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |
| 160 | Preț de piață | Teava din otel diam. 20 mm | m |  |
|  | 590-00020 | Teava din otel diam. 20 mm | m | 1,0000 |
| 161 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 26,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |
| 162 | Preț de piață | Teava din otel diam. 40 mm | m |  |
|  | 590-00040 | Teava din otel diam. 40 mm | m | 1,0000 |
| 163 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2200 |
| 164 | Preț de piață | Металлорукав | m |  |
|  | 590-00041 | Металлорукав | m | 1,0000 |
| 165 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,0900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 9,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,0900 |
| 166 | Preț de piață | Лоток оцинкованный 50x50 с перегородкой | m |  |
|  | 590-5050 | Лоток оцинкованный 50x50 с перегородкой | m | 1,0000 |
| 167 | Preț de piață | Лоток оцинкованный 50x100 | m |  |
|  | 590-50100 | Лоток оцинкованный 50x100 | m | 1,0000 |
| 168 | Preț de piață | Лоток оцинкованный 50x150 | m |  |
|  | 590-50150 | Лоток оцинкованный 50x150 | m | 1,0000 |
| 169 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,7400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,7400 |
| 170 | Preț de piață | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi | buc |  |
|  | 965-10000 | Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi | buc | 1,0000 |
| 171 | Preț de piață | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor | buc |  |
|  | 965-10001 | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor | buc | 1,0000 |
| 172 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0005 |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0400 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 7,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4700 |
| 173 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,7400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,7400 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Panou BZUM |  |  |
| 174 | Preț de piață | Panou BZUM-TF-250 | buc |  |
|  | 960000-BZUM-250 | Panou BZUM-TF-250 | buc | 1,0000 |
| 175 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-B-4P | buc |  |
|  | 980000-ОПС | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-B-4P | buc | 1,0000 |
| 176 | Preț de piață | Предохранитель ПН2-250/200А | buc |  |
|  | 920-60005 | Предохранитель ПН2-250/200А | buc | 1,0000 |
| 177 | Preț de piață | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze | buc |  |
|  | 943-3000 | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 178 | Preț de piață | Transformator TT 200/5 | buc |  |
|  | 943-30001 | Transformator TT 200/5 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. ГРЩ1 |  |  |
| 179 | Preț de piață | Panou | buc |  |
|  | 960000-18 | Panou | buc | 1,0000 |
| 180 | Preț de piață | Выключатель-разъединитель ВР 32-35 250A | buc |  |
|  | 556994 | Выключатель-разъединитель ВР 32-35 250A | buc | 1,0000 |
| 181 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA88-35/3P/125A | buc |  |
|  | 980000-650 | Intrerupator automat ВA88-35/3P/125A | buc | 1,0000 |
| 182 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc |  |
|  | 980000-3p63AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc | 1,0000 |
| 183 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc |  |
|  | 980000-3p40AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc | 1,0000 |
| 184 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. ГРЩ2 |  |  |
| 185 | Preț de piață | Panou | buc |  |
|  | 960000-18 | Panou | buc | 1,0000 |
| 186 | Preț de piață | Выключатель-разъединитель ВР 32-35 250A | buc |  |
|  | 556994 | Выключатель-разъединитель ВР 32-35 250A | buc | 1,0000 |
| 187 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA88-35/3P/160A | buc |  |
|  | 980000-651 | Intrerupator automat ВA88-35/3P/160A | buc | 1,0000 |
| 188 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A | buc |  |
|  | 980000-3p50AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A | buc | 1,0000 |
| 189 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A | buc |  |
|  | 980000-3p25AB | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. ABP-63 |  |  |
| 190 | Preț de piață | Panou АBP-63 | buc |  |
|  | 960000-АBP-63 | Panou АBP-63 | buc | 1,0000 |
| 191 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc |  |
|  | 980000-3p63AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc | 1,0000 |
| 192 | Preț de piață | Сontactor КМИ 46512, Uк=220B | buc |  |
|  | 980000-КМИ 10910 | Сontactor КМИ 10910, In=9A, Uн=230B, Uкат=230B, IP00 | buc | 1,0000 |
| 193 | Preț de piață | Contor de evidenta a energiei electrice 380B, I - 5 - 60 А | buc |  |
|  | 943-30010 | Contor de evidenta a energiei electrice 380B, I - 5 - 60 А | buc | 1,0000 |
| 194 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/D/40A | buc |  |
|  | 980000-3p40AD | Intrerupator automat ВA47-29/3P/D/40A | buc | 1,0000 |
| 195 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AB | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc | 1,0000 |
| 196 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |
| 197 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/16A | buc |  |
|  | 980000-1p16AB | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/16A | buc | 1,0000 |
| 198 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.5. ИТП |  |  |
| 199 | Preț de piață | Panou BZUM-TF-63 | buc |  |
|  | 960000-BZUM-63 | Panou BZUM-TF-63 | buc | 1,0000 |
| 200 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A | buc |  |
|  | 97000-BH32/3P/63A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A | buc | 1,0000 |
| 201 | Preț de piață | Contor de evidenta a energiei electrice 380B, I - 5 - 60 А | buc |  |
|  | 943-30010 | Contor de evidenta a energiei electrice 380B, I - 5 - 60 А | buc | 1,0000 |
| 202 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc |  |
|  | 980000-3p20AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 1,0000 |
| 203 | Preț de piață | Сontactor КМИ 10960, Uк=220B | buc |  |
|  | 980000-КМИ 10960 | Сontactor КМИ 10960, Uк=220B | buc | 1,0000 |
| 204 | Preț de piață | Сontactor КМИ 23260, Uк=220B | buc |  |
|  | 980000-КМИ 23260 | Сontactor КМИ 23260, Uк=220B | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.6. ЩВ1 -/- ЩВ4 |  |  |
| 205 | Preț de piață | Panou ЩВ2 на 18 модулей | buc |  |
|  | 960000-181 | Panou ЩВ2 на 18 модулей | buc | 1,0000 |
| 206 | Preț de piață | Panou ЩВ1 на 36 модулей | buc |  |
|  | 960000-36 | Panou ЩВ1 на 36 модулей | buc | 1,0000 |
| 207 | Preț de piață | Panou ЩВ4 на 48 модулей | buc |  |
|  | 960000-48 | Panou ЩВ4 на 48 модулей | buc | 1,0000 |
| 208 | Preț de piață | Panou ЩВ3 на 54 модуля | buc |  |
|  | 960000-54 | Panou ЩВ3 на 54 модуля | buc | 1,0000 |
| 209 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA88-35/3P/125A | buc |  |
|  | 980000-650 | Intrerupator automat ВA88-35/3P/125A | buc | 1,0000 |
| 210 | Preț de piață | Независимый расцепитель РН 32/33 | buc |  |
|  | 980000-РН32 | Независимый расцепитель РН 32/33 | buc | 1,0000 |
| 211 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc |  |
|  | 980000-3p40AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc | 1,0000 |
| 212 | Preț de piață | Независимый расцепитель РН 47 | buc |  |
|  | 980000-РН47 | Независимый расцепитель РН 47 | buc | 1,0000 |
| 213 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AС | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 1,0000 |
| 214 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/6A | buc |  |
|  | 980000-3p6AС | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/6A | buc | 1,0000 |
| 215 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A | buc |  |
|  | 980000-3p10AС | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A | buc | 1,0000 |
| 216 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |
| 217 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc |  |
|  | 980000-3p25AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 1,0000 |
| 218 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
| 219 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc |  |
|  | 980000-3p40AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc | 1,0000 |
| 220 | Preț de piață | Сontactor КМИ 10960, Uк=220B | buc |  |
|  | 980000-КМИ 10960 | Сontactor КМИ 10960, Uк=220B | buc | 1,0000 |
| 221 | Preț de piață | Сontactor КМИ 10911, Uк=220B | buc |  |
|  | 980000-КМИ 10911 | Сontactor КМИ 10911, Uк=220B | buc | 1,0000 |
| 222 | Preț de piață | Кнопка управления на дверце щита | buc |  |
|  | 985-10002 | Кнопка управления на дверце щита | buc | 1,0000 |
| 223 | Preț de piață | Кнопка управления дистанционная | buc |  |
|  | 985-10003 | Кнопка управления дистанционная | buc | 1,0000 |
| 224 | Preț de piață | Пакетный выключатель 4-х полюсный на 10А | buc |  |
|  | 985-10008 | Пакетный выключатель 4-х полюсный на 10А | buc | 1,0000 |
| 225 | Preț de piață | Пакетный выключатель 2-х полюсный на 10А | buc |  |
|  | 985-100081 | Пакетный выключатель 2-х полюсный на 10А | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.7. ЩР1 -/- ЩР4 |  |  |
| 226 | Preț de piață | Panou ЩР1, ЩР2 на 36 модулей | buc |  |
|  | 960000-361 | Panou ЩР1, ЩР2 на 36 модулей | buc | 1,0000 |
| 227 | Preț de piață | Panou ЩР3, ЩР4 на 54 модуля | buc |  |
|  | 960000-541 | Panou ЩР3, ЩР4 на 54 модуля | buc | 1,0000 |
| 228 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/32A | buc |  |
|  | 97000-BH32/3P/32A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/32A | buc | 1,0000 |
| 229 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A | buc |  |
|  | 97000-BH32/3P/40A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A | buc | 1,0000 |
| 230 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A | buc |  |
|  | 97000-BH32/3P/63A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A | buc | 1,0000 |
| 231 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AС | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 1,0000 |
| 232 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A | buc |  |
|  | 980000-3p10AС | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A | buc | 1,0000 |
| 233 | Preț de piață | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc |  |
|  | 980000-АВДТ-32 2Р/16 | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/300mA | buc | 1,0000 |
| 234 | Preț de piață | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/25А/С/30mA | buc |  |
|  | 980000-АВДТ-25 2Р/16 | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/25А/С/300mA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.8. ЩО1 -/- ЩО4, ЩАО1, ЩАО2 |  |  |
| 235 | Preț de piață | Panou ЩО4, ЩАО2 на 18 модулей | buc |  |
|  | 960000-182 | Panou ЩО4, ЩАО2 на 18 модулей | buc | 1,0000 |
| 236 | Preț de piață | Panou ЩО1-/-ЩО3, ЩАО1 на 24 модуля | buc |  |
|  | 960000-24 | Panou ЩО1-/-ЩО3, ЩАО1 на 24 модуля | buc | 1,0000 |
| 237 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A | buc |  |
|  | 97000-BH32/3P/16A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A | buc | 1,0000 |
| 238 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A | buc |  |
|  | 97000-BH32/3P/25A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A | buc | 1,0000 |
| 239 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A | buc |  |
|  | 980000-1p16AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A | buc | 1,0000 |
| 240 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.9. ЩР ( итп ) |  |  |
| 241 | Preț de piață | Panou на 12 модулей | buc |  |
|  | 960000-12 | Panou на 12 модулей | buc | 1,0000 |
| 242 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A | buc |  |
|  | 97000-BH32/3P/16A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A | buc | 1,0000 |
| 243 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc |  |
|  | 980000-1p10AC | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 1,0000 |
| 244 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |
| 245 | Preț de piață | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30mA | buc |  |
|  | 980000-АВДТ-32 2Р/16 | Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/300mA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.10. Diferite |  |  |
| 246 | Preț de piață | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 220/24 B | buc |  |
|  | 985-10006 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 220/24 B | buc | 1,0000 |
| 247 | Preț de piață | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 220/12 B | buc |  |
|  | 985-10007 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 220/12 B | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-9

Semnalizare de incendiu

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (контрольная панель FP 9000-16 фирма DM Tech EN 54-2) | buc | 1,0000 |  |
| 2 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (передатчик 1-канальный ATS-100) | buc | 1,0000 |  |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc | 2,0000 |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (сирена S9000 ) | buc | 9,0000 |  |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (датчик дымовой D 9000 SR) | buc | 120,0000 |  |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (база для датчика В9000 D) | buc | 120,0000 |  |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (сирена SB112F) | buc | 1,0000 |  |
| 8 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual D 9000 MCP | buc | 15,0000 |  |
| 9 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0070 |  |
| 10 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 16,0000 |  |
| 11 | Preț de piață | Кабель пожарный ПСВВнг-FRLS 2х0,8 mm2 | m | 1 600,000 |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,1000 |  |
| 13 | Preț de piață | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 210,0000 |  |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 2,5000 |  |
| 15 | Preț de piață | Желоб пластиковый 10х22 MCS-1 | m | 250,0000 |  |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 15,0000 |  |
| 17 | Preț de piață | Teava gofrata diam. 20 mm | m | 1 500,000 |  |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,5000 |  |
| 19 | Preț de piață | Furtun metalic diam. 30 mm | m | 50,0000 |  |
| 20 | Preț de piață | Rezistor | buc | 8,0000 |  |
| 21 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,1400 |  |
| 22 | Preț de piață | Corp de iluminat " EXIT " | buc | 14,0000 |  |
| 23 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,8000 |  |
| 24 | Preț de piață | Canal metalic cu capac 60x80 mm | m | 80,0000 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 25 | Preț de piață | Kонтрольная панель FP 9000-16 фирма DM Tech EN 54-2 | buc | 1,0000 |  |
| 26 | Preț de piață | Радиопередатчик ATS - 100 | buc | 1,0000 |  |
| 27 | Preț de piață | Аккумулятор 12В, 17 А/ч | buc | 2,0000 |  |
| 28 | Preț de piață | Сирена S9000 | buc | 9,0000 |  |
| 29 | Preț de piață | Датчик дымовой D 9000 SR | buc | 120,0000 |  |
| 30 | Preț de piață | База для датчика В9000 D | buc | 120,0000 |  |
| 31 | Preț de piață | Сирена SB112F | buc | 1,0000 |  |
| 32 | Preț de piață | Извещатель пожарный ручной D 9000 MC | buc | 15,0000 |  |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( контрольная панель FP 9000-16 фирма DM Tech EN 54-2 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 2 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( передатчик 1-канальный ATS-100 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( сирена S9000 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( датчик дымовой D 9000 SR ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( база для датчика В9000 D ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00002 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00001 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( сирена SB112F ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |
| 8 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual D 9000 MCP | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |
| 9 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 |
| 10 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,1000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 36,9000 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |
| 11 | Pret furnizor | Кабель пожарный ПСВВнг-FRLS 2х0,8 mm2 | m |  |
|  | 940-50000 | Кабель пожарный ПСВВнг-FRLS 2х0,8 mm2 | m | 1,0000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-3x1.5F | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
| 15 | Pret de piata | Желоб пластиковый 10х22 MCS-1 | m |  |
|  | 940000-1022 | Желоб пластиковый 10х22 MCS-1 | m | 1,0000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 17 | Pret furnizor | Teava gofrata diam. 20 mm | m |  |
|  | 860-500020 | Teava gofrata diam. 20 mm | m | 1,0000 |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
| 19 | Pret furnizor | Furtun metalic diam. 30 mm | m |  |
|  | 860-500130 | Furtun metalic diam. 30 mm | m | 1,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Rezistor | buc |  |
|  | 830-10000 | Rezistor | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |
| 22 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat " EXIT " | buc |  |
|  | 162-9020 | Corp de iluminat " EXIT " | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2800 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2800 |
| 24 | Pret furnizor | Canal metalic cu capac 60x80 mm | m |  |
|  | 860-500060 | Canal metalic cu capac 60x80 mm | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 25 | Pret furnizor | Kонтрольная панель FP 9000-16 фирма DM Tech EN 54-2 | buc |  |
|  | 865-102030 | Kонтрольная панель FP 9000-16 фирма DM Tech EN 54-2 | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Радиопередатчик ATS - 100 | buc |  |
|  | 650-10014 | Радиопередатчик ATS - 100 | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 17 А/ч | buc |  |
|  | 650-10003 | Аккумулятор 12В, 17 А/ч | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Сирена S9000 | buc |  |
|  | 650-10004 | Сирена S9000 | buc | 1,0000 |
| 29 | Pret furnizor | Датчик дымовой D 9000 SR | buc |  |
|  | 650-10005 | Датчик дымовой D 9000 SR | buc | 1,0000 |
| 30 | Pret furnizor | База для датчика В9000 D | buc |  |
|  | 650-100051 | База для датчика В9000 D | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Сирена SB112F | buc |  |
|  | 650-10007 | Сирена SB112F | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной D 9000 MCP | buc |  |
|  | 650-10008 | Извещатель пожарный ручной D 9000 MCP | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-10

Rețele de tensiune joasă

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,5000 |
| 2 | Preț de piață | Cablu de fibro-optice FO | m | 50,0000 |
| 3 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canale: Cablu cu izolare | 1 km | 2,1000 |
| 4 | Preț de piață | Cablu UTP cat. 5e | m | 2 100,0000 |
| 5 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 37,0000 |
| 6 | Preț de piață | Priza date retea cu 2 module 2RJ-45 | buc | 37,0000 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (розетка телефонная Rj-12) | buc | 7,0000 |
| 8 | Preț de piață | Розетка телефонная Rj-12 | buc | 7,0000 |
| 9 | Preț de piață | Телефонный аппарат ''Panasonis" KX-T2365 | buc | 7,0000 |
| 10 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel modular 24 porturi cat.5e) | buc | 2,0000 |
| 11 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel de telefonie 25 porturi cat.3e) | buc | 1,0000 |
| 12 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (sursa de alimentare UPS 1200 VА) | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (bloc din 8 prize 230B, Legrand) | 100 buc | 0,0500 |
| 14 | Preț de piață | Cablu patch - cord 1.0 m, UTP Cat. 5 | buc | 37,0000 |
| 15 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (cros optic 24 port) | buc | 2,0000 |
| 16 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (panou pentru ventilator cu intrerupator si termostat) | buc | 1,0000 |
| 17 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 46,0000 |
| 18 | Preț de piață | Cutie de montare diam. 50 мм | buc | 50,0000 |
| 19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (priza televiziune) | buc | 2,0000 |
| 20 | Preț de piață | Priza televiziune | buc | 1,0000 |
| 21 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 (dulap 19" 42U 600x800 mm) | buc | 1,0000 |
| 22 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: WI-FI hotsport WAPac | buc | 2,0000 |
| 23 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (comutator swici Mikrotik CRS - 144 port) | buc | 1,0000 |
| 24 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (marsrutizator Mikrotik CCR1016) | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 8,0000 |
| 26 | Preț de piață | Cablu canal-plastic 60x40 mm MCS | m | 300,0000 |
| 27 | Preț de piață | Cablu canal-plastic 20x10 mm MCS | m | 500,0000 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 21,0000 |
| 29 | Preț de piață | Teava gofrata diam. 20 mm | m | 2 100,0000 |
| 30 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,4000 |
| 31 | Preț de piață | Jgheab metalic perforat cu capac 50x150x3000 | m | 80,0000 |
| 32 | Preț de piață | Scoaba pentru tavan | buc | 80,0000 |
| 33 | Preț de piață | Placa de legatura (unire) H=35 mm | buc | 300,0000 |
| 34 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0100 |
| 35 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 (cutie in pardosea) | buc | 10,0000 |
| 36 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 2,5000 |
| 37 | Preț de piață | Teava gofrata diam. 16 mm | m | 250,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 38 | Preț de piață | Patch - panel modular 24 porturi cat.5e | buc | 2,0000 |
| 39 | Preț de piață | Patch - panel de telefonie 25 porturi cat.3e | buc | 1,0000 |
| 40 | Preț de piață | Sursa de alimentare UPS 1200 VА | buc | 1,0000 |
| 41 | Preț de piață | Bloc din 8 prize 230B, Legrand | buc | 5,0000 |
| 42 | Preț de piață | Cros optic 24 port | buc | 2,0000 |
| 43 | Preț de piață | Panou pentru ventilator cu intrerupator si termostat | buc | 1,0000 |
| 44 | Preț de piață | Dulap 19" 42U 600x800 mm | buc | 1,0000 |
| 45 | Preț de piață | WI-FI hotsport WAPac | buc | 2,0000 |
| 46 | Preț de piață | Comutator swici Mikrotik CRS - 144 port | buc | 1,0000 |
| 47 | Preț de piață | Marsrutizator Mikrotik CCR1016 | buc | 1,0000 |
| 48 | Preț de piață | Cutie in pardosea | buc | 10,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00055 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 36,9000 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,5300 |
| 2 | Pret furnizor | Cablu de fibro-optice FO | m |  |
|  | 940-5002 | Cablu de fibro-optice FO | m | 1,0000 |
| 3 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canale: Cablu cu izolare | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 136,0000 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,0003 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,3300 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,7000 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,7000 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,2800 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 30,0000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1400 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,0350 |
| 4 | Pret furnizor | Cablu UTP cat. 5e | m |  |
|  | 940-5001 | Cablu UTP cat. 5e | m | 1,0000 |
| 5 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0001 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |
| 6 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module 2RJ-45 | buc |  |
|  | 860-50001 | Priza date retea cu 2 module 2RJ-45 | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( розетка телефонная Rj-12 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0001 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |
| 8 | Pret furnizor | Розетка телефонная Rj-12 | buc |  |
|  | 590-60025 | Розетка телефонная Rj-12 | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Телефонный аппарат '' Panasonis " KX-T2365 | buc |  |
|  | 590-60026 | Телефонный аппарат '' Panasonis " KX-T2365 | buc | 1,0000 |
| 10 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel modular 24 porturi cat.5e ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
| 11 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel de telefonie 25 porturi cat.3e ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
| 12 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( sursa de alimentare UPS 1200 VА ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 |
| 13 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( bloc din 8 prize 230B, Legrand ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 14 | Pret furnizor | Cablu patch - cord 1.0 m, UTP Cat. 5 | buc |  |
|  | 940-5022 | Cablu patch - cord 1.0 m, cupru, UTP Cat. 6 | buc | 1,0000 |
| 15 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( cros optic 24 port ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
| 16 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( panou pentru ventilator cu intrerupator si termostat ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
| 17 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0015 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0200 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0040 |
|  | 1130079 | Lac "БТ-577" | t | 0,00002 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0200 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0200 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1030 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,3400 |
| 18 | Pret furnizor | Cutie de montare diam. 50 мм | buc |  |
|  | 590-60030 | Cutie de montare diam. 50 мм | buc | 1,0000 |
| 19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( priza televiziune ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0001 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |
| 20 | Pret furnizor | Priza televiziune | buc |  |
|  | 590-60036 | Priza televiziune | buc | 1,0000 |
| 21 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 ( dulap 19" 42U 600x800 mm ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
|  | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,00005 |
|  | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,00002 |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0020 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 0,6600 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 22 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: WI-FI hotsport WAPac | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0001 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |
| 23 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator swici Mikrotik CRS - 144 port ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
| 24 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( marsrutizator Mikrotik CCR1016 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
| 26 | Pret furnizor | Cablu canal-plastic 60x40 mm MCS | m |  |
|  | 860-500021 | Cablu canal-plastic 60x40 mm MCS | m | 1,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Cablu canal-plastic 20x10 mm MCS | m |  |
|  | 860-500022 | Cablu canal-plastic 20x10 mm MCS | m | 1,0000 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 29 | Pret furnizor | Teava gofrata diam. 20 mm | m |  |
|  | 860-500020 | Teava gofrata diam. 20 mm | m | 1,0000 |
| 30 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,2500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,3400 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,3400 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 30,0000 |
|  | 5349100 | Mansoane | buc | 6,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,2800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,0100 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,2100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 31 | Pret furnizor | Jgheab metalic perforat cu capac 50x150x3000 | m |  |
|  | 850-10015050 | Jgheab metalic perforat cu capac 50x150x3000 | m | 1,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Scoaba pentru tavan | buc |  |
|  | 875-655230 | Scoaba pentru tavan | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret furnizor | Placa de legatura ( unire ) H=35 mm | buc |  |
|  | 875-655231 | Placa de legatura ( unire ) H=35 mm | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 |
| 35 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 ( cutie in pardosea ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00004 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,00004 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0160 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,3700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 36 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 37 | Pret furnizor | Teava gofrata diam. 16 mm | m |  |
|  | 860-500016 | Teava gofrata diam. 16 mm | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Patch - panel modular 24 porturi cat.5e | buc |  |
|  | 590-60018 | Patch - panel modular 24 porturi cat.5e | buc | 1,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Patch - panel de telefonie 25 porturi cat.3e | buc |  |
|  | 590-60019 | Patch - panel de telefonie 25 porturi cat.3e | buc | 1,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Sursa de alimentare UPS 1200 VА | buc |  |
|  | 590-60009 | Sursa de alimentare UPS 1200 VА | buc | 1,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Bloc din 8 prize 230B, Legrand | buc |  |
|  | 590-600091 | Bloc din 8 prize 230B, Legrand | buc | 1,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Cros optic 24 port | buc |  |
|  | 590-60020 | Cros optic 24 port | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Panou pentru ventilator cu intrerupator si termostat | buc |  |
|  | 590-60021 | Panou pentru ventilator cu intrerupator si termostat | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Dulap 19" 42U 600x800 mm | buc |  |
|  | 590-60022 | Dulap 19" 42U 600x800 mm | buc | 1,0000 |
| 45 | Pret furnizor | WI-FI hotsport WAPac | buc |  |
|  | 590-60023 | WI-FI hotsport WAPac | buc | 1,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Comutator swici Mikrotik CRS - 144 port | buc |  |
|  | 590-60024 | Comutator swici Mikrotik CRS - 144 port | buc | 1,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Marsrutizator Mikrotik CCR1016 | buc |  |
|  | 590-600251 | Marsrutizator Mikrotik CCR1016 | buc | 1,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Cutie in pardosea | buc |  |
|  | 590-600360 | Cutie in pardosea | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-11

Sistema de supraveghere video

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Videoregistrator 64 canal DHI-NVR5864-R-4KS2) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video IP alimentare, PoE (in exterior) DH-IPC-HFW3441-EP-SA) | buc | 18,0000 |
| 3 | 10-08-002-06 apl | Avertizoare: Constructia pentru instalarea camerei DH-PFA130-E | buc | 18,0000 |
| 4 | 08-02-364-2 | Consola pe perete (cronstein) | buc | 18,0000 |
| 5 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video IP alimentare, PoE (in interior) DH-IPC-HDPW1230R1P-ZS-S4) | buc | 2,0000 |
| 6 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video IP alimentare, PoE (in interior) DH-IPC-HDPW1230R1P-S4 ) | buc | 26,0000 |
| 7 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (Disc WD 82 PURX) | buc | 2,0000 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (comutator switch DH-PFS 3226-24ET-240) | buc | 2,0000 |
| 9 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 (Dulap Telecomunicatii 19", 24U) | buc | 1,0000 |
| 10 | 10-04-067-23 apl | Aparataj de televiziune color: Panou profesional pentru monotorizare DHI-DHL43-F600 | buc | 2,0000 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 21,0000 |
| 12 | Preț de piață | Cablu UTP OUT cat 5e 4x2x1/0.48 CU | m | 2 100,0000 |
| 13 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 28,0000 |
| 14 | Preț de piață | Cutie de distributie 80x80x40 mm | buc | 50,0000 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 15,0000 |
| 16 | Preț de piață | Сablu canal 22x10x2000 | m | 1 500,0000 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 5,0000 |
| 18 | Preț de piață | Teava gofrata diam. 16 mm | m | 500,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 19 | Preț de piață | Videoregistrator 64 canal DHI-NVR5864-R-4KS2 | buc | 1,0000 |
| 20 | Preț de piață | Camera video IP alimentare, PoE (in exterior) DH-IPC-HFW3441-EP-SA | buc | 18,0000 |
| 21 | Preț de piață | Constructia pentru instalarea camerei DH-PFA130-E | buc | 18,0000 |
| 22 | Preț de piață | Cronstein | buc | 18,0000 |
| 23 | Preț de piață | Camera video IP alimentare, PoE (in interior) DH-IPC-HDPW1230R1P-ZS-S4 | buc | 2,0000 |
| 24 | Preț de piață | Camera video IP alimentare, PoE (in interior) DH-IPC-HDPW1230R1P-S4 | buc | 26,0000 |
| 25 | Preț de piață | Disc WD 82 PURX | buc | 2,0000 |
| 26 | Preț de piață | Switch (comutator) DH-PFS 3226-24ET-240 | buc | 2,0000 |
| 27 | Preț de piață | Dulap Telecomunicatii 19", 24U | buc | 1,0000 |
| 28 | Preț de piață | Panou profesional pentru monotorizare DHI-DHL43-F600 | buc | 2,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol ( Videoregistrator 64 canal DHI-NVR5864-R-4KS2 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |
| 2 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video IP alimentare, PoE ( in exterior ) DH-IPC-HFW3441-EP-SA ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,8000 |
| 3 | 10-08-002-06 apl | Avertizoare: Constructia pentru instalarea camerei DH-PFA130-E | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00002 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00001 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 |
| 4 | 08-02-364-2 | Consola pe perete ( cronstein ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 5 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video IP alimentare, PoE ( in interior ) DH-IPC-HDPW1230R1P-ZS-S4 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,8000 |
| 6 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video IP alimentare, PoE ( in interior ) DH-IPC-HDPW1230R1P-S4 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,8000 |
| 7 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( Disc WD 82 PURX ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6700 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00007 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,2200 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator switch DH-PFS 3226-24ET-240 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |
| 9 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 ( Dulap Telecomunicatii 19", 24U ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
|  | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,00005 |
|  | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,00002 |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0020 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 0,6600 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 10 | 10-04-067-23 apl | Aparataj de televiziune color: Panou profesional pentru monotorizare DHI-DHL43-F600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0450 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0100 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 12 | Pret furnizor | Cablu UTP OUT cat 5e 4x2x1/0.48 CU | m |  |
|  | 940-50024 | Cablu UTP OUT cat 5e 4x2x1/0.48 CU | m | 1,0000 |
| 13 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0900 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00004 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,00001 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0035 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,1600 |
| 14 | Pret furnizor | Cutie de distributie 80x80x40 mm | buc |  |
|  | 860-302010 | Cutie de distributie 80x80x40 mm | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
| 16 | Pret de piata | Сablu canal 22x10x2000 | m |  |
|  | 940000-1022 | Желоб пластиковый 10х22 MCS-1 | m | 1,0000 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 18 | Pret furnizor | Teava gofrata diam. 16 mm | m |  |
|  | 860-500016 | Teava gofrata diam. 16 mm | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Videoregistrator 64 canal DHI-NVR5864-R-4KS2 | buc |  |
|  | NVR5864 | Videoregistrator 64 canal DHI-NVR5864-R-4KS2 | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Camera video IP alimentare, PoE ( in exterior ) DH-IPC-HFW3441-EP-SA | buc |  |
|  | 590-60010 | Camera video IP alimentare, PoE ( in exterior ) DH-IPC-HFW3441-EP-SA | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Constructia pentru instalarea camerei DH-PFA130-E | buc |  |
|  | 590-600101 | Constructia pentru instalarea camerei DH-PFA130-E | buc | 1,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Cronstein | buc |  |
|  | 590-600102 | Cronstein | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Camera video IP alimentare, PoE ( in interior ) DH-IPC-HDPW1230R1P-ZS-S4 | buc |  |
|  | 590-60011 | Camera video IP alimentare, PoE ( in interior ) DH-IPC-HDPW1230R1P-ZS-S4 | buc | 1,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Camera video IP alimentare, PoE ( in interior ) DH-IPC-HDPW1230R1P-S4 | buc |  |
|  | 590-60012 | Camera video IP alimentare, PoE ( in interior ) DH-IPC-HDPW1230R1P-S4 | buc | 1,0000 |
| 25 | Pret furnizor | Disc WD 82 PURX | buc |  |
|  | 590-60013 | Disc WD 82 PURX | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Switch ( comutator ) DH-PFS 3226-24ET-240 | buc |  |
|  | 590-600134 | Switch ( comutator ) DH-PFS 3226-24ET-240 | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Dulap Telecomunicatii 19", 24U | buc |  |
|  | 590-60015 | Dulap Telecomunicatii 19", 24U | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Panou profesional pentru monotorizare DHI-DHL43-F600 | buc |  |
|  | 590-60016 | Panou profesional pentru monotorizare DHI-DHL43-F600 | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-12

Automatizarea AIVC

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 1 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (controlor Arcon-4 )) | buc | 2,0000 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (termoregulator in complect cu traducator de temperatura TG-K330 - RTO-30) | buc | 2,0000 |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (traducator de temperatura apa Pt1000, STw-02) | buc | 2,0000 |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (traducator de temperatura aer Pt1000, STa-02) | buc | 2,0000 |
| 5 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (traducator de temperatura apa Pt1000 STa-01) | buc | 2,0000 |
| 6 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (traducator de temperatura aer Pt1000 ST-02) | buc | 2,0000 |
| 7 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru tehnic drept in carcasa metalica ТТП2.1.240.103) | buc | 2,0000 |
| 8 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru tehnic drept in carcasa metalica ТТП4.1.240.103) | buc | 4,0000 |
| 9 | 11-03-011-02 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II (sensor de umiditate in canal aer ASDH 1000 000) | set | 1,0000 |
| 10 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (controler RLU 232 Siemens) | buc | 3,0000 |
| 11 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (controler RLU 222 Siemens) | buc | 1,0000 |
| 12 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (traducator de temperatura apa Pt1000) | buc | 7,0000 |
| 13 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (traducator de temperatura aer Pt1000) | buc | 7,0000 |
|  |  | 1.2. Aparataj electric |  |  |
|  |  | 1.2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМп-2-0 (IP 31) 500х400х250) | buc | 2,0000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator ВA47-29/1P/С/1A) | buc | 3,0000 |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 3,0000 |
| 17 | Preț de piață | Lampa de semnalizare AD22DS (linza verde) | buc | 2,0000 |
| 18 | Preț de piață | Lampa de semnalizare AD22DS (linza verde) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-02-317-4 | Releu de semnalizare (releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol) | buc | 2,0000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (transformator de coborire GW 9634) | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de comanda KE-011) | buc | 4,0000 |
| 22 | Preț de piață | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc | 2,0000 |
| 23 | Preț de piață | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 2,0000 |
| 24 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2000 |
| 25 | Preț de piață | Cleme ЗНИ-4 | buc | 20,0000 |
|  |  | 1.2.2. Panou de automatizare 1PA |  |  |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМп-2-0 (IP 31) 500х400х250) | buc | 3,0000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator ВA47-29/1P/С/1A) | buc | 3,0000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (transformator de coborire GW 9634) | buc | 1,0000 |
| 29 | Preț de piață | Siguranta cu fuzibil 0.5A | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230) | buc | 1,0000 |
| 31 | Preț de piață | Lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230 | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de comanda KE-011) | buc | 6,0000 |
| 33 | Preț de piață | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc | 3,0000 |
| 34 | Preț de piață | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 3,0000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic КМИ 10910) | buc | 2,0000 |
| 36 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,1500 |
| 37 | Preț de piață | Cleme ЗНИ-4 | buc | 15,0000 |
|  |  | 1.2.3. Panou de automatizare 4PA |  |  |
| 38 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМп-2-0 (IP 31) 500х400х250) | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator ВA47-29/1P/С/1A) | buc | 2,0000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (transformator de coborire GW 9634) | buc | 1,0000 |
| 41 | Preț de piață | Siguranta cu fuzibil 0.5A | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230) | buc | 1,0000 |
| 43 | Preț de piață | Lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230 | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de comanda KE-011) | buc | 2,0000 |
| 45 | Preț de piață | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc | 1,0000 |
| 46 | Preț de piață | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic КМИ 10910) | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,1500 |
| 49 | Preț de piață | Cleme ЗНИ-4 | buc | 15,0000 |
|  |  | 1.2.4. Panou dirijare antifum PDF |  |  |
| 50 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМп-2-0 (IP 31) 500х400х250) | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator ВA47-29/1P/С/1A) | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-02-317-4 | Releu de semnalizare (releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol) | buc | 3,0000 |
| 53 | Preț de piață | Clema GZM4 RelPol | buc | 3,0000 |
| 54 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (monobloc cu contacte Lovato 8LP2TILM4 ) | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (comutator cu 2 pozitii AKS-22) | buc | 1,0000 |
| 56 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de comanda KE-011) | buc | 13,0000 |
| 57 | Preț de piață | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc | 6,0000 |
| 58 | Preț de piață | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 6,0000 |
| 59 | Preț de piață | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.5. Cablu si conductori |  |  |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,2000 |
| 61 | Preț de piață | Cablu KВВГнг-LS x 4x1.0 mm2 | m | 400,0000 |
| 62 | Preț de piață | Cablu KВВГнг-LS x 7x1.0 mm2 | m | 20,0000 |
| 63 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,0000 |
| 64 | Preț de piață | Cablu KВВГнг-FRLS x 7x1.0 mm2 | m | 200,0000 |
|  |  | 1.2.6. Materiale |  |  |
| 65 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 2,0000 |
| 66 | Preț de piață | Cablu canal metalic | m | 200,0000 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,3000 |
| 68 | Preț de piață | Teava gofrata diam. 20 mm | m | 150,0000 |
| 69 | Preț de piață | Teava PVC diam. 20 mm, care nu propoga ardere | m | 180,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 70 | Preț de piață | Controlor Arcon-4 | buc | 2,0000 |
| 71 | Preț de piață | Termoregulator in complect cu traducator de temperatura TG-K330 - RTO-30 | buc | 2,0000 |
| 72 | Preț de piață | Traducator de temperatura apa, plaja masurare -30 ... + 70*C, Pt1000, STw-02 | buc | 2,0000 |
| 73 | Preț de piață | Traducator de temperatura aer, plaja masurare -30 ... + 50*C, L=150 mm, Pt1000, STa-02 | buc | 2,0000 |
| 74 | Preț de piață | Traducator de temperatura apa, plaja masurare -30 ... + 50*C, Pt1000, STa-01 | buc | 2,0000 |
| 75 | Preț de piață | Traducator de temperatura aer, plaja masurare 0 ... + 40*C, Pt1000, ST-02 | buc | 2,0000 |
| 76 | Preț de piață | Termometru tehnic drept in carcasa metalica, scara - 30 ... + 50*C ТТП2.1.240.103 | buc | 2,0000 |
| 77 | Preț de piață | Termometru tehnic drept in carcasa metalica, scara 0 ... + 100*C ТТП4.1.240.103 | buc | 4,0000 |
| 78 | Preț de piață | Sensor de umiditate in canal aer ASDH 1000 000, Carel | buc | 1,0000 |
| 79 | Preț de piață | Controler RLU 232 Siemens | buc | 3,0000 |
| 80 | Preț de piață | Controler RLU 222 Siemens | buc | 1,0000 |
| 81 | Preț de piață | Traducator de temperatura apa, plaja masurare 0 ... + 70*C, Pt1000 | buc | 7,0000 |
| 82 | Preț de piață | Traducator de temperatura aer, plaja masurare 0 ... + 40*C, Pt1000 | buc | 7,0000 |
|  |  | 2.2. Aparataj electric |  |  |
|  |  | 2.2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare |  |  |
| 83 | Preț de piață | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc | 2,0000 |
| 84 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 3,0000 |
| 85 | Preț de piață | Releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc | 2,0000 |
| 86 | Preț de piață | Transformator de coborire GW 9634, 220V/24V, 15VA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2.2. Panou de automatizare 1PA |  |  |
| 87 | Preț de piață | Panou de automatizare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc | 3,0000 |
| 88 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 3,0000 |
| 89 | Preț de piață | Transformator de coborire GW 9634, 220V/24V, 15VA | buc | 1,0000 |
| 90 | Preț de piață | Demaror magnetic КМИ 10910 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2.3. Panou de automatizare 4PA |  |  |
| 91 | Preț de piață | Panou de automatizare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc | 1,0000 |
| 92 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 2,0000 |
| 93 | Preț de piață | Transformator de coborire GW 9634, 220V/24V, 15VA | buc | 1,0000 |
| 94 | Preț de piață | Demaror magnetic КМИ 10910 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2.4. Panou dirijare antifum PDF |  |  |
| 95 | Preț de piață | Panou de automatizare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc | 1,0000 |
| 96 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 2,0000 |
| 97 | Preț de piață | Releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc | 3,0000 |
| 98 | Preț de piață | Monobloc cu contacte Lovato 8LP2TILM4 | buc | 1,0000 |
| 99 | Preț de piață | Comutator cu 2 pozitii AKS-22 | buc | 1,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 1 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (controlor Arcon-4)) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00025 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4300 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,4900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4700 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (termoregulator in complect cu traducator de temperatura TG-K330 - RTO-30) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( traducator de temperatura apa Pt1000, STw-02 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( traducator de temperatura aer Pt1000, STa-02 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 5 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( traducator de temperatura apa Pt1000 STa-01 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00025 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4300 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,4900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4700 |
| 6 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( traducator de temperatura aer Pt1000 ST-02 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00025 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4300 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,4900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4700 |
| 7 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( termometru tehnic drept in carcasa metalica ТТП2.1.240.103 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 8 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( termometru tehnic drept in carcasa metalica ТТП4.1.240.103 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 9 | 11-03-011-02 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II ( sensor de umiditate in canal aer ASDH 1000 000 ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,9800 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,6840 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 |
| 10 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( controler RLU 232 Siemens ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00025 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4300 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,4900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4700 |
| 11 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( controler RLU 222 Siemens ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00025 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4300 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,4900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4700 |
| 12 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( traducator de temperatura apa Pt1000 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 13 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( traducator de temperatura aer Pt1000 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
|  |  | 1.2. Aparataj electric |  |  |
|  |  | 1.2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМп-2-0 ( IP 31) 500х400х250 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator ВA47-29/1P/С/1A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 17 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AD22DS ( linza verde ) | buc |  |
|  | 97000-650200 | Lampa de semnalizare AD22DS ( linza verde ) | buc | 1,0000 |
| 18 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AD22DS ( linza verde ) | buc |  |
|  | 97000-650200 | Lampa de semnalizare AD22DS ( linza verde ) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-02-317-4 | Releu de semnalizare ( releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 20,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( transformator de coborire GW 9634 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 21 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( buton de comanda KE-011 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 22 | Pret de piata | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc |  |
|  | 915-10003 | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret de piata | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc |  |
|  | 915-10004 | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 25 | Pret de piata | Cleme ЗНИ-4 | buc |  |
|  | 980000-ЗНИ | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2. Panou de automatizare 1PA |  |  |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМп-2-0 ( IP 31) 500х400х250 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator ВA47-29/1P/С/1A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( transformator de coborire GW 9634 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 29 | Pret furnizor | Siguranta cu fuzibil 0.5A | buc |  |
|  | 850-402130 | Siguranta cu fuzibil 0.5A | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 ( lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 31 | Pret furnizor | Lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230 | buc |  |
|  | 965-10000 | Lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230 | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( buton de comanda KE-011 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 33 | Pret de piata | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc |  |
|  | 915-10003 | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc | 1,0000 |
| 34 | Pret de piata | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc |  |
|  | 915-10004 | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic КМИ 10910 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 36 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 37 | Pret de piata | Cleme ЗНИ-4 | buc |  |
|  | 980000-ЗНИ | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.3. Panou de automatizare 4PA |  |  |
| 38 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМп-2-0 ( IP 31) 500х400х250 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator ВA47-29/1P/С/1A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( transformator de coborire GW 9634 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 41 | Pret furnizor | Siguranta cu fuzibil 0.5A | buc |  |
|  | 850-402130 | Siguranta cu fuzibil 0.5A | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 ( lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 43 | Pret furnizor | Lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230 | buc |  |
|  | 965-10000 | Lampa de semnalizare Lovato 8MLTVL230 | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de comanda KE-011) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 45 | Pret de piata | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc |  |
|  | 915-10003 | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc | 1,0000 |
| 46 | Pret de piata | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc |  |
|  | 915-10004 | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic КМИ 10910 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 48 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 49 | Pret de piata | Cleme ЗНИ-4 | buc |  |
|  | 980000-ЗНИ | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.4. Panou dirijare antifum PDF |  |  |
| 50 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМп-2-0 ( IP 31) 500х400х250 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator ВA47-29/1P/С/1A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 52 | 08-02-317-4 | Releu de semnalizare ( releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 20,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 53 | Pret furnizor | Clema GZM4 RelPol | buc |  |
|  | 850-652340 | Clema GZM4 RelPol | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 ( monobloc cu contacte Lovato 8LP2TILM4 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 55 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A ( comutator cu 2 pozitii AKS-22 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 56 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( buton de comanda KE-011 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 57 | Pret de piata | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc |  |
|  | 915-10003 | Buton de comanda KE-011 negru Start | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret de piata | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc |  |
|  | 915-10004 | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 1,0000 |
| 59 | Pret de piata | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc |  |
|  | 915-10004 | Buton de comanda KE-011 rosu Stop | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.5. Cablu si conductori |  |  |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
| 61 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-LS x 4x1.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-4x1.0 | Cablu KВВГнг-LS x 4x1.0 mm2 | m | 1,0000 |
| 62 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-LS x 7x1.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-7x1.0 | Cablu KВВГнг-HFLTx 7x1.0 mm2 | m | 1,0000 |
| 63 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
| 64 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS x 7x1.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-7x1.0F | Cablu KВВГнг-FRLS x 7x1.0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | 1.2.6. Materiale |  |  |
| 65 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |
| 66 | Pret furnizor | Cablu canal metalic | m |  |
|  | 985-20003 | Cablu canal metalic | m | 1,0000 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 68 | Pret de piata | Teava gofrata diam. 20 mm | m |  |
|  | 590-00120 | Teava gofrata diam. 20 mm | m | 1,0000 |
| 69 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm, care nu propoga ardere | m |  |
|  | 590-00121 | Teava PVC diam. 20 mm, care nu propoga ardere | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Controlor Arcon-4 | buc |  |
|  | 650-20001 | Controlor Arcon-4 | buc | 1,0000 |
| 71 | Pret furnizor | Termoregulator in complect cu traducator de temperatura TG-K330 - RTO-30 | buc |  |
|  | 650-20002 | Termoregulator in complect cu traducator de temperatura TG-K330 - RTO-30 | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret furnizor | Traducator de temperatura apa, plaja masurare -30 ... + 70*C, Pt1000, STw-02 | buc |  |
|  | 650-20011 | Traducator de temperatura apa, plaja masurare -30 ... + 70*C, Pt1000, STw-02 | buc | 1,0000 |
| 73 | Pret furnizor | Traducator de temperatura aer, plaja masurare -30 ... + 50*C, L=150 mm, Pt1000, STa-02 | buc |  |
|  | 650-20012 | Traducator de temperatura apa, plaja masurare -30 ... + 50*C, L=150 mm, Pt1000, STa-02 | buc | 1,0000 |
| 74 | Pret furnizor | Traducator de temperatura apa, plaja masurare -30 ... + 50*C, Pt1000, STa-01 | buc |  |
|  | 650-20013 | Traducator de temperatura apa, plaja masurare -30 ... + 50*C, Pt1000, STa-01 | buc | 1,0000 |
| 75 | Pret furnizor | Traducator de temperatura aer, plaja masurare 0 ... + 40*C, Pt1000, ST-02 | buc |  |
|  | 650-20014 | Traducator de temperatura aer, plaja masurare 0 ... + 40*C, Pt1000, ST-02 | buc | 1,0000 |
| 76 | Pret furnizor | Termometru tehnic drept in carcasa metalica, scara - 30 ... + 50*C ТТП2.1.240.103 | buc |  |
|  | 650-20015 | Termometru tehnic drept in carcasa metalica, scara - 30 ... + 50*C ТТП2.1.240.103 | buc | 1,0000 |
| 77 | Pret furnizor | Termometru tehnic drept in carcasa metalica, scara 0 ... + 100*C ТТП4.1.240.103 | buc |  |
|  | 650-20016 | Termometru tehnic drept in carcasa metalica, scara 0 ... + 100*C ТТП4.1.240.103 | buc | 1,0000 |
| 78 | Pret furnizor | Sensor de umiditate in canal aer ASDH 1000 000, Carel | buc |  |
|  | 650-200160 | Sensor de umiditate in canal aer ASDH 1000 000, Carel | buc | 1,0000 |
| 79 | Pret furnizor | Controler RLU 232 Siemens | buc |  |
|  | 650-200161 | Controler RLU 232 Siemens | buc | 1,0000 |
| 80 | Pret furnizor | Controler RLU 222 Siemens | buc |  |
|  | 650-200162 | Controler RLU 222 Siemens | buc | 1,0000 |
| 81 | Pret furnizor | Traducator de temperatura apa, plaja masurare 0 ... + 70*C, Pt1000 | buc |  |
|  | 650-200110 | Traducator de temperatura apa, plaja masurare 0 ... + 70*C, Pt1000 | buc | 1,0000 |
| 82 | Pret furnizor | Traducator de temperatura aer, plaja masurare 0 ... + 40*C, Pt1000 | buc |  |
|  | 650-200111 | Traducator de temperatura aer, plaja masurare 0 ... + 40*C, Pt1000 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Aparataj electric |  |  |
|  |  | 2.2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare |  |  |
| 83 | Pret furnizor | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc |  |
|  | 915-10001 | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc | 1,0000 |
| 84 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc |  |
|  | 980000-1PC1A | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 1,0000 |
| 85 | Pret de piata | Releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc |  |
|  | 980000-R4 | Releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc | 1,0000 |
| 86 | Pret de piata | Transformator de coborire GW 9634, 220V/24V, 15VA | buc |  |
|  | 915-10002 | Transformator de coborire GW 9634, 220V/24V, 15VA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2.2. Panou de automatizare 1PA |  |  |
| 87 | Pret furnizor | Panou de automatizare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc |  |
|  | 915-10001 | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc | 1,0000 |
| 88 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc |  |
|  | 980000-1PC1A | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 1,0000 |
| 89 | Pret de piata | Transformator de coborire GW 9634, 220V/24V, 15VA | buc |  |
|  | 915-10002 | Transformator de coborire GW 9634, 220V/24V, 15VA | buc | 1,0000 |
| 90 | Pret de piata | Demaror magnetic КМИ 10910 | buc |  |
|  | 980000-КМИ 10910 | Demaror magnetic КМИ 10910 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2.3. Panou de automatizare 4PA |  |  |
| 91 | Pret furnizor | Panou de automatizare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc |  |
|  | 915-10001 | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc | 1,0000 |
| 92 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc |  |
|  | 980000-1PC1A | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 1,0000 |
| 93 | Pret de piata | Transformator de coborire GW 9634, 220V/24V, 15VA | buc |  |
|  | 915-10002 | Transformator de coborire GW 9634, 220V/24V, 15VA | buc | 1,0000 |
| 94 | Pret de piata | Demaror magnetic КМИ 10910 | buc |  |
|  | 980000-КМИ 10910 | Demaror magnetic КМИ 10910 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2.4. Panou dirijare antifum PDF |  |  |
| 95 | Pret furnizor | Panou de automatizare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc |  |
|  | 915-10001 | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare ЩМП-2.0 500х400х220 IP31 | buc | 1,0000 |
| 96 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc |  |
|  | 980000-1PC1A | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/1A | buc | 1,0000 |
| 97 | Pret de piata | Releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc |  |
|  | 980000-R4 | Releu universal R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc | 1,0000 |
| 98 | Pret de piata | Monobloc cu contacte Lovato 8LP2TILM4 | buc |  |
|  | 915-10005 | Monobloc cu contacte Lovato 8LP2TILM4 | buc | 1,0000 |
| 99 | Pret de piata | Comutator cu 2 pozitii AKS-22 | buc |  |
|  | 915-100050 | Comutator cu 2 pozitii AKS-22 | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-13

Punct termic individual. Soluții termomecanice

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 1 | IA14F aplicat | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 381 - 500 kw Montare Punct Termic Individual tip modul Sarcina termica 424 kW (contur incalzire) 51 kW Sarcina termica totala 475 kW (contur ACM), (pozitiile1...13, 15...48, din documentatia de proiect nr. 04/22 - SM) | buc | 1,0000 |
| 2 | 11-03-001-02 | Montare Panou Automatizare Forta si Semnalizare (pozitia 14 din documentatia de proiect 04/22 - SM) | buc | 1,0000 |
| 3 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune cu membrana V=250 L, Pmax 8 bar Po=2,0 bar (pozitia 46 din documentatia de proiect 04/22 - SM) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |
| 4 | Preț de piață | Robinet sferic sub sudura DN 15 | buc | 2,0000 |
| 5 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Robinet sferic sub sudura DN 15 | buc | 4,0000 |
| 6 | Preț de piață | Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25 | buc | 2,0000 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25 | buc | 2,0000 |
| 8 | Preț de piață | Robinet 3 cai pentru montarea manometrului | buc | 2,0000 |
| 9 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor) | buc | 2,0000 |
| 10 | Preț de piață | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100 | buc | 2,0000 |
| 11 | Preț de piață | Colector tur si retur ф 133x4.0 L=1.0 m cu trei iesiri din teava conform GOST10704-91 | buc | 2,0000 |
| 12 | Preț de piață | Robinet sferic sub sudura DN 80 | buc | 2,0000 |
| 13 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Robinet sferic sub sudura DN 80 | buc | 4,0000 |
| 14 | Preț de piață | Robinet sferic sub sudura DN 32 | buc | 1,0000 |
| 15 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montare Robinet sferic sub sudura DN 32 | buc | 2,0000 |
| 16 | Preț de piață | Vana fluture DN 80 | buc | 2,0000 |
| 17 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Montare Vana fluture DN 80 | buc | 2,0000 |
| 18 | Preț de piață | Vana fluture DN 32 | buc | 1,0000 |
| 19 | ID05A aplicat | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Montare Vana fluture DN 32 | buc | 1,0000 |
| 20 | Preț de piață | Robinet sferic cu filet FF DN 20 PN25 (golire) | buc | 8,0000 |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF DN 20 PN25 (golire) | buc | 8,0000 |
| 22 | Preț de piață | Robinet 3 cai pentru montarea manometrului | buc | 6,0000 |
| 23 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor) | buc | 6,0000 |
| 24 | Preț de piață | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100 | buc | 6,0000 |
| 25 | Preț de piață | Termometru bimetal 0-120 *C | buc | 3,0000 |
| 26 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Montare Termometru bimetal 0-120* C | buc | 3,0000 |
| 27 | Preț de piață | Reductie otel sudura ф 133/89 | buc | 2,0000 |
| 28 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" Montarea Reductie otel sudura ф 133/89 | buc | 4,0000 |
| 29 | Preț de piață | Dop otel sudura DN 125 | buc | 2,0000 |
| 30 | RpIC25D aplicat | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm Montarea Dop otel sudura DN 125 | buc | 2,0000 |
| 31 | Preț de piață | Mufa otel sudura 1/2" | buc | 3,0000 |
| 32 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Mufa otel sudura 1/2" | buc | 3,0000 |
| 33 | Preț de piață | Filet otel sudura 3/4" | buc | 8,0000 |
| 34 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Filet otel sudura 3/4" | buc | 8,0000 |
| 35 | Preț de piață | Filet otel sudura 1/2" | buc | 6,0000 |
| 36 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Filet otel sudura 1/2" | buc | 6,0000 |
| 37 | Preț de piață | Cot alama 90* FIxFE 3/4" | buc | 8,0000 |
| 38 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Montarea Cot alama 90* FIxFE 3/4" | buc | 8,0000 |
| 39 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" Suport pentru colector DN 125 | buc | 4,0000 |
| 40 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm Teava din otel ф 89х3,0 ГОСТ 10706-76 | m | 12,0000 |
| 41 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 89х3,0 ГОСТ 10706-76 | m | 12,0000 |
| 42 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm Teava din otel ф 76х3,0 ГОСТ 10706-76 | m | 9,0000 |
| 43 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 76х3,0 ГОСТ 10706-76 | m | 9,0000 |
| 44 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel ф 38х2,0 ГОСТ 10706-76 | m | 2,0000 |
| 45 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Teava din otel ф 38х2,0 ГОСТ 10706-76 | m | 2,0000 |
| 46 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava din otel ф 15х2,8 ГОСТ 3262-75 | m | 8,0000 |
| 47 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" Teava din otel ф 15х2,8 ГОСТ 3262-75 | m | 8,0000 |
| 48 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Teava PP-R PN 25 DN 32 | m | 12,0000 |
| 49 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" eava PP-R PN 25 DN 32 | m | 12,0000 |
| 50 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava PP-R PN 25 DN 25 | m | 3,0000 |
| 51 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" Teava PP-R PN 25 DN 25 | m | 3,0000 |
| 52 | Preț de piață | Cot 90* DN 80 | buc | 8,0000 |
| 53 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Cot 90* DN 80 | buc | 16,0000 |
| 54 | Preț de piață | Cot 90* DN 65 | buc | 6,0000 |
| 55 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" Montare Cot 90* DN 65 | buc | 12,0000 |
| 56 | Preț de piață | COT 90 DN 15 | buc | 8,0000 |
| 57 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" COT 90 DN 15 | buc | 16,0000 |
| 58 | Preț de piață | Fitimg PP-R cu olandez filet exterior 25x3/4" | buc | 1,0000 |
| 59 | Preț de piață | Fitimg PP-R cu olandez filet interior 25x3/4" | buc | 1,0000 |
| 60 | Preț de piață | Cot PP-R 90* 25 mm | buc | 1,0000 |
| 61 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Montare Fitimg PP-R cu olandez filet exterior 25x3/4", Fitimg PP-R cu olandez filet interior 25x3/4", Cot PP-R 90* 25 mm | buc | 3,0000 |
| 62 | Preț de piață | Piesa set montare F1"-M3/4" | buc | 1,0000 |
| 63 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Montare Piesa set montare F1"-M3/4" | buc | 1,0000 |
| 64 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 Conectarea DN 65 | buc | 2,0000 |
| 65 | IzJ07A | Grunduirea conductelor cu grund de ГФ-0,21 intr-un strat | m2 | 5,6000 |
| 66 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de БТ-177 | m2 | 5,6000 |
| 67 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izolatie din vata minerala grosimea 40 mm ф 133 mm, acoperit cu folie din aluminiu | m | 2,0000 |
| 68 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izolatie din vata minerala grosimea 40 mm ф 89 mm, acoperit cu folie din aluminiu | m | 13,0000 |
| 69 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izolatie din vata minerala grosimea 40 mm ф 76 mm, acoperit cu folie din aluminiu | m | 14,0000 |
| 70 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izolatie din polietelena expandata grosimea 9 mm pentru PP-R ф 32 mm | m | 12,0000 |
| 71 | Preț de piață | Izolatie PTI tip modul din cauciuc expandat grosimea 13 mm, acopert cu strat de protectie aluminos | set | 1,0000 |
| 72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (teva DN80, cornier 50x50x4) | kg | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 3. UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 73 | Preț de piață. | Punct Termic Individual tip modul Sarcina termica 424 kW (contur incalzire) 51 kW Sarcina termica totala 475 kW (contur ACM), (pozitiile1...13, 15...48, din documentatia de proiect nr. 04/22 - SM) | set | 1,0000 |
| 74 | Preț de piață | Panou Automatizare Forta si Semnalizare (pozitia 14 din documentatia de proiect 04/22 - SM) | set | 1,0000 |
| 75 | Preț de piață | Vas de expansiune cu membrana V=250 L, Pmax 8 bar Po=2,0 bar (pozitia 46 din documentatia de proiect 04/22 - SM) | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №6-1-1

Retele termice

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 110,0000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 8,0000 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 12,0000 |
| 4 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 36,0000 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 36,0000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2000 |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,6600 |
| 8 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 2,6600 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 12,5900 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 18,7000 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,6800 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,8700 |
|  |  | 3. Lucrari de demontare |  |  |
| 13 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Demontarea placilor existente П5-8 L=3000. Resursele materiale se exclud, Ksal=Kmec=0.8) | buc | 4,0000 |
| 14 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala | m2 | 6,0000 |
| 15 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2" (DN 50 mm ) | m | 24,0000 |
|  |  | 4. Retele termice in canal nevizitabil |  |  |
| 16 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 89x4.0/160 | m | 24,0000 |
| 17 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (manson de capat D89x4/160) | buc | 4,0000 |
| 18 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (mufa PUR D89x4/160 ) | buc | 4,0000 |
| 19 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 76 mm (teava D76x4/140) | m | 240,0000 |
| 20 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (cot 90* D76x4/140) | buc | 8,0000 |
| 21 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (cot 45* D76x4/140) | buc | 4,0000 |
| 22 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (manson de capat D76x4/140) | buc | 4,0000 |
| 23 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (mufa D76x4/140) | buc | 40,0000 |
| 24 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 264,0000 |
| 25 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 264,0000 |
| 26 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix PUR D89x4/160) | buc | 2,0000 |
| 27 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix PUR D76x4/140) | buc | 8,0000 |
| 28 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D89x4/160) | kg | 37,4400 |
| 29 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D76x4/140) | kg | 296,4000 |
| 30 | TfE06D | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 160 mm | buc | 8,0000 |
| 31 | TfE06D | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 140 mm | buc | 4,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Banda glisanta L=10 m | buc | 1,0000 |
| 33 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa | 2,0000 |
| 34 | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 65 mm | piesa | 2,0000 |
| 35 | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm | piesa | 2,0000 |
|  |  | 5. Canal din beton armat |  |  |
| 36 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (canal din beton Л4-8 L=3000) | buc | 40,0000 |
| 37 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa de acoperire П5-8 L=3000) | buc | 40,0000 |
| 38 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa de acoperire П5-8 L=3000 din demontaj) | buc | 4,0000 |
| 39 | CP05A | Montarea pernei (Suport ОП-2) | buc | 80,0000 |
|  |  | 6. Scut din beton armat suport fix dupa tip ЩО1-150 |  |  |
| 40 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 15) | m3 | 0,8160 |
| 41 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,7800 |
| 42 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 A240) | kg | 8,7000 |
| 43 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 A240) | kg | 12,6000 |
| 44 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 14 A500) | kg | 91,8000 |
| 45 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 16 A500) | kg | 12,6000 |
|  |  | 7. CT-1 |  |  |
| 46 | TfB01D1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 (robinet sferic D65 mm) | buc | 2,0000 |
| 47 | TfB01C1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (robinet sferic D50 mm) | buc | 2,0000 |
| 48 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (robinet sferic D25 mm) | buc | 4,0000 |
| 49 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (teava de otel electrosudata D89x4.0) | m | 2,0000 |
| 50 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (teava de otel electrosudata D76x4.0) | m | 2,0000 |
| 51 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel electrosudata D57x4.0) | m | 7,0000 |
| 52 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel electrosudata D32x2.0) | m | 10,0000 |
| 53 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot 90* D32x2.0) | buc | 6,0000 |
| 54 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (teu D32x2.0 ) | buc | 2,0000 |
| 55 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( cot 90* D57x4.0 ) | buc | 2,0000 |
| 56 | TfA02B1 apl | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (reductie D89/76) | buc | 2,0000 |
| 57 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior peste 34 mm (K=2, in 2 straturi) | m2 | 3,5000 |
| 58 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv | m2 | 6,0000 |
| 59 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 6,0000 |
| 60 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 6,0000 |
| 61 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata | kg | 4,6600 |
| 62 | Pret furnizor | Eclisa 50/80 | buc | 2,0000 |
|  |  | 8. CT-1/20-7.1 |  |  |
| 63 | TfB01E1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 (robinet sferic D80 mm) | buc | 2,0000 |
| 64 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (robinet sferic D25 mm) | buc | 2,0000 |
| 65 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (teava de otel electrosudata D89x4.0) | m | 2,0000 |
| 66 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (cot 90* D89x4.0 mm) | buc | 2,0000 |
| 67 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel electrosudata D32x2.0) | m | 1,0000 |
| 68 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior peste 34 mm (K=2, in 2 stratur ) | m2 | 0,4000 |
| 69 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv | m2 | 1,6000 |
| 70 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 1,6000 |
| 71 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 1,6000 |
| 72 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata | kg | 9,4000 |
| 73 | Pret furnizor | Eclisa 80/200 | buc | 2,0000 |
|  |  | 9. MC-1 (mina coborire) |  |  |
| 74 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 3,1000 |
| 75 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,7300 |
| 76 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0100 |
| 77 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,1500 |
| 78 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (beton C 7.5) | m3 | 0,1500 |
| 79 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 15) | m3 | 1,3000 |
| 80 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 10,4000 |
| 81 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 A240) | kg | 1,7100 |
| 82 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 A500) | kg | 5,3300 |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (coltar 100x100x12) | kg | 19,7000 |
| 84 | CL22A | Capace din tabla de 10 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 | 0,7600 |
| 85 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,3470 |
| 86 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 0,5000 |
| 87 | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual (lac БТ-577) | m2 | 0,0900 |
|  |  | 10. CT-1 1.8x1.8x2.0 |  |  |
| 88 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Teava din otel electrosudata D89x4.0mm) | m | 1,0000 |
| 89 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel electrosudata D45x2.5mm, drenaj) | m | 5,0000 |
| 90 | TfA01E1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 (tub de protectie DN200 L=0.6 m) | m | 2,4000 |
| 91 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 1,0000 |
| 92 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 5,0000 |
| 93 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 1,0000 |
| 94 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 5,0000 |
| 95 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 60, D89x4.0 mm) | buc | 2,0000 |
| 96 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Cot 90, D45x2.5 mm) | buc | 3,0000 |
| 97 | TfB01B1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 (robinet sferic din otel PN25 DN40) | buc | 2,0000 |
| 98 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x3.2 mm | m | 1,5000 |
| 99 | IzA08B apl | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (K=2, in 2 straturi) | m2 | 1,0000 |
| 100 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv DN89 gr. 40 mm L=1 m | m2 | 0,5300 |
|  |  | 11. Reabilitarea imbracamintei din asfalt |  |  |
| 101 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 12,0000 |
| 102 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 80,0000 |
| 103 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 80,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 4 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 8 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 3. Lucrari de demontare |  |  |
| 13 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Demontarea placilor existente П5-8 L=3000. Resursele materiale se exclud, Ksal=Kmec=0.8) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |
| 14 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,0100 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 15 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2" (DN 50 mm) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
|  |  | 4. Retele termice in canal nevizitabil |  |  |
| 16 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 89x4.0/160 | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2800 |
|  | 272210316000089 | Teava din otel preizolata diam. 89x4.0/160 | m | 1,0345 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0100 |
| 17 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm ( manson de capat D89x4/160 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4300 |
|  | 287527401600089 | Manson de capat D89x4/160 din otel preizolat | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0100 |
| 18 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm ( mufa PUR D89x4/160 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4300 |
|  | 2875274016000891 | Mufa PUR D89x4/160 din otel preizolat | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0100 |
| 19 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 76 mm ( teava D76x4/140 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2800 |
|  | 272210316000080 | Teava din otel preizolata diam. 80 mm | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0100 |
| 20 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm ( cot 90* D76x4/140 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4300 |
|  | 287527401600076 | Cot 90* D76x4/140 din otel preizolat | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0100 |
| 21 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm ( cot 45* D76x4/140 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4300 |
|  | 2875274016000761 | Cot 45* D76x4/140 din otel preizolat | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0100 |
| 22 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm ( manson de capat D76x4/140 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4300 |
|  | 2875274016000762 | Manson de capat D76x4/140 din otel preizolat | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0100 |
| 23 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm ( mufa D76x4/140 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4300 |
|  | 2875274016000763 | Mufa de capat D76x4/140 din otel preizolat | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0100 |
| 24 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0400 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0450 |
| 25 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,1900 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0150 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
| 26 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor ( suport fix PUR D89x4/160 ) | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 287527631400089 | Punct fix pentru limitarea dilatarilor ( suport fix PUR D89x4/160 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |
| 27 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor ( suport fix PUR D76x4/140 ) | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 287527631400076 | Punct fix pentru limitarea dilatarilor ( suport fix PUR D76x4/140 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |
| 28 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( Suport mobil pentru teava PUR D89x4/160 ) | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2875277347000024 | Suport mobil pt conducte ( Suport mobil pentru teava PUR D89x4/160 ) | buc | 0,10684 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
| 29 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( Suport mobil pentru teava PUR D76x4/140 ) | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 287527734700007 | Suport mobil pt conducte ( Suport mobil pentru teava PUR D76x4/140 ) | buc | 0,10684 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
| 30 | TfE06D | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 160 mm | buc |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,1200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0300 |
|  | 2875274428000160 | Inel de trecere prin zid D160 mm | buc | 1,0000 |
| 31 | TfE06D | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 140 mm | buc |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,1200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0300 |
|  | 2875274428000140 | Inel de trecere prin zid D140 mm | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Banda glisanta L=10 m | buc |  |
|  | 625-102032 | Banda glisanta L=10 m | buc | 1,0000 |
| 33 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  | 252121670100050 | Teava din otel diam. 50 mm | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |
| 34 | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 65 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |
|  | 252121670100065 | Teava din otel diam. 65 mm | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1020 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0270 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0960 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1820 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,0300 |
| 35 | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |
|  | 252121670100080 | Teava din otel diam. 80 mm | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1020 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0270 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0960 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1820 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,0300 |
|  |  | 5. Canal din beton armat |  |  |
| 36 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ( canal din beton Л4-8 L=3000 ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
|  | 26661228006001 | Element prefabricat ( canal din beton Л4-8 L=3000 ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |
| 37 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe ( placa de acoperire П5-8 L=3000 ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 26661228006002 | Element prefabricat ( placa de acoperire П5-8 L=3000 ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |
| 38 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe ( placa de acoperire П5-8 L=3000 din demontaj ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 266612280060020 | Element prefabricat ( placa de acoperire П5-8 L=3000 fost folosita ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |
| 39 | CP05A | Montarea pernei ( Suport ОП-2 ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 266612280067 | Element prefabricat ( Suport ОП-2 ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |
|  |  | 6. Scut din beton armat suport fix dupa tip ЩО1-150 |  |  |
| 40 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000015 | Beton C 15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 41 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 42 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106023000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 43 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. 12 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 44 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000014 | Otel beton PC 52 diam. 14 A500 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 45 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 A500 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | 7. CT-1 |  |  |
| 46 | TfB01D1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 ( robinet sferic D65 mm ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,3000 |
|  | 291313460000065 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic D65 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 16,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0320 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0840 |
| 47 | TfB01C1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 ( robinet sferic D50 mm ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,1400 |
|  | 291313460000050 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic D50 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0240 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0630 |
| 48 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 ( robinet sferic D25 mm ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7500 |
|  | 291313460000025 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic D25 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0150 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0420 |
| 49 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ( teava de otel electrosudata D89x4.0 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1900 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1400 |
|  | 272210310700089 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D89x4.0mm) | m | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0020 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0220 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1200 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
| 50 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ( teava de otel electrosudata D76x4.0 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1900 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1400 |
|  | 272210310700076 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D76x4.0mm) | m | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0020 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0220 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1200 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
| 51 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel electrosudata D57x4.0 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700057 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D57x4.0mm) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
| 52 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel electrosudata D32x2.0 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700057 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D57x4.0mm) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
| 53 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( cot 90* D32x2.0 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 287527404000032 | Cot sau reductie de otel ( cot 90* D32x2.0 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
| 54 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( teu D32x2.0 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040000321 | Cot sau reductie de otel ( teu D32x2.0 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
| 55 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( cot 90* D57x4.0 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 287527404000057 | Cot sau reductie de otel ( cot 90* D57x4.0 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
| 56 | TfA02B1 apl | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; ( reductie D89/76 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 2875274040000893 | Reductie D89/76 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
| 57 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior peste 34 mm ( K=2, in 2 straturi ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
| 58 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0500 |
|  | 11110001000304089 | Cochilii polisteren spuma D89 gr. 40 mm | m2 | 1,0300 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2840 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,3920 |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 0,0260 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00046 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9080 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0460 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 0,3430 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
| 59 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5270 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 2,7560 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0720 |
| 60 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0030 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 22,0000 |
| 61 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
| 62 | Pret furnizor | Eclisa 50/80 | buc |  |
|  | 28752773470001 | Suport mobil pt conducte ( eclisa 50/80 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 8. CT-1/20-7.1 |  |  |
| 63 | TfB01E1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 ( robinet sferic D80 mm ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 291313460000080 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic D80 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115821784 | Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 16,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0390 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,1050 |
| 64 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 ( robinet sferic D25 mm ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7500 |
|  | 291313460000025 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic D25 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0150 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0420 |
| 65 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ( teava de otel electrosudata D89x4.0 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1900 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1400 |
|  | 272210310700089 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D89x4.0mm) | m | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0020 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0220 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1200 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
| 66 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; ( cot 90* D89x4.0 mm ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 2875274040000891 | Cot sau reductie de otel (Cot 90, D89x4.0 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
| 67 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel electrosudata D32x2.0 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700057 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D57x4.0mm) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
| 68 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior peste 34 mm ( K=2, in 2 straturi ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
| 69 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0500 |
|  | 11110001000304089 | Cochilii polisteren spuma D89 gr. 40 mm | m2 | 1,0300 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2840 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,3920 |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 0,0260 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00046 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9080 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0460 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 0,3430 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
| 70 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5270 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 2,7560 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0720 |
| 71 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0030 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 22,0000 |
| 72 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
| 73 | Pret furnizor | Eclisa 80/200 | buc |  |
|  | 28752773470002 | Suport mobil pt conducte ( еclisa 80/200 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 9. MC-1 ( mina coborire ) |  |  |
| 74 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 75 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 76 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 77 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 78 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa ( beton C 7.5 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000075 | Beton C 7.5 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 79 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000015 | Beton C 15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 80 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7700 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 81 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 А 240 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 82 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 A500 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( coltar 100x100x12 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 84 | CL22A | Capace din tabla de 10 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 273210364623310 | Tabla de 10 mm grosime | kg | 78,5000 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 8,0000 |
|  | 2734115903128 | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm | kg | 0,5000 |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |
| 85 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 86 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0030 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,7300 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,0900 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,1800 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 87 | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual ( lac БТ-577 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8600 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,3200 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1300 |
|  | 24301161041701 | Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural ( lac БТ-577 ) | kg | 0,8500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  |  | 10. CT-1 1.8x1.8x2.0 |  |  |
| 88 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Teava din otel electrosudata D89x4.0mm) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2100 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1500 |
|  | 272210310700089 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D89x4.0mm) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0020 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0220 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1350 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
| 89 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel electrosudata D45x2.5mm, drenaj ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1500 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2900 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1500 |
|  | 272210310700045 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D45x2.5mm) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1250 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
| 90 | TfA01E1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 ( tub de protectie DN200 L=0.6 m ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2500 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1800 |
|  | 2722103107000200 | Conducta de otel DN 200 ( tub de protectie DN200 L=1.0 m acoperita de membrana bituminoasa ) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0780 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0080 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0030 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,1020 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0390 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0070 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1400 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0360 |
| 91 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0400 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0450 |
| 92 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0400 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0360 |
| 93 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,1900 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0150 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
| 94 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,1600 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
| 95 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 60, D89x4.0 mm) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 287527404000089 | Cot sau reductie de otel (Cot 60, D89x4.0 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
| 96 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Cot 90, D45x2.5 mm) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 287527404000045 | Cot sau reductie de otel (Cot 90, D45x2.5 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0090 |
| 97 | TfB01B1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 ( robinet sferic din otel PN25 DN40 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0000 |
|  | 291313460000040 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic din otel PN25 DN40 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0240 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0630 |
| 98 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x3.2 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare D110x3.2 mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 99 | IzA08B apl | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv ( K=2, in 2 straturi ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
| 100 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv DN89 gr. 40 mm L=1 m | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0500 |
|  | 11110001000301 | Cochilii polisteren spuma DN89 gr. 40 mm | m2 | 1,0300 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2840 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,3920 |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 0,0260 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00046 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9080 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0460 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 0,3430 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
|  |  | 11. Reabilitarea imbracamintei din asfalt |  |  |
| 101 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 102 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 103 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №7-1-1

Plan general

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 8,0000 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (se adauga pana la 50 m, K=4) | 100 m3 | 8,0000 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 8,0000 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 320,0000 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,0000 |
|  |  | 2. Imbracaminte din placi de cosauti |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |
| 7 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr. 20 - 40 mm, gr. 10 cm) | m3 | 142,5000 |
| 8 | DE18B apl | Pavaje executate din placi de cosauti asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (grosimea placilor 50 mm) | m2 | 950,0000 |
|  |  | 3. Rigola de scurgere a apei |  |  |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 9,0000 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,1200 |
| 11 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 12/15) | m3 | 4,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II ( se adauga pana la 50 m, K=4 ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2. Imbracaminte din placi de cosauti |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 7 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( fr. 20 - 40 mm, gr. 10 cm ) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 14214022003932 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 ( fr. 0 - 40 mm ) | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 8 | DE18B apl | Pavaje executate din placi de cosauti asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( grosimea placilor 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 26611128006551 | Placi din cosauti | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 3. Rigola de scurgere a apei |  |  |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 11 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 12/15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 266310210000015 | Beton C 12/15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |