Anexa nr. 22

la Documentația standard nr.115

din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender |  |
| --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: | Achiziție cu costuri mici «Consumabile medicale - Repetat» |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Model articol | Ţara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specific tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Clipuri sterile din titan sterile Medium Large |  |  |  | Medium Large (8mm). Compatibil cu aplicatorul din dotare. Se va oferi un clipaplicator laparascopic 33 cm –gratis. |  |  |
| 2. Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril |  |  |  | Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, steril Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner L= 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L CABLE = 3 M (ștecher cu 3 pini) |  |  |
| 3. Seringa p/u CT Canon Aqiulion 320 slices |  |  |  | 2 buc.seringi de 200 ml cu urmatoarele caracteristici -material transparent -rezista la presiuni de minim 400 psi -sunt prevazute cu marcaje de tip FluiDot -1 buc. tub conector pacient spiralat in T cu urmatoarele caracteristici: -lungime 152 cm. cu conectoare tip Luer-Lock -Permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului in T |  |  |
| 4. Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente |  |  |  | 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune-4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate- 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” |  |  |
| 5. Petice vasculare |  |  |  | Material - PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester impletit, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa clongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei Susceptibilitate joasă la infecții secundare. Structura microporoasă. Lățime < 10 mm . Lungime < 75 mm |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Semnat:________________________________________________

Numele, Prenumele:______________________________________

În calitate de: ___________________________________________

Ofertantul: ____________________________________________

Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Consumabile medicale - Repetat». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33140000-3; 1. Clipuri sterile din titan sterile Medium Large; buc; 5000; Conform Anunțului de participare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33140000-3; 2. Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril; buc; 7500. 33140000-3; 3. Seringa p/u CT Canon Aqiulion 320 slices; buc; 100. 33140000-3; 4. Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente; buc; 3000. 33140000-3; 5. Petice vasculare; bucată; 20. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________