| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Dispozitive medicale și de reabilitare pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Mașină de spălare și dezinfectare instrumentariu medical |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Autorefractometru pediatric |  |  |  | Specificații: Refracție: binoculară / monoculară Putere sferă (SPH) +5/-7D (pasul 0,25D) Putere cilindru (CYL) +5/-7D (pasul 0,25D) Axa 1-180⁰ (pasul 1⁰) Distanța pupilară 4- 8 mm (pasul 0,1mm) Diametru pupilar minim 1,0 mm Durata măsurării 0,02 sec Distanța măsurării 1 m Alimentare – 220 V, 50 Hz Perioada de garanție – min.12 luni |  |  |  |  |
| Lot 3. Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet 1 MHz și 3 MHz |  |  |  | Specificații tehnice: Bivolt 127 și 220 V / 60 Hertz. Dimensiuni solicitate: 36 x 31,5 x 12,5 (L x Î x H) cm. Greutate aproximativă fără accesorii: 2,2 Kg. Perioada de garanție – min.12 luni |  |  |  |  |
| Lot 4. Dispozitiv fizioterapeutic de frecvență joasă |  |  |  | Destinat acțiunii terapeutice cu frecvență sonoră de unde sinusoidale modulate. Specificații tehnice: Frecvența sinusoidală – 5000 Hz Frecvența tensiunii de modulare a unei forme sinusoidale - 10, 20, 30, 50, 80, 100 și 150 Hz Factor de modulare 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (modul de supramodulare) Interval de curent al pacientului (reglabil) (0 - 10) mA, (0 - 20) mA, (0 - 100) mA Sursa de alimentare - 220 V, 50 Hz Perioada de garanție – min.12 luni |  |  |  |  |
| Lot 5. Dispozitiv fizioterapeutic pentru darsonvalizare |  |  |  | Destinat utilizării în tratamentul și profilaxia unui spectru larg de maladii în cabinetul de fizioterapie. Poate fi utilizat simultan la 2 pacienți cu regimuri individuale de tratament. Specificații tehnice: - Valoarea de vârf a tensiunii de ieșire min. 25kV, max. 75kV - Frecvența de trecere a videoimpulsurilor - 100 Hz - Frecvența impulsurilor - 110 kHz - Sursa de alimentare - 220 V - Greutatea aparatului (fără ambalaj) aprox. 8 kg Setul va include și pachetul de electrozi: bandă electrod - 1 buc. ciupercă mic - 1 buc. pieptene - 2 buc. ureche - 1 buc. gume - 1 buc. rectal mic - 1 buc. rectal mare - 1 buc. arc - 1 buc. neg - 1 buc. ciupercă mare - 2 buc. Perioada de garanție – min.12 luni |  |  |  |  |
| Lot 6. Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroforeză |  |  |  | Specificatii tehnice: Rețea de alimentare - 220 V; Frecvența rețelei - 50 Hz; Puterea consumată din rețea - nu mai mult de 15W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină până la 0,5%; Greutatea max. 1,5 kg. Perioada de garanție – min.12 luni |  |  |  |  |
| Lot 7. Masă pentru instrumente medicale |  |  |  | Masă din profil metalic sudat, pe rotile, cu 2 polițe din inox; Dimensiuni – aprox. 650x410x900mm |  |  |  |  |
| Lot 8. Masă cu elevație electrică |  |  |  | Pentru echipament oftalmologic; Greutatea max. de încărcare - 50 kg; Dimensiuni blat – aprox. 45 x 50 cm; Dotată cu 4 roți metalice cu frână; Ridicare lentă, fără întreruperi; Nivel de zgomot – max. 48 db; Elevație solicitată: 660 – 860 mm Perioada de garanție – min.12 luni |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |