Obiect:  Sursa nr.1

| Inlocuirea partii cilindrice si conice a rezervorului apelor de drenare a limpezitoarelor cu volumul V - 8m3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului apelor de drenare К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire si demontare |  |  |
| 1 | M1M09E | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm | per | 4,00 |
| 2 | RpIC38D | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 80 mm | buc | 4,00 |
| 3 | RpIC20B1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 80 mm | m | 7,10 |
| 4 | M1M09C | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 50 mm | per | 1,00 |
| 5 | RpIC38A | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 50 mm | buc | 1,00 |
| 6 | RpIC20A1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 50 mm | m | 3,20 |
| 7 | M1M09B | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 40 mm | per | 1,00 |
| 8 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 40mm | buc | 1,00 |
| 9 | RpIC19C1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 40mm | m | 0,20 |
| 10 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (Срезка металлических конструкций ) | m | 0,60 |
| 11 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий) | kg | 27,00 |
| 12 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport temporar (Изготовление временных опор для верхней части бака на период производства работ) (Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi) | kg | 27,00 |
| 13 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) (внутри и снаружи бака) | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de instalare |  |  |
| 14 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime Сварка вертикальных соединений цилиндрического корпуса | m | 6,80 |
| 15 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime Сварка кольцевых швов | m | 14,60 |
| 16 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime Сварка вертикальных швов конуса | m | 9,70 |
| 17 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv (Внутренняя полировка сварных швов оборудования, с целью выполнения испытания без разрушения образца) | m | 31,10 |
| 18 | M1L23A | Controlul cu lichide penetrante al sudurii la utilaje tehnologice si conducte | m | 31,10 |
| 19 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport pilonului kg (Изготовление и установка металлоконст-рукций из шлеллера №10) (Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi Швеллер №10) | kg | 0,004 |
| 20 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport pilonului kg (Изготовление и установка металлоконструкий из уголка 75х75х5мм) (Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi colt 75х75х5мм) | kg | 0,015 |
| 21 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport pilonului kg (Изготовление и установка металлоконструкий из уголка 35х35х6мм) (Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi colt 35х35х6мм) | kg | 0,008 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montaj conducte si aparate de masurare |  |  |
| 22 | RpIC09B1 | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici, avind diametrul 80 mm | m | 7,10 |
| 23 | RpIC09A | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 50 mm | m | 3,20 |
| 24 | RpIC06B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 40mm | m | 0,20 |
| 25 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 80 mm | buc | 4,00 |
| 26 | TfB05E2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 4,00 |
| 27 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 28 | TfB05C2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 1,00 |
| 29 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |
| 30 | TfB05B2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de protectie anticoroziva si finisare |  |  |
| 31 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 37,00 |
| 32 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 37,00 |
| 33 | RpIzA05J k=2 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email in doua straturi k=2 | m2 | 37,00 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea deseuri |  |  |
| 34 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii | t | 0,90 |
| 35 | TsI50A1 | Transportarea constructie metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km La Depozit | t | 0,90 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare / К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 36 | M1A05A k=0,6 | Demontare recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t | t | 0,90 |
| 37 | M1A05A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t | t | 0,90 |
| 38 | 11-03-001-01 k=0,6 | Demontare dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 4,00 |
| 39 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 4. Costul utilaj |  |  |
| 40 | Preț furnizor. | Элементы Бака (Лист прокат плоский горячекатанный б=6мм) | t | 0,90 |