| IP "Centrul de Tehnologii Informationale in Finante" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrări de reparație în 30 de birouri, inclusiv coridoarele la etajul 3 si 4,  din str. C. Tănase, 6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma pereti, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2 500,0000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 14,8600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie generala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 500,0000 |
| 4 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2 500,0000 |
| 5 | CK17E1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 32,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Timplarie |  |  |
| 6 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Usile din MDF | m2 | 14,8600 |
| 7 | CK18A | Montarea garnitura din lemn (MDF) -lat. 65 mm | m | 76,0800 |
| 8 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m | 79,5000 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 15,9000 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,9000 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,9000 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 15,9000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,9000 |
| 14 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,9000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,0000 |
| 16 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 4,0000 |
| 17 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 4,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.