| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1744724434183 din 23.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Anvelope și Jante (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Anvelope |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Anvelope 185/65 R14 vara |  |  |  | 185/65 R14 vara Termen de exploatare în condiții normale - minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate ai anvelopei minim 82. Indicele de viteză minim –T. Indicele nivelului economiei de combustibil minim –C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim-B Indicele nivelului de zgomot general-nu mai mare de 70dB. Anvelopele produse după 1 iulie 2024. |  |  |  |
| 1.2.Anvelope 215/75 R16C vara |  |  |  | 215/75 R16C vara Termen de exploatare în condiții normale - minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate ai anvelopei minim 111. Indicele de viteză minim –H. Indicele nivelului economiei de combustibil minim –C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim-B Indicele nivelului de zgomot general-nu mai mare de 70dB. Anvelopele produse după 1 iulie 2024. |  |  |  |
| Lot 2 Jante |  |  |  |  |  |  |  |
| Jante oțel ștanțat Fiat Panda, ZFA16900001236899, a.2008 |  |  |  | Dimensiune: R14 Echilibru (ET): 35 mm Lățime: 5,5J PCD: 4/98 mm; Diametrul găurii centrale CB: 58,1 mm; Garanție 12 de luni. |  |  |  |
| Jante oțel ștanțat Peugeot Boxer , VF3YDTMFB12F07037, a.2017 |  |  |  | Dimensiune: R16 Echilibru (ET): 68 mm Lățime:6j Umărul jantei: H2; Diametrul găurii centrale CB: 78,5 mm PCD: 5/130 mm Garanție 12 de luni. |  |  |  |
| Jante oțel ștanțat Dacia Duster UU1HSDADG51280901, a.2014 |  |  |  | Dimensiune: R16 Echilibru (ET): 50 mm Lățime: 6,5j Diametrul găurii centrale CB: 66,1 mm PCD: 5/114,3 mm Garanție 12 de luni. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________