| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT1 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | "Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare de a fi utilizat pe probe de ser galinacee și palmipede. microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat până la 10x cu diluant, control pozitiv lichid sau leofilizat control negativ lichid sau leofilizat soluție de diluare pentru probe examenate și reactive soluție substrat soluţia de spălare concentrată până la 20x soluţie stop În caz de diluare a probelor, aceasta etapa se va face direct în placa căptușită. Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organisation for Animal Health (OIE), ediția în vigoare. Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea. Certificat ISO 9001 " |  |  |  |  |
| LOT 2 Antigen subtip H5N1 |  |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml cu titru de lucru ≥ 1 : 128 Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 2.1 Ser pozitiv subtip H5N1 sau H5N3 |  |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 3 Antigen subtip H7N7 |  |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 3.1 Ser pozitiv subtip H7N7 sau H7N1 |  |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 4 Antigen subtip H9N3 |  |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 4.1 |  |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 4.2 Ser negativ |  |  |  |  |  | Ser negativ de referinţă internaţional leofilizat mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 5 Antigen serotip APMV1 |  |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 5.1 Ser pozitiv NDV |  |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 5.2 Ser negativ |  |  |  |  |  | Ser negativ de referinţă internaţional leofilizat mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării |  |  |  |  |
| LOT 6 Set de diagnostic care contine un amestec de enzime, tampon de reactie si un amplificator de detectie pentru reactiile One Step RT-PCR cantitativ |  |  |  |  |  | set compatibil cu tehnologia TaqMan contine 3 componente: 1) 2X RT-PCR Buffer 2) 25X RT-PCR Enzyme Mix 3) Nuclease-free Water utilizeaza enzima AmpliTaq Gold ADN Polimeraza este inclus in componenta sa ROX refference dye set compatibil cu instrumente Real Time: Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System, Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System, Stratagene Mx3000P System, Cepheid SmartCycler System La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate si conformitate. |  |  |  |  |
| LOT 6.1 Amplificator de detectie (Detection Enhancer, for real-time PCR) |  |  |  |  |  | 1 tub x 190 µL stocare -5 / -30°C |  |  |  |  |
| LOT 6.2 Primerii pentru H5, H7, N1 |  |  |  |  |  | Pentru H5: Sense primer H5LH1 5’-ACA TAT GAC TAC CCA CAR TAT TCA G-3’; Antisense primer H5RH1 5’-AGA CCA GCT AYC ATG ATT GC-3’; Probe H5PRO 5’-FAM- TCW ACA GTG GCG AGT TCC CTA GCA-TAMRA-3’; Pentru H7: Sense primer LH6H7 5’-GGC CAG TAT TAG AAA CAA CAC CTA TGA-3’; Antisense primer RH4H7 5’-GCC CCG AAG CTA AAC CAA AGT AT-3’; Probe H7pro11 5’-FAM-CCG CTG CTT AGT TTG ACT GGG TCA ATC T-BHQ1-3’; Pentru N1: N1 Forw 5'-GTT TGA GTC TGT TGC TTG GTC -3' N1 Rev 5'- TGA TAG TGT CTG TTA TTA TGC C -3' Sonda N1 5' VIC – TTG TAT TTC AAT ACA GCC AC- MGB -3' |  |  |  |  |
| LOT 7 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | Set să utilizeze principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane de a fi utilizat pe probe de ser de la suine microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser control pozitiv lichidcontrol negativ lichid soluția de spălare concentrată 1:25 soluție de diluție soluție substrat soluţie stop Modul de testare de a fi posibil in 18-24 ore (overnight). Compatibil speciei de animal menţionat Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fişe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garanție a produselor |  |  |  |  |
| LOT 8 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | Set de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor. Marcat de producător pentru uz |  |  |  |  |
| LOT 9 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | Set de diagnostic prin tehnica ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Br. abortus și Br. Melitensis in lapte de la bovine (probe de ser individuale şi amesticuri). Componenţa setului: 1 set – 2-5 placi/192-480 teste. O placa cu 96 godeuri captuşite (Brucella LPS), cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluţie de stopare, substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluţie de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea probelor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captuşită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregime), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizați trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (OIE) editia in vigoare. Serul de refrinta OIE ELISAspSS trebuie sa fie stabil pozitiv la o dilutie de 1/125. Setul sa contina un certificat,sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specficitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. Instructiunea în limba de stat. Certificat ISO 9001. |  |  |  |  |
| LOT 10 Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine şi caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacţia de seroaglutinare rapidă (RSAR |  |  |  |  |  | Suspensie de Brucella abortus inactivată şi colorată cu Rose-Bengal, trebuie să fie standartizat la OIEISS conform cerinţelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacţie pozitivă la diluţia de 1/45 a serului internaţional anti-brucella abortus (OIEISS) şi o reacţie negativă cu acelaşi ser pentru diluţia de 1/55. 1 flacon – 90-100 ml, 3000-3300 doze, lichid. Aprovizionat cu consumabile de unica folosinta pentru efectuarea reactiei (plastine si bastoane) in cantitatea suficienta. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| LOT 10.1 Ser-control pozitiv brucelic |  |  |  |  |  | 1 flacon x 1-2 ml, lichid sau liofilizat. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Instrucţiunea de lucru în limba de stat |  |  |  |  |
| LOT 10.2 Ser-control negativ brucelic |  |  |  |  |  | 1 flacon x 1-2 ml; lichid sau liofilizat. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| LOT 11 CFT Antigen brucelic |  |  |  |  |  | Suspensie 1% de corpi bacterieni de B.abortus, sușa 99 Weybridge, inactivat. Preparat în raport cu etalonul internațional în conformitate cu cerințele OIE de standardizare – certificat. 1 flacon/50-100 ml. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| LOT 11.1 Complement (alexină) |  |  |  |  |  | Serul normal de cobai, liofilizat, 1 flacon/10-100doze (5-6 (CH50) la diluția de lucru 1/10). Certificat de calitate. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| LOT 11.2 Hemolizina |  |  |  |  |  | Serul sanguin al iepurilor hiperimunizaţi cu hematii de oaie pentru prepararea sistemului hemolitic necesar în RFC, 1 flacon/250-500 doze, liofilizat. Certificat de calitate. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| LOT 11.3 Ser pozitiv brucelic |  |  |  |  |  | etalonat la serul standard international OIEISS de 1000 UI/ml. Ser pozitiv trebuie să aibă minim 40UI/ml. 1 flacon/1-2 ml, liofilizat. Certificat de calitate. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| LOT 11.4 Ser negativ brucelic |  |  |  |  |  | liber de anticorpi anti-B.abortus, B.melitensis, B suis. 1 flacon/1-2 ml, liofilizat. Certificat de calitate. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |  |  |
| LOT 11.5 Tampon Veronal |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Tryptose 20,0 Yeast extract 5,0 g Dextrose 2,0 g Dipotassium phosphate 4,0 g Sodium azide 0,400 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 0,100 Agar 15,0 g |  |  |  |  |
| LOT 12 Slanetz and Bartley Medium |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Gelatin peptone 20.0 g Magnesium Chloride 1.4g Potassium Sulphate 10.0g Cetrimid 0.3g Agar 13.6g |  |  |  |  |
| LOT 12.1 Pseudomonas Cetrimide Agar (USP, EP) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Peptone from gelatin-20 g Magnesium chloride 1,4 g Potassium sulphate 10 g Cetrimide 0,30 g Agar 13 g |  |  |  |  |
| LOT 12.2 Cetrimide Agar Base(w 1.3% Agar) |  |  |  |  |  | Vioală cite 5 ml Compozitia : Nalidixic acid 15 mg |  |  |  |  |
| LOT 12.3 Nalidixic Selective Suppliment |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Proteose peptone 20 g Dipotassium hydrogen phosphate 1,5 g Magnesium sulphate 1,5 g Agar 15 g |  |  |  |  |
| LOT 12.4 King,s Medium B Base w/1.5% Agar |  |  |  |  |  | Borcan 500ml Compozitia : Mercuric chloride 10 gm Potassium iodice 7,0 gm Sodium hydroxide 16,0 gm Water(ammonia free) 100,0 ml |  |  |  |  |
| LOT 12.5 Nessler,s Reagent |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Acetamide 2 g Sodium chloride 0,2 g Potassium dihydrogen phosphate 1 g Magnesium sulphate anhydrous 0,2 g Iron sulphate 0,0005 g Sodium molybdate 0,005 g |  |  |  |  |
| LOT 12.6 Acetamide Broth(Twin Pack) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Triphenyltetrazolium chloride |  |  |  |  |
| LOT 12.7 Triphenyltetrazolium chloride |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptone 10 g Proteose peptone 10 g Dipotassium hydrogen phosăhate 1,5 g Magnesium sulphate 1,5 g Agar 15 g |  |  |  |  |
| LOT 12.8 Pseudomonas Agar(For Fluorescein) |  |  |  |  |  | Cutie cite 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |  |  |
| LOT 12.9 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza |  |  |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Supliment emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |  |
| LOT 13 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  |  |  | Borcan 500 g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. |  |  |  |  |
| LOT 13.1 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  |  |  | 10 fiole de 1,0 ml |  |  |  |  |
| LOT 13.2 Plasma uscată de citrat de iepure |  |  |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. |  |  |  |  |
| LOT 14 Bulion Lauril Tryptosa |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptose 10 g, Lactose 10 g, Bile 20 g, Brilliant green 0,0133 g, |  |  |  |  |
| LOT 14.1 Brilliant Green Bile Broth g/l |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Triptonă 9 g Clorură de sodiu 5 g Extract de drojdie 1 g |  |  |  |  |
| LOT 14.2 Apă peptonată fără indol |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Tryptone 20 g Lactose 5 g Bile salts mixture 1.5 g Dipotassium hydrogen phosphate 4.0 g Potassium dihydrogen phosphate 1.5 g Sodium chloride 5.0 g |  |  |  |  |
| LOT 14.3 Bulion EC |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Cazeină acidă Peptonă (H) 17,5 Amidon 1.5 Infuzie de vita 2 Agar bacteriologic 17 |  |  |  |  |
| LOT 15 Mueller Hinton Agar |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.1 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Penicilină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.3 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Amoxicilină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.4 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Eritromicină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.5 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Cefalixină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.6 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Cefazolină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.7 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Tetramicină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.8 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Levomicitină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.9 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Enrofloxacină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.10 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Chloramphenicol) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.11 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Gentomicină) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 15.12 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Furozolidon) |  |  |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. |  |  |  |  |
| LOT 16 PLET Agar (Polymyxin B - Lysozyme - EDTA - Thallous acetate Agar) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Infuzie de inimă de vită (extract din 500 g) 10,0 Triptoza 10.0 Clorura de sodiu 5.0 EDTA 0,3 Acetat talos 0,04 Agar 15.0 |  |  |  |  |
| LOT 16.1 Anthracis-Selective-Supplement (72659) |  |  |  |  |  | Compoziţie: Lizozimă 300000 unități Sulfat de polimixină B 30000 unități |  |  |  |  |
| LOT 16.2 Capsule Stains Kit |  |  |  |  |  | Compoziţie: Lizozimă 300000 unități Sulfat de polimixină B 30000 unități |  |  |  |  |
| LOT 16.3 Cooked M Medium (R.C. Medium) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : HMH peptone B 98.000 Proteose peptone 20.000 Dextrose(Glucose) 2.000 Sodium chloride 5.000 |  |  |  |  |
| LOT 16.4 Brucella Agar Base |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptone 10.000 Peptone 10.000 Yeast extract 2.000 Dextrose (Glucose) 1.000 Sodium chloride 5.000 Sodium bisulphite 0.100 Agar 15.000 |  |  |  |  |
| LOT 16 .5 Brucella Selective Medium Base |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptone 10.000 Peptone 10.000 Yeast extract 2.000 Dextrose (Glucose) 1.000 Sodium chloride 5.000 Sodium bisulphite 0.100 Agar 15.000 |  |  |  |  |
| LOT 16.6 Mediu Stonebrinks |  |  |  |  |  | Pyruvic Acid Sodium Salt.4.20 g Potassium Phosphate Monobasic .2.30 g Sodium Phosphate Dibasic.1.30 g Malachite Green .0.27 g Polymyxin B 200,000.00 I.U. Amphotericin B10.00 mg Carbenicillin 100.00 mg Trimethoprim 10.00 mg Whole Eggs 670.00 mL Purified Water 330.00 mL |  |  |  |  |
| LOT 16.7 Mediu Petragnani |  |  |  |  |  | L-Asparagine 5.1 g Malachite Green 1.2 g Pancreatic Digest of Casein5.1 g Whole Egg.1277.0 mL Potato Flour 36.4 g Egg Yolk 121.0 mL Skim Milk 100.0 g Glycerol .60.0 mL |  |  |  |  |
| LOT 16.8 PPD tuberculin |  |  |  |  |  | Substanță activă - alergen tuberculoproteic - 2 TE (unități de tuberculină); Excipienți - polisorbat-80 (stabilizator) - 5 μg, fenol (conservant) - 275 μg, fosfat acid de sodiu heptahidrat - 783 μg, clorură de sodiu - 457 μg, apă pentru preparate injectabile - până la 0,1 ml. |  |  |  |  |
| LOT 16 .9 Middlebrook 7H10//7H10 Agar Middlebrook 7H11//7H11 Selective Agar |  |  |  |  |  | Sulfat de magneziu. 0,05 g Citrat de fier-amoniu 0,04 g Citrat de sodiu 0,4 g Sulfat de amoniu 0,5 g Glutamat monosodic 0,5 g Fosfat disodic 1,5 g Fosfat monopotasic 1,5 g Agar agar 13,5 g Piridoxina 1,0 mg Sulfat de zinc 1,0 mg Sulfat de cupru 1,0 mg Biotina 0,5 mg Clorura de calciu 0,5 mg Verde malachit 0 , 25 mg aditiv OADC 100,0 ml Glicerol 5,0 ml |  |  |  |  |
| LOT 17 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 25922 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.1 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 8739 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.2 Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia ATCC 51331 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.3 Cultura de referinta liofilizata P. aeruginosa ATCC 27853 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.4 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 25923 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.5 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 6538 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.6 Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis ATCC 13076 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.7 Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus |  |  |  |  |  | 1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10 stilouri injectoare/flacon |  |  |  |  |
| LOT 17.8 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium ATCC 14028 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.9 Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum ATCC 12464 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.10 Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.11 Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis ATCC 35659 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.12 Cultura de referinta liofilizata C. freundi ATCC 43864 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.13 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 29212 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.14 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 19433 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.15 Cultura de referinta liofilizata B. subtilis (spizizenii) ATCC 6633 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.16 Cultura de referinta liofilizata K. pneumonia ATCC 13883 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.17 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans ATCC 10231 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.18 Cultura de referinta liofilizata Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC 25177 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.19 Cultura de referinta liofilizata Enterobacter aerogenes ATCC 13048 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.20 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis WDCM 00009 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.21 Cultura de referinta liofilizata Mucor racemosus ATCC 42647 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 17.22 Cultura de referinta liofilizata Candida albicans ATCC 10231(WDCM 00054) |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 18 MSRV Medium Base |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH2PO4 1,5 g |  |  |  |  |
| LOT 18.1 Supplement novobiocin |  |  |  |  |  | p/u mediu Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Apă 10 ml |  |  |  |  |
| LOT 18.2 Supplement novobiocin 81073 |  |  |  |  |  | p/u mediu Bulion Muller-Kauffmann tetrationat-novobicin Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,04 g Apă 10 ml |  |  |  |  |
| LOT 18.3 Uree sterilă 40% |  |  |  |  |  | 1 fl/100 ml mediu |  |  |  |  |
| LOT 18.4 Buffered Peptone Water |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Enzymatic digest of casein 10.0 Sodium chloride 5.0 Disodium hydrogen phosphate (anhydrous) 3.5 Potassium dihydrogen phosphate 1.5 |  |  |  |  |
| LOT 18.5 Brilliant Green Agar Medium |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Peptone 5.0 g Tryptone 5.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 10.0 g Sucrose 10.0 g Sodium chloride 5.0 g Phenol red 0.08 g Brilliant green 0.0125 g Agar 20.0 g |  |  |  |  |
| LOT 18.6 Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Xiloză: 3,75, L-lizină: 5, lactoză: 7,5, zaharoză: 7,5, clorură de sodiu: 5, extract de drojdie: 3, deoxicolat de sodiu: 2,5, tiosulfat de sodiu: 6,8, citrat de amoniu fier: 0,8, fenol roșu: 0,08 Agar:13,5 |  |  |  |  |
| LOT 18.7 Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Monoclorhidrat de l-lizină 5,0 g Extract de drogdie 3,0 g Glucoză 1,0 g Bromcrezol purpuriu 0,015 g |  |  |  |  |
| LOT 19 Plate Count Agar (PCA agar) g/l |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Deshidratat Tryptone 5 g, Yeast agar 2,5 g, Dextroză 1 g, Agar 9-18 g |  |  |  |  |
| LOT 19.1 Tryptic Soy Broth |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Tryptone (Pancreatic Digest of Casein) 17.0 g Soytone (Peptic Digest of Soybean) 3.0 g Glucose (= Dextrose) 2.5g Sodium Chloride 5.0g Dipotassium Phosphate 2.5g |  |  |  |  |
| LOT 19.2 Tryptic Soy Agar |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Pancreatic Digest ofCasein 15.0 g Peptic Digest of SoybeanMeal 5.0 g Sodium Chloride 5.0 g Agar 15.0 g |  |  |  |  |
| LOT 19.3 Blood Agar Base No. 2 (Dehydrated) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Proteose peptone-15.0 g Liver digest-2.5 g Yeast extract-5.0 g Sodium chloride-5.0 g Agar-12.0 g |  |  |  |  |
| LOT 19.4 Modified Iron Sulphite Agar Base |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Casein enzymic hydrolysate 15.000 Yeast extract 10.000 Sodium sulphite 0.500 Agar 15.000 |  |  |  |  |
| LOT 19.5 Iron Sulphate Supplement (FD237) |  |  |  |  |  | p/u mediu Modified Iron Sulphite Agar Base |  |  |  |  |
| LOT 19.6 Polyvalent antisera OMA |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.7 Polyvalent antisera OMB |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.8 Polyvalent antisera OMC |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.9 Polyvalent antisera OMD |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.10 Polyvalent antisera OME |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.11 Polyvalent antisera OMG |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.12 Polyvalent antisera HMA |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.13 Polyvalent antisera HMB |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.14 Polyvalent antisera HMC |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.15 Polyvalent antisera Vi |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.16 Polyvalent antisera H1 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.17 Polyvalent antisera HG |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.18 Polyvalent antisera O:1 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.19 Polyvalent antisera O:2 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.20 Polyvalent antisera O:3 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.21 Polyvalent antisera O:4 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.22 Polyvalent antisera O: 6 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.23 Polyvalent antisera O: 7 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.24 Polyvalent antisera O: 8 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.25 Polyvalent antisera O: 9 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.26 Polyvalent antisera O: 10 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.27 Polyvalent antisera O: 11 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.28 Polyvalent antisera O: 13 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.29 Polyvalent antisera O: 14 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.30 Polyvalent antisera O: 21 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.31 Polyvalent antisera O: 19 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.32 Polyvalent antisera O: 27 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.33 Polyvalent antisera O: 46 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.34 Polyvalent antisera H:a |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.35 Polyvalent antisera H:b |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.36 Polyvalent antisera H:c |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.37 Polyvalent antisera H:d |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.38 Polyvalent antisera H:E |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.39 Polyvalent antisera H:f |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.40 Polyvalent antisera H:g |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.41 Polyvalent antisera H:g,m |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.42 Polyvalent antisera H:h |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.43 Polyvalent antisera H:i |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.44 Polyvalent antisera H:k |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.45 Polyvalent antisera H:L |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.46 Polyvalent antisera H:m |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.47 Polyvalent antisera H:n |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.48 Polyvalent antisera H:p |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.49 Polyvalent antisera H:q |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.50 Polyvalent antisera H:r |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.51 Polyvalent antisera H:s |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.52 Polyvalent antisera H:t |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.53 Polyvalent antisera H:u |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.54 Polyvalent antisera H:v |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.55 Polyvalent antisera H:w |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.56 Polyvalent antisera H:x |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.57 Polyvalent antisera H:y |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.58 Polyvalent antisera H:1 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.59 Polyvalent antisera H:2 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.60 Polyvalent antisera H:5 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 19.61 Polyvalent antisera H:e,n,z15 |  |  |  |  |  | Flacon 1 ml |  |  |  |  |
| LOT 20 Sistem steril |  |  |  |  |  | pentru prelevare sîngelui în recepient cu dop din cauciuc, de polimer, apirogen, nontoxic, de unica folosința. Componența: ac pentru puncție, tub transparent, ac pentru perforarea dopului, ac-conductă de aer Ambalag: individual, ermetic |  |  |  |  |
| LOT 21 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului West Nile Fever de a fi utilizat pe probe de ser la păsări, cabaline, etc. microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat până la 10x cu diluant, control pozitiv lichid sau leofilizat control negativ lichid sau leofilizat soluție de diluare pentru probe examenate și reactive soluție substrat soluţia de spălare concentrată soluţie stop În caz de diluare a probelor, aceasta etapa se va face direct în placa căptușită. Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals at World Organization for Animal Health (OIE), ediția în vigoare. Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea. Certificat ISO 9001 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. LOT1 Set de diagnostic; 2400; 2400/buc 1 buc=1 test; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2 Antigen subtip H5N1; 3; 3/ fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2.1 Ser pozitiv subtip H5N1 sau H5N3; 2; 2/fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 3 Antigen subtip H7N7; 3; 3/ fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 3.1 Ser pozitiv subtip H7N7 sau H7N1; 2; 2/fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 4 Antigen subtip H9N3; 1; 1/ fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 4.1; 1; 1/fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 4.2 Ser negativ; 2; 2/fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA,. LOT 5 Antigen serotip APMV1; 1; 1/fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 5.1 Ser pozitiv NDV; 1; 1/fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 5.2 Ser negativ; 1; 1/fl; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 6 Set de diagnostic care contine un amestec de enzime, tampon de reactie si un amplificator de detectie pentru reactiile One Step RT-PCR cantitativ; 100; 100/ buc; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 6.1 Amplificator de detectie (Detection Enhancer, for real-time PCR); 100; 100/ buc 1 buc=1test 100/buc 1 buc=1 test; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 6.2 Primerii pentru H5, H7, N1; 900; Doze; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 7 Set de diagnostic; 480; buc 1 buc=1test; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 8 Set de diagnostic; 10; 10 seturi; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 9 Set de diagnostic; 960; 960/buc 1buc = 1test; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 10 Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine şi caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacţia de seroaglutinare rapidă (RSAR; 2; 2 flacon. LOT 10.1 Ser-control pozitiv brucelic; 20; 20 flacon. LOT 10.2 Ser-control negativ brucelic; 20; 20 flacon. LOT 11 CFT Antigen brucelic; 1; 1 fl. LOT 11.1 Complement (alexină); 10; 10 fl. LOT 11.2 Hemolizina; 2; 2 fl. LOT 11.3 Ser pozitiv brucelic; 5; 5 fl. LOT 11.4 Ser negativ brucelic; 5; 5 fl. LOT 11.5 Tampon Veronal; 5; 5 fl. LOT 12 Slanetz and Bartley Medium; 1; 1,0 kg. LOT 12.1 Pseudomonas Cetrimide Agar (USP, EP); 1; 1,0 kg. LOT 12.2 Cetrimide Agar Base(w 1.3% Agar); 1; 1,0 kg. LOT 12.3 Nalidixic Selective Suppliment; 100; 100 fl. LOT 12.4 King,s Medium B Base w/1.5% Agar; 1; 1,0 kg. LOT 12.5 Nessler,s Reagent; 1; 1,0 l. LOT 12.6 Acetamide Broth(Twin Pack); 1; 1,0 kg. LOT 12.7 Triphenyltetrazolium chloride; 0,5; 0,5 kg. LOT 12.8 Pseudomonas Agar(For Fluorescein); 1; 1,0 kg. LOT 12.9 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza; 3; 3 cutie. LOT 13 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator; 0,5; 0,5 kg. LOT 13.1 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator; 0,5; 0,5 kg. LOT 13.2 Plasma uscată de citrat de iepure; 1; 1 cut. LOT 14 Bulion Lauril Tryptosa; 2,5; 2,5 kg. LOT 14.1 Brilliant Green Bile Broth g/l; 2; 2,0 kg. LOT 14.2 Apă peptonată fără indol; 1; 1.0 kg. LOT 14.3 Bulion EC; 1; 1,0kg. LOT 15 Mueller Hinton Agar; 1; 1.0 kg. LOT 15.1 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Penicilină); 2; 2 fl. LOT 15.3 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Amoxicilină); 2; (100 buc). LOT 15.4 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Eritromicină); 2; 2 fl. LOT 15.5 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Cefalixină); 2; (100 buc). LOT 15.6 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Cefazolină); 2; 2 fl. LOT 15.7 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Tetramicină); 2; (100 buc). LOT 15.8 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Levomicitină); 2; 2 fl. LOT 15.9 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Enrofloxacină); 2; (100 buc). LOT 15.10 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Chloramphenicol); 2; 2 fl. LOT 15.11 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Gentomicină); 2; (100 buc). LOT 15.12 Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Furozolidon); 2; 2 fl. LOT 16 PLET Agar (Polymyxin B - Lysozyme - EDTA - Thallous acetate Agar); 2; 0,5 Kg. LOT 16.1 Anthracis-Selective-Supplement (72659); 0,5; 3 Fl. LOT 16.2 Capsule Stains Kit; 3; Set. LOT 16.3 Cooked M Medium (R.C. Medium); 1; 0,5 kg. LOT 16.4 Brucella Agar Base; 0,5; 0,5 kg. LOT 16 .5 Brucella Selective Medium Base; 0,5; 0,5 kg. LOT 16.6 Mediu Stonebrinks; 0,5; 1Set. LOT 16.7 Mediu Petragnani; 1; 1 cutie. LOT 16.8 PPD tuberculin; 1; 3 fl. LOT 16 .9 Middlebrook 7H10//7H10 Agar Middlebrook 7H11//7H11 Selective Agar; 3; 1 Cutie. LOT 17 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 25922; 1; 1 fl. LOT 17.1 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 8739; 1; 1 fl. LOT 17.2 Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia ATCC 51331; 1; 1 fl. LOT 17.3 Cultura de referinta liofilizata P. aeruginosa ATCC 27853; 1; 1 fl. LOT 17.4 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 25923; 1; 1 fl. LOT 17.5 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 6538; 1; 1 fl. LOT 17.6 Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis ATCC 13076; 1; 1 fl. LOT 17.7 Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus; 1; 1 fl. LOT 17.8 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium ATCC 14028; 1; 1 fl. LOT 17.9 Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum ATCC 12464; 1; 1 fl. LOT 17.10 Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens; 1; 1 fl. LOT 17.11 Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis ATCC 35659; 1; 1 fl. LOT 17.12 Cultura de referinta liofilizata C. freundi ATCC 43864; 1; 1 fl. LOT 17.13 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 29212; 1; 1 fl. LOT 17.14 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 19433; 1; 1 fl. LOT 17.15 Cultura de referinta liofilizata B. subtilis (spizizenii) ATCC 6633; 1; 1 fl. LOT 17.16 Cultura de referinta liofilizata K. pneumonia ATCC 13883; 1; 1 fl. LOT 17.17 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans ATCC 10231; 1; 1 fl. LOT 17.18 Cultura de referinta liofilizata Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC 25177; 1; 1 fl. LOT 17.19 Cultura de referinta liofilizata Enterobacter aerogenes ATCC 13048; 1; 1 fl. LOT 17.20 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis WDCM 00009; 1; 1 fl. LOT 17.21 Cultura de referinta liofilizata Mucor racemosus ATCC 42647; 1; 1 fl. LOT 17.22 Cultura de referinta liofilizata Candida albicans ATCC 10231(WDCM 00054); 1; 1 fl. LOT 18 MSRV Medium Base; 1; 4,0 Kg. LOT 18.1 Supplement novobiocin; 4; 100 fl. LOT 18.2 Supplement novobiocin 81073; 100; 100 fl. LOT 18.3 Uree sterilă 40%; 100; 50 Fl. LOT 18.4 Buffered Peptone Water; 50; 10,0 kg. LOT 18.5 Brilliant Green Agar Medium; 10; 2,0. LOT 18.6 Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar; 2; kg. LOT 18.7 Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone; 3; 3,0 kg. LOT 19 Plate Count Agar (PCA agar) g/l; 0,5; 1,0 Kg. LOT 19.1 Tryptic Soy Broth; 1; 0,5 Kg. LOT 19.2 Tryptic Soy Agar; 1; 0,5 Kg. LOT 19.3 Blood Agar Base No. 2 (Dehydrated); 1; 0,5 kg. LOT 19.4 Modified Iron Sulphite Agar Base; 1; 0,5 kg. LOT 19.5 Iron Sulphate Supplement (FD237); 1; 50 fl. LOT 19.6 Polyvalent antisera OMA; 1; flacon. LOT 19.7 Polyvalent antisera OMB; 1; flacon. LOT 19.8 Polyvalent antisera OMC; 1; flacon. LOT 19.9 Polyvalent antisera OMD; 1; flacon. LOT 19.10 Polyvalent antisera OME; 1; flacon. LOT 19.11 Polyvalent antisera OMG; 1; flacon. LOT 19.12 Polyvalent antisera HMA; 1; flacon. LOT 19.13 Polyvalent antisera HMB; 1; flacon. LOT 19.14 Polyvalent antisera HMC; 1; flacon. LOT 19.15 Polyvalent antisera Vi; 1; flacon. LOT 19.16 Polyvalent antisera H1; 1; flacon. LOT 19.17 Polyvalent antisera HG; 1; flacon. LOT 19.18 Polyvalent antisera O:1; 1; flacon. LOT 19.19 Polyvalent antisera O:2; 1; flacon. LOT 19.20 Polyvalent antisera O:3; 1; flacon. LOT 19.21 Polyvalent antisera O:4; 1; flacon. LOT 19.22 Polyvalent antisera O: 6; 1; flacon. LOT 19.23 Polyvalent antisera O: 7; 1; flacon. LOT 19.24 Polyvalent antisera O: 8; 1; flacon. LOT 19.25 Polyvalent antisera O: 9; 1; flacon. LOT 19.26 Polyvalent antisera O: 10; 1; flacon. LOT 19.27 Polyvalent antisera O: 11; 1; flacon. LOT 19.28 Polyvalent antisera O: 13; 1; flacon. LOT 19.29 Polyvalent antisera O: 14; 1; flacon. LOT 19.30 Polyvalent antisera O: 21; 1; flacon. LOT 19.31 Polyvalent antisera O: 19; 1; flacon. LOT 19.32 Polyvalent antisera O: 27; 1; flacon. LOT 19.33 Polyvalent antisera O: 46; 1; flacon. LOT 19.34 Polyvalent antisera H:a; 1; flacon. LOT 19.35 Polyvalent antisera H:b; 1; flacon. LOT 19.36 Polyvalent antisera H:c; 1; flacon. LOT 19.37 Polyvalent antisera H:d; 1; flacon. LOT 19.38 Polyvalent antisera H:E; 1; flacon. LOT 19.39 Polyvalent antisera H:f; 1; flacon. LOT 19.40 Polyvalent antisera H:g; 1; flacon. LOT 19.41 Polyvalent antisera H:g,m; 1; flacon. LOT 19.42 Polyvalent antisera H:h; 1; flacon. LOT 19.43 Polyvalent antisera H:i; 1; flacon. LOT 19.44 Polyvalent antisera H:k; 1; flacon. LOT 19.45 Polyvalent antisera H:L; 1; flacon. LOT 19.46 Polyvalent antisera H:m; 1; flacon. LOT 19.47 Polyvalent antisera H:n; 1; flacon. LOT 19.48 Polyvalent antisera H:p; 1; flacon. LOT 19.49 Polyvalent antisera H:q; 1; flacon. LOT 19.50 Polyvalent antisera H:r; 1; flacon. LOT 19.51 Polyvalent antisera H:s; 1; flacon. LOT 19.52 Polyvalent antisera H:t; 1; flacon. LOT 19.53 Polyvalent antisera H:u; 1; flacon. LOT 19.54 Polyvalent antisera H:v; 1; flacon. LOT 19.55 Polyvalent antisera H:w; 1; flacon. LOT 19.56 Polyvalent antisera H:x; 1; flacon. LOT 19.57 Polyvalent antisera H:y; 1; flacon. LOT 19.58 Polyvalent antisera H:1; 1; flacon. LOT 19.59 Polyvalent antisera H:2; 1; flacon. LOT 19.60 Polyvalent antisera H:5; 1; flacon. LOT 19.61 Polyvalent antisera H:e,n,z15; 1; flacon. LOT 20 Sistem steril; 1; 50 buc.. LOT 21 Set de diagnostic; 50; 96/buc 1 buc=1 test. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)