| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” octombrie 2021 ## Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conform procedurii de achiziție cu costuri mici în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Achiziționarea Servicii de demontare a ferestrelor și ușilor din lemn, PVC și aluminiu și achiziționarea materialelor din PVC cu istalarea lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Ferestre, uși și articole conexe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră PVC |  |  |  |  |  | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2 mm, culoare interior –alb, nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte (mărimi) și glafurile interioare și exterioare : - Secția ”Chirurgie septică” - 1450*1300 =7 buc. - (1,89 m² *7 buc.) - glafurile interioare =300mm *7 buc; - glafurile exterioare = 250mm*7 buc; - 1450*1160 =1 buc. (1,68 m²) - glaful interior = 350 mm; - glaful exterior = 230mm. - Secția ”Psihoneurologie” - 1650*1000 =1 buc. (1,65 m²) - glaful interior = 200 mm; glaful exterior = 250mm. - 1680*1000 =1 buc. (1,68 m²) - glaful interior = 200 mm; glaful exterior = 250mm. - 520*900 =1 buc. (0, 47 m²) - glaful interior = 100 mm; glaful exterior = 250mm. - 1650*980=1 buc. (1,62 m²) - glaful interior = 200 mm; glaful exterior = 250mm. Livrarea și instalarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32. Notă: forma de deschidere, mărimile este necesar de a fi verificate la obiect |  |  |  |  |  |
| Ușă PVC |  |  |  |  |  | Ușă singulară din profil PVC cu geam termopan inclusiv toc: 1040*2100- 1buc (2,18 m²); cu regiditate înaltă, utilizată în spații exterioare, rezistentă la prelucrarea suprafețelor cu soluții de dezinfectare. Livrarea și instalarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32. Notă: forma de deschidere, mărimile este necesar de a fi verificate la obiect |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  | 71191,67 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 71191,67 |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |