| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Dispozitive asistive pentru nevăzători și dispozitivelor de corecție optică și ajutor vizual |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Echipament de scriere Braille/Placuța scriere Braile |  |  |  | Placuțele sunt formate din doua parti pentru a fixa foaia Material: aluminiu, plastic Dimensiuni: Lățime: 17,5-18,5 cm Inălțime: 24-26 cm Rânduri: 18-22 |  |  |  |
| Echipament de scriere Braille/Placuța scriere Braile |  |  |  | Placuțele sunt formate din două parți pentru a fixa foaia Material: aluminiu, plastic. Dimensiuni: format A4 |  |  |  |
| Punctator |  |  |  | Mâner: plastic/lemn Vîrf: metalic |  |  |  |
| Punctator |  |  |  | Mâner: plastic in forma de inel Vîrf: metalic |  |  |  |
| Mașină mecanică de tapat Brailie |  |  |  | Taste: 6 Cadru mobil 34 de celule Braille (caractere) pe linie/rînd; Format A4 standard pentru hîrtie Braille; Marginile din stânga și dreapta ajustabiie, pentru reglarea alineatului și sfarșitul rîndului; Clopoțel care avertizeaza cu 5 caractere înainte de terminarea rîndului; Tasta de eliberare a carului; Tasta de înapoi (backspace key); |  |  |  |
| Program text vorbire |  |  |  | Scaneaza si citeste documente (A4 sau Letter); Difuzor integrat; Butoane intuitive touch-screen proiectate special pentru a fi utilizate cu acest Dock Design pliabil pentru transport si depozitare Butoane volum, viteza citire, port pentru caști, port HDMI, port USB Camera HD cu auto focus și optica, Limbi recunoscute: Română, Rusă. Specificatii: Dimensiunile dispozitivului închis: 375-400 x 124-140 x 44-55 mm Dimensiunile dispozitivului deschis: 370-420 x 124-140x365-400 mm Greutate: 1280-2460 gr. |  |  |  |
| Ceasuri cu voce |  |  |  | Carcasă: plastic/metal Curea: plastic/metal/piele Afisaj: LCD Diametru: 30-45mm Voce: feminina, masculina In limba romînă si/sau rusă. Optional: anuntarea orei din ora in ora, alarmă, cronometru. Funcționare: baterie |  |  |  |
| Ceasuri Tactile |  |  |  | Carcasa: metal/plastic Curea: plastic/metal/piele Afisaj: Braille, Ora 12 este marcata cu о bara verticală, orele 3, 6 și 9 cu doua puncte, restul cu un punct. Cadranul este scris si cu cifre In contrast cu fonul acestuia. Capacul se deschide ridicandu-l din dreptul orei 6. Diametru: 30-45mm Functionare: baterie |  |  |  |
| Bastoane albe pliabile |  |  |  | Material: Aluminiu Lungime: 120-130 cm Segmente: 4-5 prinse în interior printr-un fir elastic. Ultimul segment, de jos - colorat in rosu. Maner: drept, cauciuc (soft touch) la capat cu funie elastica cu laț. Vîrful/palpatorul: plastic |  |  |  |
| Bastoane albe pliabile |  |  |  | Material: Aluminiu Lungime: 100-110 cm Segmente: 3-4 prinse în interior printr-un fir elastic. Ultimul segment, de jos - colorat in rosu. Maner: drept, cauciuc (soft touch) la capat cu funie elastica cu laț. Vîrful/palpatorul: plastic |  |  |  |
| Bastoane albe non pliabile |  |  |  | Material: Aluminiu Lungime: 120-130 cm Maner: drept, cauciuc (soft touch) la capat cu funie elastica cu laț. Vîrful/palpatorul: plastic |  |  |  |
| Ochelari pentru văz diminuat/ citit (rama+ 2 lentile) |  |  |  | Lentile pentru ochelari de la sph +5,0 D pana la sph +19,50 în combinatie cu cylindru de la +0,25 cu pana la +4,0D, indicele de refractie 1,74 sau 1,67. Lentilele sunt montate în cadru/rama. |  |  |  |
| Ochelari pentru văz diminuat/ citit (rama+ 2 lentile) |  |  |  | Lentile pentru ochelari de la sph -0.25D pâna la -4.75D în combinație cu cylindru de la +0,25 cu pîna la +4,0D, indicele de refractie 1.67 Lentilele sunt montate în cadru/rama |  |  |  |
| Ochelari pentru văz diminuat/ citit (rama+ 2 lentile) |  |  |  | Lentile pentru ochelari de la sph-5,0D pana la -i8,0D în combinatie cu cylindru de la +0,25 cu pana la +4,0D, indicele de refractie 1,74. Lentilele sunt montate în cadru/rama |  |  |  |
| Ochelari cu magnificare/ prismatici, pentru activități de aproape (rama+ 2 lentile) |  |  |  | Diapazonul de magnaificare a lentilelor +8D +76D, limita de corectie: dioptrii Cyl -4. Pot fi OD/OS monoculari, OU- binoculari, camp vizual: 46 °, Diametrul Ientilei: diametrul minim al Ientilei este descris mai jos, ca fiind mai mare sau egal cu (≥): - +8D pana la +12D: > 80 mm - +12D pana la +16D: > 60 mm - +16D pana la +20D: > 45 mm - +20D pana la +26D: > 35 mm - +26D pana la +40D: > 30 mm - +40D: > 26 mm (Exemplu: 12D mono/binoculari 16D mono/binoculari 20D monoculari 24D monoculari 28D monoculari 32D monoculari 38D monoculari Lentilele sunt montate în cadru/rama |  |  |  |
| Ochelari cu filtre spectrale |  |  |  | Lentile cu filtre spectrale non- polarizate si polarizate Tncadrate in cadru/rame, pentru copii si adulti specific CPF450 nonpol-1 adult CPF450 pol- 1 adult CPF511 nonpol -1 adult CPF511 pol- 2 adult CPF527 nonpol-1 adult CPF527 pol 3 adult CPF 550 nonpol 1 adult CPF 550 pol 2 adult CPF450 nonpol - 1 copil CPF450P0I - 1 copil CPF511 nonpol- 1 copil CPF511 pol- 1 copil CPF527 nonpol - 1 copil CPF527 pol - 1 copil CPF 550 nonpol - 1 copil CPF 550 pol- 1 copil |  |  |  |
| Lupe digitale manuale/portabile/electronice |  |  |  | Display color, ordin de marire 2,0 x - 22,0 x, afisaj LCD, rezolutia HD, mod salvare energie si LED pentru indicarea starii bateriei, vizualizare full color sau bicolor (negru-alb, galben-albastru), posibilitatea de a schimba fontul, 4 acumulatori cu încărcător, zoom continuu USB port (PC, MAC) Baterii integrate: Litiu-Ion; Ore de operare (aprox.) 3,5 ore, CD card 8GB, încărcător universal 110-240 V, 50-60HZ. |  |  |  |
| Sistem televizat cu circuit închis și monitor |  |  |  | Interval de marire 1,3x-45x (afisaj de 16 inch) si 1,6x-100x (afisaj de 22 inch); Ecran LCD TFT nereflexiv în format de 15,6”; Imagine color la rezolutie full HD; Focalizare automata; Cîmp vizual de 265 mm (16“) și 546 mm (22“); lesire vocala pentru toate etapele meniului (poate fi dezactivata); Moduri de culori false cu contrast îmbunătățit; Functie foto cu opțiunea de salvare a fotografiilor pe CD card introdus (poate fi oprit); Camera înclinata; Port USB pentru transmiterea datelor; Dispozitiv de Tncarcare universal |  |  |  |
| Lupă de mînă |  |  |  | Tip lentila: Asferic, montură: plastic ordin de marire: 8D/ 2,0 X- 6 buc. 12D/3,OX- 6 buc 11,3D/3,8X - 6 buc 16D/4,OX- 6 buc. 14D/4,5X - 6 buc. 20D/3,0X- 6 buc. 24D/6 ,oX- 6 buc. 28D/ 7 ,oX- 8 buc. |  |  |  |
| Lupă de mîină cu suport |  |  |  | Tip lentila: Asferic, montură: plastic ordin de marire: 7D/2,8x- 5 buc. 10D/3,5x- 5 buc. |  |  |  |
| Lupă de mîină cu lumină |  |  |  | lluminare cu LED, lentilă asferică, doua niveluri de luminozitate, ordin de marire: 12D/3,0X- 15 buc. 16D/4,0X- 10 buc. 2oD/5,0X- 15 buc. 24D/ 6, 0X- 10 buc. 39D/10X- 5 buc. 48D/12,5x- 5 buc. |  |  |  |
| Lupă fixă cu lumină |  |  |  | lluminare cu LED, ordin de marire: 12D/3,0 X- 4 buc. 16 D/4,0X-4 buc. 2oD/5,0X- 4 buc. 24 D/6,0X- 3 buc. 28D/7,0X- 3 buc. 38D/10,0 X-1 buc. 50D/12,5X- 1 buc. |  |  |  |
| Lupă de buzunar |  |  |  | Lentilă acrilică transparentă, de sticlă biconvexă, ordin de marire: 10D/3,5X- 5 buc. 28D/7,0X- 5 buc. 38D/10,0X- 5 buc. 48D/12, 0X- 5 buc. |  |  |  |
| Lupă de buzunar cu lumină |  |  |  | Lentilă acrilică transparentă, de sticlă biconvexa, ordin de marire: 6D/2,5X – 15 buc. 8D/3,0X- 15 buc. 16D / 4,0X- 10 buc. 12D/ 3,0X- 5 buc. 24D/6,0X- 5 buc. 38D / 10,0X- 5 buc. 30D/12,5X- 5 buc. |  |  |  |
| Telescop monocular |  |  |  | Unghi vizual distanta/aproape de 100/ 6°; Camp vizual 175 m/ 1,000 m 26 mm/ 250 mm Ordin de marire: 4,0X 6,0X 8,0X |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii de pret [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției: Dispozitive asistive pentru nevăzători și dispozitivelor de corecție optică și ajutor vizual. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Echipament de scriere Braille/Placuța scriere Braile; Buc.; 50; Bunurile vor fi livrate, conform contractului, în termen de pînă la 60 zile de la semnarea contractului adjudecat; MD44TRPCCC518430A01034AA. 2; Echipament de scriere Braille/Placuța scriere Braile; Buc.; 50. 3; Punctator; Buc.; 50. 4; Punctator; Buc.; 50. 5; Mașină mecanică de tapat Brailie; Buc.; 20. 6; Program text vorbire; Buc.; 20. 7; Ceasuri cu voce; Buc.; 360. 8; Ceasuri Tactile; Buc.; 100. 9; Bastoane albe pliabile; Buc.; 400. 10; Bastoane albe pliabile; Buc.; 100. 11; Bastoane albe non pliabile; Buc.; 100. 12; Ochelari pentru văz diminuat/ citit (rama+ 2 lentile); Buc.; 6; Dispozitivele asistive de corecție optică și ajutor vizual pentru slabvăzători se livrează începînd de la a 10 zile de la semnarea contractului și pînă la 25 decembrie 2023. 13; Ochelari pentru văz diminuat/ citit (rama+ 2 lentile); Buc.; 4. 14; Ochelari pentru văz diminuat/ citit (rama+ 2 lentile); Buc.; 6. 15; Ochelari cu magnificare/ prismatici, pentru activități de aproape (rama+ 2 lentile); Buc.; 20. 16; Ochelari cu filtre spectrale; Buc.; 20. 17; Lupe digitale manuale/portabile/electronice; Buc.; 12; Bunurile vor fi livrate, conform contractului, în termen de pînă la 60 zile de la semnarea contractului adjudecat. 18; Sistem televizat cu circuit închis și monitor; Buc.; 7. 19; Lupă de mînă; Buc.; 50. 20; Lupă de mîină cu suport; Buc.; 10. 21; Lupă de mîină cu lumină; Buc.; 60. 22; Lupă fixă cu lumină; Buc.; 20. 23; Lupă de buzunar; Buc.; 20. 24; Lupă de buzunar cu lumină; Buc.; 60. 25; Telescop monocular; Buc.; 25. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________