Caiet de sarcini privind achiziționarea Autoturnurilor  în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

Caracteristicile minime:

Autoturnuri cu platformă telescopică articulară;

Înălțimea de lucru minim 24m;

Brațul ajunge la minim 11,5 m pe orizontală si greutatea la lungimea maxima pe orizontala minim 80kg;

Coșul să fie preferabil din fibra de sticla;

Capacitatea de încărcare și de ridicare a coșului minim 250 kg;

Unghiul de pivotare al platformei 3600;

Unghiul de rotire a coșului 2x90;

Coș pentru 2 persoane cu 4 stabilizatoare;

Cilindru de extensie în interiorul brațului;

Acces securizat la platforma de lucru pentru securitatea persoanelor;

Panou de control a comenzii în coș cu protecție din PVC;

Toate furtunurile și cablurile sunt în interiorul brațului pentru protecție maximă;

Circuit de rezervă pe pompă manuală independentă cu toate funcțiile pentru siguranță maximă;

Pornirea/oprirea în coș;

Priza la 220V in nacela

Contor de ore;

Dimensiunea mașinei cu tot cu platformă până la :

- Lungimea până la 7 600 mm;

- Înălțimea maximă 2 930 mm

Motor diesel Euro 6;

Puterea nominală -140-150 HP;

Anul fabricării- 2022, automobil nou.

Termen de garanție- 100 000 km.

Certificate necesare ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO3834-2, ISO14001:2015 sau documente

alternative.

Suspensii ranforsate, protecția grilă metalică în jurul șasiului și cele 4 plăci pentru stabilizatori