## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Lucrări de reparații a pavajului edificiului SFS din mun. Bălţi

Formularul 7

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | 1. Demolări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  |  |  | 170,000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DG04A |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip |  |  | m |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 171,000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 225,000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpDB33C |  | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DI112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K-4 K=4,0000 |  |  | m2 |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  |  |  | 174,000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm simplu, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de manipulare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |