Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia retelei de canalizare cu statie de pompare in com. Gratiesti sat. Hulboaca, intravilan, str. M.Eminescu | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0019 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0208 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 142110220525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 12 m2 |  |  |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (piatra existena materiale, excludere piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 18 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,141 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 19 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 1293 m2 |  |  |  |  |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (piatra existena materiale, excludere piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton 56 m2 |  |  |  |  |
| 25 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 26 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 27 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 28 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (piatra existena materiale, excludere piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d4 ВР-1:150х150 (мм) 1.25 (кг) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 33 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,090 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,581 |  |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,315 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,135 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,031 |  |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,690 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane din fonta), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2874117300080 | Vana de fonta d80mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane din fonta), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2874117300050 | Vana de fonta d50mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 36 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2875274201015 | Robinet cu mufa d15mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 37 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru d15mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 3320500000015 | Manometru d15 | buc | 1,010 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de sens cu bila flanse d 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2874117300180 | Supapa de sens cu bila flanse d 80 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse d80x80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |  |  |
|  | 2875274118080 | Teu egal cu flanse d80x80mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse d80x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |  |  |
|  | 2875274118050 | Teu redus cu flanse d80x50mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 41 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera d200mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 28752744282200 | Flansa libera d200mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 42 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d90mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 |  |  |
|  | 28752744282090 | Flansa libera d90mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 43 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 |  |  |
|  | 28752744282050 | Flansa libera d50mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 44 | GD53G | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa d200mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 25231567138200 | Capat flansa D.200mm | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 45 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa d90mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2523156713890 | Capat flansa d90mm | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,800 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 46 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D.50mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2523156713850 | Capat flansa D.50mm | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 47 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa oarba d200mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 28752744282201 | Flansa oarba d200mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 48 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,370 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 49 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (377x7mm L=0.2m-236buc x 12.78 kg=3016.08) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,040 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,008 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 50 | IzL02B | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind intarita | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,104 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,025 |  |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,046 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,928 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 1,928 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,160 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 51 | AcA36A | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2513736601580 | Inel de cauciuc pentru etansare d80mm | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2451317344247 | Sapun pasta 38 % | kg | 0,026 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 52 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 252121670016 | Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | 1,040 |  |  |
|  | 2513736601716 | Garnituri inelare din cauciuc d160mm | buc | 0,115 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 53 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d200mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 25212167005200 | Teava PVC SN/SDR 4/41 d200mm | m | 1,045 |  |  |
|  | 2513736601720 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d200m | buc | 0,116 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 54 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava PVC SN/SDR 8/34 d200mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 25212167005201 | Teava PVC SN/SDR 8/34 d200mm | m | 1,045 |  |  |
|  | 2513736601720 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d200m | buc | 0,116 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 55 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Conducta PE100 SDR26 PN6 D90mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,121 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,061 |  |  |
|  | 2521216701090 | Teava PE100 SDR26 PN6 D90mm | m | 1,005 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 56 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR26 PN6 D50mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |  |  |
|  | 2521216701050 | Conducta PE100 SDR26 PN6 D50mm | m | 1,003 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 57 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 58 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D250mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 |  |  |
|  | 2521216701250 | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D250mm | m | 1,015 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 59 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D315mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 |  |  |
|  | 2521216701315 | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D315mm | m | 1,015 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 60 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 61 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 62 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 48,300 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,210 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,210 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 63 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm.Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 d250mm | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 2521216716250 | Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 d250mm | m | 1,003 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,560 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,600 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,940 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 64 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 51,670 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,780 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,780 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 65 | GD59D | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 d315mm | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 7,000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 2521216716315 | Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 d315mm | m | 1,003 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,050 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 63,000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,400 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 66 | Pret de piata | Inele distantiere PA 3-70 | buc |  |  |  |
|  | 2513736601537 | Inele distantiere PA 3-70 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 67 | Pret de piata | Garnitura terminala KT 150/200-0 | buc |  |  |  |
|  | 25231567152 | Garnitura terminala KT 150/200-0 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Camine de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Camine de canalizare d1.0m |  |  |  |  |
| 68 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =45.12m3 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,710 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,160 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,077 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,890 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 69 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 70 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26612264341011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 71 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264341011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 72 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 73 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331024 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 74 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 75 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 76 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg |  |  |  |
|  | 27020404001 | Consolidari metalice | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 77 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg |  |  |  |
|  | 27020404002 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 78 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 79 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 80 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc |  |  |  |
|  | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 81 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -hidroizolare pe interior | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 82 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -hidroizolare pe exterior | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 84 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Camine de canalizare d1.5m |  |  |  |  |
| 85 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =5.28m3 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,750 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,890 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,120 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,266 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,110 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,850 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 86 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |  |  |
|  | 2041054801001 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 87 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc |  |  |  |
|  | 2041054801002 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 88 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4m3) | buc |  |  |  |
|  | 2041054801003 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 89 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc |  |  |  |
|  | 2041054801004 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 90 | Pret de piata | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 2041054801005 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 91 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 92 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg |  |  |  |
|  | 2041054801005 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 93 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg |  |  |  |
|  | 2041054801006 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 94 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 95 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 96 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc |  |  |  |
|  | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 97 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -hidroizolare pe inerior | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 98 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -hidroizolare pe exterior | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 99 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 100 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Camine de canalizare d2.0m |  |  |  |  |
| 101 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Vbeton=0.48m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,640 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,210 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,069 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,132 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,600 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,065 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 102 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 103 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332025 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 104 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 105 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 106 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 107 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg |  |  |  |
|  | 27020404001 | Consolidari metalice | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 108 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg |  |  |  |
|  | 27020404002 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 109 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 110 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 111 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc |  |  |  |
|  | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 112 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -hidroizolare pe interior | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 113 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -hidroizolare pe exterior | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 115 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 116 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Kit robinet sertar d200mm, cu tija fix prefabricata h=3.8m), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (excludere vana) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,410 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 117 | Pret de piata | Kit robinet sertar d200mm, cu tija fix prefabricata h=3.8m | buc |  |  |  |
|  | 11022023001 | Kit robinet sertar d200mm, cu tija fix prefabricata h=3.8m | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |