Specificația tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 39700000-9 | Tun de aer cald | unit. | 58 | Tun de aer cald destinat încălzirii rapide a spațiilor mari și mediii, montată pe un cărucior ușor de transportat. - Tip combustibil - diesel. - Tip ardere - indirectă. - Alimentare electrică - 220V/50Hz. - Putere termică - cel puțin 30 kW. - Suprafață de încălzire - cel puțin 250 m². - Debit aer (capacitate de ventilare) - cel puțin 750 m³/h. - Sistem de reglare a puterii - inclus. - Termostat - integrat. - Rezervor combustibil integrat - cel puțin 50 litri. - Indicator nivel de combustibil. - Siguranță - oprire automată la golirea rezervorului și protecție la repornire. - Evacuare gaze - racord pentru coș de fum. - Mâner și roți pentru transport. - Grad de protecție - minimum IPX4. - Certificat de conformitate CE/Declarația de conformitate. - Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune. - Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. - Etichetarea produsului și ambalajului vor include, în mod obligatoriu, indicarea modelului bunului, a producătorului, a țării de origine, în limba română. - Ofertanți vor prezenta mostrele în decurs de 5 zile din data deschiderii ofertelor. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

5

Suma estimativă fără TVA: 483 333,33 lei