| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea îmbrăcămintei de protecție, încălțămintei de protecție și alte echipamente individuale de protecție. ” REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  |  |
| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costum de lucru pentru personalul electric |  |  |  | Salopeta va fi confecționată din țesătură de bumbac (79%) cu un amestec de poliester (20%) și fir antistatic (1%). Țesătura va fi permeabilă (respirabilă), non-alergică, anti statică cu proprietăți de reglare a umidității din corp și care va asigura protecția contra căldurii, arcului electric și stropilor de metal topit și substanțelor periculoase cum ar fi uleiul de transformator. Salopeta va fi monocoloră, de culoarea albastru marin (Navy Blue) și va fi compusă din scurtă și pantaloni, vezi fig. 1. Pentru asigurarea vizibilității, scurta va fi dotată cu două benzi reflectorizante retardante ignifuge, dublu cusute, pe umeri și brațe. Pantalonii vor fi dotați cu benzi reflectorizante retardante ignifuge, dublu cusute la nivelul genunchilor, după cum se indică în imaginea din fig. 1. Scurta va fi dotată cu două buzunare amplasate la nivelul pieptului, care se vor închide cu clapete și butoane din plastic oarbe (ascunse). Pe buzunarul din partea stângă fiind amplasat logotipul SA Termoelectrica. În partea de jos vor fi amplasate două buzunare înclinate care se vor închide cu clapete și butoane din plastic oarbe (ascunse). Închiderea scurtei se va realiza prin intermediul butoanelor din plastic care vor fi ascunse sub clapa verticală. Gulerul scurtei va fi confecționat de formă verticală ce va asigura un confort termic. Mânecile scurtei se vor încheia/îngusta prin intermediul butoanelor din plastic. Partea din spate a scurtei va fi alungită, ceea ce va îmbunătăți nivelul de confort. Pantalonii salopetei vor fi dotați cu două buzunare incorporate în partea din față, un buzunar pe partea dorsală care se va închide cu clapetă și butoane din plastic oarbe (ascunse). Talia pantalonilor va fi realizată de formă elastică. În jurul taliei vor fi prevăzute ochiuri/inele pentru fixarea curelei. Închiderea pantalonilor se va realiza prin intermediul unui buton de tip orb și a unui fermoar. Scurta și pantalonii vor avea obligatoriu cusute sau imprimate separat pictogramele cu corespunderea cu normele de referință, indicații pentru întreținere, mărimea și denumirea producătorului IEC 61482-2:2009 EN ISO 11612:2015 EN ISO 11611:2015 EN 13034:2005 +A1:2009 EN 1149-5:2008 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________