Formular Nr.1

WinCmeta

Obiect 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni.

Incluse următoarele segmente de străzi:

1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)

2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)

3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)

4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)

5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)

6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)

7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)

8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)

9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)

10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)

11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)

12. str. Podgorenilor,  segment 289 (163.4 m)

13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)

14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)

15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)

16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)

17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)

18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)

19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)

20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)

21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)

22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)

23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)

24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)

25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m)

Formular desfășurat

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse |  | U.M. |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |  | Valoare, lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură |  | Total ————— incl. salariu |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | 1. Capitolul 1. str. Aron Pumnu segment 305 (221,76 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,0500 |  | 491,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,4100 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om |  | 0,2400 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 2,7400 |  | 479,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,5900 |  | 491,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,0640 |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 479,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |  | 95,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 1,1700 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  | m3 |  | 1,0250 |  | 369,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,3000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  | buc |  | 0,0017 |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 |  | 0,0027 |  | 4 365,00 |  |  |  |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg |  | 0,0188 |  | 38,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,2900 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc |  | 0,0035 |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  | m3 |  | 0,0400 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut |  | 0,2940 |  | 120,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0191 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut |  | 0,7750 |  | 45,50 |  |  |  |
|  |  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut |  | 0,7750 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,1000 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,1500 |  | 369,00 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 0,1200 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t |  | 0,0940 |  | 1 650,00 |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t |  | 0,0030 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg |  | 0,0110 |  | 18,88 |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,0113 |  | 498,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 0,0600 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t |  | 0,1410 |  | 1 650,00 |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t |  | 0,0030 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg |  | 0,0160 |  | 18,88 |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,0079 |  | 498,61 |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut |  | 0,0079 |  | 498,20 |  |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut |  | 0,0079 |  | 800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,1430 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0239 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut |  | 0,0138 |  | 220,00 |  |  |  |
|  |  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut |  | 0,0138 |  | 220,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,1000 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,9400 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 |  | 18,9000 |  | 390,00 |  |  |  |
|  |  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 |  | 1,5000 |  | 392,00 |  |  |  |
|  |  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 |  | 1,0000 |  | 390,00 |  |  |  |
|  |  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 |  | 1,0000 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  | m3 |  | 3,0000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 360,00 |  |  |  |
|  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut |  | 1,1200 |  | 487,50 |  |  |  |
|  |  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut |  | 2,7100 |  | 583,33 |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,4140 |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut |  | 0,1060 |  | 250,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 0,1800 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1800 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 1,6000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,8600 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2661112800654 |  | Placi de trotuare din beton prefabricat |  | m2 |  | 1,0150 |  | 175,00 |  |  |  |
|  |  | 2651122100023 |  | Ciment portland |  | kg |  | 1,6000 |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  | 1421102200548 |  | Nisip pentru amenajare |  | m3 |  | 0,0560 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0230 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  | 0,0200 |  | 2 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,5900 |  | 491,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,0640 |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 25212167005001 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  | m |  | 1,0400 |  | 111,75 |  |  |  |
|  |  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc |  | 0,1150 |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 65,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,1970 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 25212167010012 |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  | m |  | 1,0150 |  | 895,85 |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 |  | 0,0036 |  | 4 365,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut |  | 0,0135 |  | 140,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,1210 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0610 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 252121671000112 |  | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  | m |  | 1,0050 |  | 108,00 |  |  |  |
|  |  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,0800 |  | 1,04 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 120,00 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 44,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Banda de avertizare |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111111111 |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,0000 |  | 1,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om |  | 8,5300 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 |  | 1,0300 |  | 1 460,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,3500 |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  | h-ut |  | 0,3250 |  | 96,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 9,7100 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,1600 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 |  | 0,4100 |  | 1 465,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,1300 |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0770 |  | 1 256,00 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,1600 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 1,8900 |  | 415,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 666,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 666,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 750,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 266112643300125 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  | buc |  | 1,0000 |  | 458,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 385,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,0000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 65,00 |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 3,56 |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 6,4400 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg |  | 7,8000 |  | 65,00 |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 3,9000 |  | 65,00 |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,5500 |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 1,9500 |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,9750 |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 333333333 |  | Capacul cu rama din fonta T |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 650,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,1500 |  | 369,00 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 3,4500 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 |  | 1,0200 |  | 1 460,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Capitolul 2. str. Aron Pumnu segment 19 (175.98 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,0500 |  | 491,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,4100 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om |  | 0,2400 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 2,7400 |  | 479,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,5900 |  | 491,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,0640 |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 479,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |  | 95,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 1,1700 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  | m3 |  | 1,0250 |  | 369,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,3000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  | buc |  | 0,0017 |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 |  | 0,0027 |  | 4 365,00 |  |  |  |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg |  | 0,0188 |  | 38,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,2900 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc |  | 0,0035 |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  | m3 |  | 0,0400 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut |  | 0,2940 |  | 120,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0191 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut |  | 0,7750 |  | 45,50 |  |  |  |
|  |  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut |  | 0,7750 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,1000 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,1500 |  | 369,00 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 0,1200 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t |  | 0,0940 |  | 1 650,00 |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t |  | 0,0030 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg |  | 0,0110 |  | 18,88 |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,0113 |  | 498,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 0,0600 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t |  | 0,1410 |  | 1 650,00 |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t |  | 0,0030 |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg |  | 0,0160 |  | 18,88 |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,0079 |  | 498,61 |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut |  | 0,0079 |  | 498,20 |  |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut |  | 0,0079 |  | 800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,1430 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0239 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut |  | 0,0138 |  | 220,00 |  |  |  |
|  |  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut |  | 0,0138 |  | 220,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,1000 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,9400 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 |  | 18,9000 |  | 390,00 |  |  |  |
|  |  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 |  | 1,5000 |  | 392,00 |  |  |  |
|  |  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 |  | 1,0000 |  | 390,00 |  |  |  |
|  |  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 |  | 1,0000 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  | m3 |  | 3,0000 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 360,00 |  |  |  |
|  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut |  | 1,1200 |  | 487,50 |  |  |  |
|  |  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut |  | 2,7100 |  | 583,33 |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,4140 |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut |  | 0,1060 |  | 250,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 0,1800 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1800 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 1,6000 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,8600 |  | 94,60 |  |  |  |
|  |  | 2661112800654 |  | Placi de trotuare din beton prefabricat |  | m2 |  | 1,0150 |  | 175,00 |  |  |  |
|  |  | 2651122100023 |  | Ciment portland |  | kg |  | 1,6000 |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  | 1421102200548 |  | Nisip pentru amenajare |  | m3 |  | 0,0560 |  | 285,00 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0230 |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  | 0,0200 |  | 2 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,5900 |  | 491,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta |  | t |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 66 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 | 94,60 |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 1,0150 | 895,85 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 365,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 30,00 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | 140,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 | 94,60 |  |
|  | 252121671000112 | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 1,0050 | 108,00 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,04 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 120,00 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 44,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 1111111111 | Banda de avertizare | m | 1,0000 | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 30,00 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 96,00 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 71 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 94,60 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 465,00 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 200,00 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 256,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 285,00 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,50 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  |  |  |
|  | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 | 458,33 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 285,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 77 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 385,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 78 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 23,00 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 79 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 94,60 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 65,00 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 65,00 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 50,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 80 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 333333333 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 | 1 650,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 82 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. str. Valeriu Cupcea segment 128 (74 m) |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 83 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 84 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 85 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 86 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 |  |  |  |
|  | 2222222 | Nisip la astuparea transeii | m3 | 1,0000 | 290,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 87 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 88 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 89 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 90 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 91 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 92 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 95,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 93 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 369,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 94 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | buc | 0,0017 | 500,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 | 4 365,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 | 38,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 95 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 94,60 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 500,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,0400 | 25,00 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 120,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 96 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 450,00 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 45,50 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 110,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 97 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 99 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 94,60 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 650,00 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 350,00 |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 18,88 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 498,61 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 100 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 94,60 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 650,00 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 350,00 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 18,88 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 498,61 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 498,20 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 800,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 101 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 450,00 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 102 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 103 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 390,00 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 392,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 390,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 285,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 3,0000 | 25,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 360,00 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 487,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 583,33 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 400,00 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 104 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 105 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 | 94,60 |  |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 | 175,00 |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 | 2,50 |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 | 25,00 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 2 500,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 106 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 107 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 | 94,60 |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 1,0150 | 895,85 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 365,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 30,00 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | 140,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 108 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 1111111111 | Banda de avertizare | m | 1,0000 | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 109 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 30,00 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 96,00 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 110 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 94,60 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 465,00 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 200,00 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 256,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 285,00 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,50 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 111 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 112 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 113 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 114 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643300125 l | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 | 458,33 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 115 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 285,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 116 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 385,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 117 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 23,00 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 118 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 94,60 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 65,00 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 65,00 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 50,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 119 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 333333333 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 | 1 650,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 121 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4. Capitolul 4. str. Valeriu Cupcea segment 679 (84.6 m) |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 122 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 123 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 124 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 125 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 |  |  |  |
|  | 2222222 | Nisip la astuparea transeii | m3 | 1,0000 | 290,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 126 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 127 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 128 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 129 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 130 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 131 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 95,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 132 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 369,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 133 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | buc | 0,0017 | 500,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 | 4 365,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 | 38,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 134 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 94,60 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 500,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 0,0400 | 25,00 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 120,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 135 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 450,00 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 45,50 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 110,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 136 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 137 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 138 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 94,60 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 650,00 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 350,00 |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 18,88 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 498,61 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 139 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 94,60 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 650,00 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 350,00 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 18,88 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 498,61 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 498,20 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 800,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 140 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 450,00 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 141 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 142 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 390,00 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 392,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 390,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 285,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 3,0000 | 25,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 360,00 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 487,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 583,33 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 400,00 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 143 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 144 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 | 94,60 |  |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 | 175,00 |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 | 2,50 |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 | 25,00 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 2 500,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 145 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 146 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 | 94,60 |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 1,0150 | 895,85 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 365,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 30,00 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | 140,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 147 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 1111111111 | Banda de avertizare | m | 1,0000 | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 148 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 30,00 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 96,00 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 149 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 94,60 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 465,00 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 200,00 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 256,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 285,00 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,50 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 150 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 151 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 152 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 153 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643300125 l | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 | 458,33 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 154 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 285,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 155 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 385,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 156 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 23,00 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 157 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 94,60 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 65,00 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 65,00 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 50,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 158 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 333333333 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 | 1 650,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 159 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 160 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5. Capitolul 5. str. Valeriu Cupcea segment 30 (63.35 m) |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 161 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 162 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 163 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 164 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 |  |  |  |
|  | 2222222 | Nisip la astuparea transeii | m3 | 1,0000 | 290,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 165 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 166 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 167 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 168 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 169 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 170 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 95,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 171 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 369,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 172 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | buc | 0,0017 | 500,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 | 4 365,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 | 38,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 173 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 94,60 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 500,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 0,0400 | 25,00 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 120,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 174 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 450,00 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 45,50 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 110,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 175 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 176 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 177 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 94,60 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 650,00 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 350,00 |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 18,88 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 498,61 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 178 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 94,60 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 650,00 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 350,00 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 18,88 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 498,61 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 498,20 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 800,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 179 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 450,00 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 180 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 181 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 390,00 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 392,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 390,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 285,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 3,0000 | 25,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 360,00 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 487,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 583,33 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 400,00 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 182 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 183 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 | 94,60 |  |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 | 175,00 |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 | 2,50 |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 | 25,00 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 2 500,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 184 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 185 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 | 94,60 |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 1,0150 | 895,85 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 365,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 30,00 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | 140,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 186 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 1111111111 | Banda de avertizare | m | 1,0000 | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 187 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 30,00 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 96,00 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 188 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 94,60 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 465,00 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 200,00 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 256,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 285,00 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,50 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 189 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 190 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 191 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 192 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643300125 l | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 | 458,33 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 193 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 285,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 194 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 385,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 195 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 23,00 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 196 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 94,60 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 65,00 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 65,00 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 50,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 197 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 333333333 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 | 1 650,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 198 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 199 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 6. Capitolul 6. str. Valeriu Cupcea segment 680 (61.49 m) |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 200 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 201 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 202 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 203 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 |  |  |  |
|  | 2222222 | Nisip la astuparea transeii | m3 | 1,0000 | 290,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 204 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 205 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 206 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 207 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 208 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 209 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 95,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 210 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 369,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 211 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | buc | 0,0017 | 500,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 | 4 365,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 | 38,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 6.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 212 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 94,60 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 500,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 0,0400 | 25,00 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 120,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 213 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 450,00 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 45,50 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 110,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 214 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 215 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 216 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 94,60 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 650,00 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 350,00 |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 18,88 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 498,61 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 217 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 94,60 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 650,00 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 350,00 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 18,88 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 498,61 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 498,20 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 800,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 218 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 450,00 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 219 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 220 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 390,00 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 392,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 390,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 285,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 3,0000 | 25,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 360,00 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 487,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 583,33 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 400,00 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 221 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 222 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 | 94,60 |  |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 | 175,00 |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 | 2,50 |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 | 25,00 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 2 500,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 6.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 223 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 224 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 | 94,60 |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 1,0150 | 895,85 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 365,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 30,00 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | 140,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 225 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 1111111111 | Banda de avertizare | m | 1,0000 | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 226 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 30,00 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 96,00 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 6.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 227 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 94,60 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 465,00 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 200,00 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 256,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 285,00 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,50 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 228 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 229 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 230 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 231 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643300125 l | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 | 458,33 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 232 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 285,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 233 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 385,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 234 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 23,00 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 235 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 94,60 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 65,00 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 65,00 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 50,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 236 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 333333333 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 | 1 650,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 237 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 238 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 7. Capitolul 7. str. Ioan Voda cel cumplit segment 292 (143.43 m) |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 239 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 240 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 241 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 242 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 |  |  |  |
|  | 2222222 | Nisip la astuparea transeii | m3 | 1,0000 | 290,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 243 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 244 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 245 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 246 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 247 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 248 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 95,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 249 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 369,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 250 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0017 | 500,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 | 4 365,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 | 38,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 7.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 251 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 94,60 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 500,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 0,0400 | 25,00 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 120,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 252 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 450,00 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 45,50 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 110,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 253 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 254 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 255 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 450,00 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 256 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 257 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 390,00 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 392,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 390,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 285,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 3,0000 | 25,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 360,00 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 487,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 583,33 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 400,00 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 258 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 259 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 | 94,60 |  |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 | 175,00 |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 | 2,50 |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 | 25,00 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 2 500,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 7.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 260 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 261 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 | 94,60 |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 1,0150 | 895,85 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 365,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 30,00 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | 140,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 262 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 1111111111 | Banda de avertizare | m | 1,0000 | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 263 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 30,00 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 96,00 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 7.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 264 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 94,60 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 465,00 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 200,00 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 256,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 285,00 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,50 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 265 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 266 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 267 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 268 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643300125 l | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 | 458,33 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 269 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 285,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 270 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 385,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 271 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 23,00 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 272 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 94,60 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 65,00 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 65,00 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 50,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 273 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 333333333 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 | 1 650,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 274 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 275 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 8. Capitolul 8. str. Mihail Cogalniceanu segment 290 (289.68 m) |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 8.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 276 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 277 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 278 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren | m3 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mijlociu |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 279 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 280 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 281 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 282 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 283 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 284 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 95,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 285 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 369,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 286 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | buc | 0,0017 | 500,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 | 4 365,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 | 38,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 8.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 287 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 450,00 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 45,50 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 110,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 288 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 289 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 390,00 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 392,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 390,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 285,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 3,0000 | 25,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 360,00 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 487,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 583,33 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 400,00 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 290 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 291 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 8.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 292 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 293 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 | 94,60 |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 1,0150 | 895,85 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 365,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 30,00 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | 140,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 294 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 1111111111 | Banda de avertizare | m | 1,0000 | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 295 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 30,00 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 96,00 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 296 | AcE50D | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,6200 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 94,60 |  |
|  | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc | kg | 75,0000 | 26,00 |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,8000 | 125,00 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0026 | 1 350,00 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,4500 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 8.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 297 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 94,60 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 465,00 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 200,00 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 256,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 285,00 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,50 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 298 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 299 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 300 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 301 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  |  |  |
|  | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 | 458,33 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 302 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 285,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 303 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 385,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 304 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 23,00 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 305 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 94,60 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 65,00 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 65,00 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 50,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 306 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 333333333 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 | 1 650,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 307 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 308 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 9. Capitolul 9. str. Mihail Cogalniceanu segment 94 (72.99 m) |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 309 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 310 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 311 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 312 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 313 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 314 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 315 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 316 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 317 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 95,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 318 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 369,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 319 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | buc | 0,0017 | 500,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 | 4 365,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 | 38,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 9.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 320 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 450,00 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 45,50 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 110,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 321 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 322 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 390,00 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 392,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 390,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 285,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 3,0000 | 25,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 360,00 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 487,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 583,33 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 400,00 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 323 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 9.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 324 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 325 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 | 94,60 |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 1,0150 | 895,85 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 365,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 30,00 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | 140,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 326 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 1111111111 | Banda de avertizare | m | 1,0000 | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 327 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 30,00 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 96,00 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 328 | AcE50D | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,6200 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 94,60 |  |
|  | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc | kg | 75,0000 | 26,00 |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,8000 | 125,00 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0026 | 1 350,00 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,4500 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 9.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 329 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 94,60 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 465,00 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 200,00 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 256,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 285,00 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,50 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 330 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 331 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 332 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 333 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643300125 l | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 | 458,33 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 334 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 285,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 335 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 385,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 336 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 23,00 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 337 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 94,60 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 65,00 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 65,00 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 50,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 338 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 333333333 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 | 1 650,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 339 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 340 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 10. Capitolul 10. str. 8 Martie segment 288 (222.71 m) |  |  |  |  |
|  |  | 10.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 341 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 342 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 343 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 344 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 345 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 346 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 347 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 348 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 349 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 95,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 350 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 369,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 351 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | buc | 0,0017 | 500,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 | 4 365,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 | 38,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 10.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 352 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 450,00 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 353 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 354 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 390,00 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 392,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 390,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 285,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 3,0000 | 25,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 360,00 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 487,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 583,33 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 400,00 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 355 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 356 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 10.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 357 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 358 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 | 94,60 |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 1,0150 | 895,85 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 365,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 30,00 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 | 140,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 359 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  |
|  | 1111111111 | Banda de avertizare | m | 1,0000 | 1,04 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 360 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 30,00 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 96,00 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 10.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |
| 361 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 94,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 94,60 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 465,00 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 200,00 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 256,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 285,00 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,50 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 415,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 362 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 363 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 666,70 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 364 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 750,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 365 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  |  |  |
|  | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 | 458,33 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 366 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 285,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 367 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 385,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 368 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 23,00 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,56 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 25,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 369 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 94,60 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 65,00 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 65,00 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 50,00 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 50,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 370 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |  |  |
|  | 333333333 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 | 1 650,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 371 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 369,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 372 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 94,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 460,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 11. Capitolul 11. str. 8 Martie segment 102 (86.72 m) |  |  |  |  |
|  |  | 11.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 373 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 374 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 375 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 94,60 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 376 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 377 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 378 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 379 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 380 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 479,50 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 381 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 95,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 382 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 94,60 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 369,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 383 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | buc | 0,0017 | 500,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 | 4 365,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 | 38,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 11.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
| 384 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 94,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 450,00 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 220,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 385 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 285,00 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,00 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 160,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 386 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 390,00 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 392,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 390,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 285,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 3,0000 | 25,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 360,00 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 487,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 583,33 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 400,00 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 387 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 491,20 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 388 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 400,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 11.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 389 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 |  |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 | m | 1,0400 | 111,75 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 8,00 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 390 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  |  |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Capitolul 12. str. 8 Podgorenilor segment 289 (163.4 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Capitolul 13. str. 8 Podgorenilor segment 105 (63.04 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Capitolul 14. str. Alexandru cel Bun segment 116 (61,1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Capitolul 15. str. Constantin Negruzzi segment 287 (290,99 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 |  |  |  |  |  |  |  | CA02B |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100001 |  |  |  |  |  |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100397 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 284,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003540 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 |  |  |  |  |  |  |  | RpCS19B |  |  |  |  |  |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 |  |  |  |  |  |  |  | DE13B |  |  |  |  |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,8600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2661112800654 |  |  |  |  |  |  |  | Placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100023 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment portland |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200548 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip pentru amenajare |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0560 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Capitolul 16. str. Constantin Negruzzi segment 112 (92.36 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 |  |  |  |  |  |  |  | CA02B |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100001 |  |  |  |  |  |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100397 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 284,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003540 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 |  |  |  |  |  |  |  | RpCS19B |  |  |  |  |  |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 |  |  |  |  |  |  |  | DE13B |  |  |  |  |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,8600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2661112800654 |  |  |  |  |  |  |  | Placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100023 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment portland |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200548 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip pentru amenajare |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0560 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Capitolul 17. str. Igor Vieru segment 114 (115.26 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 |  |  |  |  |  |  |  | CA02B |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100001 |  |  |  |  |  |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100397 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 284,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003540 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 |  |  |  |  |  |  |  | AcA52C |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1210 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0610 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 252121671000112 |  |  |  |  |  |  |  | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 |  |  |  |  |  |  |  | CD51A |  |  |  |  |  |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 121,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 24,8700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2640112302501 |  |  |  |  |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2624102101102 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2710602000080 |  |  |  |  |  |  |  | Armatura A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873122000751 |  |  |  |  |  |  |  | Piese forjate |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102918804 |  |  |  |  |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Capitolul 18. str. Igor Vieru segment 283 (283.69 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 |  |  |  |  |  |  |  | CA02B |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100001 |  |  |  |  |  |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100397 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 284,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003540 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 |  |  |  |  |  |  |  | AcA52C |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1210 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0610 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 252121671000112 |  |  |  |  |  |  |  | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 643 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 |  |  |  |  |  |  |  | CD51A |  |  |  |  |  |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 121,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 24,8700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2640112302501 |  |  |  |  |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2624102101102 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2710602000080 |  |  |  |  |  |  |  | Armatura A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873122000751 |  |  |  |  |  |  |  | Piese forjate |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102918804 |  |  |  |  |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Capitolul 19. str. Igor Vieru segment 936 (70.12 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 653 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 657 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 658 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 |  |  |  |  |  |  |  | CA02B |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100001 |  |  |  |  |  |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100397 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 284,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003540 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 |  |  |  |  |  |  |  | AcA52C |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1210 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0610 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 252121671000112 |  |  |  |  |  |  |  | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 674 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 678 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 |  |  |  |  |  |  |  | CD51A |  |  |  |  |  |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 121,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 24,8700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2640112302501 |  |  |  |  |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2624102101102 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2710602000080 |  |  |  |  |  |  |  | Armatura A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873122000751 |  |  |  |  |  |  |  | Piese forjate |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102918804 |  |  |  |  |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. Capitolul 20. str. M. Dragan segment 124 ( 90.31 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 681 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 689 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 691 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 692 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 693 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 699 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 704 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 705 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 708 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 709 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21. Capitolul 21. bd . Pacii segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 712 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 716 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 717 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 719 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  | GD60B |  |  |  |  |  |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8113100070200 |  |  |  |  |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4214340026831 |  |  |  |  |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 7,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270001813 |  |  |  |  |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 7,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 |  |  |  |  |  |  |  | GD59B |  |  |  |  |  |  |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126160 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8113100070200 |  |  |  |  |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4214340026831 |  |  |  |  |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,6100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167160021 |  |  |  |  |  |  |  | Teava de otel sau polietilena d200 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0030 |  |  |  |  |  |  |  | 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1422102205642 |  |  |  |  |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 15,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270001813 |  |  |  |  |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 724 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 725 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 726 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 728 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 2 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 729 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 730 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 735 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. Capitolul 22. bd . Pacii segment 309 ( 289.81 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 736 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 737 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 738 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 739 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 744 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 745 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 747 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 748 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 749 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 753 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 756 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 757 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 2 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 759 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 760 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23. Capitolul 23. str. Alexei Sciusev segment 36 (168 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 765 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 767 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 768 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 769 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 770 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 771 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 772 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 773 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 775 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 776 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 777 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 778 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 779 |  |  |  |  |  |  |  | RpCS19B |  |  |  |  |  |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 780 |  |  |  |  |  |  |  | DE13B |  |  |  |  |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,8600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2661112800654 |  |  |  |  |  |  |  | Placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100023 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment portland |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200548 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip pentru amenajare |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0560 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 781 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 782 |  |  |  |  |  |  |  | CA02B |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100001 |  |  |  |  |  |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100397 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 284,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003540 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 785 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 786 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 788 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 789 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 790 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 791 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 795 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 796 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 797 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 799 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24. Capitolul 24. str. Alexei Sciusev segment 18 (193.02m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 802 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 805 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 808 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 809 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 811 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 812 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 814 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 815 |  |  |  |  |  |  |  | RpCS19B |  |  |  |  |  |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816 |  |  |  |  |  |  |  | DE13B |  |  |  |  |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,8600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2661112800654 |  |  |  |  |  |  |  | Placi de trotuare din beton prefabricat |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100023 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment portland |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200548 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip pentru amenajare |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0560 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 818 |  |  |  |  |  |  |  | CA02B |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100001 |  |  |  |  |  |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2651122100397 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 284,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003700 |  |  |  |  |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0570 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003540 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 821 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 824 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 825 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 827 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 832 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Capitolul 25. str. Ion Vatamanu segment 291 (242.68m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 838 |  |  |  |  |  |  |  | TsA20B |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 |  |  |  |  |  |  |  | TsA16E1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  |  |  |  | Electrician |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 |  |  |  |  |  |  |  | TsC18B1 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 841 |  |  |  |  |  |  |  | TsC03F11 |  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  |  |  |  |  | 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 842 |  |  |  |  |  |  |  | TsI50A2 |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 843 |  |  |  |  |  |  |  | TsD01B |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 844 |  |  |  |  |  |  |  | TsD02A1 |  |  |  |  |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 479,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 845 |  |  |  |  |  |  |  | TsD05A |  |  |  |  |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 |  |  |  |  |  |  |  | AcF03C |  |  |  |  |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102206036 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 |  |  |  |  |  |  |  | TsF01B |  |  |  |  |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 848 |  |  |  |  |  |  |  | DI118 |  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1430 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 849 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54A |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 |  |  |  |  |  |  |  | DI134 |  |  |  |  |  |  |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,9400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201661 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201645 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11202062010361 |  |  |  |  |  |  |  | Savura |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952260003552 |  |  |  |  |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522400040101 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor 10 t |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 2,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 583,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4140 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29522700076111 |  |  |  |  |  |  |  | Distribuitor de criblura |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 |  |  |  |  |  |  |  | AcA08A |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167005001 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 111,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2513736601700 |  |  |  |  |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 0,1150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 |  |  |  |  |  |  |  | AcA10C |  |  |  |  |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 853 |  |  |  |  |  |  |  | AcA52C |  |  |  |  |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1210 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0610 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 252121671000112 |  |  |  |  |  |  |  | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1111111111 |  |  |  |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 |  |  |  |  |  |  |  | AcD22A |  |  |  |  |  |  |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 8,5300 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003706 |  |  |  |  |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003799 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 856 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A |  |  |  |  |  |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 9,7100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 4,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100957 |  |  |  |  |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  |  |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331010 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 858 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331014 |  |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 666,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 859 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264331011 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 266112643300125 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 458,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 861 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330911 |  |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862 |  |  |  |  |  |  |  | AcE13A1 |  |  |  |  |  |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26611264330913 |  |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 863 |  |  |  |  |  |  |  | CL18A |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  |  |  | kw |  |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 |  |  |  |  |  |  |  | IzD10A |  |  |  |  |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430116100000 |  |  |  |  |  |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866 |  |  |  |  |  |  |  | TsC54B |  |  |  |  |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 867 |  |  |  |  |  |  |  | CA03F01 |  |  |  |  |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2663102100000 |  |  |  |  |  |  |  | Beton |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |