| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021-IEI/EEF.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩМП-2-0 74У2 (1ВУ) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-30 3Р-63А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25А | buc | 1,00 |
| 4 | 507-0155 | Sina N, PE 8/1 | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩМП-2-0 74У2 (2ВУ) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, (Штепсельный разъем с вилкой Iн=25А; Uн=380 В; IP54 3Р+РЕ+N) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii, КГнг.ls | 100 m | 0,15 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (ГРЩ) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-32-3Р-63А | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16А | buc | 3,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10А | buc | 2,00 |
| 13 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-D 4P | set | 4,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10А | buc | 3,00 |
| 15 | 507-0156 | Sina N, PE 14/1 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (ЩO1,ЩO2) | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, ВН-32-3Р-20А | buc | 2,00 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 30,00 |
| 19 | 507-0155 | Sina N, PE 8/1 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12з (ЩГП) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, ВН-32-1Р-20А | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 30,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2А | buc | 7,00 |
| 24 | 507-0155 | Sina N, PE 8/1 | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (ЩР1) | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, ВН-32-3Р-25А | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 8,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/10мА | buc | 2,00 |
| 29 | 507-0155 | Sina N, PE 8/1 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С2А | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (ЩР2) | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, ВН-32-3Р-25А | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 8,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/10мА | buc | 2,00 |
| 35 | 507-0155 | Sina N, PE 8/1 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED | 100 buc | 1,30 |
| 37 |  | Corp de iluminat LED 45W 600х600 LEDMARKET | buc | 101,00 |
| 38 |  | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED, 32Wt, 4000 K | buc | 7,00 |
| 39 |  | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED, 18Wt, 4000 K IP31 | buc | 8,00 |
| 40 |  | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED, 18Wt, 4000 K IP67 | buc | 14,00 |
| 41 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,14 |
| 42 |  | Indicatori de iluminat с автономным питанием на 1 час, 9Вт, 220В | buc | 14,00 |
| 43 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED | 100 buc | 0,07 |
| 44 |  | Corp de iluminat LED, 1x18Wt, IP54 внешнего освещения | buc | 7,00 |
| 45 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Lyra 4233-8 | 100 buc | 0,16 |
| 46 |  | Corp de iluminat Lyra 4233-8 со встроенным блоком | buc | 16,00 |
| 47 | 2451088 | Cutie распаячная разм.100х100 (для ШДУ ) KM41006 | buc | 25,00 |
| 48 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,34 |
| 49 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,29 |
| 50 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,06 |
| 51 | 08-03-591-10 | Priza etansat 220В 16А IP44 с 3 заземл.контактом, с защитными шторками дошкольных учреждений | 100 buc | 0,70 |
| 52 | 08-03-591-10 | Priza etansat 220В 16А IP43 | 100 buc | 0,08 |
| 53 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 150,00 |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 22,50 |
| 55 | 590-4000 | Cablu ВВГнг(D)Fr.lsLTx-2*1.5 | m | 70,00 |
| 56 | 590-4002 | Cablu ВВГнг(D)Fr.lsLTx-3*1.5 | m | 350,00 |
| 57 | 590-4001 | Cablu ВВГнг(D)Fr.lsLTx-3*4 | m | 350,00 |
| 58 | 590-4005 | Cablu KГнг(D)lsLTx-5*6 | m | 15,00 |
| 59 | 590-40022 | Cablu ВВГнг(D)LSLTx-3*1.5 | m | 350,00 |
| 60 | 590-4003 | Cablu ВВГнг(D)LSLTx-3*2.5 | m | 550,00 |
| 61 | 590-4006 | Cablu ВВГнг(D)LSLTx-5*4 | m | 10,00 |
| 62 | 590-4007 | Cablu ВВГнг(D)LSLTx-5*6 | m | 10,00 |
| 63 | 08-02-394-1 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 64 | 590-1003 | Conductor ПВнг(D)LSLTx 5*6,0 | m | 60,00 |
| 65 | 590-10033 | Tros (трос стальной сеч.6.0кв мм) | m | 86,00 |
| 66 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 12,30 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,65 |
| 68 | 08-02-409-2 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,15 |
| 69 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,09 |
| 70 | Pretul firmei | Canal metalic 70x60x2 L=3m .(наружные проводки) | m | 3,00 |
| 71 | Pretul firmei | Canal metalic 70x60x2 L=3m .(внутрение проводки) | m | 6,00 |
| 72 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 73 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,21 |
| 74 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 75 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,01 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 76 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 147,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Dulap ЩМП-2-0 74У2 (1ВУ) | buc | 1,00 |
| 78 | Pretul firmei | Intreruptor BP32-30 3P-63A | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 25А С | buc | 1,00 |
| 80 | Pretul firmei | Dulap ЩМП-2-0 74У2 (2ВУ) | buc | 1,00 |
| 81 | Pretul firmei | Intreruptor (Штепсельный разъем с вилкой Iн=25А; Uн=380 В; IP54 3Р+РЕ+N) | buc | 1,00 |
| 82 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-36 IP31 | buc | 1,00 |
| 83 | Pretul firmei | Intreruptor ВH32-3P 63А | buc | 1,00 |
| 84 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 20А С | buc | 2,00 |
| 85 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 16А С | buc | 3,00 |
| 86 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/C10A | buc | 2,00 |
| 87 | Pretul firmei | Limitator ОПС1-D-4P | buc | 4,00 |
| 88 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/1/C10A | buc | 3,00 |
| 89 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-24 IP54 | buc | 2,00 |
| 90 | Pretul firmei | Intreruptor ВH32-3P 20А | buc | 2,00 |
| 91 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 1Р 10А В | buc | 30,00 |
| 92 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-12 IP54 | buc | 1,00 |
| 93 | Pretul firmei | Intreruptor ВH32-1P 20А | buc | 2,00 |
| 94 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 1Р 2А В | buc | 7,00 |
| 95 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-24 IP54 | buc | 1,00 |
| 96 | Pretul firmei | Intreruptor ВH32-3P 25А | buc | 1,00 |
| 97 | Pretul firmei | Automat AВДT-32/2/16А/30мА | buc | 8,00 |
| 98 | Pretul firmei | Automat AВДT-32/2/16А/10мА | buc | 2,00 |
| 99 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 1Р 2А C | buc | 2,00 |
| 100 | Pretul firmei | Dulap ЩРв-24 IP54 | buc | 1,00 |
| 101 | Pretul firmei | Intreruptor ВH32-3P 25А | buc | 1,00 |
| 102 | Pretul firmei | Automat AВДT-32/2/16А/30мА | buc | 8,00 |
| 103 | Pretul firmei | Automat AВДT-32/2/16А/10мА | buc | 2,00 |

Proiectant

| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021--SIP | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон FS4000/8 UniPOS) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик ATC) | compl. | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator 12в, 17А/ч | buc | 2,00 |
| 4 | 10-04-066-05 | Sonerie FD8204C+ | buc | 3,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum FD8030 | buc | 57,00 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, FD3050 ручной | buc | 5,00 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 1,24 |
| 8 | 10-04-066-05 | Sonerie SB112F (оповещатель свето-звуковой) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,002 |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ПСВВнгFRLSLTx в трубах) | km | 0,48 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ПСВВнгFRLSLTx-4x0,8мм2 | m | 460,00 |
| 12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ВВГнгFRLSLTx в трубах) | km | 0,065 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 | m | 150,00 |
| 14 | Pret de piata | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 | m | 65,00 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 10x20mm | 100 m | 3,50 |
| 16 | Pret de piata | Cablu-canal plastic 10x20mm | m | 500,00 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,50 |
| 18 | Pret de piata | Teava gofro din v/p D20 | m | 50,00 |
| 19 | 10-08-002-01 | Modul de extindere pentru FS5200:- 8 linii de incendiu,- 1 iesire controlata, FS5202 | buc | 1,00 |
| 20 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 8,00 |
| 21 | 10-04-066-05 | Panoul informativ "EXIT" | buc | 6,00 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,10 |
| 23 | Pret de piata | Teava din PVC Д=40мм | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 24 | Pret de piata | Panou de control FS4000/8 UniPOS | buc | 1,00 |
| 25 | Pret de piata | Radioemitator АTS-100 | compl. | 1,00 |
| 26 | Pret de piata | Аcumulator 12 В, 17Ач | buc | 2,00 |
| 27 | Pret de piata | Sirena cu sunet luminos EN54 FD8204C+ | buc | 3,00 |
| 28 | Pret de piata | Avertizoare de fum FD8030 | buc | 57,00 |
| 29 | Pret de piata | Avertizoare manual de incendiu FD3050 | buc | 5,00 |
| 30 | Pret de piata | Modul de extindere pentru FS5200:- 8 linii de incendiu,- 1 iesire controlata, FS5202 | buc | 1,00 |
| 31 | Pret de piata | Sirena уличная EN54 SB112F | buc | 1,00 |
| 32 | Pret de piata | Rezistor | buc | 8,00 |
| 33 | Pret de piata | Panoul informativ "EXIT" | buc | 6,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021-IEI/EEF.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Dizel-generator HONDA  11 кВт GEKO

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-01-062-2 | Reactor uleios, masa pina la 3 t | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Dizel-generator HONDA 11 кВт GEKO | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Alimentare  cu  apa  si  canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. А 1 - Водопровод хоз-питьевой ( холодная вода ) |  |  |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 10 diam. 20 х 1.9 mm ) | m | 58,0000 |
| 2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 10 diam. 25 х 2,3 mm ) | m | 33,0000 |
| 3 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 10 diam. 32 х 3,0 mm ) | m | 52,0000 |
| 4 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 10 diam. 40 х 3,7 mm ) | m | 30,0000 |
| 5 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 20,0000 |
| 6 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 4,0000 |
| 7 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 3,0000 |
| 8 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 3,0000 |
| 9 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 73,0000 |
| 10 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 42,0000 |
| 11 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 65,0000 |
| 12 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 38,0000 |
| 13 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 14 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x5 mm | m | 30,0000 |
| 15 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm | m | 52,0000 |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm | m | 33,0000 |
| 17 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm | m | 58,0000 |
| 18 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" ( поливочный кран ) | buc | 4,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Рукав напорный резино-тканевый Д=20 мм | m | 80,0000 |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 6,0000 |
| 21 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" ( кран водоразборый ) | buc | 3,0000 |
| 22 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 17,3000 |
|  |  | 1.2. Т3 - Водопровод горячей воды |  |  |
| 23 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 16 diam. 20 х 2.8 mm ) | m | 28,0000 |
| 24 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 16 diam. 25 х 3,5 mm ) | m | 32,0000 |
| 25 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 16 diam. 32 х 4,4 mm ) | m | 21,0000 |
| 26 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 8,0000 |
| 27 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 6,0000 |
| 28 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 4,0000 |
| 29 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 35,0000 |
| 30 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 40,0000 |
| 31 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 27,0000 |
| 32 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x5 mm | m | 21,0000 |
| 33 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm | m | 28,0000 |
| 34 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm | m | 24,0000 |
| 35 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 7,1000 |
|  |  | 1.3. Т4 - Водопровод циркуляционного водоснабжения |  |  |
| 36 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 16 diam. 20 х 2.8 mm ) | m | 15,0000 |
| 37 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 16 diam. 25 х 3,5 mm ) | m | 14,0000 |
| 38 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 8,0000 |
| 39 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 4,0000 |
| 40 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 19,0000 |
| 41 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 18,0000 |
| 42 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm | m | 14,0000 |
| 43 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm | m | 14,0000 |
| 44 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 4,0000 |
| 45 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,9000 |
|  |  | 1.4. Т5 - Трубопровод смешанной воды |  |  |
| 46 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm ( труба полипропиленовая PPRS PN 16 diam. 20 х 2.8 mm ) | m | 22,0000 |
| 47 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ( вентиль запорный муфтовый ) | buc | 3,0000 |
| 48 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 28,0000 |
| 49 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm | m | 22,0000 |
| 50 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,0000 |
| 51 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,2000 |
|  |  | 1.5. Демонтаж |  |  |
| 52 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 14,0000 |
| 53 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 11,0000 |
| 54 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 5,0000 |
| 55 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 6,0000 |
| 56 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 25,0000 |
| 57 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 45,0000 |
| 58 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 15 mm | m | 55,0000 |
|  |  | 1.6. Канализация хоз-бытовая |  |  |
| 59 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVH | m | 68,0000 |
| 60 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( ревизия Д 100 мм ) | buc | 3,0000 |
| 61 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( колено Д 100 мм ) | buc | 8,0000 |
| 62 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( trecere Д 100/50 мм ) | buc | 2,0000 |
| 63 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( teu ) | buc | 22,0000 |
| 64 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( teu 100x50 ) | buc | 6,0000 |
| 65 | RpSA35I | Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
| 66 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVH | m | 35,0000 |
| 67 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( teu ) | buc | 17,0000 |
| 68 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( cot ) | buc | 6,0000 |
| 69 | RpSA35E | Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |
| 70 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 85,0000 |
| 71 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 44,0000 |
| 72 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,8000 |
| 73 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 3,0000 |
| 74 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa | 1,0000 |
| 75 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,5000 |
| 76 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 6,8000 |
|  |  | 1.7. Obiecte sanitare |  |  |
| 77 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( lavoar pentru copii ) | buc | 9,0000 |
| 78 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,0000 |
| 79 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,0000 |
| 80 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ( vas pentru copii ) | buc | 9,0000 |
| 81 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,0000 |
| 82 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 5,0000 |
| 83 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,0000 |
| 84 | AcE50E | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm | piesa | 3,0000 |
| 85 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,0700 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,1500 |
| 87 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0120 |
| 88 | AcE07B apl | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B ( rama cu capac greu ) ( K=0.5 ) | buc | 1,0000 |
| 89 | AcE13A apl | Demolarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana ( K=0.5 ) | m3 | 0,5400 |
| 90 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,5400 |
| 91 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 92 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 93 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 94 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 95 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B ( rama cu capac greu ) | buc | 1,0000 |
| 96 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 5,1000 |
| 97 | RpAcH18A apl | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 200 | m | 100,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 98 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm ( водомерный узел диам. 20 мм ) | компл. | 1,0000 |
| 99 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm ( водомерный узел диам. 15 мм ) | компл. | 1,0000 |
| 100 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" | buc | 1,0000 |
| 101 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. А 1 - Водопровод хоз-питьевой ( холодная вода ) |  |  |
| 102 | Pret furnizor | Contor de apa diam. 20 mm | buc | 1,0000 |
| 103 | Pret furnizor | Contor de apa diam. 15 mm | buc | 1,0000 |
| 104 | Pret furnizor | Manometru ОБМ-100 | buc | 2,0000 |
| 105 | Pret furnizor | Огнетушитель ОУ-3 | buc | 4,0000 |
|  |  | 3.2. Т5 - Трубопровод смешанной воды |  |  |
| 106 | Pret furnizor | Термосмеситель ТСБВ-50 | buc | 3,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Consolidarea  constructiilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fragmentul 1 |  |  |
| 1 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( демонтаж верхней кромки плиты ) | m3 | 0,0300 |
| 2 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice ( заполнение пустот в плитах ) | m3 | 0,2500 |
| 3 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 12 AIII ) | kg | 9,3000 |
| 4 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 18 AIII ) | kg | 48,0000 |
| 5 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm ( пробивка отверстия для вентиляции ) | m3 | 0,0900 |
|  |  | 2. Fragmentul 2 |  |  |
| 6 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( демонтаж верхней кромки плиты ) | m3 | 0,0150 |
| 7 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice ( заполнение пустот в плитах ) | m3 | 0,1300 |
| 8 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 12 AIII ) | kg | 4,6500 |
| 9 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 18 AIII ) | kg | 24,0000 |
| 10 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm ( пробивка отверстия для вентиляции ) | m3 | 0,0730 |
|  |  | 3. Fragmentul 3 |  |  |
| 11 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( демонтаж верхней кромки плиты ) | m3 | 0,0300 |
| 12 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice ( заполнение пустот в плитах ) | m3 | 0,2500 |
| 13 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 12 AIII ) | kg | 9,3000 |
| 14 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 16 AIII ) | kg | 38,0000 |
| 15 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm ( пробивка отверстия для вентиляции ) | m3 | 0,0500 |
|  |  | 4. Fragmentul 4 ( 2 buc ) |  |  |
| 16 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( демонтаж верхней кромки плиты ) | m3 | 0,0300 |
| 17 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice ( заполнение пустот в плитах ) | m3 | 0,2700 |
| 18 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 12 AIII ) | kg | 9,9000 |
| 19 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 16 AIII ) | kg | 40,4000 |
| 20 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm ( пробивка отверстия для вентиляции ) | m3 | 0,1100 |
|  |  | 5. Fragmentul 5 |  |  |
| 21 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( демонтаж верхней кромки плиты ) | m3 | 0,0150 |
| 22 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice ( заполнение пустот в плитах ) | m3 | 0,2700 |
| 23 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 12 AIII ) | kg | 4,9500 |
| 24 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 16 AIII ) | kg | 20,2000 |
| 25 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm ( пробивка отверстия для вентиляции ) | m3 | 0,1100 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Incalzire  si  ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3.0 mm GOST 10704-91* | m | 20,000 |
| 2 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2.0 mm GOST 10704-91* | m | 95,000 |
| 3 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 x 2.0 mm GOST 10704-91* | m | 35,000 |
| 4 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" de 25 x 2.0 mm GOST 10704-91* | m | 15,000 |
| 5 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" de 20 x 2.0 mm GOST 10704-91* | m | 20,000 |
| 6 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 362,000 |
| 7 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 150,000 |
| 8 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) | m | 260,000 |
| 9 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (К=30% на фитинги от длины труб) | buc | 62,000 |
| 10 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) | m | 70,000 |
| 11 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (К=30% на фитинги от длины труб) | buc | 21,000 |
| 12 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 330,000 |
| 13 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 330,000 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500/400 KORADO | buc | 1,000 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500/500 KORADO | buc | 2,000 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500/600 KORADO | buc | 1,000 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500/900 KORADO | buc | 4,000 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500/1000 KORADO | buc | 3,000 |
| 19 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . 22K 500/1100 KORADO | buc | 2,000 |
| 20 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . 22K 500/1200 KORADO | buc | 6,000 |
| 21 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . 22K 500/1400 KORADO | buc | 23,000 |
| 22 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22K 500/1600 KORADO | buc | 4,000 |
| 23 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22K 500/1800 KORADO | buc | 2,000 |
| 24 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . 33K 500/1400 KORADO | buc | 2,000 |
| 25 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 33K 500/1600 KORADO | buc | 1,000 |
| 26 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central - Element termostatic RA 2990 | buc | 49,000 |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa cu reglare unghiulara prestabilita RA-N-Y "Danfoss") | buc | 49,000 |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere unghiulora cu reglare ф15мм RLV-Y "Danfoss") | buc | 49,000 |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet radiatorului Du15) | buc | 4,000 |
| 30 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Aerisilor automat 3/8" | buc | 6,000 |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinetul de scurgele a apei pentru tevi din polipropilena d15 ) | buc | 7,000 |
| 32 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 42,000 |
|  |  | 1.2. Izolatie |  |  |
| 33 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu d57x3 "IZOTEC-KK-AL" | m | 20,000 |
| 34 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu d38x2 "IZOTEC-KK-AL" | m | 95,000 |
| 35 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta grosime 10mm pentru d20x2.8 "TUBEX" | m | 7,000 |
| 36 | GD52J | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 250 mm (Tava materiala PVH pentru 2 tevi (p/p) 250x150h) | m | 70,000 |
| 37 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Metal pentru fixarea tevilor metalice) | kg | 115,000 |
| 38 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,115 |
| 39 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,115 |
| 40 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,115 |
| 41 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,115 |
|  |  | 1.3. Incalzire prin pardoseala |  |  |
| 42 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, - Teava de PP-R. PN16 Du 20x2.8 | m | 200,000 |
| 43 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (clapeta de amest termostaticVTA 322 1/2" ) | buc | 1,000 |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa cu bila filetata din alama 1/2" ) | buc | 2,000 |
| 45 | IC39B | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida (Colector pentru sistemul de incalzire a pardoselelor cu clapete de reglare incorporate tip R553 S cu doua cai 1") | buc | 1,000 |
| 46 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (clapan de intoarcere 1/2" ) | buc | 1,000 |
| 47 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Dulap de colector tip R 500-2) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4. Ventilare |  |  |
|  |  | 1.4.1. AN1 |  |  |
| 48 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, ф100, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 6,280 |
| 49 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, ф125, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 4,710 |
| 50 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, ф160, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 4,520 |
| 51 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 500 mm. - (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, 150x100, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 4,500 |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G100x150(h) | buc | 2,000 |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G250x150(h) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4.2. AN2 |  |  |
| 54 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, ф100, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 4,400 |
| 55 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, ф160, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 12,060 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G150x150(h) | buc | 2,000 |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G250x150(h) | buc | 3,000 |
|  |  | 1.4.3. AN3 |  |  |
| 58 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,7мм, 200x300, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 14,500 |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G400x200(h) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.4.4. AN4 |  |  |
| 60 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 5,970 |
| 61 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800 mm. - (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, 200x200, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 4,400 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G250x200(h) | buc | 1,000 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G350x200(h) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4.5. AN5 |  |  |
| 64 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 5,690 |
| 65 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,7мм, 200x300, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 14,500 |
| 66 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G200x150(h) | buc | 2,000 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G400x200(h) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.4.6. AN1 |  |  |
| 68 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 3,610 |
| 69 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 1,960 |
| 70 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 1000 mm. - (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, 200x300, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 5,000 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G150x150(h) | buc | 1,000 |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G200x150(h) | buc | 1,000 |
| 73 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G400x200(h) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4.7. AN7 |  |  |
| 74 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,7мм, 200x300, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 10,000 |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G400x200(h) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4.8. AN8 |  |  |
| 76 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 500 mm. - (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,5мм, 150x100, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 5,500 |
| 77 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,7мм, 200x300, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 10,000 |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G200x150(h) | buc | 1,000 |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G400x200(h) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4.9. AN9 |  |  |
| 80 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 900 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat б = 0,7мм, 150x300, ГОСТ 4918-80*) | m2 | 2,700 |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G350x200(h) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4.10. AN1-AN9 |  |  |
| 82 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, - Izolatie tub de aer Isover foliat b=50 mm Isover | m2 | 75,000 |
| 83 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2 | buc | 7,000 |
| 84 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate - Gratar de ventilatie cu reglaj G150x150(h) | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Отопление |  |  |
| 85 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Regulator presiune ASV-PV d15 in set) | buc | 6,000 |
| 86 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (clapeta masurare /inchidere si tubui de impuls ASV-M d25) | buc | 6,000 |
| 87 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Regulator presiune ASV-P d15 in set) | buc | 1,000 |
| 88 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (clapeta masurare /inchidere si tubui de impuls ASV-1 d15) | buc | 1,000 |
| 89 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" ( Pompa tip Yaanos Pico 15/1-6 130 G=0.44\'EC3/час н=3м Р=0,013kW) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Отопление |  |  |
| 90 | Pretul firmei | Regulator presiune ASV-PV d15 in set | buc | 6,000 |
| 91 | Pretul firmei | clapeta masurare /inchidere si tubui de impuls ASV-M d25 | buc | 6,000 |
| 92 | Pretul firmei | Regulator presiune ASV-P d15 in set | buc | 1,000 |
| 93 | Pretul firmei | clapeta masurare /inchidere si tubui de impuls ASV-1 d15 | buc | 1,000 |
| 94 | Pretul firmei | Pompa tip Yaanos Pico 15/1-6 130 G=0.44\'EC3/час н=3м Р=0,013kW | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Plan  general

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,0300 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,0300 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 2,6100 |
| 4 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,6700 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,9400 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 320,1000 |
|  |  | 1.2. Acces din placa din beton |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,8750 |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 70,0000 |
| 9 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( fr. 40 - 70 mm ) | m3 | 52,5000 |
| 10 | DI119 | Fundatii monolite din beton B10 la edificiile artificiale | m3 | 35,0000 |
| 11 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( grosimea placilor 60 mm ) | m2 | 350,0000 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( borduri PB 100.30.15 ) | m | 185,0000 |
|  |  | 1.3. Trotuar din placa din beton |  |  |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,5600 |
| 14 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( fr. 20 - 40 mm ) | m3 | 22,5000 |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 22,5000 |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( grosimea placilor 40 mm ) | m2 | 225,0000 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( borduri PB 100.20.08 ) | m | 195,0000 |
|  |  | 1.4. Trepte din beton |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,2000 |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15 | m3 | 0,4100 |
| 20 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 0,9000 |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa AI 6x100x100 - greutate 4.56 kg/m2 ) | kg | 10,7200 |
|  |  | 1.5. Dispoziitiv de role |  |  |
| 22 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( borduri PB 100.30.15 ) | m | 5,0000 |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 22.5 | m3 | 0,1100 |
|  |  | 1.6. Ingradire 1 |  |  |
| 24 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 112,6000 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 34,0000 |
| 26 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,1130 |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1130 |
|  |  | 1.7. Forme mici |  |  |
| 28 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 6,0000 |
| 29 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 4,0000 |
| 30 | TsH91B apl | Instalarea containerul pentru gunoi | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.8. Poarta si portita |  |  |
| 31 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ ( poarta ) | kg | 193,0300 |
| 32 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ ( portita ) | kg | 51,4800 |
| 33 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,2450 |
| 34 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2450 |
| 35 | Pret furnizor | Balamale | buc | 6,0000 |
|  |  | 1.9. Gard metalic |  |  |
| 36 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 48,0000 |
| 37 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,6340 |
| 38 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6340 |
| 39 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6340 |
|  |  | 1.10. Instalare echipamente de joaca pentru copii |  |  |
| 40 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,0000 |
| 41 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 10,0000 |
| 42 | TsH91A apl | Instalarea aparatelor de joaca pentru copii | buc | 17,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Rama pentru leagan | buc | 6,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Scaun pentru leagan (cauciucat) (4-12ani) | buc | 6,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Balansor | buc | 6,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Topogan | buc | 3,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Nisipiera cu capac si ciupearca | buc | 2,0000 |

| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari  de  constructie  si  reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti din blocul mici de calcar gr. 390 mm ) | m3 | 10,1000 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti din caramida gr. 120 mm ) | m3 | 48,7700 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 90,3000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 194,5900 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 6,6600 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 017,5000 |
| 7 | RpCH32E apl | Desfacerea peretilor din lemn - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 17,2900 |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 510,4000 |
| 9 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 510,4000 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( demontarea pereului gr. 100 mm ) | m3 | 8,8000 |
| 11 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 317,0000 |
| 12 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 310,0000 |
| 13 | RpIzC42A | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | 352,0000 |
| 14 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 54,0000 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 582,0000 |
| 16 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( demontarea copertinei ) | m2 | 2,1000 |
| 17 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 75,0000 |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |
| 18 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( scanduri de rasinoase - 0.0061 m3/m2 ) | m2 | 510,4000 |
| 19 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 3,1100 |
| 20 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 5,1000 |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana de difuzie ) | m2 | 561,4400 |
| 22 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime | m2 | 510,4000 |
| 23 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv | m2 | 535,9200 |
| 24 | CE09C apl | Invelitori din coame tip eternit ( Creasta ventilata ) | m | 23,0000 |
| 25 | CE23B apl | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( Banda de cornisa din tabla din otel, zincata pe ambele protejata cu poliester ) | m | 105,0000 |
| 26 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 105,0000 |
| 27 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 73,0000 |
| 28 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 80,0000 |
| 29 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,0000 |
| 30 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,0500 |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe ( fronton ) | m3 | 0,0500 |
| 32 | CE05A1 apl | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 5,0000 |
|  |  | 3. Copertine |  |  |
| 33 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,1800 |
| 34 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,0500 |
| 35 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,2300 |
| 36 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( scanduri de rasinoase - 0.0061 m3/m2 ) | m2 | 6,6000 |
| 37 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,0400 |
| 38 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,6000 |
| 39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana de difuzie ) | m2 | 6,6000 |
| 40 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime | m2 | 6,0000 |
| 41 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv | m2 | 6,3000 |
| 42 | CE23B apl | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( Banda de cornisa din tabla din otel, zincata pe ambele protejata cu poliester ) | m | 11,8000 |
|  |  | 4. Termoizolarea podului |  |  |
| 43 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana de vapori ) | m2 | 344,0000 |
| 44 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( placi din polistirol-ciment ) | m2 | 290,0000 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 290,0000 |
| 46 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 | 290,0000 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x100x100 - 2,019 kg/m2 ) | kg | 585,5100 |
| 48 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( intre bari gr. 200 mm ) | m2 | 54,0000 |
|  |  | 5. Pereti exteriori |  |  |
| 49 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 5,7600 |
| 50 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 21,0000 |
| 51 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 530,3000 |
| 52 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( vata minerala Rockwool gr. 100 mm, cornier din aluminiu - 0.08 ) | m2 | 530,3000 |
| 53 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala ( gr. 30mm ) | m2 | 146,6000 |
| 54 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 676,9000 |
| 55 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( tink structural ) | m2 | 676,9000 |
| 56 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( soclu ) | m2 | 64,2000 |
| 57 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,3000 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ( grunt Betonocontact ) | m2 | 64,2000 |
| 59 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 64,2000 |
| 60 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 594,5000 |
|  |  | 6. Pereti despartitori |  |  |
|  |  | 6.1. Din caramida |  |  |
| 61 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,6400 |
| 62 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton B 7.5 sub pereti despartitori ) | m3 | 8,6400 |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa diam. 10 mm pas 150/150 ) | kg | 142,1600 |
| 64 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 1,5400 |
| 65 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( profil U14 ) | kg | 55,3500 |
| 66 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polistiren expandat gr. 20 mm ) | m2 | 5,9500 |
| 67 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ( izolare tamburului, vata Rockwoll, gr. 80 mm ) | m2 | 11,3800 |
|  |  | 6.2. Din blocul BCA |  |  |
| 68 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 23,5600 |
| 69 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( profil U14 ) | kg | 34,3600 |
|  |  | 6.3. Din foi de magneziu |  |  |
| 70 | СF60A apl | Placarea suprafetelor in doua straturi de foi de magneziu cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 36,3000 |
|  |  | 7. Buiangrudi si consolidarea peretilor |  |  |
| 71 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: montarea buiandruguri | kg | 1 438,6100 |
| 72 | RpCP06B apl | Montarea grilelor armonica pentru usi, ferestre sau vitrine gata confectionate | kg | 2 331,8200 |
| 73 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 196,0400 |
|  |  | 8. Usi si ferestre |  |  |
|  |  | 8.1. Usi |  |  |
| 74 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 14,9300 |
| 75 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 27,8500 |
| 76 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 40,3600 |
| 77 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 196,7000 |
| 78 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 196,7000 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 19,6700 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,6700 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 19,6700 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,6700 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 19,6700 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,6700 |
|  |  | 8.2. Ferestre |  |  |
| 85 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 97,6000 |
| 86 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( cu actionarea electrica ) | m2 | 4,5000 |
| 87 | CK19B1 | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv | m2 | 33,9500 |
| 88 | CM07D | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 18,8900 |
| 89 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 90,6000 |
| 90 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( glafuri gr. 200 mm ) | m | 90,6000 |
| 91 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 300,8500 |
| 92 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 300,8500 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,1700 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,1700 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,1700 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60,1700 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,1700 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 60,1700 |
|  |  | 9. Lucrari de finisare |  |  |
|  |  | 9.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | 9.1.1. Tip P-1 |  |  |
| 99 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( cheramzitobeton gr. 150 mm ) | m3 | 22,6800 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 151,2000 |
| 101 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 mm pana la gr. 35 mm | m2 | 151,2000 |
| 102 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x100x100 - 2,019 kg/m2 ) | kg | 305,2700 |
| 103 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 151,2000 |
|  |  | 9.1.2. Tip P-2 |  |  |
| 104 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( cheramzitobeton gr. 150 mm ) | m3 | 4,3500 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,0000 |
| 106 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scada 15 mm pana la gr. 15 mm, K=3 | m2 | -29,0000 |
| 107 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( hidroizol in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 29,0000 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,0000 |
| 109 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scada 10 mm pana la gr. 20 mm, K=2 | m2 | -29,0000 |
| 110 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x100x100 - 2,019 kg/m2 ) | kg | 58,5500 |
| 111 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 29,0000 |
|  |  | 9.1.3. Tip P-3 |  |  |
| 112 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( cheramzitobeton gr. 150 mm ) | m3 | 20,0100 |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 133,4000 |
| 114 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 15 mm pana la gr. 45 mm | m2 | 133,4000 |
| 115 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x100x100 - 2,019 kg/m2 ) | kg | 269,3300 |
| 116 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 133,4000 |
|  |  | 9.1.4. Tip P-4 |  |  |
| 117 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolciment gr. 50 mm ) | m3 | 1,2600 |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,1000 |
| 119 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scada 5 mm pana la gr. 25 mm | m2 | -25,1000 |
| 120 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x100x100 - 2,019 kg/m2 ) | kg | 50,6800 |
| 121 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 25,1000 |
|  |  | 9.1.5. Tip P-5 |  |  |
| 122 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolciment gr. 50 mm ) | m3 | 1,4100 |
| 123 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,1000 |
| 124 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scada 15 mm pana la gr. 15 mm, K=3 | m2 | -28,1000 |
| 125 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( hidroizol in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 28,1000 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,1000 |
| 127 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scada 10 mm pana la gr. 20 mm, K=2 | m2 | -28,1000 |
| 128 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x100x100 - 2,019 kg/m2 ) | kg | 56,7300 |
| 129 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 28,1000 |
|  |  | 9.1.6. Tip P-6 |  |  |
| 130 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolciment gr. 50 mm ) | m3 | 13,0000 |
| 131 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 260,0000 |
| 132 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 15 mm pana la gr. 45 mm | m2 | 260,0000 |
| 133 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x100x100 - 2,019 kg/m2 ) | kg | 524,9500 |
| 134 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 260,0000 |
|  |  | 9.1.7. Tip P-7 |  |  |
| 135 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 12,1900 |
|  |  | 9.2. Tavane si pereti |  |  |
|  |  | 9.2.1. Cota 0.000 - Incaperi 1.1, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20 |  |  |
| 136 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 14,0000 |
| 137 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,0000 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,0000 |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,0000 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,0000 |
| 141 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,0000 |
| 142 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 126,1000 |
| 143 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 56,6000 |
| 144 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 56,6000 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,6000 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,6000 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,6000 |
| 148 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 56,6000 |
| 149 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 5,6600 |
|  |  | 9.2.2. Cota 0.000 - Incaperi 6, 12, 13, 14, 17, 18 +++ V |  |  |
| 150 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 138,9000 |
| 151 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 138,9000 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 138,9000 |
| 153 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,9000 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 138,9000 |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,9000 |
| 156 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 354,9000 |
| 157 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 354,9000 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 354,9000 |
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 354,9000 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 354,9000 |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 354,9000 |
| 162 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 10,5000 |
| 163 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,5000 |
| 164 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -10,5000 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,5000 |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,5000 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,5000 |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,5000 |
|  |  | 9.2.3. Cota 0.000 - Incaperi 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19 |  |  |
| 169 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 29,0000 |
| 170 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,0000 |
| 171 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -29,0000 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 29,0000 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,0000 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 29,0000 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,0000 |
| 176 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 49,5600 |
| 177 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,5600 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,5600 |
| 179 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,5600 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,5600 |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,5600 |
| 182 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 15,6000 |
| 183 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 74,3400 |
|  |  | 9.2.4. Cota + 3.300 - Incaperi 1, 2, 15, 16 |  |  |
| 184 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,9300 |
| 185 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 144,9000 |
| 186 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 144,9000 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 144,9000 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 144,9000 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 144,9000 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 144,9000 |
| 191 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 4,8300 |
|  |  | 9.2.5. Cota 3.300 - Incaperi 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17 |  |  |
| 192 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 211,1000 |
| 193 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 211,1000 |
| 194 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 54,4000 |
| 195 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 54,4000 |
| 196 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -54,4000 |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 265,5000 |
| 198 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 265,5000 |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 265,5000 |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 265,5000 |
| 201 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 160,3000 |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 160,3000 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 160,3000 |
| 204 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 160,3000 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 160,3000 |
| 206 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 160,3000 |
|  |  | 9.2.6. Cota 3.300 - Incaperi 7, 8, 9, 10 |  |  |
| 207 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 28,1000 |
| 208 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,1000 |
| 209 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -28,1000 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,1000 |
| 211 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,1000 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,1000 |
| 213 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,1000 |
| 214 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 51,9600 |
| 215 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,9600 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,9600 |
| 217 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,9600 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,9600 |
| 219 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,9600 |
| 220 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 77,9400 |
|  |  | 10. Pereti despartitori pentru viceu |  |  |
| 221 | CK22C apl | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( sistema Alutech ALT-118 ) | m2 | 11,2200 |
|  |  | 11. Scara exterioara Sc2 si balustrade |  |  |
| 222 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,7800 |
| 223 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,0900 |
| 224 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton B 7.5 ) | m3 | 1,7800 |
| 225 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x100x100 ) | kg | 20,6040 |
| 226 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton B 12.5 ) | m3 | 6,2000 |
| 227 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,6000 |
| 228 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,1500 |
| 229 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 5 mm, pana la gr. 25 mm | m2 | -19,1500 |
| 230 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 19,1500 |
| 231 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 25,4500 |
|  |  | 12. Scari metalice Sm 1 si Sm 2 |  |  |
| 232 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 7,6000 |
| 233 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 1,4800 |
| 234 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton B 3.5 ) | m3 | 2,3200 |
| 235 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton B 15 ) | m3 | 3,8000 |
| 236 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,6000 |
| 237 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 AIII ) | kg | 18,8000 |
| 238 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( piesa МИ 1-26 ) | kg | 18,4000 |
| 239 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( bulon de fundatie M24x1150 ) | kg | 94,4000 |
| 240 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 1 305,2200 |
| 241 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 1,3050 |
| 242 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,3050 |
| 243 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,3050 |
| 244 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. ( carcase pentru trepte ) | kg | 452,7600 |
| 245 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 25 - trepte ) | m3 | 0,5040 |
| 246 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 10,5000 |
| 247 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 42,0000 |
| 248 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg | 61,7400 |
| 249 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 15 ) | m3 | 0,6800 |
| 250 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,8000 |
| 251 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 28,0000 |
| 252 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg | 25,9400 |
| 253 | CC02N1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 AI ) | kg | 9,2200 |
| 254 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 AIII ) | kg | 45,7400 |
|  |  | 13. Pereu |  |  |
| 255 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 16,5400 |
| 256 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2400 |
| 257 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton В 7,5 ) | m3 | 11,6400 |
| 258 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( borduri mici ) | m | 97,0000 |
| 259 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea placajului 40 mm | m2 | 97,0000 |
|  |  | 14. Lucrari diferite |  |  |
|  |  | 14.1. Ecrane de protectie pentru radiatoare |  |  |
| 260 | CK30A | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime ( pentru 3 sectii 290x610x145 ) | buc | 5,0000 |
| 261 | CK30A | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime ( pentru 4 sectii 290x610x145 ) | buc | 1,0000 |
| 262 | CK30A | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime ( pentru 5 sectii 290x610x145 ) | buc | 26,0000 |
| 263 | CK30A | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime ( pentru 7 sectii 290x610x145 ) | buc | 73,0000 |
|  |  | 14.2. Nod A, foaie 23 |  |  |
| 264 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa din cornier | kg | 912,2600 |
| 265 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,9120 |
| 266 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,5900 |
| 267 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,5900 |
| 268 | CK17A1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele ( grosimea scandurei 20 mm ) | m2 | 19,3000 |
| 269 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,3900 |
| 270 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,2000 |
| 271 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 19,3000 |
|  |  | 14.3. Nod E. Canal de aerisire |  |  |
| 272 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton В12.5 ) | m3 | 0,7600 |
| 273 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 43,2000 |
| 274 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 990,5400 |
| 275 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,9900 |
| 276 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,7600 |
| 277 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,7600 |
| 278 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor ( panouri pentru pereti gr. 50 mm ) | m2 | 116,0000 |
| 279 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 24,4000 |

| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Solutii  termomecanice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Nod de reglare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Armatura |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm ( robinet sferic cu mufa P=1.0 МПа ) | buc | 10,0000 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm ( robinet sferic cu mufa P=1.0 МПа ) | buc | 2,0000 |
| 3 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm ( robinet sferic cu mufa P=1.0 МПа ) | buc | 6,0000 |
| 4 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm ( robinet sferic cu mufa P=1.0 МПа ) | buc | 4,0000 |
| 5 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( dezaerator automatizat ) | buc | 8,0000 |
| 6 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108x4 mm L=1500 cu 5 stuti | buc | 2,0000 |
| 7 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 32 mm ( robinet de balansare automtizat ASV-PV/ASV-M P=1.0 МПа in complet cu 2-ua tavi de impusl din cupru diam. 10 mm ) | buc | 3,0000 |
| 8 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" ( filtru Y cu flanse diam. 50 mm ) | buc | 2,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Furtun flexibil pentru golirea conductelor D 25 mm | buc | 1,0000 |
| 10 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( teava de protectie - stut diam. 15 mm pentru termomentru si manometru ) | buc | 3,0000 |
| 11 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр технический шкала 0 .... 100* ) | buc | 2,0000 |
| 12 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 2,0000 |
| 13 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm pentru manometru | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2. Tevi |  |  |
| 14 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m | 11,0000 |
| 15 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 12,0000 |
| 16 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5 | m | 12,0000 |
| 17 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8ц galvanizat | m | 8,0000 |
| 18 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 | m | 16,0000 |
| 19 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8 ц galvanizat | m | 16,0000 |
| 20 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8 ц | m | 2,0000 |
| 21 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.8 mm | m | 2,0000 |
| 22 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x3.2 | m | 2,0000 |
| 23 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 42,0000 |
| 24 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 39,0000 |
| 25 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 42,0000 |
| 26 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 39,0000 |
| 27 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 8,3300 |
|  |  | 1.1.3. Izolare |  |  |
| 28 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=90x25 mm Armoflex | m | 3,0000 |
| 29 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=60x25 mm Armoflex | m | 14,0000 |
| 30 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=40x25 mm Armoflex | m | 28,0000 |
| 31 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=34x25 mm Armoflex | m | 14,0000 |
| 32 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=27x15 mm Armoflex | m | 14,0000 |
| 33 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20x15 mm Armoflex | m | 24,0000 |
| 34 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm | m2 | 10,5000 |
| 35 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 12,9800 |
|  |  | 1.1.4. Materiale pentru fixarea tevilor |  |  |
| 36 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata | kg | 23,4500 |
| 37 | Pret furnizor | Suport mobil tip ОПП2-100.89 | buc | 4,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Suport mobil tip ОПП2-100.57 | buc | 6,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Suport mobil tip ОПП2-100.38 | buc | 4,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Suport mobil tip ОПП2-100.108 | buc | 4,0000 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 56,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Furtun flexibil pentru golirea conductelor D 25 mm | buc | 1,0000 |
| 43 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm | m2 | 38,2200 |
|  |  | 1.2. Prepararea ACM T=60*C |  |  |
|  |  | 1.2.1. Armatura |  |  |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet sferic cu mufa P=1.0 МПа ) | buc | 5,0000 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm ( robinet sferic cu mufa P=1.0 МПа ) | buc | 3,0000 |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm ( robinet sferic cu mufa P=1.0 МПа ) | buc | 1,0000 |
| 47 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm ( robinet sferic cu mufa P=1.0 МПа ) | buc | 6,0000 |
| 48 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( dezaerator automatizat ) | buc | 1,0000 |
| 49 | ID03A apl | Robinet cu cep, cu 2 cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm cu motor electric | buc | 2,0000 |
| 50 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 15 mm P=1.0 МПа | buc | 1,0000 |
| 51 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 25 mm P=1.0 МПа | buc | 1,0000 |
| 52 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 32 mm P=1.0 МПа | buc | 3,0000 |
| 53 | IA19A apl | Supapa de retinere cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 20 mm P=1.0 МПа | buc | 1,0000 |
| 54 | IA19B apl | Supapa de retinerea cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 32 mm P=1.0 МПа | buc | 3,0000 |
| 55 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 3,0000 |
| 56 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр технический шкала 0 .... 100* ) | buc | 3,0000 |
| 57 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32 mm ( filtru Y cu flanse diam. 32 mm ) | buc | 2,0000 |
| 58 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( teava de protectie - stut diam. 15 mm pentru termomentru si manometru ) | buc | 4,0000 |
| 59 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm pentru manometru | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2.2. Tevi |  |  |
| 60 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5 | m | 10,0000 |
| 61 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8 ц galvanizat | m | 18,0000 |
| 62 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8ц galvanizat | m | 16,0000 |
| 63 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.8 mm | m | 2,0000 |
| 64 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.8 mm galvanizata | m | 30,0000 |
| 65 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x3.2 | m | 2,0000 |
| 66 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 34,0000 |
| 67 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 42,0000 |
| 68 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 34,0000 |
| 69 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 42,0000 |
| 70 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 1,3900 |
| 71 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri diam. 18 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,0000 |
| 72 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri diam. 18 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 3,0000 |
| 73 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 38 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2.3. Izolare |  |  |
| 74 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=90x25 mm Armoflex | m | 3,0000 |
| 75 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=40x25 mm Armoflex | m | 30,0000 |
| 76 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=29x15 mm Armoflex | m | 34,0000 |
| 77 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20x15 mm Armoflex | m | 4,0000 |
| 78 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm | m2 | 7,7500 |
| 79 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 7,4000 |
|  |  | 1.2.4. Materiale pentru fixarea tevilor |  |  |
| 80 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata | kg | 15,7600 |
| 81 | Pret furnizor | Suport mobil tip ОПП2-100.38 | buc | 6,0000 |
| 82 | Pret furnizor | Suport mobil tip ОПП2-100.57 | buc | 4,0000 |
| 83 | Pret furnizor | Suport mobil tip ОПП2-100,25 | buc | 4,0000 |
| 84 | Pret furnizor | Suport mobil tip ОПП2-100.18 | buc | 2,0000 |
| 85 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 56,0000 |
| 86 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm | m2 | 18,2400 |
|  |  | 1.3. Ventilare |  |  |
| 87 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.8 galvanizata | m | 1,0000 |
| 88 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet sferic cu mufa P=1.0 МПа ) | buc | 1,0000 |
| 89 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m | 4,5000 |
| 90 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=102x25 mm Armoflex | m | 4,5000 |
| 91 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 1,0000 |
| 92 | VB11A | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie ( unitate de transfer aer tip OVE125 Sistemair ) | buc | 1,0000 |
| 93 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 | 0,3140 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Prepararea ACM T=60*C |  |  |
| 94 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2,0000 |
| 95 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,0000 |
| 96 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1,0000 |
| 97 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 98 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Prepararea ACM T=60*C |  |  |
| 99 | Pret furnizor | Pompa de alimentare a sistemei de circulatie ACM cu V=0.3 - 0.6 m3/h, H=4 - 3 m, N=0.078 kW ( 220V ) | buc | 2,0000 |
| 100 | Pret furnizor | Compensator elastic pentru instalarea pompelor diam. 20 mm, P=1.0 МПа | buc | 2,0000 |
| 101 | Pret furnizor | Boiler vertical V=300L, diam. 500 mm, H=1580 mm cu ten N=3 kW cu termoregulator cu debit coontinuu de incalzire ACM de 0.8 m3/h | buc | 1,0000 |
| 102 | Pret furnizor | Contor de apa rece V=0.05 - 6 m3/h diam. 20 mm | buc | 1,0000 |
| 103 | Pret furnizor | Vas de expansiune V=60L | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |
| 104 | Pret furnizor | Clapeta de aer manuala diam. 100 mm | buc | 1,0000 |
| 105 | Pret furnizor | Unitate de transfer aet tip OVE125 Sistemair | buc | 1,0000 |

| Redeschinderea gradinitei de copii din str.Ion Creanga nr.4/2, mun.Chisinau N06/2021 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Soproane

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sopron |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 11,7500 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,9100 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0390 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,0780 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12,9000 |
|  |  | 1.2. Fundatie |  |  |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( strat de suport ) | m3 | 0,8100 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон B 12.5 ) | m3 | 7,0000 |
| 8 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 46,7000 |
| 9 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 AI ) | kg | 7,8000 |
| 10 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 4,9600 |
|  |  | 1.3. Stilpi |  |  |
| 11 | CP03A apl | Montarea stilpilor din azbest-ciment ( diam. 216, H=3.600 ) | buc | 3,0000 |
| 12 | CP03A apl | Montarea stilpilor din azbest-ciment ( diam. 216, H=3.300 ) | buc | 3,0000 |
| 13 | CP03A apl | Montarea stilpilor din azbest-ciment ( diam. 216, H=3.000 ) | buc | 3,0000 |
| 14 | CE40A apl | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( pluta din lemn 250x200(h) | m3 | 0,0200 |
| 15 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 8" ( diam. 215 mm ) | buc | 29,0000 |
|  |  | 1.4. Acoperis |  |  |
| 16 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,4500 |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,7300 |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,1700 |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 65,4000 |
|  |  | 1.5. Pereti |  |  |
| 20 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 5,7400 |
|  |  | 1.6. Pardoseli |  |  |
| 21 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 4,2200 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,1100 |
| 23 | CG42B | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida | m2 | 42,2000 |
| 24 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 42,2000 |
|  |  | 1.7. Constructii din lemn ( nod 1, foaie 3 ) |  |  |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,1200 |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,1200 |
| 27 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 22,5000 |
| 28 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,4500 |
| 29 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,4500 |
| 30 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 45,0000 |
|  |  | 1.8. Constructii din lemn ( foaie 2 si nod 4 si 5, foaie 4 ) |  |  |
| 31 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,0400 |
| 32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,0400 |
| 33 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 13,5000 |
| 34 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,2700 |
| 35 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,2700 |
| 36 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 27,0000 |
|  |  | 1.9. Scara |  |  |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,0700 |
| 38 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 12,5 | m3 | 0,1400 |
| 39 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x150x150 - 1,24 kg/m2 ) | kg | 2,1080 |
| 40 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,7000 |
|  |  | 2. Sopron dublu |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 41 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 12,5100 |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,1700 |
| 43 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0420 |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,0830 |
| 45 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 13,8000 |
|  |  | 2.2. Fundatie |  |  |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( strat de suport ) | m3 | 1,7000 |
| 47 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон B 12.5 ) | m3 | 18,0000 |
| 48 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 71,8500 |
| 49 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 AI ) | kg | 15,6000 |
| 50 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 9,9100 |
|  |  | 2.3. Stilpi |  |  |
| 51 | CP03A apl | Montarea stilpilor din azbest-ciment ( diam. 216, H=3.600 ) | buc | 6,0000 |
| 52 | CP03A apl | Montarea stilpilor din azbest-ciment ( diam. 216, H=3.300 ) | buc | 6,0000 |
| 53 | CP03A apl | Montarea stilpilor din azbest-ciment ( diam. 216, H=3.000 ) | buc | 6,0000 |
| 54 | CE40A apl | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( pluta din lemn 250x200(h) | m3 | 0,0400 |
| 55 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 8" ( diam. 215 mm ) | buc | 47,0000 |
|  |  | 2.4. Acoperis |  |  |
| 56 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,8800 |
| 57 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,4200 |
| 58 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,3000 |
| 59 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 130,8000 |
|  |  | 2.5. Pereti |  |  |
| 60 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 11,8000 |
|  |  | 2.6. Pardoseli |  |  |
| 61 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 8,1500 |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,0700 |
| 63 | CG42B | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida | m2 | 81,3000 |
| 64 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 81,3000 |
|  |  | 2.7. Constructii din lemn ( nod 1, foaie 3 ) |  |  |
| 65 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,1900 |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,1900 |
| 67 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 37,7000 |
| 68 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,7600 |
| 69 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,7540 |
| 70 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 75,4000 |
|  |  | 2.8. Constructii din lemn ( foaie 2 si nod 4 si 5, foaie 4 ) |  |  |
| 71 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,0700 |
| 72 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,0700 |
| 73 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 22,0000 |
| 74 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,4400 |
| 75 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,4400 |
| 76 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 44,0000 |
|  |  | 2.9. Scara |  |  |
| 77 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1280 |
| 78 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 12,5 | m3 | 0,2560 |
| 79 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp -1 4x150x150 - 1,24 kg/m2 ) | kg | 3,9700 |
| 80 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,2000 |