| Constructia fintinii arteziene, statiei de hlorinare si turnului de apa in s. Andrusului de Sus, r-nul Cahul | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Forarea sondei arteziene in s. Andrusul de Sus, r-nul Cahul

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrarea de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфа) | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 2 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 | 0,90 |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 4 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины для приготовления растворв и тампонажа затрубного пространства в интервале 230-5 м | t | 29,48 |  |  |
| 5 | FjH01C | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 | m3 | 73,70 |  |  |
| 6 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de metal, avind grosimea de pina la 18 mm (устройство фильтра 12 п.м-отверстия на 1 п.м-720 шт) | buc | 8 640,00 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Costul sirmei pentru filtru | m | 12,00 |  |  |
| 9 | pret din peata | Сетка галунного плетения | м2 | 7,20 |  |  |
| 10 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1-обратная засыпка зупфа) | 100 m3 | 0,19 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Forarea sondei |  |  |  |  |
| 11 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm | m | 31,00 |  |  |
| 12 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm | m | 215,00 |  |  |
| 13 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190mm | m | 54,00 |  |  |
| 14 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 300,00 |  |  |
| 15 | FjF01B | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica | operatie | 1,00 |  |  |
| 16 | FjB03C | Largirea sonde Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=490mm k=0.48 | m | 10,00 |  |  |
| 17 | FjB03E | Lagirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=490mm k=0.48 | m | 40,00 |  |  |
| 18 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 50,00 |  |  |
| 19 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (кондуктор -ст. трубы д=426х10мм) | m | 50,00 |  |  |
| 20 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 0-50m | m3 | 4,80 |  |  |
| 21 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=394m(Forarea dopului de cement) | m | 5,00 |  |  |
| 22 | FjB03E | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm k=0.48 | m | 157,00 |  |  |
| 23 | FjB03C | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394mm k=0.48 | m | 21,00 |  |  |
| 24 | FjB03G | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=394m k=0.48 | m | 54,00 |  |  |
| 25 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 282,00 |  |  |
| 26 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -ст. трубы д=168х7мм | m | 270,00 |  |  |
| 27 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -ст. трубы д=168х7мм -filtru | m | 12,00 |  |  |
| 28 | FjD04B | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (фонари) | buc | 6,00 |  |  |
| 29 | FjE01C | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica (amestic petris si nesip) -в интервале 280-240м | m3 | 8,40 |  |  |
| 30 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul -240-230 m si 5-0.0 | m3 | 2,34 |  |  |
| 31 | FjH02F | Ingeunarea noroiului de foraj cu argilala greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3 -тампонаж затрубного пространства глиной в интервале 230-5m | m3 | 0,30 |  |  |
| 32 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -в интервале 282-265m | m | 17,00 |  |  |
| 33 | TsA24B | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata -ЭЦВ6-10-185-рабочим насосом подрядчика | h-ut | 240,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 34 | 07-04-030-06 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"для откачки воды и определения параметров скважины без стоимости насоса | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | 07-04-030-06 | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"после откачки воды и определения параметров скважины | buc | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmit |  |  |  |  |
| (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |
| Verificat | () |  |  |  |
| (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |

| Constructia fintinei arteziene, statiei de hlorinale si turnului de apa in s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-1-TH/RAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Fintina artezian.TH+constr.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului. |  |  |
| 1 | Pret de piata | Pompa submersibila ЭЦВ 6-6,3-250 | buc | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Apometru d32mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 07-04-030-03 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "3ЭЦВ6-6,3-250" | buc | 1,000 |
| 4 |  | Стоимость труб ст. обсадных д50mm | m | 200,000 |
| 5 |  | Стоимость труб ст. обсадных д60mm | m | 3,000 |
| 6 |  | Mufa de imbinare d50mm | buc | 22,000 |
| 7 | AcB04B | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si armaturi |  |  |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta д50 mm | buc | 2,000 |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventil de aerisire (вантуз) д50мм | buc | 1,000 |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta 19ч21бр д50мм | buc | 1,000 |
| 11 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, d50mm | buc | 1,000 |
| 12 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,000 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 7,000 |
| 14 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/ Suport de sustinere ОГ-51 | kg | 2,000 |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu d 50 mm | buc | 2,000 |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран 3-х ход под манометр д15мм | buc | 1,000 |
| 17 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 1,000 |
| 18 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 19 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 SDR 17.6 d200mm | m | 3,000 |
| 20 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 0,050 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход д60х50мм | buc | 2,000 |
| 22 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход д60х50мм | buc | 1,000 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, Заслонка Р200Р | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari terasamente pentru camin |  |  |
| 24 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,400 |
| 25 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ | m3 | 1,400 |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) | 100 m3 | 0,110 |
| 27 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 18,700 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 0,110 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,900 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 5,000 |
| 31 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. | m3 | 5,000 |
| 32 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,210 |
| 33 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,210 |
|  |  | Capitolul 3.3. Camin d2.0m |  |  |
| 34 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,430 |
| 35 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3) | buc | 2,000 |
| 36 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 37 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |
| 38 | Pret de piata | Capacul cu rama din fonta tip L | buc | 1,000 |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.) | kg | 30,800 |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,031 |
| 41 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,520 |
| 42 | IzF04A K=2 | Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 13,300 |
| 43 | CA03G | Beton B15 armat turnat cu mijloace clasice, | m3 | 0,900 |
| 44 | CA03G | Beton B12.5 armat turnat cu mijloace clasice, (Fundatie Fm1) | m3 | 3,620 |
| 45 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia fintinii arteziene, statiei de hlorinare si turnului de apa in s. Andrusul de Sus, r-nul Cahul N34-2018 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Statia de hlorinare

Pentru lucrari de constructii (SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,280 |
| 2 | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (sub pardosea) | 100 m3 | 0,100 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea timpanului) | 100 m3 | 0,120 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,220 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,060 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Отвозка) | t | 10,600 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,060 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,720 |
| 9 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Cba1) | m3 | 2,100 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,200 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 27,000 |
| 12 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 103,800 |
| 13 | CA03F | Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. | m3 | 4,700 |
| 14 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 23,520 |
| 15 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 4,800 |
|  |  | Capitolul 3. Carcas |  |  |
| 16 | CA04F | Beton M200 turnat in coloane, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice (SM1) | m3 | 1,840 |
| 17 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,240 |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,280 |
| 19 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,040 |
| 20 | CA04F | Beton M200 turnat in buiandrugi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice (Bd1) | m3 | 0,120 |
| 21 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,200 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,600 |
| 23 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,200 |
| 24 | CA04F | Beton M200 turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice (Cm1) | m3 | 0,960 |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,800 |
| 26 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,640 |
| 27 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,200 |
|  |  | Capitolul 4. Planseul |  |  |
| 28 | CA04F | Beton M200 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,810 |
| 29 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,800 |
| 30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 14,000 |
| 31 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,560 |
| 32 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 104,080 |
|  |  | Capitolul 5. Peretii |  |  |
| 33 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (pereti +parapet) | m3 | 10,500 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperisul plat |  |  |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori) | m2 | 12,000 |
| 35 | IzF11B | Strat termoizolant la acoperisuri cu polisirenciment (y=300 kg/m3) -100 mm | m3 | 1,200 |
| 36 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu keramzit (20--100 mm) | m3 | 0,720 |
| 37 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 12,000 |
| 38 | IzF01B | Grunduire ''IMPERTEN PRIMER'' | m2 | 12,000 |
| 39 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - ''LAPEN POL4'', II strat - ''DILER PE ARD 4.0'') | m2 | 12,000 |
| 40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d80 mm) | m | 3,000 |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d80 mm) | m | 6,000 |
| 42 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 3,500 |
|  |  | Capitolul 7. Timplaria |  |  |
| 43 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (PVC cu 3 camere) | m2 | 1,510 |
| 44 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (interior) | m | 1,100 |
| 45 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (exterior) | m | 1,100 |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,010 |
|  |  | Capitolul 8. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Tavan |  |  |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,760 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ''XC -059'' | m2 | 6,760 |
| 49 | CN05D1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus (email XB-785 - 3straturi) | m2 | 6,760 |
|  |  | Capitolul 8.2. Pereti |  |  |
| 50 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 24,800 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ''XC -059'' | m2 | 25,100 |
| 52 | CN05D1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus (email XB-785 - 3straturi) | m2 | 25,100 |
| 53 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 19,200 |
|  |  | Capitolul 8.3. Pardoseli |  |  |
| 54 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,070 |
| 55 | CG22A | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 6,800 |
| 56 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -6,800 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm) | m2 | 6,800 |
| 58 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -6,800 |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice rezistente la aciz) | m2 | 6,800 |
| 60 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 6,120 |
|  |  | Capitolul 9. Finisarea exterioara |  |  |
| 61 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) | m2 | 2,700 |
| 62 | CF15A k=1.25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm) | m2 | 39,500 |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 39,500 |
| 64 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 39,500 |
|  |  | Capitolul 10. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Pridvorul |  |  |
| 65 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150 | m3 | 0,530 |
| 66 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice ) | m2 | 2,520 |
|  |  | Capitolul 10.2. Pereul |  |  |
| 67 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta -100 mm | m3 | 1,760 |
| 68 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (M150 -70 mm) | m3 | 1,300 |

| Constructia fintinei arteziene, statiei de hlorinale si turnului de apa in s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-2-TH/RAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Statia de hlorinare. Utilaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului. |  |  |
| 1 | Pret de piata | Statia de hlorinare (в компл-дозировочный насос, резервуар ПЕ V=100, дебитомер с генератором импульсов CD25 | buc | 1,000 |

| Constructia fintinii arteziane,statiei de hlorinare si turnului de apa ins.Andrusul de Sus,r-nul Cahul. N34/2018-2-IVC.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Statia de hlorinare. Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Настенно-оконный кондиционер типа ЗИМА с 1-м блоком Gree GJCO7AA-EZMNC1A ,Китай | buc | 1,000 |
| 2 | VENTS | Вентилятор канальный из оцинк.стали VKM-150 | buc | 1,000 |
| 3 | VENTS | Гибкая вставка Ду150мм WG150 | buc | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Клапан воздухоприточный-регулируемый TRH-90/24 Австрия | buc | 2,000 |
| 5 | ELECTROLUX | Конвектор эл.2кВ ELECTROLUX ЕСН/АS-2000ER | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Кондиционер ) | buc | 1,000 |
| 7 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
| 8 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | buc | 2,000 |
| 9 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздухоприточный) | buc | 2,000 |
| 10 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Конвектор) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка из нержавеющей ст.Р100х100Р | buc | 8,000 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка из нержавеющей ст.Р150х100Р | buc | 2,000 |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 7,520 |
| 14 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 6,400 |
| 15 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,000 |
| 16 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП d150mm | buc | 1,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка МВ 100x100 | buc | 1,000 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка МВ 150x100 | buc | 2,000 |
| 19 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 28,000 |
| 20 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare | buc | 4,000 |
| 21 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm Изоляция воздуховодов из самокл.теплоизол.пластин S=25mm Armaflex | m2 | 3,000 |
| 22 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv/Изоляция из тонколист.оцин стали 0,5мм | m2 | 8,800 |
| 23 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime Пробивка отверстий в стене | buc | 2,000 |
| 24 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari Заделка | buc | 2,000 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d150mm Dospel | buc | 1,000 |
| 26 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,260 |
| 27 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 0,500 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d200mm Dospel | buc | 1,000 |
| 29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый стальной муфтовый Ду15мм | buc | 1,000 |

| Constructia fintinei arteziene, statiei de hlorinale si turnului de apa in s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-REAC-SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Водопровод хоз. питьевой А1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,390 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,200 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 1,620 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0,020 |
| 5 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 3,230 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,020 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,700 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 9,700 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,280 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,800 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d32mm | m | 5,500 |
| 12 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63mm (Футляр) | m | 35,000 |
| 13 |  | Banda de avertizare | m | 40,500 |
| 14 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 40,500 |
| 15 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 40,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Канализация С3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,041 |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,100 |
| 18 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 0,120 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0,036 |
| 20 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 6,200 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,036 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,600 |
| 23 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,600 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Conducte |  |  |
| 24 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d32mm | m | 3,000 |
| 25 |  | Banda de avertizare | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Колодец К1 |  |  |
| 26 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,770 |
| 27 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |
| 28 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |
| 29 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9а (0,23 m3) | buc | 1,000 |
| 30 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc | 1,000 |
| 31 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 32 | Pret de piata | Capac din fonta ductila B125 .Люк тип Л | buc | 1,000 |
| 33 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu | m3 | 0,550 |
| 34 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu | m2 | 5,500 |
| 35 |  | Scara | kg | 56,100 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,056 |

| Constructia fintinii arteziene, statiei de hlorinare si turnului de apa in s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul N34/2018-2-EEF | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Statia de hlorinare N2 Alimentarea cu energie electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Электрооборудование |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P-25А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4А | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AД12/2Р/10А/30мА | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AД12/2Р/16А/30мА | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10А | buc | 3,00 |
| 7 | Pretul firmei | Sina 8/1 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0247 | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-2 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm | 100 m | 0,05 |
| 12 | 08-02-396-9 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, 70x60mm | 100 m | 0,18 |
| 13 | 24510 | Cutie KM41241 | buc | 1,00 |
| 14 | 24511 | Cutie KM41006 | buc | 1,00 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,25 |
| 16 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,13 |
| 17 | 590-4001 | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 15,00 |
| 18 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 20,00 |
| 19 | 590-4005 | Cablu КВВГнг-LS-4*1.5 | m | 3,00 |
| 20 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,05 |
| 21 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,05 |
| 22 | 590-1004 | Conductor ПВ1-4.0 | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Электроосвещение |  |  |
| 23 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 24 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПП12-1х18 с ЭПРА | 100 buc | 0,02 |
| 25 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta MERCURY-1х9 с ЭПРА | buc | 1,00 |
| 26 | 507-0103 | Lanterna cu acumulator СГВ-2 | buc | 1,00 |
| 27 | 2451089 | Cutie pentru cablu КOP-73 | buc | 10,00 |
| 28 | 08-02-396-9 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, 70x60mm | 100 m | 0,12 |
| 29 | 507-0103 | Lampa ЛБ-18 | buc | 4,00 |
| 30 | 507-0110 | Lampa ЛБ-9Вт компактная | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,16 |
| 33 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 16,00 |

| Constructia fintinii arteziene, statiei de hlorinare si turnului de apa in s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Retele КЛ-0,4КВ

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 37,00 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 37,00 |
| 3 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,25 |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | km | 0,02 |
| 5 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления) | m3 | 6,30 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) | m3 | 6,30 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,90 |
| 8 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,90 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,20 |
| 10 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,90 |
| 11 | Pretul firmei | Cablu АПвзБбШп-3х10 mm2 | m | 20,00 |
| 12 | Pretul firmei | Cablu АПвзБбШп-3х4 mm2 | m | 20,00 |
| 13 | Pretul firmei | Cablu АКВВБ-4х2,5 mm2 | m | 70,00 |
| 14 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului | 100 m | 12,90 |
| 15 | 590-1007 | Conductor ВПВ-1х25 | m | 860,00 |
| 16 | 590-1008 | Conductor ВПВ-1х1,5 | m | 430,00 |
| 17 | 404-23 | Caramida | buc | 440,00 |
| 18 | 408-93 | Nisip | m3 | 10,50 |
| 19 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 20 | 590-1001 | Conductor ПВ3-1,5 | m | 10,00 |
| 21 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,16 |
| 22 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,08 |
| 23 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,00 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "Ascont-Plus" SRL | buc | 1,00 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice pentru ШУ | t | 0,02 |
| 26 | 11-06-001-02 | Statia СУ "Поток-3" мощ.8.0кВт | buc | 1,00 |
| 27 | 11-02-002-01 | Датчик сухого хода | buc | 1,00 |
| 28 | 11-02-002-01 | Датчик уровня | buc | 3,00 |
| 29 | 08-03-481-20 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-12(3) | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P-25А | buc | 2,00 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С20A | buc | 2,00 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A | buc | 2,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С20A | buc | 2,00 |
| 35 | 08-03-526-2 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Sina 8/1 | buc | 2,00 |
| 37 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА-0247 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Dulap ШУ "Ascont-Plus" SRL | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Statia управления погружным насосом мощ.8.0 кВт "Поток" | buc | 1,00 |

| Constructia fintinii arteziene, statiei de hlorinare si turnului de apa in s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Retele electrice ВЛ-0,4 кВ

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 3,00 |
| 3 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele | buc | 1,00 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 10,00 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 10,00 |
| 6 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления) | m3 | 15,00 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) | m3 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C32A | buc | 1,00 |
| 9 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x50+1x70 mm2 | 1000 m | 0,145 |
| 10 | Pretul firmei | Cablu СИП-2А -3x50+1x70 mm2 | m | 145,00 |
| 11 | 136 | Banda F2007 | m | 10,00 |
| 12 | 137 | Screpa A200 | buc | 10,00 |
| 13 | 163 | Consola CA 1500 | buc | 4,00 |
| 14 | 162 | Сurau CSB | buc | 25,00 |
| 15 | 110-0305 | Clema de ancoraj "PА 25x100" | buc | 3,00 |
| 16 | 110-0303 | Clema de perforare "P2x95" | buc | 11,00 |
| 17 | 161 | Clema PA 1500 | buc | 3,00 |
| 18 | 1681 | Clema ES 1500 | buc | 3,00 |
| 19 | 1518 | Capac CPTAU-70 | buc | 3,00 |
| 20 | 1517 | Capac CPTAU-54 | buc | 1,00 |
| 21 | 1516 | Capac CPTAU-16 | buc | 4,00 |
| 22 | 1682 | Armatura BRPF70-150-1F | buc | 3,00 |
| 23 | 1519 | Уплотнитель RDSS75+CIPS75 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS | set | 1,00 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C25A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-525-2 | Separator de sarcina BH32-3P-25A | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,03 |
| 30 | Pretul firmei | Cablu ВВГ-5х25 mm2 | m | 6,00 |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm | 100 m | 0,06 |
| 32 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,04 |
| 33 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 34 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,66 |
| 35 | 404-28 | Clema K296 | buc | 1,00 |
| 36 | 404-29 | Clema K687 | buc | 1,00 |
| 37 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р C32А (сущ. PT) | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Limitator LVA-440-CS | buc | 3,00 |
| 40 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-63 | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-25A | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Contor electric ZMR110ACe 380B | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 25А С | buc | 1,00 |

| Constructia fintinii arteziene, statiei de hlorinare si turnului de apa in s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Alimentarea cu energiei electrica (Водонапорная башня )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,16 |
| 2 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 3 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 1,00 |
| 4 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 1,00 |

| Constructia fintinii arteziene, statiei de hlorinare si turnului de apa in s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Iluminarea exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 2 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,17 |
| 3 | 590-4010 | Conductor ПВ-1х1.5 мм2 | m | 27,00 |
| 4 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm | 100 m | 0,08 |
| 5 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,02 |
| 6 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,00 |
| 7 | 24566 | Cutie У614 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 10 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 11 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: PКУ-01 | buc | 1,00 |
| 12 | 510-125 | Lampa ДРЛ-125 | buc | 1,00 |
| 13 | 510-126 | Bratara X20 | buc | 4,00 |

| Constructia fintinei arteziene, statiei de hlorinale si turnului de apa in s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-PG | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Debleu) | 100 m3 | 0,630 |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Rableu) | 100 m3 | 0,470 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplusul de sol) | 100 m3 | 0,470 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 80,000 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,470 |
|  |  | Capitolul 2. Pat din piatra sparta, P1-170m2 |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 25,500 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 30,600 |
|  |  | Capitolul 3. Pavaj din petris zona-20m2 h=0.18m |  |  |
| 8 | TsC54B | Pavaj din petris zona-20m2 h=0.18m | m3 | 3,600 |
|  |  | Capitolul 4. Rigola de corlectare a apelor pluviale. L=65m |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,350 |
|  |  | Capitolul 5. Gard metalic 113m +Poarta |  |  |
| 10 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.25) | buc | 46,000 |
| 11 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 0,720 |
| 12 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15 | m3 | 6,300 |
| 13 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей) | kg | 1 422,000 |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,422 |
|  |  | Capitolul 6. Spatii verzi |  |  |
| 15 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,220 |
| 16 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 8,520 |
| 17 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,500 |
| 18 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,220 |
| 19 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 22,000 |
| 20 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc | 50,000 |
| 21 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi | buc | 22,000 |
| 22 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot | buc | 50,000 |