Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Reparația capitală a blocului administrativ cu nr. cadastral 6401406.045.11(reparația              acoperișului,tâmplăriei și fațadei)

Autoritatea contractantă  IP Școala profesională Orhei, mun. Orhei, str.31 august 1989, nr.80

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Planseu peste parter |  |  |
| 1 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,1500 |
| 2 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 2,1500 |
| 3 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,3000 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,1500 |
| 5 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 150,0000 |
| 6 | CK51С | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete curbe cu gauri pentru iluminat electric | m2 | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis - Blocul administrativ |  |  |
| 7 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 220,0000 |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 220,0000 |
| 9 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - talpa popilor si popii de sustinere a acoperisului | m3 | 0,4000 |
| 10 | CA04B | Beton turnat in centuri monolite, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 13,2000 |
| 11 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 295,4800 |
| 12 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 135,4300 |
| 13 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinirile | m2 | 24,0000 |
| 14 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 | 101,5000 |
| 15 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 7,0000 |
| 16 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 7,0000 |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (capriori) | m3 | 5,5200 |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (contrasipca) | m3 | 0,5480 |
| 19 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect | m2 | 260,0000 |
| 20 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 260,0000 |
| 21 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata (țiglă metalică) anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 220,0000 |
| 22 | CE19A | Jgheaburi rectangular, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 58,0000 |
| 23 | CE21A | Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 40,0000 |
| 24 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 42,0000 |
| 25 | CL57A | Elemente de fixare - Ancore metalice "A1" | kg | 36,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Timplarie |  |  |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,2400 |
| 27 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,6400 |
| 28 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 19,2000 |
|  |  | Capitolul 4. Termoizolarea fatadei |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor betonokontact | m2 | 181,9000 |
| 30 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 130kg/м3 10см | m2 | 181,9000 |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade "Gleta" | m2 | 181,9000 |
| 32 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 181,9000 |
| 33 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 10см | m2 | 32,1000 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor betonokontact | m2 | 32,1000 |
| 35 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 32,1000 |
| 36 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 107,0000 |
| 37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din PVC | m | 13,7000 |
|  |  | Capitolul 5. Termoizolarea Glafurilor |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor | m2 | 65,0000 |
| 39 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 130кг/м3 3см | m2 | 65,0000 |
| 40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 65,0000 |
| 41 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 65,0000 |
| 42 | CJ10C | Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma | buc | 70,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Pereu |  |  |
| 43 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 | 12,9400 |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,6300 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,6300 |
| 46 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 65,2700 |
| 47 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 7,8000 |
| 48 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 6,3000 |

| Total | лей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 % |  |  |  |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
| Total | 100,00 + |  |  |  |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
| Total | 100,00 + |  |  |  |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
| Taxa pe vcaloare adaugata | 20,00 % |  |  |  |

Autoritatea contractantă_____________________                            Data 30.05.2022_