| Lucrări de reparație la etajul 2 al căminului nr.3, Instituția Publică Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 887,1600 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 114,9600 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 54,6000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 69,6400 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervazuri) | m2 | 48,6000 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri ferestre | m | 43,8000 |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 420,2000 |
| 8 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 75,5800 |
| 9 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 73,5800 |
| 10 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора на расстояние 15 км) | t | 73,5800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane |  |  |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 405,6200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 985,0000 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 985,0000 |
| 14 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 985,0000 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 985,0000 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 985,0000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 985,0000 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 985,0000 |
| 19 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 9,8500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarii |  |  |
| 20 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 15,8400 |
| 21 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv | m2 | 54,4000 |
| 22 | CK26C | Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase plastice | m | 48,6000 |
| 23 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv B=250 mm | m | 43,8000 |
| 24 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,2400 |
| 25 | CK03A | Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 45,3600 |
| 26 | CK26B | Prag din aluminiu la usi | m | 21,6000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Glafuri ferestre, usi |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,0300 |
| 28 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 265,5000 |
| 29 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu, perofrate 25x25 mm | m | 265,5000 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,0300 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,0300 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,0300 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,0300 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,0300 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardosele |  |  |
| 35 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm AC 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 405,6200 |
|  |  | Capitolul 1.7. Incalzire |  |  |
| 36 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,2400 |
| 37 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 100,0000 |
| 38 | IB01A | Radiatoare din aluminiu cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica de tip 100x500 mm - 0.213 m2/buc (158 sectii) (Bimetal) | m2 | 33,6500 |
| 39 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 96,0000 |
| 40 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 24,0000 |
| 41 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" dop de radiator | buc | 24,0000 |
| 42 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu | buc | 48,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. WC |  |  |
| 43 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane | m2 | 11,5000 |
| 44 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 0,1500 |
| 45 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,0000 |
| 46 | IB01A | Radiatoare din aluminiu cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica de tip 100x500 mm - 0.213 m2/buc (3 sectii) (Bimetal) | m2 | 0,6390 |
| 47 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,0000 |
| 48 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 1,0000 |
| 49 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" dop de radiator | buc | 1,0000 |
| 50 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu | buc | 2,0000 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 25,5000 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,5000 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,5000 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5000 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,5000 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,5000 |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,5000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Spalatorie |  |  |
| 58 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane | m2 | 15,5000 |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,5000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 25,7000 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,7000 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,7000 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,7000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,7000 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,7000 |
| 66 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,0000 |
| 67 | SC04C | Lavoar 600*500 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,0000 |
| 68 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,0000 |
| 69 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sub lavuar) | buc | 6,0000 |
| 70 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 8,5000 |
| 71 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Piesa de racordare cu filet | buc | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Bucatarie |  |  |
| 72 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane | m2 | 16,5000 |
| 73 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,5000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Retele de electricitate |  |  |
| 74 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 315,0000 |
| 75 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 315,0000 |
| 76 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 36,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retea electrica |  |  |
| 77 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W marime: 596x596mm | buc | 65,0000 |
| 78 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu | buc | 24,0000 |
| 79 | RpEB02A | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 875,0000 |
| 80 | RpEB02A | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 1 250,0000 |
| 81 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil | m | 875,0000 |
| 82 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil | m | 1 250,0000 |
| 83 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 101,0000 |
| 84 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie | buc | 1,0000 |
| 85 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 17,0000 |
| 86 | RpEE03B | Cutie externa 50x50mm, p/u conectarea firelor | buc | 170,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 87 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,0000 |
| 88 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5E 4*2-0,5 | m.l. | 200,0000 |
| 89 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil | m | 160,0000 |
| 90 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 . Router | buc | 1,0000 |
| 91 | 08-03-575-1 | Montarea in dulapul 19" | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Semnalizarea la incendiu |  |  |
| 92 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 10,0000 |
| 93 | Pretul firmei | Cablu JE-H(St)H-1*2*0.8 | m.l. | 1 000,0000 |
| 94 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil | m | 900,0000 |
| 95 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "SI" pentru: 16 raze | buc | 1,0000 |
| 96 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Acumulator | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retea electrica |  |  |
| 97 | Pretul firmei | Panou de distributie ЩРв-2х48з | buc | 1,0000 |
| 98 | Pretul firmei | Intrerupator automat B10A/1P | buc | 9,0000 |
| 99 | Pretul firmei | Automat diferential AVDT32 С16 | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 100 | Pretul firmei | Router CRS125-24G-1S-2HnD-IN Router Central | buc | 1,0000 |
| 101 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii de tip inchis 19", 6U | buc | 1,0000 |
| 102 | Pretul firmei | Acces Point WiFi | buc | 4,0000 |
| 103 | Pretul firmei | Comutator PoE 4 port | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Semnalizarea la incendiu |  |  |
| 104 | pret furnizor | Panou de incediu - 16 zone | buc | 1,0000 |
| 105 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 2,0000 |