| Nr. d/o | Denumirea | Unitate | Cantitatea | Specificatia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buffer sol. pH 1,68 | mL | 500 | Ambalaj 250 mL. NIST, Traceable CRM.Uncertainity ± 0,01 la 25℃. Toate soluțiile de la același producător. |
| 2 | Buffer sol. pH 4,01 | mL | 500 | Ambalaj 250 mL. NIST, Traceable CRM. Uncertainity ± 0,01 la 25℃. Toate soluțiile de la același producător. |
| 3 | Buffer sol. pH 7,01 | mL | 500 | Ambalaj 250 mL.NIST, Traceable CRM. Uncertainity ± 0,01 la 25℃. Toate soluțiile de la același producător. |
| 4 | Buffer sol. pH 10,01 | mL | 500 | Ambalaj 250 mL. NIST, Traceable CRM. Uncertainity ± 0,01 la 25℃. Toate soluțiile de la același producător. |
| 5 | Tetrabutylammonium hydroxide solution 40% in water | mL | 100 | Ambalaj 50 mL |
| 6 | Tetraheptylammonium bromide | g | 100 | Conform Ph.Eur. mp: 89 °C to 91 °C. Ambalaj g |
| 7 | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate (CAS 207596-29-0) | g | 100 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 g |
| 8 | Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate | g | 100 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 g |
| 9 | Tetrabutylammonium hydrogen sulfate for HPLC (CAS 32503-27-8) | g | 250 | Conform Ph.Eur.Crystalline powder or colourless crystals, freely soluble in water and in methanol. mp: 169 °C to 173 °C. Absorbance: maximum 0.05, determined between 240 nm and 300 nm using a 50 g/L solution. Corespunde cu Tetrabutylammonium hydrogen sulfate R1: Absorbance: maximum 0.02, determined between 215 nm and 300 nm using a 50 g/L solution. Ambalaj 50 g |
| 10 | Methanol HPLC | L | 200 | ≥99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Methanol R1 și R2 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.; filtrat prin filtru de 0,2 μm; corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC; colorație: ≤ 10 Hazen; apă: ≤ 0,02%;reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l; aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate: 0,791 – 0,793 (la 20 °C); temperatura de fierbere: 64 – 65 °C; Gradul gradient la 235 nm: ≤ 2,0 mAU, la 254 nm: ≤ 1,0 mAH; Absorbanță: ≤ 0,170 (la 225 nm); Transmisie : la 210 nm: ≥ 20%, la 220 nm: ≥ 60%, la 230 nm: ≥ 75%,- la 235 nm: ≥ 83%, la 250 nm: ≥ 95%,- la ≥ 260 nm: 98%; Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 L |
| 11 | Acetonitrile HPLC | L | 250 | 99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient;corespunde cu Acetonitril pentru cromatografie și Acetonitril R1 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.;filtrat prin filtru de 0,2 μm;corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC;colorație: ≤ 10 Hazen;apă: ≤ 0,02%; reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l;aciditate:≤0,0002meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate:0,78(la 20°C);indice de refracție(n 20/D):1,344, se distilează la 80–82 °C:≥95%(v/v) Gradul gradient la 210 nm: ≤ 1,0 mAU, la 254 nm: ≤ 0,5 mAH; Absorbanță: ≤0,10 (la 200 nm);Transmisie:- la 193 nm: ≥ 60%;- la 195 nm: ≥ 80%;- la ≥ 230 nm: ≥ 98%, Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 L |
| 12 | Conductivity standard 5 µS/cm | L | 1,5 | Certified reference material. La 25℃. Ambalaj 500 mL. |
| 13 | Conductivity standard 1,3 µS/cm | L | 1,5 | Certified reference material. La 25℃. Ambalaj 500 mL. |
| 14 | Conductivity standard 84 µS/cm | L | 1,5 | Certified reference material. La 25℃. Ambalaj 500 mL. |
| 15 | Ammonium persulfate (CAS 7727-54-0) | g | 100 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 100 g |
| 16 | Nessler's reagent | mL | 500 | for determination of ammonia and ammonium compounds. Ambalaj: 500ml. |
| 17 | 1-propanol | L | 5 | Conform Ph.Eur. Non-volatile matter: maximum 0.004 per cent.Water: maximum 0.2 per cent. Relative density: about 0.802 to 0.806. bp: about 97.2 °C. Distillation range: Not less than 95 per cent distils between 96 °C and 99 °C. HPLC grade. Ambalaj 1 L |
| 18 | Solvent Karl Fischer two component | L | 5 | solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents. Ambalaj: 2.5 L. |
| 19 | Hexylamine | mL | 250 | Conform Ph.Eur: Refractive index: about 1.418; density about:0.766; bp: 127-131 °C. Ambalaj 250 mL |
| 20 | Sodium potassium tartrate | g | 500 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 500 g |
| 21 | Potassium bromate | g | 100 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 100 g |
| 22 | Sodium thiosulfate | kg | 1 | Conform Ph.Eur. Assay 99.0-101.0%. pH: 6.0-8.4; Sulfates, sulfites: max.0.2%; Sulfides: conform Ph.Eur. Ambalaj: 1 kg |
| 23 | Potassium bromide | g | 250 | Conform Ph.Eur. Content: 98.5 per cent to 101.0 per cent (dried substance). Acidity or alkalinity: conform Ph.Eur. Bromates: conform Ph.Eur. Chlorides and sulfates: conform Ph.Eur. Iodides: conform Ph.Eur. Iron: maximum 20 ppm. Magnesium and alkaline-earth metals: maximum 200 ppm, calculated as Ca. Loss on drying: maximum 1.0 per cent. Ambalaj 250 g |
| 24 | L-Isoleucine | g | 25 | Conform Ph.Eur. Content: 98.5 per cent to 101.0 per cent (dried substance). Specific optical rotation: + 40.0 to + 43.0 (dried substance). Ninhydrin-positive substances: conform Ph.Eur. Chlorides: maximum 200 ppm. Sulfates: maximum 300 ppm. Ammonium: conform Ph.Eur. Iron: maximum 10 ppm. Loss on drying: maximum 0.5 per cent. Sulfated ash: maximum 0.1 per cent. Ambalaj 25 g |
| 25 | Titrant Karl Fischer two component | L | 2 | two-component reagent for volumetric Karl Fischer titration; titr-5 mg H₂O/ml. Ambalaj: 1L |
| 26 | Aluminium chloride | g | 25 | Conform Ph.Eur. Content: 95.0 per cent to 101.0 per cent. Sulfates: maximum 100 ppm. Iron: maximum 10 ppm. Alkali and alkaline-earth metals: maximum 0.5 per cent. |
| 27 | Mercury chloride | g | 25 | Conform Ph.Eur.: Content: 99.5 per cent to 100.5 per cent (dried substance). Appearance of solution: conform Ph.Eur. Acidity or alkalinity: conform Ph.Eur. Mercurous chloride: conform Ph.Eur. Loss on drying: maximum 1.0 per cent. Ambalaj 25 g |
| 28 | N,N-Dimethylformamide | L | 60 | Conform Ph.Eur. Density : 0.949 to 0.952. bp: about 153 °C. Water: maximum 0.1 per cent. Ambalaj 2,5 L |
| 29 | Hydrogen peroxide 30 weight % solution | L | 10 | Conform Ph.Eur. Content: 29.0% - 31.0% m/m; Organic stabilisers: maximum 500 ppm; Non-volatile residue: maximum 2 g/L. Ambalaj: 2.5L |
| 30 | Hexane | L | 40 | Conform Ph.Eur. Density: 0.659 to 0.663. Refractive index: 1.375 to 1.376. Distillation range. Not less than 95 per cent distils between 67 °C and 69 °C. Absorbance: maximum 0.01 from 260 nm to 420 nm. Suitable for HPLC. Ambalaj 2,5 L |
| 31 | Sodium dodecyl sulfate | kg | 3 | Conform Ph.Eur. Assay ≥99.0% (GC), Non-esterified alcohols: maximum 4.0 per cent; Sodium chloride and sodium sulfate: maximum 8.0 per cent for the total percentage content. Ambalaj 1 kg. |
| 32 | Potassium di-hydrogen phosphate (CAS 7778-77-0) | kg | 3 | Confom Ph.Eur. Content: 98.0 per cent to 100.5 per cent (dried substance). pH: 4.2 to 4.5. Reducing substances: conform Ph.Eur. Chlorides: maximum 200 ppm. Sulfates: maximum 300 ppm. Arsenic: maximum 2 ppm. Iron: maximum 10 ppm. Sodium: maximum 0.1 per cent. Loss on drying: maximum 2.0 per cent. Ambalaj 1 kg |
| 33 | Titrant Karl Fischer one component | L | 5 | one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration; titr-5 mg H₂O/ml. Ambalaj: 1L. |
| 34 | Tetrabutylammonium hydroxide | g | 250 | Content: minimum 98.0 per cent of C16H37NO,30H2O. Ambalaj 50 g |
| 35 | Tetrabutylammonium hydroxide solution 40% in methanol | mL | 100 | Ambalaj 50 mL |
| 36 | 2-Propanol | L | 5 | Conform Ph.Eur. Relative density:0.785. Boiling point: 81-83℃. Corespunde cu 2-Propanol R1 și R2: Refractive index 1.378. Water 0,05%. Absorbance maximum 0.60 at 210 nm, 0.26 at 220 nm, 0.13 at 230 nm, 0.02 at 250 nm, 0.01 at 260 nm, 0.03 at 270 nm, 0.02 at 290 nm and 0.01 at 310 nm. Non-volatile substances: maximum 20 ppm. Ambalaj 1 L |
| 37 | Refractive index standard kit 1 | buc | 1 | Refractive index la 20℃ 1,391 nD. NIST, Traceable CRM |
| 38 | Water Standard KF 1% | mL | 800 | Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration. Soluția de 1 %, cu incertitudinea măsurării. Ambalaj 8 mL sau 10 mL. |
| 39 | potassium carbonate | g | 200 | Conform Ph.Eur.; Content: 99.0% to 101.0% (dried substance); Chlorides: maximum 100 ppm; Sulfates: maximum 100 ppm; Calcium: maximum 100 ppm; Iron: maximum 10 ppm; Ambalaj: 100 g. |
| 40 | dimethyl sulfoxide (GC) | L | 5 | Conform Ph.Eur,Content: minimum 99.9 per cent, determined by gas chromatography. Residue on evaporation: maximum 0.0005 per cent. Water : maximum 0.005 per cent. For GC-HeadSpace. Ambalaj: 2.5L |
| 41 | dimethyl sulfoxide | L | 10 | conform Ph.Eur. Corespunde cu Dimethyl sulfoxide R1. Relative density : 1.100 to 1.104. Refractive index: 1.478 to 1.480. Freezing point: minimum 18.3 °C. Absorbance: not more than 0.30 at 275 nm and not more than 0.20 at both 285 nm and 295 nm. The substance to be examined shows no absorption maximum between 270 nm and 350 nm. Content: minimum 99.7 per cent, determined by gas chromatography.Absorbance (2.2.25): maximum 1.00 at 262 nm, 0.46 at 270 nm, 0.16 at 290 nm, 0.01 at 340 nm and higher wavelengths.Water: maximum 0.2 per cent. Ambalaj 2,5 L. |
| 42 | Potassium chloride | g | 500 | Conform Ph.Eur.Content: 99.0 per cent to 101.0 per cent of KCl (dried substance). Appearance of solution. Solution S is clear and colourless. Acidity or alkalinity: conform Ph.Eur. Bromides: maximum 0.1 per cent. Iodides: conform Ph.Eur. Sulfates: maximum 300 ppm. Aluminium: maximum 1.0 ppm. Iron: maximum 20 ppm. Magnesium and alkaline-earth metals: maximum 200 ppm, calculated as Ca.Sodium: maximum 0.1 per cent.Loss on drying: maximum 1.0 per cent. Ambalaj 250 g |
| 43 | Ammonium acetate | kg | 3 | Conform Ph.Eur. Corespunde cu Ammonium acetate R1. Content: minimum 99.0 per cent (anhydrous substance).Water: maximum 1 per cent. Sulfated ash: maximum 0.01 per cent. Ambalaj 1 kg |
| 44 | Potassium hexacyanoferrate (II) | g | 10 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 10 g |
| 45 | Butyl acetate | L | 1 | HPLC suitable |
| 46 | Methyl tetradecanoate (mirystate) (CAS 124-10-7) | g | 1 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 98.0 per cent, determined by gas chromatography. mp: about 20 °C. Density: about 0.87 . Refractive index: about 1.437. Ambalaj 1 g |
| 47 | Methyl hexadecanoate (palmitate) CAS 112-39-0 | g | 1 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 98.0 per cent, determined by gas chromatography. mp: about 30 °C. Ambalaj 1 g |
| 48 | Methyl stearate (octadecanoate) CAS 112-61-8 | g | 1 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 98.0 per cent, determined by gas chromatography. mp: about 38 °C. Ambalaj 1 g |
| 49 | Methyl arachidate (eicosanoate) CAS [1120-28-1] | g | 1 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 98.0 per cent, determined by gas chromatography. mp: about 46 °C. Ambalaj 1 g |
| 50 | Methyl oleate. ( (9Z)-octadec-9-enoate) CAS [112-62-9] | g | 5 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 98.0 per cent, determined by gas chromatography. Density: about 0.88 . Refractive index: about 1.452. Ambalaj 5 g |
| 51 | Methyl eicosenoate ((11Z)-eicos-11-enoate) CAS [2390-09-2]. | mg | 25 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 mg |
| 52 | Methyl behenate ( docosanoate) CAS [929-77-1] | g | 1 | Conform Ph.Eur. mp: 54 °C to 55 °C. Ambalaj 1 g |
| 53 | Methyl lignocerate (tetracosanoate) CAS [2442-49-1] | mg | 100 | Conform Ph.Eur. mp :about 58 °C Ambalaj 100 mg |
| 54 | Sodium 1-octanesulfonate (CAS 5324-84-5) | g | 100 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 98.0 per cent. Absorbance: maximum 0.10, determined at 200 nm and maximum 0.01, determined at 250 nm. Ambalaj 100 g |
| 55 | Sodium 1-hexanesulfonate CAS 2832-45-3 | g | 100 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 100 g |
| 56 | Diethylene glycol | mL | 25 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 99.5 per cent m/m. Density: about 1.118. Refractive index: about 1.447. bp: 244 °C to 246 °C. Ambalaj 25 mL |
| 57 | Cetrimide | g | 100 | Conform Ph.Eur. Content: 96.0 per cent to 101.0 per cent of alkyltrimethylammonium bromides, calculated as C17H38BrN (Mr 336.4) (dried substance). Loss on drying: maximum 2.0 per cent. Sulfated ash: maximum 0.5 per cent. Ambalaj 100 g |
| 58 | Heptane | L | 5 | Conform Ph. Eur. Density: 0.683 to 0.686. Refractive index: 1.387 to 1.388. Distillation range: Not less than 95 per cent distils between 97 °C and 98 °C. HPLC suitable. Ambalaj 1 L |
| 59 | Boron trifluoride-methanol solution 14% in methanol | mL | 100 | Conform Ph.Eur. 140 g/L solution (14%). Ambalaj 100 mL. |
| 60 | Sodium dihydrogen phosphate anhydrous CAS 7558-80-7 | kg | 1 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 1 kg. |
| 61 | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate | kg | 1 | Conform Ph.Eur. Content: 98.0 per cent to 100.5 per cent (dried substance). pH: 4.2 to 4.5. Chlorides: maximum 200 ppm. Sulfates: maximum 300 ppm. Iron: maximum 10 ppm. Loss on drying: 21.5 per cent to 24.0 per cent. Ambalaj 1 kg |
| 62 | Refractive index standard kit 2 (toluene/water) | buc | 1 | Refractive index la 20℃ 1,49672 nD. NIST, Traceable CRM |
| 63 | Refractive index standard dichlorotoluene | mL | 30 | Refractive index la 20℃ 1,546 nD. NIST, Traceable CRM. Ambalaj 10 mL |
| 64 | Refractive index standard chlorocyclohexane | mL | 30 | Refractive index la 20℃ 1,463 nD. NIST, Traceable CRM. Ambalaj 10 mL |
| 65 | Osmolality standard 100 mOsm/kg H₂O | buc | 3 | In ampules. CRM acc. Ph. Eur. 2.2.35, uncertainity max +-4%. Ambalaj set cu 5 sau 4 fiole de 5 mL. |
| 66 | Osmolality standard 200 mOsm/kg H₂O | buc | 3 | In ampules. CRM acc. Ph. Eur. 2.2.35, uncertainity max +-4%. Ambalaj set cu 5 sau 4 fiole de 5 mL. |
| 67 | Osmolality standard 300 mOsm/kg H₂O | buc | 3 | In ampules. CRM acc. Ph. Eur. 2.2.35, uncertainity max +-4%. Ambalaj set cu 5 sau 4 fiole de 5 mL. |
| 68 | Sodium hydrogen carbonate | kg | 1 | Conform Ph.Eur. Content: 99.0 per cent to 101.0 per cent. Chlorides: maximum 150 ppm. Sulfates: maximum 150 ppm. Ammonium: maximum 20 ppm. Calcium: maximum 100 ppm. Iron: maximum 20 ppm. Ambalaj 1 kg. |
| 69 | Nonpolar Column Test Mix | mL | 2 | NIST, Traceable CRM. Solvent: methylene chloride 2-octanone: 0.5 mg/mL Decane: 0.5 mg/mL 1-octanol: 0.5 mg/mL 2,6-dimethyl-phenole: 0.5 mg/mL Undecane: 0.5 mg/mL 2,6-dimethylaniline: 0.5 mg/mL Dodecane: 0.5 mg/mL Tridecane: 0.5 mg/mL. Certificat trebiue să conține cromatograme cu timpul de reținere. Ambalaj 2 mL. |
| 70 | Intermediate Polar Column Test Mix | mL | 2 | NIST, Traceable CRM. Solvent methylene chloride N-decane: 0.5 mg/mL N-dodecane: 0.5 mg/mL N-tetradecane: 0.5 mg/mL N-tridecane: 0.5 mg/mL N-undecane: 0.5 mg/mL 1-octanol: 0.5 mg/mL 2-octanone: 0.5 mg/mL 2,6-dimethylaniline: 0.5 mg/mL 2.6-dimethyl-phenole: 0.5 mg/mL. Certificat trebiue să conține cromatograme cu timpul de reținere. Ambalaj 2 mL. |
| 71 | Polar Column Test Mix | mL | 2 | NIST, Traceable CRM. solvent methylene chloride N-eicosane: 0.5 mg/mL N-heptadecane: 0.5 mg/mL N-hexadecane: 0.5 mg/mL N-octadecane: 0.5 mg/mL N-pentadecane: 0.5 mg/mL 1-octanol: 0.5 mg/mL 2-octanone: 0.5 mg/mL 2,6-dimethylaniline: 0.5 mg/mL 2,6-dimethyl-phenole: 0.5 mg/mL. Certificat trebiue să conține cromatograme cu timpul de reținere. Ambalaj 2 mL. |
| 72 | nicotinic acid | g | 1 | NIST, Traceable CRM. Ambalaj 1 g |
| 73 | Iron(III) chloride hexahydrate | g | 25 | Conform Ph.Eur. Content: 98.0 per cent to 102.0 per cent. Sulfates: maximum 100 ppm. Ferrous ions: maximum 50 ppm. Ambalaj 25 g. |
| 74 | Barium chloride dihydrate | g | 25 | Conform Ph.Eur. Ambalal 25 g. |
| 75 | Vanillin | g | 25 | Conform Ph.Eur. Content: 99.0 per cent to 101.0 per cent of 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (dried substance).Loss on drying: maximum 1.0 per cent. Sulfated ash: maximum 0.05 per cent. Ambalaj 25 g. |
| 76 | Potassium hexacyanoferrate (III) | g | 5 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 5 g. |
| 77 | Hydrochloric acid | L | 1 | Conform Ph.Eur. Content: 35.0 per cent m/m to 39.0 per cent m/m. Free chlorine: maximum 4 ppm. Sulfates: maximum 20 ppm. Residue on evaporation: maximum 0.01 per cent. Ambalaj 1 L. |
| 78 | Phenylhydrazine hydrochloride (CAS 59-88-1) | g | 250 | Conform Ph.Eur. mp: about 245 °C. Ambalaj 250 g |
| 79 | Ammonium dihydrogen phosphate | g | 100 | Conform Ph.Eur. pH: about 4.2 for a 23 g/L solution. Ambalaj 100 g. |
| 80 | Barium hydroxide (CAS 12230-71-6) | g | 50 | Conform Ph.Eur. Colourless crystals, soluble in water. Ambalaj 50 g |
| 81 | Camphorsulfonic acid (CAS 3144-16-9) | g | 100 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 99.0 per cent of (1S)-(+)-10-camphorsulfonic acid. mp: about 194 °C, with decomposition. ΔA: 10.2 × 103 determined at 290.5 nm on a 1.0 g/L solution. Specific optical rotation: + 20 ± 1, determined on a 43 g/L solution. Ambalaj 50 g. |
| 82 | Sodium heptanesulfonate (CAS 22767-50-6) | g | 75 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 g. |
| 83 | Set: Vialuri 2 ml + capace pretaiate | set | 10 | 186000307C LCGC Certified Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pk |
| 84 | Vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosempler | buc | 5000 | 095.01.001.100 1,5 Short Tread Vial, 32x11,6 mm, clear glass, 1 st hydrolytic class, wide opening |
| 85 | Capace p/vialuri de 2 ml (septa and cap) | buc | 5000 | 096.01.001.100 For N9 vial pentru HPLC cu autosampler |
| 86 | Filtru p/u seringă (nesterile) | buc. | 2500 | 094.01.001 Membrană din celuloză regenerată, diametrul părții filtrante 15 mm, dimensiunile porilor 0,45 µm, p/u seringă. |
| 87 | Filtru p/u seringă (nesterile) | buc. | 100 | 094.03.001 Membrană din celuloză regenerată, diametrul părții filtrante 15 mm, dimensiunile porilor 0,22 µm, p/u seringă. |
| 88 | Pahare 400 ml | buc | 10 | 025.01.400 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 400 ml |
| 89 | Pahare 250 ml | buc | 10 | 025.01.250 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 250 ml |
| 90 | Pahare 150ml | buc | 10 | 025.01.150 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 150 ml, |
| 91 | Pahare 100ml | buc | 20 | 025.01.100 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 100 ml, |
| 92 | Pahare 50 ml | buc | 20 | 025.01.050 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 400 ml |
| 93 | Flacon p/u HPLC 250 ml | buc | 5 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 250 ml |
| 94 | Flacon p/u HPLC 1000 ml | buc | 6 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 5000 ml |
| 95 | Flacon p/u HPLC 500 ml | buc | 6 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 500 ml |
| 96 | Flacon p/u HPLC 5000 ml | buc | 3 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 5000 ml |
| 97 | Flacon p/u HPLC 2500 ml | buc | 5 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 2500 ml |
| 98 | Picnometru 10 ml | buc | 10 | Pycnometer Reischauer (pyknometer flask) 10 ml Conform ISO 3507 -Nominal capacity, ml 10 -Difference between actual capacity and nominal capacity, max, min ml±1 -Maximum mass including stopper, g 2-height to top of neck, A, mm-110 -Diameter of body, B, mm- 33 -Diameter of base, C, mm-23 -External diameter of neck, F, mm-8 - Internal diameter of neck, G, mm-2,2 to 3,1 -Neck socket grinding, 7/11 or 7/16 Certificat de etalonare de la producator. *Toate buc sa fie acelasi lot! |
| 99 | Lampa UV pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc | 1 | Lungime de undă 254 nm |
| 100 | Lampa UV pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc | 1 | Lampa UV code: ZLXUVLP01 |
| 101 | Lampa UV pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc | 1 | Lampa UV code: ZMQUVLP01 |
| 102 | Cartus Progard TS2 p/u instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc | 2 | Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 |
| 103 | Cartus Progard T3 p/u instalatia Milli Q Direct 8 | buc | 1 | Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 |
| 104 | Cartus Q- PAK TEX p/u instalatia de obtinere a apei ultrapure Milli Q Direct 8 | buc | 1 | Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 |
| 105 | Cartuș p/u apă 50 µm | buc | 10 | Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 50 μm. Temperatura maximă a apei +40º C. Resursele până la 20000 litri apă. |
| 106 | Masca de protectie | buc | 5 | 080.44.001 Proiectat și fabricat conform standardelor DIN EN 140 și AS/NZS 1716 pentru protecția gurii și a nasului Toate piesele care vin in contact cu fata sunt realizate din silicon, pentru protecție împotriva prafului, particulelor fine, ceață, fum, vapori organici și gaze cu un punct de fierbere de 65 °C sau mai mare |
| 107 | Electrod pH compatibil cu modelul pH – metru Agilent | buc | 3 | P3311 (N5190-3990) Material de electrod: Policarbonat Tip cablu: BNC, senzor temperatura Tipul de electrod: Combinat cu capac în formă sferică |
| 108 | Garnitura p/u instalarea GC | buc | 3 | 5181-8830 Column nut for GC capillaries, 2/pk |
| 109 | Ferrule, grafite, 0,25 mm | buc | 2 | 500-2114 Ferrule, graphite, short, internal diameter 0.4 mm, for columns from 0.05 to 0.25 mm, 10 pcs/pack. |
| 110 | Inel O din silicon pentru coloane de sticlă (20 per pachet). | buc | 1 | 201-47614 O-Ring Silicon for Glass Columns (20/pk). |
| 111 | Seringa 2 ml | buc | 3000 | 094.91.002 Seringi de unica folosinta fara lubrifiant pe suprafata interioara Termin valabilitatea min 2 ani |
| 112 | Seringa 5 ml | buc | 500 | 094.91.005 Seringi de unica folosinta fara lubrifiant pe suprafata interioara Termin valabilitatea min 2 ani |
| 113 | Pipetă gradată 1ml | buc | 100 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 1 ml, gradația 0,01 ml, cu scurgere parțială, tip 1 (cu 2 cote: gradatia "0" în partea superioară a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranță ± 0.007 ml. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 114 | Pipetă gradată 2ml | buc | 100 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 2 ml, gradația 0.02ml, cu scurgere parțială, tip 1 (cu 2 cote: gradația "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranta ±0,010 ml. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 115 | Pipetă gradată 5ml | buc | 100 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 5 ml, gradația 0,05 ml, cu scurgere partiala, tip 1(cu 2 cote: gradația "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranta ± 0.030 ml. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 116 | Pipetă gradată 10ml | buc | 100 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 10 ml, gradația 0,1 ml, cu scurgere parțială, tip 1(cu 2 cote: gradatia "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranta ± 0.050 ml. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 117 | Balon cotat 10ml | buc | 50 | Balon cotat de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) (3.3) cu dop din polipropilenă, 10ml, Clasa A, toleranța ±0,025ml, diametrul intern al gîtului (NS10/19) (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albă. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 118 | Balon cotat 20 ml | buc | 50 | Balon cotat de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) (3.3) cu dop din polipropilenă, 20 ml, Clasa A, toleranța ±0,040 ml, diametrul intern al gîtului (NS10/19) (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albă. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 119 | Balon cotat 50 ml | buc | 50 | Balon cotat de sticlă borosilicat (transparent) (3.3) cu dop din polipropilenă, 50ml, Clasa A, toleranța ±0,060ml, diametrul intern al gîtului NS14/23 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albastră. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 120 | Balon cotat 100 ml de sticlă borosilicat (transparent) | buc | 70 | Balon cotat de sticlă borosilicat (transparent) (3.3) cu dop din polipropilenă, 100ml, Clasa A, toleranța ±0,100ml, diametrul intern al gîtului NS14/23 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albastră. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 121 | Balon cotat 100 ml de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) | buc | 100 | Balon cotat de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) (3.3) cu dop din polipropilenă, 100ml, Clasa A, toleranța ±0,100ml, diametrul intern al gîtului NS14/23 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albă. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 122 | Balon cotat 200 ml de sticlă borosilicat (transparent) | buc | 30 | Balon cotat de sticlă borosilicat (transparent) (3.3) cu dop din polipropilenă, 200ml, Clasa A, toleranța ±0,150ml, diametrul intern al gîtului NS 14/23 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albastră. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 123 | Balon cotat 200 ml de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) | buc | 20 | Balon cotat de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) (3.3) cu dop din polipropilenă, 200ml, Clasa A, toleranța ±0,150ml, diametrul intern al gîtului NS 14/23 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albă. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 124 | Balon cotat 250 ml de sticlă borosilicat (transparent) | buc | 20 | Balon cotat de sticlă borosilicat (transparent) (3.3) cu dop din polipropilenă, 250ml, Clasa A, toleranța ±0,150ml, diametrul intern al gîtului NS 14/23 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albastră. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 125 | Balon cotat 250 ml de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) | buc | 20 | Balon cotat de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) (3.3) cu dop din polipropilenă, 250ml, Clasa A, toleranța ±0,150ml, diametrul intern al gîtului NS 14/23 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albă. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 126 | Balon cotat 500 ml de sticlă borosilicat (transparent) | buc | 5 | Balon cotat de sticlă borosilicat (transparent) (3.3) cu dop din polipropilenă, 500ml, Clasa A, toleranța ±0,250ml, diametrul intern al gîtului NS19/26 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albastră. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 127 | Balon cotat 500 ml de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) | buc | 5 | Balon cotat de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) (3.3) cu dop din polipropilenă, 500ml, Clasa A, toleranța ±0,250ml, diametrul intern al gîtului NS19/26 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albă. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 128 | Balon cotat 1000 ml de sticlă borosilicat (transparent) | buc | 5 | Balon cotat de sticlă borosilicat (transparent) (3.3) cu dop din polipropilenă , 1000ml, Clasa A, toleranța ±0,400ml, diametrul intern al gîtului NS24/29 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albastră. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 129 | Balon cotat 1000 ml de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) | buc | 5 | Balon cotat de sticlă borosilicat (sticlă întunecată) (3.3) cu dop din polipropilenă , 1000ml, Clasa A, toleranța ±0,400ml, diametrul intern al gîtului NS24/29 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albă. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 130 | Balon cotat 2000 ml | buc | 3 | Balon cotat de sticlă borosilicat (transparent) (3.3) cu dop din polipropilenă, 2000ml, Clasa A, toleranța ±0,600ml, diametrul intern al gîtului NS 29/32 (conform EN ISO 1042), inelul meniscului șlefuit de culoare albastră. Certificat de calibrare de la producător (pentru fiecare serie). |
| 131 | Cilindru 100 ml | buc | 10 | Cilindru gradat din sticla pentru lichide, marcat ISOLAB®, clasa A. Material: sticla borosilicata termorezistenta. Culoare: transparent. Volum: 100 ml |
| 132 | Pensete de uz general | buc | 3 | 048.01.160 |
| 133 | Penseta cu dinti | buc | 3 | 048.02.160 |
| 134 | Sticlă cu pipetă (pentru indicatori) | buc | 10 | 062.13.050 Vas de sticlă borosilicat (întunecată), volum 50 ml, cu pipetă (sticlă borosilicat și para de cauciuc) |
| 135 | Pisetă pentru apă distilată | buc | 5 | Pisetă din polipropilenă, gât îngust, capac filetat și tub Volum 1000 ml, cu închidere etanșă. |
| 136 | Baloane - cu robinet – polipropilena Volum -10 L | buc | 2 | 062.28.910 Aspirator bottle - with stopcock - 10 lt - P.E Fabricat din polietilenă groasă, cu mânere de transport durabile. Echipat cu un robinet sigilat pentru a preveni formarea vidului. Sterilitate-nu |
| 137 | Baloane - cu robinet – polipropilena Volum -20 L | buc | 3 | 062.28.920 Aspirator bottle - with stopcock - 20 lt - P.E Fabricat din polietilenă groasă, cu mânere de transport durabile. Echipat cu un robinet sigilat pentru a preveni formarea vidului. Sterilitate-nu |
| 138 | Manusi mar.L | buc | 500 | Disposable nitrilie,non-sterile,ambidextrous, powder-free, latex-free |
| 139 | Bahile | buc | 1000 | Acoperitori pentru incaltaminte, realizati din polietilena, de unica folosinta, 100 bucati |
| 140 | Capace pentru flacon | amb | 2 | TP28-X01-020 Capace pentru flacon FRIP-050-010, FRIP-100-010 |
| 141 | Capace, polipropilena, cod culoare albastru | buc | 3 | 051.09.45B Dopuri cu filet este fabricat din polipropilena pentru inchiderea perfecta si etansa a sticlelor de laborator cu gat filetat GL 45. |
| 142 | Balon conic Erlenmeyer 250 ml | buc | 10 | S.028.02.252 Volum 250 ml cu slif 29/32 |
| 143 | Set de plăci filtrante cu 8 canale, 0,45µm, PTFE | buc | 50 (1 set) | 850 -DS-8 Channel Filter Plate Disposable 8 Channel filter plate PTFE Filter Membrane Polypropilene Housing Plate Dimension: 146,00x62,4x6,2 mm Pore size – 0,45 µm Este necesar ca setul de placi filtrante să fie compatibil cu echipamentul Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station |
| 144 | Flacon acoperita, gât mediu, sticlă borosilicată, incolor, capac filetat, nesteril,100 ml, | buc | 5 | 061.01.100C volum 100 ml, macina GL45 |
| 145 | Flacon acoperită, gât mediu, sticlă borosilicată, maro, capac filetat, nesteril, 100 ml | buc | 5 | 061.02.100C Volum 100 ml, macina GL45 |
| 146 | Flacon acoperită, gât mediu, sticlă borosilicată, maro, capac filetat, nesteril, 250 ml | buc | 5 | 061.02.250C Volum 250 ml, macina GL45 |
| 147 | Flacon, gât mediu, HDPE, transparent, capac filetat, nesteril, 1000 ml | buc | 5 | 061.41.901 Volum 1000 ml, macina GL 45 Inclus: capac din plastic - 1 buc |
| 148 | Flacon de sticlă pentru reactivi lichidi de laborator, sticla borosilicata, chihlimbar, 1000 ml | buc | 5 | 061.46.901 Volum 1000 ml, macina GL 45 Inclus: capac din plastic - 1 buc |
| 149 | Flacon de reactiv chihlimbar cu gât îngust și dop de sticlă | buc | 5 | RB02-250-012 Volum 250 ml |
| 150 | Flacon de reactiv transparent, cu gât îngust, cu dop de sticlă | buc | 5 | RB01-250-012 Volum 250 ml |
| 151 | Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile | flac | 30 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate a producătorului, care obligatoriu să fie minim 1 an, a mediului pregătit. |
| 152 | Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile | flac | 50 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate a producătorului, care obligatoriu să fie minim 1 an, a mediului pregătit... |
| 153 | Fluid A, ambalaj 300ml ,steril perforabile | flac | 50 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate a producătorului, care obligatoriu să fie minim 1 an, a mediului pregătit... |
| 154 | Fluid A, ambalaj 100ml ,steril perforabile | flac | 50 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate a producătorului, care obligatoriu să fie minim 1 an, a mediului pregătit. |
| 155 | Tioglicolat Flud mediu,ambalaj 100ml steril | flac | 150 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate a producătorului, care obligatoriu să fie minim 1 an, a mediului pregătit. |
| 156 | Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril | flac | 150 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate a producătorului, care obligatoriu să fie minim 1 an, a mediului pregătit. |
| 157 | MRS-agar | kg | 0,1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate a producătorului, care obligatoriu să fie minim 1 an, a mediului pregătit... |
| 158 | Reinforced medium pentru Clorstridii agar | kg | 0,1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
| 159 | pH 4,01 Soluție tampon la 25°C | l | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13;2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate |
| 160 | pH 6,86 sau 7.00 Soluție tampon la 25°C | l | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate |
| 161 | pH 9,18 sau 10.01 Soluție tampon la 25°C | l | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate |
| 162 | XLD agar | kg | 0,5 | Conform Ph Eur. 2.7.2. Certificat de conformitate. De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. |
| 163 | Antibiotic Assay Medium F | kg | 3 | Conform Ph Eur. 2.7.2. Certificat de conformitate De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. |
| 164 | MacConkeyBroth | kg | 1,0 | Conform Ph Eur. 2.6.1; 2.6.12.; 2.6.13; Certificat de conformit De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.ate. |
| 165 | LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml | flac | 48 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
| 166 | Standard endotoxine CSE 5 ml | flac | 12 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
| 167 | Apa LAL apirogena 50ml | flac | 24 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
| 168 | 0,5M MgSO4 in 1,0M tris buffer solution(tris {hydroxymethil} aminomethane), endotoxin, free -1 cutie (6 flacoane) | flac | 6 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
| 169 | 0,25M Tris base solution( tris {hydroxymethil} aminomethane, endotoxin, free | flac | 6 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
| 170 | Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:100-1000µl | buc | 2000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot |
| 171 | Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:1-200µl | buc | 2000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot |
| 172 | Staphylococcus aureus ATCC 6538ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
| 173 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
| 174 | Bacillus subtilis ATCC 6633(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
| 175 | C.albicans ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
| 176 | E.Coli ATCC 8739(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate, |
| 177 | Clostridium sporogenes ATCC 19404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
| 178 | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
| 179 | Sacehromyces Cerevisiae ATCC 9763(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | ATCC 16404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |
| 180 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 181 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | buc | 1 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 182 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 183 | Bacillus subtilis ATCC 6633 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 184 | E.Coli ATCC 8739 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 185 | C.albicans ATCC 10231 | buc | 2 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 186 | Sacharomyces cerevisae ATCC 9763 | buc | 6 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 187 | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 188 | Clostridium sporogenes ATCC 19404 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 189 | B. cereus ATCC 11778 | buc | 1 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 190 | Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
| 191 | Carduri Vitek BCL | cutie | 3 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii, 2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate |
| 192 | Carduri Vitek YST | cutie | 4 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii, 2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate |
| 193 | Carduri Vitek GP | cutie | 5 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii 2 cutii in I semestru si 2 cutii in al II semestru . Cu certificat de calitate |
| 194 | Carduri Vitek GN | cutie | 5 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii, 2 cutii in I semestru si 2 cutii in al II semestru. Cu certificat de calitate |
| 195 | Carduri Vitek ANC | cutie | 2 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii, 1 cutie in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate |
| 196 | Standarde de turbiditate pentru DensiChek plus | set | 1 | Conforn cerintelor Ph. Eur. 2.6.14. Cu certificat de calitate. |
| 197 | Saci Biohazard pentru decontaminare prin autoclavare 500 mm x 600 mm | buc | 500 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
| 198 | Filtre de nitrat de celuloza sterile (Gridded Cellulose Nitrat) diametru filtrului 50mm si diametru porilor 0,45 micron | 1 cutie (100 filtre) | 1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate |
| 199 | Mănuși nesterile mărimea M | buc | 500 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
| 200 | Mănuși nesterile mărimea L | buc | 250 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
| 201 | Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372 | fiole | 50 | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6 Cu certificate de calitate |
| 202 | Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus ATCC 9372 | fiole | 100 | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6 Cu certificate de calitate |
| 203 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1150C 15 min, interni | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
| 204 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 121°C 15 min | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
| 205 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 121°C 20 min, | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
| 206 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 180°C 60 min | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
| 207 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 132°C 20 min | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
| 208 | Dezinfectant concentrat | L | 10 | Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor(podea,pereți, pardosea) din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termen minim de valabilitate 24 luni. Certificat de conformitate. |
| 209 | Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor de 1L cu pulverizator din plastic fiecare | buc | 30 | Cu certificat de conformitate. |
| 210 | Vârfuri de unică folosință nesterile,:1000-5000µl | buc | 3000 | Conform Ph. Eur.2.7.5 p/u dozaea antibioticilor compatibile cu micropipetele DRAGON- LAB(pipete tip,Finn,5000 µl,neutral-28076) Cu certificat de calitate |
| 211 | Prefiltru din polipropilenă, hidrofob, 5,0 µm, 47 mm | buc | 500 | Prefiltre din fibră de sticlă Sartorius hydrophile, nesterile, cu lianț acrylic |
| 212 | Set colorare după Gram | set | 1 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
| 213 | Mojare din sticlaci diametru 12,5cm | buc | 10 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
| 214 | Filtru HEPA H13 762x457x292 | buc | 3 | Pentru HVAC-1 Clasele de curatenie B,C |
| 215 | Filtru HEPA H14 440x490x292 | buc | 2 | Pentru HVAC-2 Clasele de curatenie C,D |
| 216 | Convertizator de frecventa 380V,P-11kw | buc | 1 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1 Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
| 217 | Convertizator +protectie termica trifazat 30-40Kw,max 80A | buc | 1 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 2 Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
| 218 | Umidificator Pego 400ES6MN6Kg/h | buc | 1 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1,2 Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
| 219 | Banda de laborator Parafilm latime 10 cm,lungimea 20-40 m | buc | 2 | Parafilm M -termoplastic rezistent la umiditate , , flexibil, inodor, translucid , posibilitate să fie întins suprafețe neregulate pentru a oferi o barieră de protecție . |
| 220 | Bowie-Dick Test Pack | buc | 50 | Pentru evaluarea performantei sterilizatoarelor prevacum confirmind eliminarea adecvata a aerului din camera sterilizatorului, un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014. Conform Ph.Eur.,5.1.2 Certificat de conformitate . |
| 221 | Filtru gelatină 3.0 um, 80mm, Sterile PC/50 (Gelatine filter-12602-80-ALK) | buc. | 200 | Filtrele cu gelatină în combinație cu airport MD8 pentru prelevarea probele de aer (Metoda Filtrului Gelatinei)– membranele sterile, ambalate individual asigură rezultate fiabile și precise.Termen de valabilitate min.4 ani. |
| 222 | Pălnii cu diametru 56mm | buc | 50 | Certificat de conformitate |
| 223 | Termometre maximale 0°C-300°C | buc | 5 | Certificat de conformitate |
| 224 | Pahare gradate | buc | 5 | Certificat de conformitate |
| 225 | Ulei de imersie | Fl/ml | 1 | Certificat de conformitate |
| 226 | Placi de contact sterile cu diametru 55mm (Rodac) cu mediu TSA+ neutralizant | buc | 250 | Pentru controlul contaminării microbiene mediului, microbiologic al tuturor suprafețelor din laborator, pentru textile (echipament de protecție) și pentru controlul meselor pliante, benzilor transportoare, cărucioarelor, containerelor etc. Termin de valabilitate nu mai putin de 6 luni. Certificat de conformitate/calitate. Comform cerintelor EDQM (ISO17025/ GMP), Ph.Eur.2.6.1 250buc. in I semestru si 250 buc. in al II semestru |
| 227 | Placi de contact sterile cu diametru 55mm (Rodac) cu mediu SDA+ neutralizant | buc | 250 | Pentru controlul contaminării microbiene mediului, microbiologic al tuturor suprafețelor din laborator, pentru textile (echipament de protecție) și pentru controlul meselor pliante, benzilor transportoare, cărucioarelor, containerelor etc. Termin de valabilitate nu mai putin de 24 luni. Certificat de conformitate/calitate. Comform cerintelor EDQM (ISO17025/ GMP), Ph.Eur.2.6.1 250buc. in I semestru si 250 buc. in al II semestru |
| 228 | Placi de contact sterile cu diametru 55mm (Rodac) 4500 | buc | 2000 | Pentru controlul contaminării microbiene mediului, microbiologic al tuturor suprafețelor din laborator, pentru textile (echipament de protecție) și pentru controlul meselor pliante, benzilor transportoare, cărucioarelor, containerelor etc. Termin de valabilitate nu mai putin de 24 luni. Certificat de conformitate. |
| 229 | Role de casă Termo | buc | 40 | Role de casă Termo pentru printerul echipamentelor 5,7cm x18m |
| 230 | Dozatoare monocaale | buc. | 1.buc (100-1000 μl) 2.buc 5000μl | volum variabil (100-1000μl ) 1bucata și (5-5000 μl) -mecanism îmbunătățit pentru setarea volumului de dozare; -izolarea termică a mecanismului de reglare a volumului de corpul dozatorului pentru a reduce influența căldurii mâinii asupra rezultatului; -blocarea în siguranță a butonului de operare, prevenind modificările accidentale ale volumului; -suport pentru degete reglabil, raza de 120°; display mare, clar, ușor de citit; spațiu pentru etichete de identificare; -eliberare ușoară a vârfului (reducere de 50% a forței datorită mecanismului de blocare patentat); -ejector de con și vârf autoclavabil; garantie – 3 ani; cu certificat de etalonare fiecare pipeta; |

Conducătorul grupului de lucru:  ____________  Dragoș GUȚU                L.Ș.