| ____ Institutia publica Gimnaziul "Stefan cel Mare" s. Molovata | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de constructie terenului de mini fotbal

Valoarea de deviz 446 448,84 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Teren pentru minifotbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,8200 |  |  | 1 237,50 —————————— 0,00 |  | 2 252,25 —————————— 0,00 |
| 2 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 6,0800 |  |  | 1 547,28 —————————— 767,28 |  | 9 407,46 —————————— 4 665,06 |
| 3 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat |  |  | m2 |  | 608,0000 |  |  | 70,26 —————————— 21,75 |  | 42 716,45 —————————— 13 225,41 |
| 4 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=5 cm compactat |  |  | m3 |  | 30,4000 |  |  | 470,92 —————————— 84,12 |  | 14 315,98 —————————— 2 557,26 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 68 692,14 |
|  |  |  |  | Total Teren pentru minifotbal Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 692,14 20 447,73 |
|  |  |  |  | 2. Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama fixata pe zava zincatal montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (se exclude: Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma, Stilpi metalici inclusiv piese de fixare) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 |  |  | m |  | 85,0000 |  |  | 220,38 —————————— 110,46 |  | 18 732,50 —————————— 9 389,18 |
| 6 |  | Panou gard ECO H -2, |  | Imprejmuiri metalice din Panou gard ECO H-2,0 m, Lungimea panoului - 2,5 m D-3,8 mm zincat si vopsit culoarea verde, Diametrul sоrmei - 3,8 mm; Celula - 200 x 55 mm; Acoperirea - Zinc + vopsea polimerica |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  | 845,00 —————————— 0,00 |  | 67 600,00 —————————— 0,00 |
| 7 |  | Teava zincata |  | Teava zincata pentru eurogard cu acoperire polimerica cu efect decorativ si de protectie- Teava ECO 20 L-6m 60x40; Acoperirea - Zinc si vopsea polimerica; Montarea - in beton. Nota: Se monteaza in groapa 300x300x700 mm, care apoi se betoneaza; |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  | 565,00 —————————— 0,00 |  | 22 600,00 —————————— 0,00 |
| 8 |  | Element de fixare |  | Element de fixare Standard zincat si vopsit |  |  | buc |  | 320,0000 |  |  | 25,00 —————————— 0,00 |  | 8 000,00 —————————— 0,00 |
| 9 |  | Capac |  | Capac 60x40mm verde |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  | 69,00 —————————— 0,00 |  | 2 760,00 —————————— 0,00 |
| 10 |  | CK14A |  | Poartita pentru euro gard H -2,05m, L-0,8m: Deschiderea - dreapta exterior Stilpi si teava - 50x50x2mm Rama din teava 40x40x2mm Sirma panoului 3,8mm Acoperirea panoului - zinc sau zinc + vopsea: Acoperirea stilpilor si canatului - vopsea verde: zavor central si 2 de jos (se exclude: Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.,)) |  |  | m2 |  | 1,6400 |  |  | 212,78 —————————— 145,30 |  | 348,96 —————————— 238,29 |
| 11 |  | Poarta |  | Portita pentru euro gard gard H-2,05 m L-0.8 m; Deschiderea - dreapta exterior; Stilpi si teava - 50x50x2 mm; Rama din teava - 40x40x2 mm; Sоrma panoului - 3,8 mm; Acoperirea panoului - zinc sau zinc + vopsea; Acoperirea stоlpilor si canatului - vopsea verde; zavor central si 2 de jos |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 3 250,00 —————————— 0,00 |  | 3 250,00 —————————— 0,00 |
| 12 |  | CK14A |  | Poarta pentru euro gard H -2,0m, L-4m: Deschiderea - afara Stilpi si teava - 100x100x3mm Rama din teava 40x40x2mm Sirma panoului 3,8mm Acoperirea panoului - zinc sau zinc + vopsea: Acoperirea stilpilor si canatului - vopsea verde: zavor central si 2 de jos (se exclude: Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.,)) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  | 212,77 —————————— 145,30 |  | 1 702,19 —————————— 1 162,39 |
| 13 |  | Poarta |  | Poarta pentru euro gard H-2,0m L-4m; Deschiderea - afara; Stоlpli si teava - 100x100x3 mm; Rama din teava - 40x40x2 mm; Sоrma panoului - 3,8 mm; Acoperirea panoului - zinc sau zinc + vopsea; Acoperirea stilpilor si canatului - vopsea verde; zavor central si 2 de jos |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 7 166,00 —————————— 0,00 |  | 7 166,00 —————————— 0,00 |
| 14 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 999,62 —————————— 212,42 |  | 1 999,25 —————————— 424,85 |
| 15 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 170,0000 |  |  | 74,17 —————————— 63,73 |  | 12 609,50 —————————— 10 833,68 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 146 768,40 |
|  |  |  |  | Total Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 768,40 22 048,39 |
|  |  |  |  | 3. Fundament pentru gard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat |  |  | m2 |  | 25,5000 |  |  | 70,26 —————————— 21,75 |  | 1 791,59 —————————— 554,68 |
| 17 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 350,0000 |  |  | 31,52 —————————— 4,50 |  | 11 033,20 —————————— 1 576,20 |
| 18 |  | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 16,0000 |  |  | 1 947,89 —————————— 654,27 |  | 31 166,31 —————————— 10 468,31 |
| 19 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 51,0000 |  |  | 263,77 —————————— 144,45 |  | 13 452,22 —————————— 7 366,90 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 57 443,32 |
|  |  |  |  | Total Fundament pentru gard Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 443,32 19 966,09 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 272 903,86 |
|  |  |  |  | CASM |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 14 990,93 |
|  |  |  |  | Ch de transport |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 18 639,53 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 534,32 |
|  |  |  |  | Ch de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 44 447,47 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 981,79 |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 21 058,91 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 040,70 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 74 408,14 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 448,84 —————— 62 462,21 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Institutia publica Gimnaziul "Stefan cel Mare" s. Molovata | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Lucrari de constructie terenului de mini fotbal

Valoarea de deviz 446 448,84 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 116,8000 | 84,97 | 9 924,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,5000 | 84,97 | 1 486,98 |
| 3. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 78,2000 | 84,97 | 6 644,65 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 127,5000 | 84,97 | 10 833,68 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 73,9500 | 84,97 | 6 283,53 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7352 | 84,97 | 147,44 |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8316 | 84,97 | 155,63 |
| 8. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 9,2544 | 84,97 | 786,35 |
| 9. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,8400 | 84,97 | 411,25 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 84,9984 | 84,97 | 7 222,32 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,3232 | 84,97 | 4 785,79 |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 162,1760 | 84,97 | 13 780,09 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 62 462,21 |

Materiale:

| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 110,2290 | 210,00 | 23 148,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 4,3669 | 265,00 | 1 157,23 |
| 3. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 34,9600 | 235,00 | 8 215,60 |
| 4. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 11,6000 | 325,00 | 3 770,00 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0386 | 250,00 | 9,65 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 12,5760 | 250,00 | 3 144,00 |
| 7. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1020 | 4 500,00 | 459,00 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0370 | 4 500,00 | 4 666,50 |
| 9. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1530 | 4 500,00 | 688,50 |
| 10. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0510 | 4 500,00 | 229,50 |
| 11. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 52,5000 | 1,00 | 52,50 |
| 12. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0204 | 4 000,00 | 81,60 |
| 13. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,1200 | 21,00 | 128,52 |
| 14. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,9640 | 65,00 | 62,66 |
| 15. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 020,0500 | 3,00 | 9 060,15 |
| 16. | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 5,6769 | 1 250,00 | 7 096,12 |
| 17. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 358,7500 | 26,00 | 9 327,50 |
| 18. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 41,9220 | 26,00 | 1 089,97 |
| 19. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,6500 | 22,00 | 168,30 |
| 20. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,5000 | 22,00 | 77,00 |
| 21. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 2,0000 | 780,00 | 1 560,00 |
| 22. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 13,2600 | 22,00 | 291,72 |
| 23. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,1086 | 35,00 | 38,80 |
| 24. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 38,5600 | 12,00 | 462,72 |
| 25. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,0000 | 1,20 | 14,40 |
| 26. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 38,5600 | 0,20 | 7,71 |
| 27. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 38,5600 | 0,30 | 11,57 |
| 28. | 2874136313300 | Element de fixare Standard zincat si vopsit | buc | 320,0000 | 25,00 | 8 000,00 |
| 29. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,2172 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 18,7500 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,3296 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,0400 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Capac | Capac 60x40mm verde | buc | 40,0000 | 69,00 | 2 760,00 |
| 34. | Panou gard ECO H -2,0m | Panou gard ECO H -2,0m | buc | 80,0000 | 845,00 | 67 600,00 |
| 35. | Poarta | Poarta pentru euro gard H -2,0m, | buc | 1,0000 | 7 166,00 | 7 166,00 |
| 36. | Poartita | Portita pentru euro gard gard H-2,05 m L-0.8 m | buc | 1,0000 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| 37. | Stilp ECO | Teva zincata L-6m 60x40 | buc | 40,0000 | 565,00 | 22 600,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 186 395,31 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1928 | 110,00 | 21,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 12,7680 | 250,00 | 3 192,00 |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 765,0000 | 1,50 | 1 147,50 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,3840 | 55,00 | 351,12 |
| 5. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 7,2960 | 650,00 | 4 742,40 |
| 6. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 9,2491 | 650,00 | 6 011,92 |
| 7. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,0950 | 550,00 | 2 252,25 |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,6000 | 350,00 | 3 360,00 |
| 9. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,0000 | 350,00 | 1 400,00 |
| 10. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,4843 | 450,00 | 1 567,94 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 24 046,34 |

|  | Total | lei |  |  | 272 903,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM | 24 % |  |  | 14 990,93 |
|  | Ch de transport | 10 % |  |  | 18 639,53 |
|  | Total |  |  |  | 306 534,32 |
|  | Ch de regie | 14,5 % |  |  | 44 447,47 |
|  | Total |  |  |  | 350 981,79 |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  | 21 058,91 |
|  | Total |  |  |  | 372 040,70 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 74 408,14 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 446 448,84 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Institutia publica Gimnaziul "Stefan cel Mare" s. Molovata | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Teren pentru minifotbal |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  | 1 237,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 252,25 |
| 2 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  | 1 547,28 ————— 767,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 84,97 | 767,28 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 | 650,00 | 780,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 9 407,46 |
| 3 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat | m2 |  |  | 70,26 ————— 21,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 84,97 | 21,75 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 210,00 | 36,54 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 650,00 | 9,49 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 450,00 | 2,47 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 42 716,45 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=5 cm compactat | m3 |  |  | 470,92 ————— 84,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,12 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 235,00 | 270,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 55,00 | 11,55 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 14 315,98 |
|  |  | 2. Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat |  |  |  |  |
| 5 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama fixata pe zava zincatal montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (se exclude: Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma, Stilpi metalici inclusiv piese de fixare) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m |  |  | 220,38 ————— 110,46 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 84,97 | 78,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,29 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 26,00 | 12,82 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 | 1 250,00 | 83,48 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,0500 | 265,00 | 13,61 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 18 732,50 |
| 6 | Panou gard ECO H -2, | Imprejmuiri metalice din Panou gard ECO H-2,0 m, Lungimea panoului - 2,5 m D-3,8 mm zincat si vopsit culoarea verde, Diametrul sоrmei - 3,8 mm; Celula - 200 x 55 mm; Acoperirea - Zinc + vopsea polimerica | buc |  |  | 845,00 ————— 0,00 |
|  | Panou gard ECO H -2,0m | Panou gard ECO H -2,0m | buc | 1,0000 | 845,00 | 845,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 67 600,00 |
| 7 | Teava zincata | Teava zincata pentru eurogard cu acoperire polimerica cu efect decorativ si de protectie- Teava ECO 20 L-6m 60x40; Acoperirea - Zinc si vopsea polimerica; Montarea - in beton. Nota: Se monteaza in groapa 300x300x700 mm, care apoi se betoneaza; | buc |  |  | 565,00 ————— 0,00 |
|  | Stilp ECO | Teva zincata L-6m 60x40 | buc | 1,0000 | 565,00 | 565,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 22 600,00 |
| 8 | Element de fixare | Element de fixare Standard zincat si vopsit | buc |  |  | 25,00 ————— 0,00 |
|  | 2874136313300 | Element de fixare Standard zincat si vopsit | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 8 000,00 |
| 9 | Capac | Capac 60x40mm verde | buc |  |  | 69,00 ————— 0,00 |
|  | Capac | Capac 60x40mm verde | buc | 1,0000 | 69,00 | 69,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 760,00 |
| 10 | CK14A | Poartita pentru euro gard H -2,05m, L-0,8m: Deschiderea - dreapta exterior Stilpi si teava - 50x50x2mm Rama din teava 40x40x2mm Sirma panoului 3,8mm Acoperirea panoului - zinc sau zinc + vopsea: Acoperirea stilpilor si canatului - vopsea verde: zavor central si 2 de jos (se exclude: Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.,)) | m2 |  |  | 212,78 ————— 145,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,15 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 84,97 | 81,57 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,29 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 12,00 | 48,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 35,00 | 4,02 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 3,00 | 3,75 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 250,00 | 1,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 110,00 | 2,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 348,96 |
| 11 | Poarta | Portita pentru euro gard gard H-2,05 m L-0.8 m; Deschiderea - dreapta exterior; Stilpi si teava - 50x50x2 mm; Rama din teava - 40x40x2 mm; Sоrma panoului - 3,8 mm; Acoperirea panoului - zinc sau zinc + vopsea; Acoperirea stоlpilor si canatului - vopsea verde; zavor central si 2 de jos | buc |  |  | 3 250,00 ————— 0,00 |
|  | Poartita | Portita pentru euro gard gard H-2,05 m L-0.8 m | buc | 1,0000 | 3 250,00 | 3 250,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 250,00 |
| 12 | CK14A | Poarta pentru euro gard H -2,0m, L-4m: Deschiderea - afara Stilpi si teava - 100x100x3mm Rama din teava 40x40x2mm Sirma panoului 3,8mm Acoperirea panoului - zinc sau zinc + vopsea: Acoperirea stilpilor si canatului - vopsea verde: zavor central si 2 de jos (se exclude: Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.,)) | m2 |  |  | 212,77 ————— 145,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 84,97 | 81,57 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,29 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 12,00 | 48,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 35,00 | 4,02 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 3,00 | 3,75 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 110,00 | 2,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 702,19 |
| 13 | Poarta | Poarta pentru euro gard H-2,0m L-4m; Deschiderea - afara; Stоlpli si teava - 100x100x3 mm; Rama din teava - 40x40x2 mm; Sоrma panoului - 3,8 mm; Acoperirea panoului - zinc sau zinc + vopsea; Acoperirea stilpilor si canatului - vopsea verde; zavor central si 2 de jos | buc |  |  | 7 166,00 ————— 0,00 |
|  | Poarta | Poarta pentru euro gard H -2,0m, | buc | 1,0000 | 7 166,00 | 7 166,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 7 166,00 |
| 14 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  | 999,62 ————— 212,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 84,97 | 205,62 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,20 | 7,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 999,25 |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 74,17 ————— 63,73 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,73 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 4 500,00 | 1,35 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 4 500,00 | 0,45 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 4 500,00 | 1,35 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 4 000,00 | 0,48 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 22,00 | 0,07 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,50 | 6,75 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 12 609,50 |
|  |  | 3. Fundament pentru gard |  |  |  |  |
| 16 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat | m2 |  |  | 70,26 ————— 21,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 84,97 | 21,75 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 210,00 | 36,54 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 650,00 | 9,49 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 450,00 | 2,48 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 791,59 |
| 17 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |  | 31,52 ————— 4,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 84,97 | 0,25 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 26,00 | 26,65 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 11 033,20 |
| 18 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  | 1 947,89 ————— 654,27 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 | 84,97 | 620,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 | 3,00 | 564,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 | 250,00 | 196,50 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 325,00 | 235,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 350,00 | 210,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 31 166,31 |
| 19 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 263,77 ————— 144,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 84,97 | 123,21 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 22,00 | 5,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,00 | 2,52 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 500,00 | 9,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 500,00 | 9,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 4 500,00 | 90,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 13 452,22 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.