Lista cu cantitaţile de lucrări și resurse

Reparatia  strazilor  din  s. Beleavinti,  raionul  Briceni.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. str. Agriculturii L- 883,0 x3,0 m.l. Drumuri de legatura ( L-130,0x3,0 m.l. )+ (L-125,0 x3,0 m.l. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini |  |  |  |  | 100m2 |  | 3,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 36,936 |
| 2 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  | 27,90 |
| 3 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,96 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 5,2128 |
| 4 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,96 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 3,4656 |
| 5 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y-1,60 tn/m3 |  |  |  |  | t |  | 153,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 5,2992 |
| 6 | TsC17C | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III |  |  |  |  | 100 m |  | 8,83 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 20,309 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 11,1258 |
| Total Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Reparatia partii carosabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10cm |  |  | 100m2 |  |  | 39,83 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 10,5151 |  |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  |  | 27,15 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 134,121 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  |  | 513,135 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  |  | 40,725 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  |  | 27,15 |  |
|  | 11202062010361 | Savura |  |  | m3 |  |  | 27,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 81,45 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 1,1403 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  |  | 7,0047 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  |  | 30,408 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  |  | 73,5765 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 11,2401 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  |  | 2,8779 |  |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm |  |  | 100m2 |  |  | 6,99 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 34,5306 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  |  | 132,111 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  |  | 10,485 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  |  | 6,99 |  |
|  | 11202062010361 | Savura |  |  | m3 |  |  | 6,99 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 20,97 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,2936 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  |  | 1,8034 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  |  | 7,8288 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  |  | 18,9429 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 2,8939 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  |  | 0,7409 |  |
| 10 | DI134A1 k=3.00 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (+ 3,0 cm) |  |  | 100m2 |  |  | 6,99 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  |  | 26,4222 |  |
| Total Reparatia partii carosabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total str. Agriculturii L- 883,0 x3,0 m.l. Drumuri de legatura ( L-130,0x3,0 m.l. )+ (L-125,0 x3,0 m.l. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. str. Ogorodnaia L - 343,0 x3,0 m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini |  |  | 100m2 |  |  | 3,60 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 36,936 |  |
| 12 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm |  |  | buc |  |  | 25,00 |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 46,50 |  |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  | 1,20 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 4,332 |  |
| Total Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Reparatia partii carosabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10cm |  |  | 100m2 |  |  | 12,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 3,168 |  |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm |  |  | 100m2 |  |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 59,28 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  |  | 226,80 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  |  | 18,00 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  |  | 12,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura |  |  | m3 |  |  | 12,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 36,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,504 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  |  | 3,096 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  |  | 13,44 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  |  | 32,52 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 4,968 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  |  | 1,272 |  |
| 16 | DI134A1 k=3.00 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (+ 3,0 cm) |  |  | 100m2 |  |  | 12,00 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  |  | 45,36 |  |
| Total Reparatia partii carosabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Montarea podetului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  |  | 12,60 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  | h-om |  |  | 50,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 25,83 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,63 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 4,41 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 4,41 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 2,52 |  |
| 18 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  |  | 0,86 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  |  | 2,021 |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  |  | 1,25 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,2375 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  | m3 |  |  | 1,4375 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,125 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  |  | 0,2625 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,525 |  |
| 20 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  |  | 1,75 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 14,00 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat |  |  | m3 |  |  | 1,75 |  |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  | h-ut |  |  | 3,465 |  |
| Total Montarea podetului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total str. Ogorodnaia L - 343,0 x3,0 m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. str. Iurii Gagarin L- 94,0m x 3,0 m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10cm |  |  | 100m2 |  |  | 3,29 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,8686 |  |
| 22 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm |  |  | 100m2 |  |  | 2,82 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 13,9308 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  |  | 53,298 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  |  | 4,23 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  |  | 2,82 |  |
|  | 11202062010361 | Savura |  |  | m3 |  |  | 2,82 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 8,46 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,1184 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  |  | 0,7276 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  |  | 3,1584 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  |  | 7,6422 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 1,1675 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  |  | 0,2989 |  |
| 23 | DI134A1 k=3,00 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-3,00 cm |  |  | 100m2 |  |  | -2,82 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  |  | -3,5532 |  |
| Total str. Iurii Gagarin L- 94,0m x 3,0 m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. str. Mihail Statnii ( o porniune de 142,0 x 3,0 m.l. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10cm |  |  | 100m2 |  |  | 4,97 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 1,3121 |  |
| 25 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm |  |  | 100m2 |  |  | 4,26 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 21,0444 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  |  | 80,514 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  |  | 6,39 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  |  | 4,26 |  |
|  | 11202062010361 | Savura |  |  | m3 |  |  | 4,26 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 12,78 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,1789 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  |  | 1,0991 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  |  | 4,7712 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  |  | 11,5446 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 1,7636 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  |  | 0,4516 |  |
| 26 | DI134A1 k=3,00 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-3,00 cm |  |  | 100m2 |  |  | -4,26 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  |  | -5,3676 |  |
| Total str. Mihail Statnii ( o porniune de 142,0 x 3,0 m.l. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele grupului de lucru:                                                                Maria PRISACARI