| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_Licitație publică___________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide (Repetat) |  |  |  | – Capacitatea vehiculului 16-20 m3 - Coeficientul de comprimare 5- 7; - Buncherul de recepție 1,8-2,2 m3; - Capacitatea de ridicare a dispozitivului de înclinare 700- 800 kg; - Cutia de viteze – mecanică; - Distanța între puntea din față și cea din spate 3900-4200mm; - Cabina de culoarea albă, utilajul comunal de culoarea orange; - Cabina destinată pentru 3 persoane (șofer + 2 operatori); - Formula de tracțiune 4x2; - Puterea motorului 260 – 350 c.p.; - EURO – 3-6; alimentare pe motorină, - Motor cu turbosuflantă; - Mecanismul de încărcare a conteinerilor (0,12 – 1.1 m3) trebuie să fie înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție pentru tomberoane cu capac plat și sferic; - Modul de funcționare a echipamentului – automat / manual cu regim ciclic; Spațiul de încărcare (buncher de încărcare) de culoare orange; confecționat integral din metal și obligatoriu înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea de 6-8 mm, plita de încărcare va avea suportul laterale pe baza de roțile, plita de golire va funcționa cu ajutorul mecanismelor de frecțiune pe elimente din polimere, etanșare ermetică pentru a exclude scurgerii în timpul transportării sistemului de captare a lichidului cu oficiul de golire, cîte un prag lateraspate și minim 4 mănere pentru operatori; Amplasate în așa fel încît să se respecte toate condițiile securității muncii(nu vor ieși din gabarit); Sistem hidraulic și automatic: Mecanisme care au capacitate de funcționate în regim automat și manual sistem video control spate, panou de control înzestrat cu butoane iluminate pentru echipament de încărcare, funcție de control în regim de avariere. - Termini de livrare maxim 60 de zile - Termin de garanție nu mai puțin de 2 ani |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________