	                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                                     la Documentația standard  nr.   115   
                                                                                                                                                                                                                                            din 15.09.2021
Specificații tehnice 

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


	Numărul procedurii de achiziție__________________________ din_________

	Obiectul achiziției: __________________

	Denumirea bunurilor 
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă


	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant


	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lotul I

	
	Computer AIO 24”
	
	
	5 bucăți, Tipul stației de lucru All in 1;
CPU: nuclee fizice minim 6; arhitectura x86; frecvență minim 3.3 GHz;
Placa Grafică/Video: integrată;
Conectivitate: USB-A minim 3; USB-C minim 1; minim 1 port HDMI out + HDMI in; minim 1 port audio 3.5; Ethernet; Wi-Fi 802,11n/ac; Bluetooth 5.0 
RAM: minim 16 Gb DDR5;
SSD: minim 512 Gb, tip NVMe;
Set tastieră și mouse în setfără fir; QWERTY+ Diacritice în limba română;
Cameră Web minim 5 MP+IR;
Monitor: minim 23,8”; tip IPS; Rezoluție minim 1920x1080; boxe integrate;
Garanție de minim 36 luni.


	
	

	Lotul II   


	
	Echipament de comunicare IP
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Setul include: 
1. Centrala telefonică IP PBX de minimum 80 abonați livrată ca soluția integrată  (echivalentă modelului Grandstream UCM6302) -1 buc.

Cerințe tehnice pentru centrala telefonică IP: 

· sistem de operare: bazat pe Asterisk 16;

· codecuri audio: Opus Full-Band, G.711 (μ/A-law), G.723.1, G.729A/B/E, G.726 (16/24/32/40 bit), G.728, iLBC

· codecuri video: H.264, H.263, H.263+, H.265, VP8

· protocoale de rețea: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP,NTP,TFTP,SSH,HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, TLS, LDAP, HDLC, PPP, OpenVPN  

· integrare API: pentru platforme terțe, inclusiv CRM și PMS

· securitate avansată: boot securizat, certificate unice, parole implicite generate aleatoriu

· conferințe:
până la 80 participanți audio

până la 20 participanți video (în 3 săli simultane)

· apeluri concurente: până la 150 apeluri simultane

· porturi:

2 porturi FXO (pentru linii PSTN),2 porturi FXS (pentru telefoane analogice),3 porturi Gigabit Ethernet auto-sensing cu PoE+ integrat,1 port USB 2.0,1 port USB 3.0,1 slot pentru card SD;

· Ecran: LCD color tactil 320x240;

2. Modul IP pentru conectare liniilor externe analogice minimum 8 linii (echivalent cu model  Grandstream GXW4108)-1 buc.

Cerințe tehnice pentru modul:

· Porturi FXO: 8 porturi RJ11 pentru conectarea liniilor analogice PSTNș

· Interfețe de rețea: 2 porturi Ethernet 10/100 Mbps (WAN/LAN);

· Codecuri audio suportate: G.711 (μ/A-law), G.723.1, G.729A/B/E, G.726 (16/24/32/40 bit), G.728, iLBC;

· Fax over IP: Compatibil cu T.38 pentru faxuri de grup 3 până la 14.4 kbps și comutare automată la G.711 pentru faxuri pas-through.

· Detectare modem și comutare automată: G.711 pentru transmisii de fax;

· Management și securitate: Suport pentru SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1x pentru controlul media și semnalizare;

· Producție și management: Suport pentru TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069 (în așteptare), Syslog, Telnet, interfață web.
3. Modul IP pentru conectarea 16 abonați analogice interne (echivalent cu model Grandstream GXW4216 v2) -1 buc.

Cerințe tehnice pentru modul:

· Interfețe telefonice / VoIP: 16 porturi FXS (RJ11) pentru conectarea telefoanelor/faxurilor analogice, 1 conector Telco de 50 pini (pentru soluții cu cablaj masiv);

· funcții telefonice suportate: apel în așteptare, redirecționare (call forward), transfer (blind și attended), apel în conferință (3 cale) pe fiecare port, Caller ID (afișare / blocare), MWI (mesaj în așteptare), ton intermitent NEON pentru mesaj;

· Interfață de rețea & protocol: 

1 port Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps), autonegociere, 

· Protocoale de rețea: TCP, UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP,

· Semnalizare VoIP: SIP (RFC 3261) pe UDP / TCP / TLS;

· Trimitere DTMF: in-audio, RFC2833, SIP INFO.

4. Comutator de date cu alimentare PoE de 48 porturi (echivalent de GWN7806P) -2 buc.

Cerințe tehnice pentru comutatorul:

· Comutator de date gestionabil de nivel Layer 2+, destinat rețelelor enterprise, cu suport PoE/PoE+;

· alimentarea și conectarea echipamentelor PoE (telefoane IP, puncte de acces WiFi, camere IP etc.)

· Suport standard IEEE 802.3af / at;

· Putere maximă pe port: 30 W;

· Buget total PoE: 400 W;

· Sursa de alimentare integrată 100-240 VAC;

· Porturi Ethernet: 48 porturi Gigabit (10/100/1000 Mbps) RJ‑45;

· Porturi uplink SFP+: 6 porturi 10 Gbps SFP+;

· Suport VLAN (4K VLAN IDs), IEEE 802.1Q, VLAN-uri pe port, voce VLAN, rutare statică, QoS avansat (prioritizare, shaping, rate limit);

· Tabel MAC: Aproximativ 32.000 intrări;

· Suport link aggregation (multiple grupuri);

· Protocoale de rețea / redundanță: STP / RSTP / MSTP, protecție împotriva buclelor (loop protection), protecție BPDU etc;

· Funcții de securitate & rețea: ARP Inspection, IP Source Guard, protecție DoS, securitate port, DHCP snooping, 802.1X, ACL (IPv4 / IPv6) etc;

· Buffer pachete 16MB;

· Capacitate de comutare (switching): 216 Gbps;

· Rată de redirecționare (forwarding): ~ 160,704 Mpps

· Interfețe de management: GUI web, CLI (SSH, Telnet), SNMP v1/v2c/v3;

· Montare: rack-mount (echipat cu kituri pentru rack).

5. Comutator de date cu alimentare PoE de 24 porturi (echivalent de GWN7803P) -1 buc.

Cerințe tehnice pentru comutatorul:

· Comutator de date gestionabil de nivel Layer 2+, destinat rețelelor enterprise, cu suport PoE/PoE+;

· alimentarea și conectarea echipamentelor PoE (telefoane IP, puncte de acces WiFi, camere IP etc.)

· Suport standard IEEE 802.3af/at;

· Putere maximă pe port: 30 W;

· Buget total PoE: 360 W;

· Sursa de alimentare integrată 100-240 VAC;

· Porturi Ethernet: 24 porturi Gigabit (10/100/1000 Mbps) RJ‑45;

· Porturi uplink SFP: 4 porturi x 1 Gbps SFP;

· Suport VLAN (4K VLAN IDs), IEEE 802.1Q, VLAN-uri pe port, voce VLAN

Suport link aggregation (multiple grupuri);

· Protocoale de rețea / redundanță: STP / RSTP / MSTP, protecție împotriva buclelor (loop protection), protecție BPDU etc;

· Funcții de securitate & rețea: ARP Inspection, IP Source Guard, protecție DoS, securitate port, DHCP snooping, 802.1X, ACL (IPv4 / IPv6) etc;

· Buffer pachete 4.1MB;

· Capacitate de comutare (switching): 56 Gbps;

· Rată de redirecționare (forwarding): ~ 41.66 Mpps

· Interfețe de management: GUI web, CLI (SSH, Telnet), SNMP v1/v2c/v3;

· Montare: rack-mount (echipat cu kituri pentru rack)

6. Telefon IP cu 12 butoane de culegerea rapidă a numerelor (echivalent cu modelul Grandstream GXP 2170)  - 1 buc.

Cerințe tehnice pentru telefonul IP:

· Porturi de rețea: 2 × porturi Ethernet RJ‑45 10/100/1000 Mbps (Gigabit), auto-sensing, cu PoE integrat (802.3af)

· Ecran: LCD color TFT 4,3 inch, rezoluție 480 × 272 pixeli;

· Alimentare: PoE 802.3af integrat sau adaptor extern (12 VDC / 1.0 A);

· Codec-uri / audio: G.729A/B, G.711 μ / a-law, G.726, G.722 (wideband), suport DTMF (in-band, RFC2833, SIP INFO)

· Funcții telefonice & VoIP: Hold, transfer, redirecționare, conferință 5‑way, park, pickup, SCA/BLA, jurnal apeluri (până la 500 intrări), agendă (XML, LDAP, până la 2000 contacte), plan de apel flexibil, Hot‑Desking, muzică la apel, management redundanță servere etc;

· Securitate / criptare: SRTP, TLS, autentificare utilizator și administrator, fișiere de configurare criptate, 802.1x etc.

· Protocoale de rețea  suportate / standard:

7. Telefon IP (echivalent cu modelul Grandstream GHP611) – 4 buc.

Cerințe tehnice pentru telefonul IP:

· Port Ethernet 10/100 Mbps cu PoE: Permite alimentarea telefonului prin cablul de rețea, reducând necesitatea unui adaptor de alimentare suplimentar.

· Suport pentru 2 conturi SIP: Permite gestionarea a două linii simultane, facilitând apeluri multiple;

· Conferință vocală în 3 cai: Permite realizarea de conferințe audio cu până la trei participanți;

· Difuzor HD pentru sunet de bandă largă: Asigură o calitate superioară a sunetului în timpul apelurilor;

· Compatibilitate cu aparatele auditive (HAC): Asigură accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficiențe de auz;

· Suport pentru algoritmi avansați de toleranță la jitter: Îmbunătățește calitatea apelurilor în condiții de rețea instabilă;

· Suport pentru deschiderea ușii GDS: Permite integrarea cu sisteme de control al accesului;

· Modalitate de instalare pe perete.

8. Telefoane IP (echivalent cu modelul Grandstream GXP1625)  - 50buc.

· Suport pentru 2 conturi SIP / 2 linii

· Conferință locală în 3 părți (3‑way conferencing)

· Două porturi Ethernet 10/100 Mbps auto‑sensing (dual switched);

· Audio HD (wideband) atât pe receptor (handset) cât și pe difuzor (speakerphone);

· Codecuri suportate: G.711 µ/ɑ, G.722 (audio de bandă largă), G.723, G.726 (32), G.729 A/B, iLBC;

· Funcții de procesare audio: VAD, CNG, AEC (cancelare ecou), PLC, AJB, AGC;

· Alimentare PoE: standard IEEE 802.3af (clasa 2);

· Securitate și management: Autentificare: MD5 și MD5-sess, Criptare: TLS pentru semnalizare, SRTP pentru media (voce), Acces GUI web securizat (HTTPS), Suport pentru 802.1x (control acces rețea), Fișiere de configurare criptate (AES), Provisioning automat / masiv: TFTP, HTTP, HTTPS, TR‑069.

Garanția 24luni


	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________



	
	
	


	  Anexa nr.23
  la Documentația standard  nr.   115   
                                                                                                                                                                                                                          din 15.09.2021
Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	

	
	Numărul  procedurii de achiziție____________________________din_________

	
	Obiectul de achiziției: ___________________

	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de 

livrare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lotul I

	30213000-5


	Computer AIO 24”
	buc
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Lotul II

	32546100-3
	Set de comunicare IP 
	

	
	Centrala telefonică IP PBX 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modul IP pentru conectare liniilor externe .


	buc

	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	Modul IP pentru conectarea 16 abonați analogice  interne 


	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Comutator de date cu alimentare PoE de 48 .


	buc
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Comutator de date cu alimentare PoE de 24.


	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Telefon IP cu 12 butoane de culegerea rapidă a numerelor .


	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Telefon IP

	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Telefoane IP 

	buc
	50
	
	
	
	
	
	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	


