Caiet de sarcini

| Construirea (modulara) Sectorului de Politie nr. 1 al I.P. or. Riscani, str. Testemiteanu nr. 6/C |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural constructive (04/04-2017-1-SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 114,52 |
| 2 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 516,28 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300 | m3 | 8,82 |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 84,00 |
| 5 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 226,20 |
| 6 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 834,90 |
| 7 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,70 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 19,00 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,70 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,217 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300 | m3 | 17,60 |
|  |  | Capitolul 2. Structura metalica a modulelor |  |  |
| 12 | CL30A | Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, cu structura integral metalica din profile de otel clasa DX51S+Z cu protectia anticoroziva cu un strat de grund epoxidic si un strat de vopsea epoxidica RAL5015 | t | 11,893 |
| 13 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 1,76 |
| 14 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu banda de etansare din cauciuc Material marunt (adeziv, diluant)=1,050 | m | 320,00 |
|  |  | Capitolul 3. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 15 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip " Sandwich", grosime panonourilor 60 mm, partea interioara a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, RAL 9010, cu suprafata neteda a panourilor; partea exterioara (fatada) a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, RAL 7035 cu suprafata neteda a panourilor, montate pe rigle metalice dispuse in fata riglelor, inclusiv montarea elementelor de inchidere din tabla protejata anticoroziv conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030 | m2 | 237,30 |
| 16 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam temopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC1 - 2.75x2.70(h)) | m2 | 7,43 |
| 17 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC2 - 2.20x2.70(h)) | m2 | 5,94 |
| 18 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC3 - 3.10x2.70(h)) | m2 | 8,37 |
| 19 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC4 - 2.75x2.70(h)) | m2 | 7,43 |
| 20 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (PC5 - 2.76x2.70(h)) | m2 | 7,46 |
| 21 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (PC6 - 2.20x2.70(h)) | m2 | 5,94 |
| 22 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1 - 5.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2 | 47,85 |
| 23 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (V2 - 2.73x2.75(h)) | m2 | 7,51 |
| 24 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
| 25 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam ORDINAR 4 mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu montanti h=2.70 m (PC - 2.20x 1.60(h) - 15 buc) | m2 | 52,80 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |
| 26 | CK57C | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1 - 0.6x0.5(h) m) | m2 | 1,20 |
| 27 | CK57E | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficient de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: 1 canat oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2 - 1.20x1.30(h) m) | m2 | 12,48 |
| 28 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 12,00 |
| 29 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 12,00 |
| 30 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U1 - 0.6x2.1(h) m) | m2 | 6,30 |
| 31 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U2 - 0.8x2.1(h) m) | m2 | 1,68 |
| 32 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U3 - 1.0x2.1(h) m) | m2 | 2,10 |
|  |  | Capitolul 5. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pardosele |  |  |
| 33 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 225,50 |
| 34 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale | m2 | 225,50 |
| 35 | IzI23C | Strat de pelicola din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030 | m2 | 225,50 |
| 36 | CE30C | Asterala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 18 mm grosime | m2 | 225,50 |
| 37 | CG49A | Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33 , la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, latimea desfasurata 80 mm, de tip L la pereti (lungimea totala 177.60 m.l.) RAL 9010 Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 | 225,50 |
| 38 | CK18C | Montarea baghetelor tip T la pardosele, din aluminiu | m | 77,40 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tavan |  |  |
| 39 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 225,50 |
| 40 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale | m2 | 225,50 |
| 41 | IzI23C | Strat de bariera antivapori, montat la tavane Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030 | m2 | 225,50 |
| 42 | CI17B | Placare cu panouri PAL laminate grosime 18 mm, RAL 9010, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 225,50 |
| 43 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 9010, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 12 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050 | m | 186,60 |
|  |  | Capitolul 5.3. Nod 1-3 (plansa 5) |  |  |
| 44 | IzF11B adoptata | Strat termoizolant la coloane executata cu vata minerala cu densitatea de 22 kg/m3 | m3 | 7,51 |
| 45 | СF59E adoptata | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 61,78 |
|  |  | Capitolul 5.4. Nod 11 (plansa 15) |  |  |
| 46 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale | m2 | 24,76 |
| 47 | СF59E adoptata | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 40,23 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Elemente metalice |  |  |
| 48 | CL10C | Elemente metalice a structurii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 5,71 |
| 49 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 5,71 |
|  |  | Capitolul 6.2. Acoperis |  |  |
| 50 | CE06A | Invelitori din tabla profilata zincata, grosime 0.7 mm, cutata, h=57 mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 230,00 |
| 51 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030 | m | 22,00 |
| 52 | CE19E | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030 | m | 23,00 |
| 53 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de conectare la burlan de 100 mm, inclusiv parafrunzarul Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,040 | buc | 2,00 |
| 54 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv RAL 9010 Material marunt=1,020 | m | 21,00 |
|  |  | Capitolul 6.3. Noduri acoperis |  |  |
| 55 | CL10C | Elemente metalice a structurii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,06 |
| 56 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,06 |
| 57 | CE30C | Asterala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 22 mm grosime | m2 | 110,00 |
| 58 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 110,00 |
| 59 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase de tip Tehnoelast Flex, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,050 | m2 | 110,00 |
| 60 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 110,00 |
| 61 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050 | m | 68,10 |
| 62 | IzE01B adoptata | Glafuri din tabla de aluminiu compozit de 4.0 mm grosime, cu latime desfasurata de 40 cm | m | 68,10 |
|  |  | Capitolul 7. Fatada |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 35,00 |
| 64 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, pe adeziv pentru lucrari exterioare: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 35,00 |
| 65 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 5015, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 35 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 65,00 |
| 66 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050 | m | 65,00 |
| 67 | CL53D | Placajul constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, din material compozit cu gr. 4 mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% | m2 | 125,00 |
|  |  | Capitolul 8. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Pereu |  |  |
| 68 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,55 |
| 69 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 31,44 |
| 70 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 8,25 |
| 71 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 6,88 |
| 72 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 50 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 55,00 |
|  |  | Capitolul 8.2. Scara exterioara si panta de acces persoane cu dizabilitati |  |  |
| 73 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 4,32 |
| 74 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat (rost de deformare) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015 | m2 | 9,40 |
| 75 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 76 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,60 |
| 77 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,60 |
| 78 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm, M300 | m3 | 0,88 |
| 79 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 42,60 |
| 80 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 6,50 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 20,00 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,00 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 20,00 |
| 84 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, rezistenta la uzura si inghet, 300x300x10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru lucrari exterioare, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 20,00 |
| 85 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din INOX inclusiv elementele de fixare | kg | 53,22 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire, ventilare si conditionare a aerului (04/04-2017-1-IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | SA38I f | Bratara pentru fixare FK 315 | buc | 2,00 |
| 2 | VB26A | Ventilator compact din aluminiu, mecanic, montat in structura ferestrelor, dimensiuni de gabarit 550x75 mm, suprafata echivalenta la P=1 Pa - 17179 mm2, flux aer la P=1 Pa - 13.50 l/s/m, de tip Ducoplus 60 | buc | 22,00 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 150x100 | buc | 2,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 300x100 | buc | 2,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 300x150 | buc | 1,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica 100x100 | buc | 1,00 |
| 7 | CL20A | Set de ventilare montat pe perete de tip BVK 150 | buc | 1,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in panourile usa de tip MBM 475x80 | buc | 3,00 |
| 9 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, D=100 mm Material marunt=1,005 | buc | 2,00 |
| 10 | VB29A | Deflector rectangular 250x150 mm Material marunt=1,005 | buc | 1,00 |
| 11 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 100 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 0,80 |
| 12 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x100 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 1,50 |
| 13 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x150 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 4,20 |
| 14 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 200x150 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 2,10 |
| 15 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250x150 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 2,40 |
| 16 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 300x100 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 0,80 |
| 17 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 0,99 |
| 18 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu, avind grosimea de 50 mm | m2 | 3,37 |
| 19 | IzI23B | Protectia termoizolatiei cu folie din aluminiu de 1 mm grosime fixare cu bandaje din aluminiu la conducte Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030 | m2 | 3,37 |
| 20 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.8 mm (drenaj) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 21 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 17,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conditionare |  |  |
| 22 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ventilare |  |  |
| 23 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric (B1) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc | 1,00 |
| 24 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B2-B4) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc | 3,00 |
| 25 | 08-03-605-1 | Ventilator partea electrica | buc | 4,00 |
| 26 | VB17A | Aparat de zgomot, circular | buc | 1,00 |
| 27 | AcB01G | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,020 | buc | 4,00 |
| 28 | 08-03-603-1 adoptata | Regulator de viteza pentru ventilaror | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 29 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x384x78 mm, N=0.50 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 4,00 |
| 30 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x384x78 mm, N=0.75 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 2,00 |
| 31 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x532x78 mm, N=1.25 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x606x98 mm, N=1.50 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 6,00 |
| 33 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x754x98 mm, N=2.00 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Conditionare |  |  |
| 34 | pret furnizor | Conditioner productivitate frig - 3.20 kW, productivitate caldura - 3.40 kW. Bloc interior de tip FTX35GV1B. Bloc exterior de tip RX35GV1B | buc | 1,00 |
| 35 | pret furnizor | Conditioner productivitate frig - 7.10 kW, productivitate caldura - 8.20 kW. Bloc interior de tip FTXS71FV1B. Bloc exterior de tip RXS71FV1B | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Ventilare |  |  |
| 36 | pret furnizor | Ventilator de canal L=740 m3/h, P=430 Pa, N=0.318 kW, n=2318 rot/min, cu consola de tip K, regulator de viteza de tip RE1.5, K315L | buc | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Ventilaror axial L=75 m3/h, P=100 Pa, N=0.024 kW, de tip Vort Press 110 LL Ti in set cu supapa de sens si filtru aer | buc | 2,00 |
| 38 | pret furnizor | Ventilator axial Q=75m3/h, P=33Pa, motor N=0.031kW, n=2253 rot/min, de tip BF-W-150A | buc | 1,00 |
| 39 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, circular LDC 315-900 | buc | 1,00 |
| 40 | pret furnizor | Supapa autoreglanta de tip VTK160 | buc | 4,00 |
| 41 | pret furnizor | Regulator de viteza REE 1 | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (04/04-2017-1-RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema A1 |  |  |
| 1 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa cu diametrul de 32 mm. | m | 3,00 |
| 2 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, a racordului de tip PE100 x otel avind diametrul de 32x1" mm | buc | 1,00 |
| 3 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.8 mm | m | 21,00 |
| 4 | SA16A | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 25*3.5 mm | m | 1,00 |
| 5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 24,00 |
| 6 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,40 |
| 7 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 5,00 |
| 8 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, avind diametrul de 32 mm (teava de protectie) Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,050 | m | 17,00 |
| 9 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema T3 |  |  |
| 10 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 7,00 |
| 11 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*3.4 mm | m | 9,00 |
| 12 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 9,00 |
| 13 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,90 |
| 14 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie) Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,050 | m | 7,00 |
| 15 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 5,00 |
| 16 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema C1 |  |  |
| 17 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 17,00 |
| 18 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 19 | SB09E | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 20 | SB09E | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 21 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 22 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm | buc | 5,00 |
| 23 | SB09C | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 24 | SB09E | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,00 |
| 25 | SB09E | Caciula de ventilare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 26 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,20 |
| 27 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc | 1,00 |
| 28 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc | 1,00 |
| 29 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 2,00 |
| 30 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat pentru lavoar, avind diametrul de conexiune 1/2" | buc | 2,00 |
| 31 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020 | buc | 2,00 |
| 32 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 33 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 1,00 |
| 34 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema T3 |  |  |
| 35 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema C1 |  |  |
| 36 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata 900x900 mm cu egalizator de potential electric Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema T3 |  |  |
| 37 | pret furnizor | Preparator electric de apa calda V=80 l, 1.2kW | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema C1 |  |  |
| 38 | pret furnizor | Cabina pentru dus 900x900 mm echipata cu sifon si amestecator de apa cu dus flexibil | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Echipament electric de forta si de iluminat (04/04-2017-1-IEI/EEF )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 72 module, din metal, IP31, 565x620x136 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata | buc | 1,00 |
| 2 | pret furnizor | Bara de legare la nul N | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 11,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ-32) | buc | 24,00 |
| 7 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (ПРК-32+ДКП32) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (РН47) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ТЭ-15) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,05 |
| 11 | 08-02-390-2 k=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 60x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) Коэффициент к материалам=1,500 | 100 m | 0,20 |
| 12 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 40x40 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) Коэффициент к материалам=1,500 | 100 m | 0,55 |
| 13 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) Коэффициент к материалам=1,500 | 100 m | 1,50 |
| 14 | 08-02-390-2 k=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 50x12 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) montate in structura pardoselei Коэффициент к материалам=1,500 | 100 m | 0,25 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 10,65 |
| 16 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 270,00 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 600,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x4.0 mm2 | m.l. | 55,00 |
| 19 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 5x4 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 20 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-FRHF-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 21 | pret furnizor | Cablu de control de tip KППГнг(A)-HF-0.66 4x1.0 mm2 | m.l. | 15,00 |
| 22 | pret furnizor | Cablu de control de tip KППГнг(A)-FRHF-0.66 4x1.0 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 23 | pret furnizor | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПуВ-1,0 1x16 mm2 | m.l. | 55,00 |
| 24 | pret furnizor | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПуВ-1.0 1x6.0 mm2 | m.l. | 25,00 |
| 25 | pret furnizor | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПуВ-1,0 1x4.0 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 26 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,20 |
| 27 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 4x16 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 28 | pret furnizor | Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm | buc | 50,00 |
| 29 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,27 |
| 30 | pret furnizor | Corp iluminat cu 4 lampi luminiscente cu soclu G13, aplicabil, IP21, flux luminos 5400Lm | buc | 27,00 |
| 31 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,12 |
| 32 | pret furnizor | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu G13, IP21, flux luminos 2700 Lm | buc | 6,00 |
| 33 | pret furnizor | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu G13, IP40, flux luminos 2700 Lm | buc | 3,00 |
| 34 | pret furnizor | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu E27, IP65, flux luminos 1200Lm | buc | 3,00 |
| 35 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,02 |
| 36 | pret furnizor | Proiector cu lampa LED 70W, montat incorporat, flux luminos 7000 lm, IP65 | buc | 2,00 |
| 37 | pret furnizor | Lampa luminiscenta cu soclu G13, 18W | buc | 126,00 |
| 38 | pret furnizor | Lampa luminiscenta cu soclu E27, 18W | buc | 6,00 |
| 39 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,11 |
| 40 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 220V | buc | 11,00 |
| 41 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 42 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 220V | buc | 6,00 |
| 43 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,81 |
| 44 | pret furnizor | Prize 2P+E, 16A, 230V, IP20, Legrand | set | 81,00 |
| 45 | pret furnizor | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 3 locuri de priza | set | 6,00 |
| 46 | pret furnizor | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 2 locuri de priza | set | 2,00 |
| 47 | pret furnizor | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 1 locuri de priza | set | 20,00 |
| 48 | pret furnizor | Rama orizontala 3M | set | 6,00 |
| 49 | pret furnizor | Rama orizontala 2M | set | 2,00 |
| 50 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 51 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-72з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A | buc | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 16A | buc | 1,00 |
| 54 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 3,00 |
| 55 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С06, 30мА | buc | 7,00 |
| 56 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С10, 30мА | buc | 6,00 |
| 57 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С16, 30мА | buc | 11,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °C° | buc | 1,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C° | buc | 2,00 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 1,00 |
| 61 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C° | buc | 3,00 |
| 62 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C° | buc | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Сontactor electromnagnetic modular ПРК-32, 4P, 0,63 - 1.0 А, Icu=0.1kA | buc | 1,00 |
| 64 | pret furnizor | Contact aduagator 1NO-NC de tip ДКП32-11 | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Declansator independent de tip PH47 | buc | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Timer ТЭ15, 16А, 230V | buc | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Post de comanda 2 butoane КП102 | buc | 1,00 |
| 68 | pret furnizor | Buton ABLF-22 verde | buc | 1,00 |
| 69 | pret furnizor | Buton ABLF-22 rosu | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizare de incendiu si paza (04/04-2017-1-SIP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare incendiu |  |  |
| 1 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (С2000-M, Сигнал-10, C2000-БИ, С2000-СП-1) | buc | 4,00 |
| 2 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ИП 114-5-А2) | buc | 5,00 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИП 212-3СУ) | buc | 22,00 |
| 4 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ИПР | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (sirene) | buc | 4,00 |
| 6 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare | buc | 1,00 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: 18A*h, 12V | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 9 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,39 |
| 11 | pret furnizor | Cablu КПСВВнг(А)-FRLS-1x2x0.75 | m.l. | 300,00 |
| 12 | pret furnizor | Cablu ШВВПнг(А)-FRLS-1x2x0.75 | m.l. | 35,00 |
| 13 | pret furnizor | Cablu interfata RS485, КПСВЭВнг-FRLS 1x2x0.75 | m.l. | 2,00 |
| 14 | pret furnizor | Cablu КСПЭВнг(А)-FRLS-2x2x0.50 | m.l. | 2,00 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 60x40 mm | 100 m | 1,70 |
| 16 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,70 |
| 17 | pret furnizor | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 170,00 |
| 18 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 2,00 |
| 19 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,10 |
| 20 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm | m.l. | 10,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rezistenta) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (С2000-M, Сигнал-10, С2000-СП-1) | buc | 3,00 |
| 23 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare | buc | 1,00 |
| 24 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: 18A*h, 12V | buc | 2,00 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 26 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator si receptor) IS-215 | buc | 16,00 |
| 27 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS-210 | buc | 14,00 |
| 28 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor TANE | buc | 7,00 |
| 29 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (sirene) | buc | 2,00 |
| 30 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,24 |
| 31 | pret furnizor | Cablu ШВВПнг(А)-FRLS-1x2x0.75 | m.l. | 20,00 |
| 32 | pret furnizor | Cablu interfata RS485, КПСВЭВнг-FRLS 1x2x0.75 | m.l. | 2,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu КСПВнг(А)-FRLS-2x2x0.50 | m.l. | 2,00 |
| 34 | pret furnizor | Cablu ecranat 6x0.22 mm2 | m.l. | 300,00 |
| 35 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 30x25 mm | 100 m | 1,65 |
| 36 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,65 |
| 37 | pret furnizor | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 165,00 |
| 38 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,10 |
| 39 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm | m.l. | 10,00 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rezistenta) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
| 41 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare de tip ELSO SIGMA/WC | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton | 100 seturi | 0,02 |
| 43 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare | buc | 1,00 |
| 44 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 60x40 mm | 100 m | 0,10 |
| 45 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 46 | pret furnizor | Cablu J-Y(St)Y 2x2x0.8 mmp | m.l. | 25,00 |
| 47 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare incendiu |  |  |
| 48 | pret furnizor | Bloc de control si administrare de tip "C2000-M" | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Dispozitiv logic pentru conectarea sistemei de tip Сигнал-10 | buc | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Bloc relee I=2A, cu 4 iesiri de tip "C2000-СП1" | buc | 1,00 |
| 51 | pret furnizor | Bloc de indicatie de tip "C2000-БИ" | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Avertizor de temperatura de tip ИП 114-5-А2 | buc | 5,00 |
| 53 | pret furnizor | Avertizor de temperatura de tip ИП 212-3-СУ | buc | 22,00 |
| 54 | pret furnizor | Avertizor de incendiu manual ИПР-3СУ | buc | 2,00 |
| 55 | pret furnizor | Sirena piezoelectrica cu flash IP67 | buc | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Sirena piezoelectrica cu flash IP20 | buc | 3,00 |
| 57 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva U=12V, de tip РИП-12 | buc | 1,00 |
| 58 | pret furnizor | Acumulator 12V, 18A/h | buc | 2,00 |
| 59 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 60 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 61 | pret furnizor | Rezistenta C2-33H-0.25 1.5kOh | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 62 | pret furnizor | Bloc de control si administrare de tip "C2000-M" | buc | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Dispozitiv logic pentru conectarea sistemei de tip Сигнал-10 | buc | 1,00 |
| 64 | pret furnizor | Bloc relee I=2A, cu 4 iesiri de tip "C2000-СП1" | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva U=12V de tip РИП-12 | buc | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Acumulator 12V, 18A/h | buc | 2,00 |
| 67 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 68 | pret furnizor | Sensor de miscare IS-215 | buc | 16,00 |
| 69 | pret furnizor | Detector geam spart GBS-210 | buc | 14,00 |
| 70 | pret furnizor | Senzor tip TANE | buc | 7,00 |
| 71 | pret furnizor | Sirena piezoelectrica cu flash IP20 | buc | 1,00 |
| 72 | pret furnizor | Sirena piezoelectrica cu flash IP67 | buc | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | Rezistenta C2-33H-0.25 1.5kOh | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati |  |  |
| 74 | pret furnizor | Tablou de primire si prelucrare a semnalelor de tip ELSO SIGMA/WC | buc | 1,00 |
| 75 | pret furnizor | Buton stationar de chemare a personalului | buc | 2,00 |
| 76 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva U=12V, de tip РИП-12 | buc | 1,00 |
| 77 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Comunicatii telefonice si de semnalizare (04/04-2017-1-TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 15U) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ventilator, Optical patch panel, router 4 porturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, SWITCH 16 port, patch panel 16 port, filtru electric 5 prize, UPS, impamintare TE) | buc | 14,00 |
| 3 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 23,00 |
| 4 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.51 mmp | m.l. | 2 300,00 |
| 5 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 13,00 |
| 6 | pret furnizor | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 1 300,00 |
| 7 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm | 100 m | 1,00 |
| 8 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 5,00 |
| 9 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete | buc | 3,00 |
| 10 | pret furnizor | Cutie de distributie У210 | buc | 3,00 |
| 11 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 1,34 |
| 12 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=0.50 m | buc | 4,00 |
| 13 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=0.25 m | buc | 65,00 |
| 14 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=1.50 m | buc | 65,00 |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 51,00 |
| 16 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 5e aplicabila | buc | 8,00 |
| 17 | pret furnizor | Priza 2xRJ-45 cat. 5e aplicabila | buc | 7,00 |
| 18 | pret furnizor | Priza pop-up 2xRJ-45 cat. 5e | buc | 15,00 |
| 19 | pret furnizor | Priza pop-up RJ-45 cat. 5e | buc | 13,00 |
| 20 | 10-06-037-08 | Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 15,00 |
| 21 | pret furnizor | Minicoloana instalata in pardosea pentru 2 locuri, inclusiv suportul | set | 2,00 |
| 22 | pret furnizor | Minicoloana instalata in pardosea pentru 3 locuri, inclusiv suportul | set | 13,00 |
| 23 | pret furnizor | Rama orizontala 2M | set | 2,00 |
| 24 | pret furnizor | Rama orizontala 3M | set | 13,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 25 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii de perete 19", 15U, usa din sticla, cu lacat | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Panou de ventilare pentru montare in dulap 1U | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | 19" optical patch panel, 4 porturi | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Router 4 port Gigabit Ethernet, 1xSFP | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Comutator Switch Fast Ethernet 24 ports10/100 mbit/s | buc | 3,00 |
| 30 | pret furnizor | Patch panel 24 ports, cat. 5e | buc | 3,00 |
| 31 | pret furnizor | Filtru retea 5 prize pentru montare in dulap | buc | 2,00 |
| 32 | pret furnizor | SMART UPS | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Set de impamintare TE 483x25 mm | buc | 2,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-1

Copertina pentru automobile de serviciu (04/04-2017-2-SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,00 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,69 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,69 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,52 |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,08 |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 12,96 |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 32,00 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate in beton (bulon 1.1 M16x750 BCm3nc2) | kg | 24,00 |
| 9 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,40 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,16 |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,16 |
|  |  | Capitolul 2. Carcasa si acoperisul |  |  |
| 12 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,04 |
| 13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,21 |
| 14 | CL07A1 Ks=0.5 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu piulite de inalta rezistenta, M16 Коэффициент к трудозатратам=0,500 | buc | 16,00 |
| 15 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115, RAL5015, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 1,21 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,28 |
| 17 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,16 |
| 18 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, H35-1000-0.55, RAL5015, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 55,00 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm Material marunt=1,030 | m | 6,50 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 | m | 6,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (04/04-2017-REAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 6,00 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 72,00 |
| 3 | AcA52C | Teava din polietilena, de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 75 mm. | m | 89,00 |
| 4 | AcA52C | Teava din polietilena, de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 25 mm. | m | 26,00 |
| 5 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru cablu in transee cu nisip | 100 m | 3,80 |
| 6 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 24,00 |
| 7 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida | 100 m | 2,65 |
| 8 | pret furnizor | Caramida constructie 250x120x65 mm | buc | 1 703,00 |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 48,00 |
| 10 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,60 |
| 11 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 1,80 |
| 12 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,01 |
| 13 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 6,00 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 6,00 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 44,00 |
| 16 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 44,00 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,27 |
| 18 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,40 |
| 19 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 93,42 |
| 20 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,10 |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,40 |
| 22 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel S235JRG2, zincati la cald, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t, CC 6m, 60/144/3 mm - 3 buc | t | 0,108 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 2,00 |
| 24 | pret furnizor | Consola metalica din otel S235JRG2, zincate la cald, cu un brat drept simplu de tip WPD 1/1.5/10 fi60 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 25 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |
| 26 | 08-03-524-11 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH32) | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (NSX100F) | buc | 1,00 |
| 31 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (TM100D) | buc | 1,00 |
| 32 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (АПвБбШп 4х70 (ож)) | 100 m | 0,93 |
| 33 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg (АПвБбШп 4х70 (ож)) | 100 m | 2,17 |
| 34 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg (АПвБбШп 4х70 (ож)) | 100 m | 0,20 |
| 35 | pret furnizor | Cablu АПвБбШп 4х70(ож) mm2 | m.l. | 330,00 |
| 36 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 2,00 |
| 37 | pret furnizor | Mufa terminala 4KHTп-1, 70-120 mm | buc | 2,00 |
| 38 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,08 |
| 39 | pret furnizor | Papuc de cablu DL-70 | buc | 8,00 |
| 40 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,04 |
| 41 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm | m.l. | 4,00 |
| 42 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 43 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,91 |
| 44 | 08-02-471-4 F | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 45 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,65 |
| 46 | pret furnizor | Cablu C2XY-F 3x2.5 mmp | m.l. | 90,00 |
| 47 | pret furnizor | Fir ПВ-1 1x1.5 mm2 | m.l. | 75,00 |
| 48 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,10 |
| 49 | pret furnizor | Cleme tip ЗHИ-2,5 | buc | 10,00 |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 2,00 |
| 51 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 52 | pret furnizor | Siguranta ППНИ-33, In=80А | set | 3,00 |
| 53 | pret furnizor | Suport siguranta fuzibila ДП-35 | buc | 6,00 |
| 54 | pret furnizor | Separator cu sigurante fuzibile de tip ПВР-33, 3Р, 160А | buc | 1,00 |
| 55 | pret furnizor | Dulap montat pe perete BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A | buc | 1,00 |
| 57 | pret furnizor | Contor electronic 5-60A, 380/220V, "ZMR 110 ACE" | buc | 1,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat 3P, 100A, 36kA de tip NSX | buc | 1,00 |
| 59 | pret furnizor | Microprocesor de tip TM100D, Ir=100x0.7; Isd=100x3 | buc | 1,00 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °B° | buc | 2,00 |
| 61 | pret furnizor | Corp de iluminat LED 28.7W, IP65, 230V, cu flux luminos 3162 Lm | buc | 2,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-2

Stramutarea liniei electrice de cablu 10kV (04/04-2017-RCE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 16,92 |
| 2 | AcA52C | Teava din polietilena, de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 90 mm. | m | 43,00 |
| 3 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru cablu in transee cu nisip | 100 m | 0,94 |
| 4 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 5,70 |
| 5 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida | 100 m | 0,51 |
| 6 | pret furnizor | Caramida constructie 250x120x65 mm | buc | 380,00 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 11,28 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 6,45 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 6,45 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,43 |
| 11 | 08-02-145-4 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,62 |
| 12 | pret furnizor | Cablu ААБл-10 (ож) 3х120 mm2 | m.l. | 105,00 |
| 13 | 08-02-169-2 | Manson de cuplare din rasini sintetice (epoxide) de constructie perfectionata, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 35 kV, in executare climaterica "У-2,5" si "УХЛ-2,5", sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,00 |
| 14 | pret furnizor | Mufa de conexiune 3СТп-10-70/120 | buc | 2,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (04/04-2017-REAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitar-tehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200 | 100 m3 | 3,60 |
| 2 | TsC03F1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200 | 100 m3 | 0,43 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 70,95 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,43 |
| 5 | TsA16F1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare | m3 | 41,00 |
| 6 | TsF01A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 593,80 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 40,30 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 81,00 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 81,00 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,20 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Camine |  |  |
| 12 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3 | 1,25 |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 | buc | 1,00 |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-9 | buc | 1,00 |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-15-2 | buc | 1,00 |
| 17 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 1,00 |
| 18 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3 | 0,70 |
| 19 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc | 1,00 |
| 20 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6 | buc | 1,00 |
| 21 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 22 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-10-1 | buc | 1,00 |
| 23 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 1,00 |
| 24 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,04 |
| 25 | AcE10A1 | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250 | buc | 2,00 |
| 26 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat Scara metalica C1-03 | kg | 32,40 |
| 27 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | m3 | 2,05 |
| 28 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc | 4,00 |
| 29 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-3 | buc | 7,00 |
| 30 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 31 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-10-1 | buc | 4,00 |
| 32 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 4,00 |
| 33 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 7-3 | buc | 1,00 |
| 34 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,02 |
| 35 | AcE10A1 | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducte si accesorii |  |  |
| 36 | SD07C | Robinet de trecere cu sfera si mufa, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,00 |
| 37 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,00 |
| 38 | IC30C | Montarea prin insurubare a reductiei din alama cu filet, avind diametrul de 1"x1/2" | buc | 2,00 |
| 39 | SD12A | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,020 | buc | 1,00 |
| 40 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa cu diametrul de 32 mm. | m | 239,00 |
| 41 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din PE100, PN10, SDR11 avind diametrul de 110 mm (tub de protectie) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | m | 6,00 |
| 42 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, a racordului de tip PE100 x otel avind diametrul de 32x1" mm | buc | 4,00 |
| 43 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (racord tip Sa 63x1") din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm. | buc | 1,00 |
| 44 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 239,00 |
| 45 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 239,00 |
| 46 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din PVC, SN4, avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | m | 9,00 |
| 47 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din PVC, SN4, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 | m | 6,00 |
| 48 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din PVC, SN4, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 | m | 58,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 49 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm (inclusiv robinetele 1", de golire, manometrul) Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,031 | компл. | 1,00 |
| 50 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind diametrul de 1" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 51 | pret furnizor | Contor de apa rece R160, clasa C, Dn=15 mm | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Filtru impuritati cu plasa 1" | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1

Plan general (04/04-2017-PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 6,84 |
| 2 | TsC22D1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,000 | 100 m3 | 6,84 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,84 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 128,60 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,84 |
|  |  | Capitolul 2. Cai de acces (tip B1) |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,17 |
| 7 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 49,43 |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 40-70 mm | m3 | 66,02 |
| 9 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 28,65 |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 417,00 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm | m | 77,00 |
|  |  | Capitolul 3. Trotuare (tip B2) |  |  |
| 12 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,50 |
| 13 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 14,25 |
| 14 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 150,00 |
| 15 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 2,10 |
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h) cm | m | 75,00 |
|  |  | Capitolul 4. Diverse |  |  |
| 17 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 18 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe stilpi | buc | 1,00 |
| 19 | DB14A | Executarea denivelarii artificiale din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala | t | 2,20 |
|  |  | Capitolul 5. Canal din beton L=50 m |  |  |
| 20 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,50 |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,00 |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 17,50 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C6/7.5 (B7.5/M100) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 5,00 |
| 24 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Material marunt (adeziv, diluant)=1,050 | m | 3,80 |
| 25 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050 | m | 3,80 |
|  |  | Capitolul 6. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 26 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 3,00 |
| 27 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 7. Spatii verzi |  |  |
| 28 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,11 |
| 29 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 | 2,11 |
| 30 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 2,11 |
| 31 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 2,11 |
| 32 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 63,00 |
| 33 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Tei virsta 6 ani | buc | 7,00 |
| 34 | TsH24B | Plantari trandafiri Dolce-Vita virsta 2ani | buc | 56,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-2

Perete de sprigin si ingradirea teritoriului (04/04-2017-0-CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Perete de sprigin PS1-PS3 |  |  |
| 1 | TsC02B1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. Коэффициент к машинам=1,200 | 100 m3 | 2,44 |
| 2 | TsC02D1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Коэффициент к машинам=1,200 | 100 m3 | 0,54 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 89,10 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,54 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300 | m3 | 6,60 |
| 6 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 148,62 |
| 7 | CC02I | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 288,16 |
| 8 | CC02J2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 559,78 |
| 9 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 31,00 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi D=57x3.0 mm pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,18 |
| 11 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat (rost de deformare) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015 | m2 | 1,60 |
| 12 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (protectia rostului de deformare) | m3 | 0,10 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (drenaj) | m3 | 9,00 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20 mm (drenaj) | m3 | 7,50 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,00 |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,28 |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,44 |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 58,70 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii Fm1 |  |  |
| 19 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,77 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300 | m3 | 0,11 |
| 21 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 1,10 |
| 22 | CC02I | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,25 |
| 23 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 0,77 |
|  |  | Capitolul 3. Soclu din beton |  |  |
| 24 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 25,00 |
| 25 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 58,60 |
| 26 | CC02I | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 775,50 |
| 27 | CC02J2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 303,80 |
| 28 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat (rost de deformare) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015 | m2 | 1,60 |
| 29 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 4. Ingradirea |  |  |
| 30 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: stilpi pentru gard din teava zincata sectiune 40x40x2.0 mm, h=1.20 m, inclusiv piesa suport pentru prindere 150x150x4.0 mm si dopurile pentru stilpi din material plastic - 53 buc | kg | 191,86 |
| 31 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: stilpi pentru gard din teava zincata sectiune 40x40x2.0 mm, h=1.50 m, inclusiv piesa suport pentru prindere 150x150x4.0 mm si dopurile pentru stilpi din material plastic - 16 buc | kg | 69,44 |
| 32 | CK35B | Dibluri din metal fixate d=14 mm, L=140 mm fixate in ziduri din beton armat | buc | 276,00 |
| 33 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: stilpi pentru gard din teava zincata sectiune 40x40x2.0 mm, h=1.70 m, inclusiv dopurile pentru stilpi din material plastic - 11 buc | kg | 44,60 |
| 34 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri de gard bordurat din sirma zincata d=3.80 mm, ochi panouri 25x50 mm, inclusiv elementele de prindere de stilpi - 320 buc | m2 | 205,20 |
| 35 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 87,00 |
|  |  | Capitolul 5. Porti si portite |  |  |
| 36 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel | m2 | 9,90 |