Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Amenajarea teritoriului parcului central pe teren situat din str. Stefan cel Mare si Sfint, 32A, or. Floresti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/exclusiv demontarea bordurilor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Trotuar |  |  |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=0,08 m, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26611128006558 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=0,08m | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Borduri |  |  |  |  |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 26631021000018 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 26661228002868 | Bordura BR 100.30.15 | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26631021000018 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 266612280032522 | Bordura BR 100.20.8 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 4. Reparatie trepte |  |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea treptelor cu Betonocontact sau analog | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530311 | Grund Betonocontact | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton C12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 266310210000012 | Beton C12,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=0,08 m, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26611128006558 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=0,08m | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 14 | TsH26A | Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind/ Ingradire viu (Tufis-samsit varsta 2-3 ani ) / consum Tufis-samsit varsta 2-3 ani :1,95 buc/ m | m |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5700 |  |  |
|  | 111100010000214 | Tufis-samsit varsta 2-3 ani | buc | 1,9500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 6. Mobilier urban |  |  |  |  |
| 15 | TsH91A | Instalarea scaun | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 251320662146022 | Scaun | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26631021000018 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | TsH91B | Instalarea urne | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26631021000018 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0840 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | TsH91A | Instalarea scaun rotund | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 251320662146017 | Scaun rotund | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26631021000018 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |