| CAIET DE SARCINI 1. Denumirea beneficiarului de stat: Muzeul Național al Literaturii Române 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Muzeul Național al Literaturii Române 3. Obiectul achizițiilor „Replanificarea încăperilor clădirii cu nr. cad. 0100202.017.02 din str. Alexei Mateevici, 79/C mun. Chișinău (N 18-2022-SA) | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

compartiment SA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale. |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка существующих окон и дверей) | m2 | 28,55 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,995 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,995 |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (демонтаж старой отделки стен) | m2 | 324,60 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38,952 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,690 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16,230 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,246 |  |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Демонтаж плиточного покрытия пола) | m2 | 324,90 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 126,711 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 126,711 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 16,245 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 16,245 |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж старой отделки потолка) | m2 | 324,90 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38,988 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,735 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16,245 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,249 |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (разборка стяжки) | m2 | 324,90 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 48,735 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,735 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 16,245 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 12,996 |  |
| 6 | RpSB05D | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm (демонтаж воронки) | buc | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,850 |  |
| 7 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 37,69 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,714 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,714 |  |
| 8 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Демонтаж существующих крылец) | m3 | 15,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 60,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,750 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 5,250 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 5,250 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,000 |  |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородок из корпича толщ.120 мм) | m3 | 4,32 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,944 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,120 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,518 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,346 |  |
| 10 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 95,60 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 103,248 |  |
| 11 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 95,60 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,580 |  |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (вывоз мусора) | t | 95,60 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 10,134 |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti despartitori noi |  |  |  |
| 13 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,03 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,306 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,868 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 151,200 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 15,318 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,809 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,083 |  |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 2,700 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,069 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,123 |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,024 |  |
| 14 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidirea partiala a golurilor de usa) | m3 | 1,68 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,191 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,058 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 1,512 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5,040 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,118 |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,168 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,168 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,622 |  |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,00 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,040 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,160 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,160 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,160 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,080 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,128 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,240 |  |
|  |  | Total Pereti despartitori noi Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.3. Ferestre |  |  |  |
| 16 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (OK1,2,3,4.5,8,9) | m2 | 8,49 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,997 |  |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 8,490 |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 55,185 |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 21,395 |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 22,414 |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 5,434 |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,622 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,252 |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,387 |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,901 |  |
| 17 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK6, 7) | m2 | 2,13 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,739 |  |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 2,130 |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 13,845 |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 3,280 |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 3,429 |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 1,108 |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,247 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,063 |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,298 |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,194 |  |
| 18 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020 | m | 8,50 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,380 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,680 |  |
|  | 2521106718392300 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=300 mm) | m | 8,670 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 34,680 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,085 |  |
|  |  | Total Ferestre Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.4. Usi |  |  |  |
| 19 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (B1, din PVC cu geamuri de termopan, prevazuta cu sistem de inchidere cu cheie) | m2 | 3,78 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,457 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,189 |  |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 3,780 |  |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,038 |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,454 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,323 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,019 |  |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, din PVC, oarba) | m2 | 2,10 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,533 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,168 |  |
|  | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (oarba) | m2 | 2,100 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,400 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,050 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,367 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,260 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,042 |  |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, U4, U6 din PVC, cu sticla) | m2 | 11,43 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8,344 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,914 |  |
|  | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (cu sticla) | m2 | 11,430 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,720 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,715 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,858 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,430 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,229 |  |
| 22 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U5, U7, din MDF , oarbe) | m2 | 4,40 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,468 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,352 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,100 |  |
|  | 20301129300001 | Usi MDF oarbe | m2 | 4,400 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,374 |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,980 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,088 |  |
| 23 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 4,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,320 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,680 |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 24,000 |  |
| 24 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 15,80 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,264 |  |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 16,590 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,237 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,370 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,158 |  |
|  |  | Total Usi Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari de finisare interioara |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan (tip 1) |  |  |  |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 255,40 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 35,756 |  |
|  | 24302261010101 | Grund ''Betonocontact'' | kg | 105,991 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,770 |  |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 255,40 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 390,762 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 823,556 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,022 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,177 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,980 |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 255,40 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,662 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 38,310 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,770 |  |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 255,40 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 114,930 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,540 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 269,421 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,255 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,255 |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 255,40 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 140,470 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 102,160 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 15,324 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 127,700 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12,770 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,511 |  |
|  |  | Total Tavan (tip 1) Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Pereti (tip 1) |  |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 311,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,330 |  |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 46,650 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,550 |  |
| 31 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 311,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 435,400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,300 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 7,464 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,177 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,244 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,488 |  |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 311,00 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 379,420 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 220,540 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,244 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 24,569 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,976 |  |
| 33 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) K- 2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -311,00 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -149,280 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -889,460 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,622 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -9,952 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,866 |  |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 311,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 62,200 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 342,100 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 46,650 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,093 |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 311,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,330 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 46,650 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,550 |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 311,00 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 139,950 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,100 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 328,074 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,311 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,311 |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 311,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 171,050 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 124,400 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 18,660 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 155,500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 15,550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,622 |  |
|  |  | Total Pereti (tip 1) Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Pereti (tip 2) |  |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,60 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,458 |  |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 7,290 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,430 |  |
| 39 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 48,60 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 68,040 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,580 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 1,166 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,340 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,194 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,389 |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,60 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,458 |  |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 7,290 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,430 |  |
| 41 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 48,60 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 109,350 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,720 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 51,030 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,440 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 972,000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 16,038 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,389 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 194,400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,972 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,583 |  |
|  |  | Total Pereti (tip 2) Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.6. Pardoseli |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tip I |  |  |  |
| 42 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula polietilena | m2 | 6,20 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,124 |  |
|  | 26821326016260 | Pelicula polietilena | m2 | 6,696 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,003 |  |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,20 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,620 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,205 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,062 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,186 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,074 |  |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 150*150) | kg | 4,96 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,124 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,025 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 5,010 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,025 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,050 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,488 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,003 |  |
| 45 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,20 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,182 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,798 |  |
|  | 26611128007001 | Placi de ceramica 8mm (pardosea) | m2 | 6,386 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 25,110 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,860 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 124,000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 5,580 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,279 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,074 |  |
| 46 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 5,60 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,240 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 0,420 |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2,058 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 35,280 |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,588 |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1,680 |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,280 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,006 |  |
|  |  | Total Tip I Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Tip II |  |  |  |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 324,90 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 194,940 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,490 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 10,722 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,249 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,747 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,899 |  |
| 48 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 150*150) | kg | 265,00 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,625 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,325 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 267,650 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,325 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,650 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 79,500 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,159 |  |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 324,90 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 731,025 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 81,225 |  |
|  | 26611128007001 | Placi de ceramica 8mm (pardosea) | m2 | 334,647 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 1 315,845 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 97,470 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6 498,000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 292,410 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,620 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,899 |  |
| 50 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 291,60 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 116,640 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,160 |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 21,861 |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 107,163 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 837,080 |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 30,618 |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 87,480 |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 14,580 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,292 |  |
|  |  | Total Tip II Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.7. Finisarea glfurilor exterioare (Откосы) |  |  |  |
| 51 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 62,00 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,440 |  |
|  | 24302261010105 | Grund cu cuart pentru suprafete absorbante | kg | 25,730 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,100 |  |
| 52 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 62,00 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 148,428 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 32,798 |  |
|  | 252130260290930 | Placi ignifudate din vata minerala -30 mm (130 kg/m3, 0,038 w/mk) | m2 | 67,003 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 250,480 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 313,100 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 79,527 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 500,960 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,550 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,211 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 18,600 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,302 |  |
| 53 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (перфорированный алюминиевый уголок) | m | 8,60 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,774 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,086 |  |
|  | 274312354902171 | перфорированный алюминиевый уголок | m | 8,600 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 51,600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,086 |  |
| 54 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 62,00 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,440 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 25,730 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,100 |  |
| 55 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 62,00 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 75,640 |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 142,600 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,248 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,372 |  |
| 56 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer montate la ferestre (300 mm) | m | 10,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |
|  | 27431235490265300 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre (b=230 mm) | m | 10,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |  |
|  |  | Total Finisarea glfurilor exterioare (Откосы) Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.8. Alte lucrari |  |  |  |
|  |  | 1.8.1. Copertine |  |  |  |
| 57 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,53 mm, 275 gr/m2) (Coama din tabla cutata b=0.53 mm - 14.5 ml) Material marunt=1,050 | m2 | 110,00 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 99,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,500 |  |
|  | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata tip tigla b=0,53 mm, 275 gr/m2 | m2 | 132,825 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 57,750 |  |
|  | 264012230300022 | Coama din tabla cutata b=0.53 mm | m | 11,550 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1 039,500 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 4,620 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 5,775 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,500 |  |
| 58 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=120 mm) Material marunt=1,030 | m | 19,50 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,850 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 21,089 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 4,017 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 28,119 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 4,017 |  |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 2,009 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 4,017 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 200,850 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,390 |  |
| 59 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=80 mm) Material marunt=1,020 | m | 16,60 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,810 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 17,779 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 8,466 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 4,233 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 4,233 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 8,466 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 4,233 |  |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 4,233 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,249 |  |
|  |  | Total Copertine Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.8.2. Pridvoare |  |  |  |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,00 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,000 |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,990 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,300 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,900 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,360 |  |
| 61 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi cu suprafata rugoasa) | m2 | 30,00 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 67,500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,500 |  |
|  | 266111280070011 | Placi de ceramica 8mm (placi cu suprafata rugoasa) | m2 | 30,900 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 121,500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 600,000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 27,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,350 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,360 |  |
| 62 | CH06A | Balustrada din profile din inox h=900 mm | m | 15,00 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,500 |  |
|  | 2812106305714 | Balustrada din otel INOX | m | 15,000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,900 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,375 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,000 |  |
|  |  | Total Pridvoare Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.8.3. Prelucrarea elementelor existente |  |  |  |
| 63 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (зачистка оголенной арматуры) | m2 | 6,00 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,660 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1,800 |  |
| 64 | IzA06I | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (Обработка преобразователем ржавчины) | m2 | 6,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,560 |  |
|  | 2430126105280 | Lac alorex anticoroziv P NTR 2812-63 | kg | 1,056 |  |
|  | 2430226109430 | Diluant pentru Alorex | kg | 0,066 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,120 |  |
| 65 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска) | m2 | 6,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,600 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,624 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,660 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,300 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,020 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,200 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,600 |  |

(compartiment CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |  |
|  |  | 1.1. Consolidarea golurilor de usa |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (демонтаж старой отделки стен) | m2 |  | 8,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 1,008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,420 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,084 |
| 2 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (разборка кладки для выполнения проема) | m3 |  | 3,36 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 1,512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,678 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,403 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,269 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 1,075 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut |  | 1,075 |
| 3 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 6,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,258 |
| 4 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 6,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,696 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (вывоз мусора) | t |  | 6,72 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 0,712 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 261,70 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 49,723 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,617 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 2,617 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 2,617 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg |  | 261,700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 1,308 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,094 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 3,925 |
| 7 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,26 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,674 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg |  | 2,028 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg |  | 1,014 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,143 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,507 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,254 |
| 8 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 17,68 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,697 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,053 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 18,122 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,177 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 5,304 |
| 9 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 60,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 3,638 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,182 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 62,156 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,606 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 18,192 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,061 |
| 10 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 2,425 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,225 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 0,528 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,077 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,140 |
|  |  | Total Consolidarea golurilor de usa Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.2. Copertina nr.1 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Fundatii cota -1,800 |  |  |  |
| 11 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 |  | 20,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 33,008 |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (60 mm) | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,420 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Вр 1 d5, 150*150) | kg |  | 10,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,270 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,054 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 10,908 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,054 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,108 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 3,240 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,006 |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 5,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 23,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,320 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 6,034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,589 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 3,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 1,450 |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 28,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,275 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 29,925 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,143 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 8,550 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 8,550 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,855 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 1,425 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 2,280 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 2,850 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,100 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,014 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 3,420 |
|  |  | Total Fundatii cota -1,800 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Fundatii cota -3,800 |  |  |  |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 |  | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 4,235 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,715 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 |  | 1,139 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,111 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,275 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 0,440 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 2,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 11,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,160 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 3,017 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,294 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 1,740 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,725 |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,390 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 2,730 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,013 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 0,780 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 0,780 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,078 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,130 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,208 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,260 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,009 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,312 |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 213,87 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 11,549 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,642 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 219,217 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 32,081 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 2,139 |
|  |  | Total Fundatii cota -3,800 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Stilp monolit ST.1 |  |  |  |
| 20 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 |  | 3,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,705 |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 8,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,810 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 1,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,278 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 1,080 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,504 |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 14,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,190 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 15,330 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,073 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 4,380 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 4,380 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,438 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,730 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 1,168 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 1,460 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,051 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,007 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 1,752 |
| 23 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 70,55 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 6,702 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,282 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 72,314 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,706 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 19,754 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,071 |
| 24 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 138,57 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 9,146 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,693 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 142,034 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,386 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 38,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,139 |
|  |  | Total Stilp monolit ST.1 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Stilp monolit ST.2 |  |  |  |
| 25 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 |  | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,335 |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 4,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,450 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 1,056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,154 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,280 |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 8,400 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,040 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 2,400 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 2,400 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,240 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,400 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,640 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,800 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,028 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,960 |
| 28 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 58,66 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 5,573 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,235 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 60,126 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,587 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 16,425 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,059 |
| 29 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 136,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 8,989 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,681 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 139,605 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,362 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 38,136 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,136 |
|  |  | Total Stilp monolit ST.2 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Planseul +2,800 |  |  |  |
| 30 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  | 1,65 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 8,002 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,742 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 1,742 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,255 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,990 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,462 |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 8,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,238 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 8,662 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,041 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 2,475 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 2,475 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,247 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,413 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,660 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,825 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,029 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,990 |
| 32 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 17,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 5,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,550 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg |  | 6,800 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,009 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,170 |
| 33 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 148,37 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 8,605 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,445 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 152,079 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,484 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 41,544 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,148 |
|  |  | Total Planseul +2,800 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | Total Copertina nr.1 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.3. Copertina nr.2 |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Fundatii cota -1,800 |  |  |  |
| 34 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 |  | 3,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,705 |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (60 mm) | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,420 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Вр 1 d5, 150*150) | kg |  | 10,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,270 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,054 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 10,908 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,054 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,108 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 3,240 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,006 |
| 37 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 7,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 30,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,000 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 7,803 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,761 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 4,500 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 1,875 |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 46,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,900 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 48,300 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,230 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 13,800 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 13,800 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 1,380 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 2,300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 3,680 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 4,600 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,161 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,023 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 5,520 |
|  |  | Total Fundatii cota -1,800 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Fundatii cota -3,800 |  |  |  |
| 39 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 |  | 0,65 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 2,502 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,423 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 |  | 0,673 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,066 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,163 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 0,260 |
| 40 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 7,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,720 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 1,873 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,183 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 1,080 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,450 |
| 41 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 14,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,130 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 14,910 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,071 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 4,260 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 4,260 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,426 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,710 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 1,136 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 1,420 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,050 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,007 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 1,704 |
| 42 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 135,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 7,321 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,407 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 138,970 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 20,337 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,356 |
|  |  | Total Fundatii cota -3,800 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Stilp monolit ST.1 |  |  |  |
| 43 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 |  | 3,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,705 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 8,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,810 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 1,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,278 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 1,080 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,504 |
| 45 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 14,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,190 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 15,330 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,073 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 4,380 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 4,380 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,438 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,730 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 1,168 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 1,460 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,051 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,007 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 1,752 |
| 46 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 70,55 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 6,702 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,282 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 72,314 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,706 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 19,754 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,071 |
| 47 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 138,57 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 9,146 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,693 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 142,034 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,386 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 38,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,139 |
|  |  | Total Stilp monolit ST.1 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Stilp monolit ST.2 |  |  |  |
| 48 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 |  | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,335 |
| 49 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 2,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,270 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 0,633 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,093 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,360 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,168 |
| 50 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 7,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,170 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 8,190 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,039 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 2,340 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 2,340 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,234 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,390 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,624 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,780 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,027 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,936 |
| 51 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 21,91 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 2,081 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,088 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 22,458 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,219 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 6,135 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,022 |
| 52 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 85,66 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 5,654 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,428 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 87,801 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,857 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 23,985 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,086 |
| 53 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg |  | 6,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om |  | 0,672 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg |  | 6,723 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg |  | 0,129 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg |  | 0,065 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,512 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,083 |
|  |  | Total Stilp monolit ST.2 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.3.5. Planseul +2,800 |  |  |  |
| 54 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 9,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,900 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 2,111 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,309 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 1,200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,560 |
| 55 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 10,500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 3,000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 3,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 1,000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 1,200 |
| 56 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 20,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,000 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg |  | 8,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,010 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,200 |
| 57 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 172,96 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 10,032 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,519 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 177,284 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,730 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 48,429 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,173 |
|  |  | Total Planseul +2,800 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | Total Copertina nr.2 Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.4. Copertine 3,4,5. K=0,000 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Fundatii |  |  |  |
| 58 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 |  | 27,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 45,118 |
| 59 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (60 mm) | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,297 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 0,345 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,030 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,063 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,126 |
| 60 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Вр 1 d5, 150*150) | kg |  | 23,18 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,116 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 23,412 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,116 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,232 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 6,954 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,014 |
| 61 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 |  | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 1,925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,325 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 |  | 0,518 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,051 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,125 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 0,200 |
| 62 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 4,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,800 |
|  | 266310210000015 | Beton С15/20 | m3 |  | 4,682 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,457 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 2,700 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 1,125 |
| 63 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 60,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 9,030 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 63,210 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,301 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 18,060 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 18,060 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 1,806 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 3,010 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 4,816 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 6,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,211 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,030 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 7,224 |
| 64 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 26,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,679 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,079 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 26,896 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 3,936 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,262 |
| 65 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 134,18 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 7,246 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,403 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 137,535 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 20,127 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,342 |
|  |  | Total Fundatii Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Copertine (3 buc) |  |  |  |
| 66 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (k=0.5) Materiale marunte=0,500 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500 | buc |  | 18,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 1,260 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 18,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc |  | 4,500 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut |  | 0,630 |
| 67 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,050 | buc |  | 18,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 3,060 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 47,250 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc |  | 15,120 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut |  | 1,620 |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 865,26 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 164,399 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,653 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 8,653 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 8,653 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg |  | 865,260 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 4,326 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 6,922 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 12,979 |
| 69 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,87 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 5,603 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg |  | 6,786 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg |  | 3,393 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,479 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 1,696 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,848 |
| 70 | CK35A | Bulon d16 (l=500) | buc |  | 18,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 2,700 |
|  | 28741363133001 | Bulon d16 (l=500) | buc |  | 18,000 |
| 71 | CK35A | Bulon d14 (l=240) | buc |  | 18,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 2,700 |
|  | 28741363133002 | Bulon d14 (l=240) | buc |  | 18,000 |

Retele interioare apa si canalizare.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |
|  |  | 1.1. Retele interioare apa si canalizare. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Cистема хoз-питьевого водопровода (A1) |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Трубопроводы и арматура. |  |  |
| 1 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф20x1,2 ) | m | 35,00 |
|  | 252121671705020 | Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф20x1,2 | m | 35,70 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,63 |
| 2 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф20x1,2)(в изолирующей трубке) | m | 24,00 |
|  | 252121671705020 | Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф20x1,2 | m | 24,48 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,43 |
| 3 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Изолирующая трубка теплоиз. для труб Ду20x1,2) Materiale marunte=1,05 | m | 24,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,40 |
|  | 3320559352295252012 | Изолирующая трубка теплоиз. для труб Ду20x1,2 | m | 25,96 |
| 4 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф25x1,5 ) | m | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |
|  | 252121671705025 | Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф25x1,5 | m | 6,12 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |
| 5 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 6,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,71 |
| 6 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Клапан обратный ф15мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 4,00 |
|  | 287527420111015 | Клапан обратный ф15мм | buc | 4,08 |
| 7 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный ф20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 2,00 |
|  | 287527420110020 | Вентиль запорный ф20 | buc | 2,04 |
| 8 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный ф15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 28,00 |
|  | 287527420100015 | Вентиль запорный ф15 | buc | 28,56 |
| 9 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"(Крепления для труб из полиэтилена) | buc | 32,00 |
|  | 2875274120404020 | Крепления для труб из полиэтилена для труб ф20мм | buc | 32,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,16 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 32,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 32,00 |
|  |  | Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total Cистема хoз-питьевого водопровода (A1) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.1.2. Cистема хoз-питьевого водопровода (T3) |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Трубопроводы и арматура. |  |  |
| 10 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф20x1,2 ) | m | 52,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,56 |
|  | 252121671705020 | Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф20x1,2 | m | 53,04 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,94 |
| 11 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф25x1,5 ) | m | 6,00 |
|  | 252121671705025 | Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф25x1,5 | m | 6,12 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |
| 12 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф20x1,2)(в изолирующей трубке) | m | 24,00 |
|  | 252121671705020 | Трубa полиэтиленовая высокой плотности PEНD SDR 17 PN10 ф20x1,2 | m | 24,48 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,43 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Изолирующая трубка теплоиз. для труб Ду20x1,2) Materiale marunte=1,05 | m | 24,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,40 |
|  | 3320559352295252012 | Изолирующая трубка теплоиз. для труб Ду20x1,2 | m | 25,96 |
| 14 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"(Крепления для труб из полиэтилена) | buc | 30,00 |
|  | 2875274120404020 | Крепления для труб из полиэтилена для труб ф20мм | buc | 30,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,15 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 30,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 30,00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 30,00 |
| 15 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный ф20) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 2,00 |
|  | 287527420110020 | Вентиль запорный ф20 | buc | 2,04 |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный ф15) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 22,00 |
|  | 287527420100015 | Вентиль запорный ф15 | buc | 22,44 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 9,00 |
|  | 29131242013701234 | Смеситель для умывальника | buc | 9,00 |
| 18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для раковины) | buc | 1,00 |
|  | 29131242013711234 | Смеситель для раковины | buc | 1,00 |
|  |  | Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total Cистема хoз-питьевого водопровода (T3) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.1.3. Cистема бытовой канализации (С1) |  |  |
| 19 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы полипропиленовые Д=110) | m | 27,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,64 |
|  | 2587939821160 | Трубы полипропиленовые Д=110 | m | 27,81 |
| 20 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (Трубы полипропиленовые Д=50) | m | 17,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,25 |
|  | 2509287127201160 | Teava din material polipropilen pentru canalizare d=50мм | m | 17,51 |
| 21 | SB01C | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Трубы чугунные канализационные ф100мм)(в подвале)(''Santarm'') Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,04 | m | 28,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 26,04 |
|  | 272110411189100 | Трубы чугунные канализационные ф100мм | m | 29,85 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 5,68 |
| 22 | SB01E1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 150 mm (Трубы чугунные канализационные ф150мм)(в подвале)(''Santarm'') Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,03 | m | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,00 |
|  | 272110411189150 | Трубы чугунные канализационные ф150мм | m | 20,81 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 8,03 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 2,68 |
| 23 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз в комплекте со смывным бачком ) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 4,40 |
|  | 123458768765688901 | Унитаз в комплекте со смывным бачком | buc | 1,02 |
| 24 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с сифоном бутылочным) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,25 |
|  | 262024389800011 | Умывальник керамический | buc | 5,15 |
|  | 287511452028001 | Sifon (Сифон бутылочный) | buc | 5,10 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 10,20 |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия полипропиленовая ф100мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |
|  | 25231787631038110 | Ревизия полипропиленовая ф110мм | buc | 1,00 |
| 26 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Противопожарный манжет ф100) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,30 |
|  | 272034123010123100 | Противопожарная муфта ф100 | buc | 1,01 |
| 27 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Противопожарный манжет ф50) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 |
|  | 272034123010123150 | Противопожарная муфта ф50 | buc | 2,02 |

Incalzire.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistema de incalzire. |  |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Сaнтехработы. |  |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Радиаторы чугунные секционные модель Тermo 500/95 Pраб.=1,8МПа, t макс=120* по типу VIADRUS Чехия)-Монтаж | m2 |  | 3,57 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,43 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,08 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,16 |
| 2 | Pret de piata | Радиаторы чугунные секционные модель Тermo 500/95 Pраб.=1,8МПа, t макс=120* по типу VIADRUS Чехия (СТОИМОСТЬ 1 секции) | buc |  | 12,00 |
|  | 987654321167835095 | Радиаторы чугунные секционные модель Тermo 500/95 (стоимость одной секции) | buc |  | 12,00 |
| 3 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Радиаторы чугунные секционные модель Тermo 500/130 Pраб.=1,8МПа, t макс=120* по типу VIADRUS Чехия)-Монтаж | m2 |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,46 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,92 |
| 4 | Pret de piata | Радиаторы чугунные секционные модель Тermo 500/130 Pраб.=1,8МПа, t макс=120* по типу VIADRUS Чехия (СТОИМОСТЬ 1 секции) | buc |  | 69,00 |
|  | 987654321167835095 | Радиаторы чугунные секционные модель Тermo 500/95 (стоимость одной секции) | buc |  | 69,00 |
| 5 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Радиаторы чугунные секционные модель Тermo 600/130 Pраб.=1,8МПа, t макс=120* по типу VIADRUS Чехия)-Монтаж | m2 |  | 36,07 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 14,43 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,83 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 1,66 |
| 6 | Pret de piata | Радиаторы чугунные секционные модель Тermo 600/130 Pраб.=1,8МПа, t макс=120* по типу VIADRUS Чехия (СТОИМОСТЬ 1 секции) | buc |  | 101,00 |
|  | 98765432116783600130 | Радиаторы чугунные секционные модель Тermo 600/130 (стоимость одной секции) | buc |  | 101,00 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан термостатический угловой 1/2 ГEРЦ-TS-90) | buc |  | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 1,35 |
|  | 287574205108115 | лапан термостатический угловой 1/2 ГEРЦ-TS-9 | buc |  | 9,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,29 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГEРЦ-RL-5) | buc |  | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 1,35 |
|  | 28742051001120 | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГEРЦ-RL-5 | buc |  | 9,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,29 |
| 9 | ID01A | Головка термостатическая ГEРЦ '' МИНИ'' c 9000 | buc |  | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,62 |
|  | 28420270012322 | Головка термостатическая ГEРЦ '' МИНИ'' c 9000 | buc |  | 9,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,11 |
| 10 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы металлопластиковая PE-Хс/AL/-Xc PN20 ф16x2,0мм)(''Teploformat'') | m |  | 42,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 12,60 |
|  | 2521216710020116 | Трубы металлопластиковая PE-Хс/AL/-Xc PN20 ф16x2,0мм | m |  | 43,26 |
| 11 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы металлопластиковая PE-Хс/AL/-Xc PN20 ф20x2,0мм) | m |  | 48,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 14,40 |
|  | 2521216710020120 | Трубы металлопластиковая PE-Хс/AL/-Xc PN20 ф20x2,0мм | m |  | 49,44 |
| 12 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубы металлопластиковая PE-Хс/AL/-Xc PN20 ф26x3,0мм) | m |  | 73,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 25,55 |
|  | 25213216710230126 | Трубы металлопластиковая PE-Хс/AL/-Xc PN20 ф26x3,0мм | m |  | 75,19 |
| 13 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 163,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 14,67 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util |  | 6,52 |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Трубчатая теплоизоляция толщиной 10мм для труб ф16-26) Materiale marunte=1,05 | m |  | 163,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 57,05 |
|  | 332037855522121626 | Трубчатая теплоизоляция толщиной 10мм для труб ф16-26 | m |  | 176,28 |
| 15 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Зажим для пластиковых труб ф16x2) | buc |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 4,00 |
|  | 28752974204000 | Зажим для пластиковых труб ф16x2 | buc |  | 20,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc |  | 1,00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc |  | 20,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc |  | 20,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc |  | 20,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. |  | 2,00 |
| 16 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Монтаж тройников под пресс ф 26) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 2,40 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc |  | 1,60 |
| 17 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Монтаж тройников под пресс ф20) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,20 |
| 18 | Pret de piata | Тройник под пресс 26/16/26 | buc |  | 4,00 |
|  | 12976865458926 | Тройник под пресс 26/16/26 | buc |  | 4,00 |
| 19 | Pret de piata | Тройник под пресс 26/16/20 | buc |  | 4,00 |
|  | 12976865495620 | Тройник под пресс 26/16/20 | buc |  | 4,00 |
| 20 | Pret de piata | Тройник под пресс 20/16/20 | buc |  | 4,00 |
|  | 1297686595891620 | Тройник под пресс 20/16/20 | buc |  | 4,00 |
| 21 | Pret de piata | Тройник под пресс 20/16/16 | buc |  | 4,00 |
|  | 129768612598616 | Тройник под пресс 20/16/16 | buc |  | 4,00 |
| 22 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat ф57x2,5mm (Гребенка распред. ф57x2,5 на 5 отвeтвлений ф26x3 L=950мм.) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,40 |
|  | 291873234524124176 | Гребенка распред. ф57x2,5 на 5 отвeтвлений ф26x3 L=950мм. | buc |  | 1,00 |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансовый проходной '' ШТРЕМАХ-R ф3/4 (по типу )1411762 -ф-ма ''HERZ'') | buc |  | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,75 |
|  | 28752725125121 | Вентиль балансовый проходной '' ШТРЕМАХ-R ф3/4 (по типу )1411762 | buc |  | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,07 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,16 |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый ф20) | buc |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,50 |
|  | 2875172512512120 | Кран шаровый ф20 | buc |  | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,32 |
| 25 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Кран шаровый ф40) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,50 |
|  | 2875274205100340 | Кран шаровый ф20 | buc |  | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,12 |
| 26 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Cливной вентиль ф25) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,23 |
|  | 287527420270025 | Cливной вентиль ф25 | buc |  | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,04 |
| 27 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Aвтоматический cпускник воздуха ф15 | buc |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 35,00 |
|  | 291371545020015 | Aвтоматический воздухоотводчик ф15 | buc |  | 10,00 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc |  | 80,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc |  | 80,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc |  | 80,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 2,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 8,20 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg |  | 2,60 |
| 28 | IC05E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" ( Труба cтальная электросварная ф45x2,5мм) | m |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,12 |
|  | 25218727601004525 | Труба cтальная электросварная ф45x2,5мм | m |  | 6,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,38 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg |  | 0,11 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg |  | 0,02 |
| 29 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Трубчатая теплоизоляция толщиной 10мм для труб ф45x2,5) Materiale marunte=1,05 | m |  | 6,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 2,52 |
|  | 3320517352234525 | Трубчатая теплоизоляция толщиной 10мм для труб ф45x2,5 | m |  | 6,49 |
| 30 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 0,54 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util |  | 0,24 |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Aвтоматический клапан спуска воздуха на 1"(радиаторный) | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 0,90 |
|  | 2887051120887115 | Aвтоматический клапан спуска воздуха на 1" | buc |  | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,19 |
| 32 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Бытовые кронштейн с прижимными держателями для крепления радиаторов) | buc |  | 27,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 5,40 |
|  | 28221157080011 | Бытовые кронштейн с прижимными держателями для крепления радиаторов | buc |  | 27,00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc |  | 54,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. |  | 4,05 |
| 33 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Пробка проходная 1'' c 1/2'' внутренней резьбой и уплотнением) | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,08 |
|  | 287527411400025 | Пробка проходная 1'' c 1/2'' внутренней резьбой и уплотнением | buc |  | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,07 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,14 |
| 34 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Пробка глухая 1'' ) | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,08 |
|  | 287527411400225 | Пробка глухая 1'' | buc |  | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,07 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,14 |
| 35 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Стальной ниппель 1'' ) | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,08 |
|  | 287527411406225 | Стальной ниппель 1'' | buc |  | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,07 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,14 |
| 36 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Проходные фитинги с внешней резьбой 1" и с внутренней резьбой 1/2" ) | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,08 |
|  | 2875527411406225 | Проходные фитинги с внешней резьбой 1" и с внутренней резьбой 1/2" | buc |  | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,07 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,14 |
| 37 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Металл для крепления) | kg |  | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 5,52 |
|  | 27107000000001 | Металл для крепления | kg |  | 24,00 |
| 38 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021 в один слой) | m2 |  | 1,30 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om |  | 0,21 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,35 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg |  | 0,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,07 |
| 39 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (Краска БT-177 в 2 слоя) | m2 |  | 1,30 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om |  | 0,21 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,51 |
|  | 24301226100837 | Краска БT-177 в 2 слоя | kg |  | 0,39 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,07 |
|  |  | Total Сaнтехработы. Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Демонтаж системы отопления. |  |  |  |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж ратиаторов) | m2 |  | 19,43 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 3,11 |
| 41 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Демонтаж стальных труб на системе отопления) | m |  | 64,44 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 24,49 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 4,51 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 10,25 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 1,87 |
| 42 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов от демонтажа вручную) | t |  | 0,59 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,38 |
| 43 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 0,59 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. |  | 0,15 |
|  |  | 1.2. Lucrari montarea. |  |  |  |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Регулятор перепада давления и расхода 3/4'' по типу Кvs=5,9 м3/час ) | buc |  | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. |  | 0,75 |
|  |  | 1.3. Utilaj. |  |  |  |
| 45 | Pret de piata | Регулятор перепада давления и расхода 3/4'' (по типу) Кvs=5,9 м3/час -1400702 | buc |  | 5,00 |
|  | 2875174041128111220 | Регулятор перепада давления и расхода 3/4'' (по типу) Кvs=5,9 м3/час | buc |  | 5,00 |

Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele electrice |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - в сущ. ЩР-1 | buc |  | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,031 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,001 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg |  | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,001 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 0,024 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc |  | 0,000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 0,024 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg |  | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc |  | 0,122 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc |  | 0,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,003 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,001 |
| 2 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щиты встраев.РЩ - ЩРв-48з-0 36 IP31) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,010 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,550 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,100 |
| 3 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,360 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg |  | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,480 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg |  | 0,020 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,140 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc |  | 4,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg |  | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg |  | 0,010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,008 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,120 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,008 |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intrerupator automat | buc |  | 15,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 34,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,050 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg |  | 0,060 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 5,700 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 18,300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc |  | 0,210 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 18,300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg |  | 0,210 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,705 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc |  | 91,500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc |  | 15,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,300 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg |  | 0,030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg |  | 0,135 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,540 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,075 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 1,950 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  | 3,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,075 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intrerupator automat diferential | buc |  | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 11,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,350 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg |  | 0,020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 1,900 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 6,100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc |  | 0,070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 6,100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg |  | 0,070 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,235 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc |  | 30,500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc |  | 5,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,100 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg |  | 0,010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg |  | 0,045 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,180 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,025 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  | 1,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,025 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Расцепитель независимый РН-47) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,002 |
| 7 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (КМ20-20) | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 13,680 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,280 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg |  | 0,020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 1,472 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 4,880 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc |  | 0,056 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 4,880 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg |  | 0,076 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,188 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,036 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc |  | 16,400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc |  | 4,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,080 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc |  | 0,124 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg |  | 0,012 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg |  | 0,052 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,184 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,028 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,560 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,480 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  | 0,800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,028 |
| 8 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (APBN/22N) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,130 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,060 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,040 |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩMП - ЩМП-1-0 разм.395х310х220 IP-54) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,100 |
| 10 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,180 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg |  | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,240 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg |  | 0,010 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc |  | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg |  | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg |  | 0,005 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,060 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  | 0,100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,004 |
| 11 | Цена поставщика | DIN-рейка 600мм | buc |  | 1,000 |
|  | 1158881 | DIN-рейка 600мм | buc |  | 1,000 |
| 12 | Цена поставщика | Шина нулевая на DIN-рейке 2х7 | buc |  | 1,000 |
|  | 1158882 | Шина нулевая на DIN-рейке 2х7 | buc |  | 1,000 |
| 13 | Цена поставщика | Шина РЕ (медь габ.2) l=418 мм | buc |  | 1,000 |
|  | 1158883 | Шина РЕ (медь габ.2) l=418 мм | buc |  | 1,000 |
|  |  | Total Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Кабельные изделия |  |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах ПВХ, коробе, металлорукаве) | 100 m |  | 7,480 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 92,752 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t |  | 0,006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc |  | 0,062 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,031 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m |  | 0,072 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg |  | 3,740 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 2,917 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. |  | 22,440 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. |  | 22,440 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 2,917 |
| 15 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LSLTx 3х1,5мм2 | m |  | 512,000 |
|  | 8873262 | Кабель ВВГнг-LSLTx 3х1,5 | m |  | 512,000 |
| 16 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LSLTx 3х2,5мм2 | m |  | 232,000 |
|  | 8873263 | Кабель ВВГнг-LSLTx 3х2,5 | m |  | 232,000 |
| 17 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LSLTx 5х2,5мм2 | m |  | 22,000 |
|  | 8873265 | Кабель ВВГнг-LSLTx 5х2,5мм2 | m |  | 22,000 |
| 18 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LSLTx 5х4мм2 | m |  | 20,000 |
|  | 8873266 | Кабель ВВГнг-LSLTx 5х4мм2 | m |  | 20,000 |
| 19 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LSLTx 5х10мм2 | m |  | 50,000 |
|  | 8873267 | Кабель ВВГнг-LSLTx 5х10мм2 | m |  | 50,000 |
| 20 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLТх-0,66 3х1,5мм2 | m |  | 65,000 |
|  | 8888914 | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLТх-0,66 3х1,5мм2 | m |  | 66,300 |
| 21 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLТх-0,66 3х2,5мм2 | m |  | 10,000 |
|  | 8888915 | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLТх-0,66 3х2,5мм2 | m |  | 10,200 |
|  |  | Total Кабельные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Осветительное оборудование |  |  |  |
| 22 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costului corpului de iluminat | 100 buc |  | 0,730 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 197,830 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t |  | 0,409 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,533 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 7,592 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 11,169 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 11,169 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 2,190 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t |  | 0,004 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc |  | 87,600 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc |  | 0,039 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m |  | 0,073 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t |  | 0,002 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,307 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,883 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. |  | 43,289 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 1,299 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. |  | 0,796 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,883 |
| 23 | Pretul firmei | Светильник с LED лампой RKL LED 20, 4000K, 1940lm, 21Вт, степень защиты IP20 | buc |  | 5,000 |
|  | 55695441 | Светильник с LED лампой RKL LED 20, 4000K, 1940lm, 21Вт, степень защиты IP20 | buc |  | 5,000 |
| 24 | Pretul firmei | Светильник с LED лампой IRIS/T LED 15, BL D60, 4000K, 1800lm, 14Вт, степень защиты IP20 | buc |  | 50,000 |
|  | 55695542 | Светильник с LED лампой IRIS/T LED 15, BL D60, 4000K, 1800lm, 14Вт, степень защиты IP20 | buc |  | 50,000 |
| 25 | Pretul firmei | Накладной светильник светодиодный с LED лампой, 4000K, 1000lm, 10Вт, степень защиты IP65 | buc |  | 14,000 |
|  | 55695543 | Накладной светильник светодиодный с LED лампой, 4000K, 1000lm, 10Вт, степень защиты IP65 | buc |  | 14,000 |
| 26 | Pretul firmei | Светильник с LED лампой, DAMIN LED 40, 4000K, 2800lm, 30Вт, степень защиты IP65 | buc |  | 4,000 |
|  | 55695544 | Светильник с LED лампой, DAMIN LED 40, 4000K, 2800lm, 30Вт, степень защиты IP65 | buc |  | 4,000 |
| 27 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,910 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc |  | 0,204 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,011 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,056 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 1,280 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,056 |
| 28 | Pretul firmei | Указатели выхода 3Вт, степень защиты IP20 CCA1001 | buc |  | 5,000 |
|  | 556955446 | Указатели выхода 3Вт, степень защиты IP20 CCA1001 | buc |  | 5,000 |
|  |  | Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 29 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,288 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t |  | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc |  | 4,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,002 |
| 30 | Pret de piata | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20 | buc |  | 2,000 |
|  | 965-7551 | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20 | buc |  | 2,000 |
| 31 | Pret de piata | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP44 | buc |  | 2,000 |
|  | 965-7552 | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP44 | buc |  | 2,000 |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,572 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,180 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc |  | 12,240 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,005 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,005 |
| 33 | Pret de piata | Розетка для откр. установки IP20 | buc |  | 12,000 |
|  | 888-126 | Розетка для откр. установки IP20 | buc |  | 12,000 |
| 34 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,592 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc |  | 0,061 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc |  | 0,062 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,007 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,002 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,384 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,002 |
| 35 | Pret de piata | Розетка для откр. установки IP44 | buc |  | 6,000 |
|  | 888-125 | Розетка для откр. установки IP44 | buc |  | 6,000 |
| 36 | Цена поставщика | Крышка для коробки | buc |  | 22,000 |
|  | 500f158 | Крышка для коробки | buc |  | 22,000 |
| 37 | Цена поставщика | Коробка для установки выключателей и розеток У196 | buc |  | 22,000 |
|  | 500f155 | Коробка для установки выключателей и розеток У196 | buc |  | 22,000 |
|  |  | Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Трубы |  |  |  |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. |  | 4,760 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc |  | 1,340 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. |  | 0,968 |
| 39 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m |  | 663,000 |
|  | 888833 | Труба ПВХ Д=20мм | m |  | 663,000 |
| 40 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=25мм | m |  | 20,000 |
|  | 8888334 | Труба ПВХ Д=25мм | m |  | 20,000 |
| 41 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 1,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 17,535 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t |  | 0,002 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 12,810 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 12,810 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg |  | 0,210 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 |  | 0,022 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc |  | 1,050 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc |  | 33,600 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc |  | 0,525 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,116 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. |  | 0,851 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,116 |
| 42 | Pret de piata | Труба ПНД Д=25мм | m |  | 105,000 |
|  | 8888435 | Труба ПНД Д=25мм | m |  | 105,000 |
| 43 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 5,552 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t |  | 0,008 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,168 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 3,488 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 3,488 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc |  | 1,600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc |  | 4,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc |  | 1,600 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc |  | 0,160 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc |  | 0,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,035 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 2,864 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. |  | 0,710 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,035 |
| 44 | Pret de piata | Металлорукав Д=20мм | m |  | 10,000 |
|  | 888832 | Металлорукав Д=20мм | m |  | 10,000 |
| 45 | Pret de piata | Металлорукав Д=25мм | m |  | 6,000 |
|  | 888835 | Металлорукав Д=25мм | m |  | 6,120 |
| 46 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm / Труба стальная электросварная прямошовная | 100 m |  | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,800 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t |  | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,210 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 2,440 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 2,440 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc |  | 0,050 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc |  | 0,204 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc |  | 1,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc |  | 0,016 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg |  | 0,006 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. |  | 0,094 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,850 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,094 |
| 47 | Pret de piata | Труба стальная электросварная прямошовная d=40мм | m |  | 20,000 |
|  | 88883333 | Труба стальная электросварная прямошовная d=40мм | m |  | 20,400 |
| 48 | Цена поставщика | Щит ЩРв-48з-1 36 УХЛЗ IP31 | buc |  | 1,000 |
|  | 5565211442 | Щит ЩРв-48з-1 36 УХЛЗ IP31 | buc |  | 1,000 |
| 49 |  | Щит металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31 | buc |  | 1,000 |
|  | 556521152 | Щит металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31 | buc |  | 1,000 |
| 50 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40, 20А | buc |  | 2,000 |
|  | 55666670 | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 40А | buc |  | 2,000 |
| 51 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 20, 25, 32А(С) | buc |  | 4,000 |
|  | 55645219 | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С) | buc |  | 4,000 |
| 52 | Цена поставщикa | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10, 16, 20, 25А(С) | buc |  | 5,000 |
|  | 556455238 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(С) | buc |  | 5,000 |
| 53 | Цена поставщикa | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) | buc |  | 7,000 |
|  | 556444520 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) | buc |  | 7,000 |
| 54 | Цена поставщикa | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С16А/30мА | buc |  | 4,000 |
|  | 55464520 | Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/С16А/30мА | buc |  | 4,000 |
| 55 | Цена поставщикa | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С16А/10мА | buc |  | 1,000 |
|  | 55464521 | Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/С16А/10мА | buc |  | 1,000 |
| 56 | Цена поставщикa | Расцепитель независимый РН-47 | buc |  | 1,000 |
|  | 5521022024 | Расцепитель независимый РН-47 | buc |  | 1,000 |
| 57 | Цена поставщика | Модульный контактор КМ-20-20 | buc |  | 4,000 |
|  | 55210023 | Модульный контактор КМ-20-20 | buc |  | 4,000 |
| 58 | Цена поставщика | Фотореле ФР-601 | buc |  | 2,000 |
|  | 552103 | Фотореле ФР-601 | buc |  | 2,000 |
| 59 | Цена поставщика | Блок авaрийного питания выносной 220В, 40Вт - Emergency Conversion KIT Power Led 8-40W IP20 | buc |  | 7,000 |
|  | 55645631 | Блок авaрийного питания выносной 220В, 40Вт - Emergency Conversion KIT Power Led 8-40W IP20 | buc |  | 7,000 |

Conducătorul grupului de lucru____________Șleahtițchi Maria