| Actualizarea a proiectului tehnic pentru lucrarile de constructie a podului de trecere peste riuletul ''Durlesti'' de la intersectia strazilor 27 august nr.3 si str-la Sfintul Gheorghe nr.4 conform devizului anexat. Obiect nr.56-2018 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (deviz an 2014 nr. 2-3-1)

Deviz-oferta № 2-1-1 (deviz an 2014 nr. 2-3-1)

Мост через ручей Дурлешть по ул. 27 Августа

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Разборка существующего сооружения. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия над мостом экскаватором 0,40 м3 , с погрузкой в автомобили) | 100 m3 | 0,160 |  |  |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 20,800 |  |  |
| 3 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка ж/бетонных плит пролетного строения ) | m3 | 8,300 |  |  |
| 4 | TrI1AA01A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 (Погрузка в авто ) | t | 20,800 |  |  |
| 5 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 20,800 |  |  |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40 м3 , с погрузкой в автомобили) | 100 m3 | 1,800 |  |  |
| 7 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 324,000 |  |  |
| 8 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта ( МОКРОГО ) экскаватором 0,40 м3 , с погрузкой в автомобили) | 100 m3 | 0,820 |  |  |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 148,000 |  |  |
| 10 | TsA20C к=1,15 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( к=1,15 Доработка грунта вручную ( МОКРОГО ) ) | m3 | 15,000 |  |  |
| 11 | TrI1AA01A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 (Погрузка в авто ) | t | 27,000 |  |  |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 27,000 |  |  |
| 13 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка мусора экскаватором 0,40м3 , с погрузкой в автомобили) | 100 m3 | 0,050 |  |  |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,500 |  |  |
| 15 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 2,000 |  |  |
| 16 | TrI1AA01A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 (Погрузка в авто ) | t | 2,200 |  |  |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,200 |  |  |
| 18 | PI06Aк=0,8 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf ( Демонтаж металлических прогонов балок ( ДВУТАВР №20) ) | buc | 6,000 |  |  |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 0,760 |  |  |
| 20 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий и перил вручную ) | kg | 500,000 |  |  |
| 21 | TrI1AA01A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 (Погрузка в авто ) | t | 0,500 |  |  |
| 22 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 0,500 |  |  |
| 23 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка ж/бетонных элементов опор ) | m3 | 17,000 |  |  |
| 24 | TrI1AA01A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 (Погрузка в авто ) | t | 42,500 |  |  |
| 25 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 42,500 |  |  |
| 26 | PJ03A | Darimarea cu mijloace mecanice a boltilor si arcelor din piatra bruta sau moloane (Разборка бутобетонных участков и элементов опор ) | m3 | 23,700 |  |  |
| 27 | TrI1AA01A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 (Погрузка в авто ) | t | 54,500 |  |  |
| 28 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 54,500 |  |  |
| 29 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив ) | m3 | 30,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Устройство колодца. Устройство опор. |  |  |  |  |
| 30 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта ( МОКРОГО ) экскаватором 0,40 м3 , с погрузкой в автомобили) | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 31 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 126,000 |  |  |
| 32 | TsA20C к=1,15 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare ( к=1,15 Доработка грунта вручную ( МОКРОГО ) ) | m3 | 15,000 |  |  |
| 33 | TrI1AA01A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 (Погрузка в авто ) | t | 27,000 |  |  |
| 34 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 27,000 |  |  |
| 35 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив ) | m3 | 100,000 |  |  |
| 36 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка ) | 100m2 | 0,920 |  |  |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( подготовка из щебня М1000 ) | m3 | 65,635 |  |  |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка из тощего бетона В12,5 F50W6 толщ 10см ) | m3 | 9,100 |  |  |
| 39 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( B25 F200W6 - бетон для колодцев ) | m3 | 16,500 |  |  |
| 40 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А I ) | kg | 203,000 |  |  |
| 41 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А III ) | kg | 793,000 |  |  |
| 42 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 74,000 |  |  |
| 43 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( B25 F200W6 - бетон для плиты перекрытия над колодцем ) | m3 | 9,500 |  |  |
| 44 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А I ) | kg | 88,000 |  |  |
| 45 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А III ) | kg | 1 611,000 |  |  |
| 46 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 32,000 |  |  |
| 47 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( B25 F200W6 - бетон для опор -стенок ) | m3 | 39,720 |  |  |
| 48 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А I ) | kg | 276,000 |  |  |
| 49 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А III ) | kg | 1 296,000 |  |  |
| 50 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 164,000 |  |  |
| 51 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( B25 F200W6 - бетон для насадок ) | m3 | 4,500 |  |  |
| 52 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А I ) | kg | 91,000 |  |  |
| 53 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А III ) | kg | 210,000 |  |  |
| 54 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 18,000 |  |  |
| 55 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( B25 F200W6 - бетон для шкафных стенок ) | m3 | 1,380 |  |  |
| 56 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А I ) | kg | 41,000 |  |  |
| 57 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 12,000 |  |  |
| 58 | AcA08B | (гильза d200mm ) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm | m | 1,000 |  |  |
| 59 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя ) | m2 | 145,000 |  |  |
| 60 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( Устройство засыпки из дренгрунта ( ПГС ) ) | m3 | 313,934 |  |  |
| 61 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( B20 F200W6 - бетон для лотка ( подмостовое русло ) ) | m3 | 9,750 |  |  |
| 62 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А I ) | kg | 66,000 |  |  |
| 63 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) ( Покрытие полимерцементной краской К=2, за 2раза ) | m2 | 82,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Пролетное строение. Мостовое полотно. |  |  |  |  |
| 64 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf ( Установка сборных жб плит пролетного строения ) | buc | 6,000 |  |  |
| 65 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость сборных железобетоных плит пролетного строения , массой=4,1т L=4,6м ) | buc | 6,000 |  |  |
| 66 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( Устройство опорных частей из 3х слоев К=1,5 ( 3*2,4=7,2 ) ГИДРОстеклоизола, уложенного на цементно-песчаный раствор М200,F200 ) | m2 | 2,400 |  |  |
| 67 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (Монтаж опорнных частей РОЧ с габ. разм. 30*5*10см, массой-2,25кг ( резино-стальные части ) ) | buc | 2,000 |  |  |
| 68 | pret | Резиновая прокладка габ.разм. 30*5*10см, массой-2,25кг ( резино-стальные части ) ) | buc | 2,000 |  |  |
| 69 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (Монтаж опорнных частей РОЧ с габ. разм. 2,5*28*100см, массой-127,1кг ( резино-стальные части ) ) | buc | 12,000 |  |  |
| 70 | pret | Резиновая прокладка габ.разм. 2,5*28*100см, массой-127,1кг ( резино-стальные части ) ) | buc | 12,000 |  |  |
| 71 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( Конопатка швов паклей,пропит.битумом =127кг; мастика битумная =3,1кг ) | m | 55,200 |  |  |
| 72 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton ( Укладка ЦП раствора М 100- ) | m3 | 0,010 |  |  |
| 73 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( B25 F200W6 - бетон для тумб ) | m3 | 0,130 |  |  |
| 74 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А I ) | kg | 5,000 |  |  |
| 75 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) | kg | 26,300 |  |  |
| 76 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 1,900 |  |  |
| 77 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( B25 F200W6 - бетон для кордона ) | m3 | 0,590 |  |  |
| 78 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А I ) | kg | 9,000 |  |  |
| 79 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 11,300 |  |  |
| 80 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 5,100 |  |  |
| 81 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm ( B20 F200W6 - бетон для подготовки под лоток ) | m3 | 0,300 |  |  |
| 82 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( B25 F200W6 - бетон для лежней ) | m3 | 0,200 |  |  |
| 83 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А I ) | kg | 3,200 |  |  |
| 84 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi ( Укладка арматуры кл А III ) | kg | 8,000 |  |  |
| 85 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 4,000 |  |  |
| 86 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка готовых ж/б плит перекрытий лотков, массой=0,53т; W= 0,21 м3/шт | buc | 1,000 |  |  |
| 87 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция ) | m2 | 1,000 |  |  |
| 88 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Устройство оклеечнoй гидроизоляции способом оплавления из рулонного материала "Эластмост Б " ) | m2 | 65,000 |  |  |
| 89 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Обеспыливание бетонных поверхностей) | m2 | 173,000 |  |  |
| 90 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm ( защитный слой по верху изоляции, ЦПР М200 F200 , толщиной 3 см) | m2 | 65,000 |  |  |
| 91 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri ( Металлические перила на сварке ) | t | 0,164 |  |  |
| 92 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлические стойки из двутавра №14 ) | kg | 31,900 |  |  |
| 93 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri ( Оцинкованные элементы барьерного ограждения на болтовом соединении, L=5м ) | t | 0,413 |  |  |
| 94 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (Металлические барьерные ограждения , L=5м - на подходах ) | m | 5,000 |  |  |
| 95 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка металлических перил и неоцинкованных элементов барьерного ограждения ) | t | 0,284 |  |  |
| 96 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat (Окраска в два слоя масляной краской металлических перил и неоцинкованных элементов барьерного ограждения , краскопультом) | t | 0,284 |  |  |
| 97 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II ( Планировка бульдозером ) | 100m2 | 1,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (P.Constantinova) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (A.Omelco) |
| (funcţia, semnătura) |  |