# Specificarea tehnică deplină, standarde de referinţă

# pentru

# lucrări de reparţii generale şi renovare faţadului şi schimbarea ferestrelor.

- Specificaţie tehnică pentru lucrările de renovare faţadului

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( demontarea copertinei 332,5 m x 0.5 x 0.07 ) | m3 |  | 5,8150 |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 66,9000 |  |  |  |
| 3 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 66,9000 |  |  |  |
| 4 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime ( ferestre, glafuri exterioare ) | m |  | 295,8000 |  |  |  |
| 5 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala | m2 |  | 225,4000 |  |  |  |
| 6 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala ( gr. 50 mm ) | m2 |  | 79,8700 |  |  |  |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 305,2700 |  |  |  |
| 8 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti | m2 |  | 305,2700 |  |  |  |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 661,8000 |  |  |  |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 51,7000 |  |  |  |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 50,1000 |  |  |  |
|  |  | 4. Slefuirea petrei |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RMD15A | Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura ( K=0,5 la manopera ) | m |  | 393,3000 |  |  |  |
|  |  | 5. Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Cota + 9.600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 131,6100 |  |  |  |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 131,6100 |  |  |  |
|  |  | 5.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu instalarea grilelor de ventilare ( profil cu 5 camere, sticla LOW-e ) | m2 |  | 9,4300 |  |  |  |
| 16 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare ( profil cu 5 camere, sticla LOW-e ) | m2 |  | 239,8000 |  |  |  |
| 17 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m |  | 143,6000 |  |  |  |
| 18 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu | m |  | 143,6000 |  |  |  |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 665,3800 |  |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 166,3500 |  |  |  |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 166,3500 |  |  |  |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 166,3500 |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 166,3500 |  |  |  |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 166,3500 |  |  |  |

- Specificaţie tehnică pentru lucrările de schimbarea ferestrelor

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 131,6100 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 131,6100 |  |  |
|  |  | 2. Ferestre |  |  |  |  |
| 3 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu instalarea grilelor de ventilare ( profil cu 5 camere, sticla LOW-e ) | m2 | 9,4300 |  |  |
| 4 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare ( profil cu 5 camere, sticla LOW-e ) | m2 | 239,8000 |  |  |
| 5 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 143,6000 |  |  |
| 6 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu | m | 143,6000 |  |  |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 665,3800 |  |  |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 166,3500 |  |  |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 166,3500 |  |  |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 166,3500 |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 166,3500 |  |  |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 166,3500 |  |  |