Anexa 4.1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT 1

| FIŞA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | buc | 1 |  |
| 1 | Mecanismul de ridicare |  |  |  |
| 1.1 | Tipul |  | Braț telescopic |  |
| 1.2 | Sistem de acționare |  | Electrohidraulic |  |
| 1.3 | Înălțimea de lucru | m | ≥ 22 |  |
| 1.4 | Gabaritul maxim pe înălțime | mm | 4000 |  |
| 1.5 | Capacitatea de ridicare | kg | Min. 250 |  |
| 1.6 | Nr. persoane în nacelă |  | 2 |  |
| 1.7 | Rotație nacelă | ° | Min. 60 în ambele părți |  |
| 1.8 | Rotație mecanism | ° | 360 |  |
| 1.9 | Izolare electrică | V | Min. 1000 |  |
| 1.10 | Anemometru |  | + |  |
| 1.11 | Dispozitiv de direcționare a pardoselii nacelei în poziție orizontală la toată zona de deservire, cu unghiul de înclinare nu mai mult de 5° |  | + |  |
| 1.12 | Dispozitiv de limitare a zonei de deservire |  | + |  |
| 1.13 | Suprafața pardoselii nacelei | m² | 1±0,1 |  |
| 1.14 | Aparat de intercomunicații |  | + |  |
| 1.15 | Dispozitiv de blocare a ridicării și rotirii coturilor în cazul când instalația de ridicat nu este montată pe piese de reazem |  | + |  |
| 1.16 | Dispozitiv de blocare a ridicării pieselor de reazem la poziția de lucru a brațului |  | + |  |
| 1.17 | Pupitru de comandă în nacelă și pe platforma instalației de ridicat sau să fie asigurate cu telecomandă |  | + |  |
| 1.18 | Limitator sarcină maximă cu funcție de oprire a mișcării instalației de ridicat. |  | + |  |
| 1.19 | Dispozitiv pentru coborâre de urgență a nacelei în caz de refuz de funcționare a sistemului hidraulic, dispozitivului de acționare electrică sau dispozitivului de acționare a pompei hidraulice. |  | + |  |
| 1.20 | Sistem de oprire de avarie a motorului cu dirijare din nacelă și de la pupitrul inferior care trebuie să fie asigurat cu buton ”STOP” |  | + |  |
| 1.21 | Pupitrele de comandă a instalației de ridicat vor conține dispozitive pentru conectarea semnalului acustic și oprirea de avarie a motorului |  | + |  |
| 1.22 | Dispozitiv de fixare a centurilor de montare |  | + |  |
| 1.23 | Dispozitiv destinat pentru evacuarea muncitorilor din nacelă care se află mai jos de suportul pe care este montată instalația de ridicat |  | + |  |
| 1.24 | Dispozitiv care protejează reazemele de calare ale instalației de ridicat contra mișcării (rotirii) spontane în timpul deplasării acesteia. |  | + |  |
| 1.25 | Dispozitiv (indicator) pentru unghiul de înclinare a instalației de ridicat. |  | + |  |
| 1.26 | Construcția și montarea nacelei va asigura decuplajul galvanic al izolației între construcția metalică a instalației de ridicat și nacelă de cel puțin 0,5MΩ |  | + |  |
| 1.27 | Dispozitiv pentru evidența orelor de funcționare. |  | + |  |
| 1.28 | Corespunderea cu cerințele NRS 35-03-73;2006 |  | + |  |
| 2 | Caracteristicile automobilului |  |  |  |
| 2.1 | Masa totală | kg | Max. 10000 |  |
| 2.2 | Tip combustibil |  | Motorină |  |
| 2.3 | Putere motor | CP | 120-200 |  |
| 2.4 | Cutia de viteze |  | Manuală |  |
| 2.5 | Tracțiune |  | Spate |  |
| 2.6 | Garda la sol | mm | Min. 250 |  |
| 2.7 | Sistem de climatizare |  | + |  |
| 2.8 | Scut protecție motor din metal |  | + |  |
| 2.9 | Proiectoare ceață |  | + |  |
| 2.10 | Roata de rezerva |  | + |  |
| 2.11 | Cheie de roți, trusă de chei si cric de suspendare autovehicul |  | + |  |
| 2.12 | Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingător incendiu |  | + |  |
|  | Semnătură Vânzător |  |  |  |

Anexa 4.2

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT 2

| FIŞA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | buc | 1 |  |
| 1 | Mecanismul de ridicare |  |  |  |
| 1.1 | Tipul |  | Braț telescopic |  |
| 1.2 | Sistem de acționare |  | Electrohidraulic |  |
| 1.3 | Înălțimea de lucru | m | ≥ 29 |  |
| 1.4 | Gabaritul maxim pe înălțime | mm | 4000 |  |
| 1.5 | Capacitatea de ridicare | kg | Min. 250 |  |
| 1.6 | Nr. persoane în nacelă |  | 2 |  |
| 1.7 | Suprafața pardoselii nacelei | m² | 1±0,1 |  |
| 1.8 | Rotație nacelă | ° | Min. 60 în ambele părți |  |
| 1.9 | Rotație mecanism | ° | 360 |  |
| 1.10 | Izolare electrică | V | Min. 1 000 |  |
| 1.11 | Anemometru |  | + |  |
| 1.12 | Dispozitiv de direcționare a pardoselii nacelei în poziție orizontală la toată zona de deservire, cu unghiul de înclinare nu mai mult de 5° |  | + |  |
| 1.13 | Dispozitiv de limitare a zonei de deservire |  | + |  |
| 1.14 | Aparat de intercomunicații |  | + |  |
| 1.15 | Dispozitiv de blocare a ridicării și rotirii coturilor în cazul când instalația de ridicat nu este montată pe piese de reazem |  | + |  |
| 1.16 | Dispozitiv de blocare a ridicării pieselor de reazem la poziția de lucru a brațului |  | + |  |
| 1.17 | Pupitru de comandă în nacelă și pe platforma instalației de ridicat sau să fie asigurate cu telecomandă |  | + |  |
| 1.18 | Limitator sarcină maximă cu funcție de oprire a mișcării instalației de ridicat. |  | + |  |
| 1.19 | Dispozitiv pentru coborâre de urgență a nacelei în caz de refuz de funcționare a sistemului hidraulic, dispozitivului de acționare electrică sau dispozitivului de acționare a pompei hidraulice. |  | + |  |
| 1.20 | Sistem de oprire de avarie a motorului cu dirijare din nacelă și de la pupitrul inferior care trebuie să fie asigurat cu buton ”STOP” |  | + |  |
| 1.21 | Pupitrele de comandă a instalației de ridicat vor conține dispozitive pentru conectarea semnalului acustic și oprirea de avarie a motorului |  | + |  |
| 1.22 | Dispozitiv de fixare a centurilor de montare |  | + |  |
| 1.23 | Dispozitiv destinat pentru evacuarea muncitorilor din nacelă care se află mai jos de suportul pe care este montată instalația de ridicat |  | + |  |
| 1.24 | Dispozitiv care protejează reazemele de calare ale instalației de ridicat contra mișcării (rotirii) spontane în timpul deplasării acesteia. |  | + |  |
| 1.25 | Dispozitiv (indicator) pentru unghiul de înclinare a instalației de ridicat. |  | + |  |
| 1.26 | Construcția și montarea nacelei va asigura decuplajul galvanic al izolației între construcția metalică a instalației de ridicat și nacelă de cel puțin 0,5MΩ |  | + |  |
| 1.27 | Dispozitiv pentru evidența orelor de funcționare. |  | + |  |
| 1.28 | Corespunderea cu cerințele NRS 35-03-73;2006 |  | + |  |
| 2 | Caracteristicile automobilului |  |  |  |
| 2.1 | Masa totală | kg | Max. 20000 |  |
| 2.2 | Tip combustibil |  | Motorină |  |
| 2.3 | Putere motor | CP | 200-300 |  |
| 2.4 | Cutia de viteze |  | Manuală |  |
| 2.5 | Tracțiune |  | Integrală 4x4/6x6 |  |
| 2.6 | Garda la sol | mm | Min. 400 |  |
| 2.7 | Roțile |  | Simple (două roți pe axă) |  |
| 2.8 | Anvelope |  | Destinate pentru deplasarea pe toate tipurile de teren |  |
| 2.9 | Sistem de climatizare |  | + |  |
| 2.10 | Scut protecție motor din metal |  | + |  |
| 2.11 | Proiectoare ceață |  | + |  |
| 2.12 | Sistem audio cu radio, USB |  | + |  |
| 2.13 | Roata de rezerva |  | + |  |
| 2.14 | Cheie de roți, trusă de chei si cric de suspendare autovehicul |  | + |  |
| 2.15 | Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingător incendiu |  | + |  |
| 2.16 | Troliu cu cablu din oțel |  | Cu capacitatea de tractare conform masei unității de transport |  |
| 2.17 | Lungime cablu troliu | m | Min. 50 |  |
|  | Semnătură Vânzător |  |  |  |