| Reabilitarea sistemului rutier a str.Stefan cel Mare si Sfint, cu lungimea 450m din sat.Roscani | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Plan General (01/05-2025-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DG04B |  |  |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 83,456 |  |  |
| 2 |  |  | DA01A |  |  |  | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,750 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 6,188 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,980 |  |  |
| 3 |  |  | DI155A |  |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 475,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0349 |  |  |  | 86,377 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0320 |  |  |  | 79,200 |  |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 45,045 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 45,045 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 45,045 |  |  |
| 4 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 4,050 |  |  |
| 5 |  |  | TsC35A1 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,7600 |  |  |  | 0,571 |  |  |
| 6 |  |  | TsI51A5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,800 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0383 |  |  |  | 23,279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Drum de asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,743 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum (emulsie bituminoasa C50) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,765 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,223 |  |  |
| 8 |  |  | DB16H |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 475,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 154,688 |  |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0970 |  |  |  | 300,094 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  | 16,397 |  |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  | 16,397 |  |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  | 16,397 |  |  |
| 9 |  |  | DE10C |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 75,150 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 260,520 |  |  |
|  |  |  | 266310210000170 |  |  |  |  | Beton C30/37 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 22,545 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,1700 |  |  |  | 1 588,170 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 4,509 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 3,006 |  |  |
|  |  |  | 26661228002868 |  |  |  |  | Bordura BR 100.30.15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 503,505 |  |  |
| 10 |  |  | DI115 |  |  |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0317 |  |  |  | 7,941 |  |  |
|  |  |  | 14111222016601 |  |  |  |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1260 |  |  |  | 31,563 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 1,754 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,00351 |  |  |  | 0,879 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,00097 |  |  |  | 0,243 |  |  |
|  |  |  | 2952240004105 |  |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 2,756 |  |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,00045 |  |  |  | 0,113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Drum de asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 5-20 mm M300 STAS 8267-82 gr.=50mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 44,550 |  |  |
|  |  |  | 14111222017516 |  |  |  |  | Piatra sparta fractie 5-20 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 51,750 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 4,500 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 9,450 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 18,900 |  |  |
| 12 |  |  | DE18B |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm conform STAS 17608-91 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,300 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0124 |  |  |  | 910,451 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0316 |  |  |  | 28,418 |  |  |
|  |  |  | 26611128006519 |  |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 912,789 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 1 438,880 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,7300 |  |  |  | 14 145,989 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 4,497 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0857 |  |  |  | 77,070 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 17,986 |  |  |
| 13 |  |  | DE10C |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 76,455 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 265,044 |  |  |
|  |  |  | 266310210000170 |  |  |  |  | Beton C30/37 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 22,936 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,1700 |  |  |  | 1 615,749 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 4,587 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 3,058 |  |  |
|  |  |  | 266612280023636 |  |  |  |  | Bordura BR100.20.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 512,248 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Marcaje si indicatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | DF17A |  |  |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 29,070 |  |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 6,885 |  |  |
|  |  |  | 2430126108720 |  |  |  |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7300 |  |  |  | 55,845 |  |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 26,775 |  |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 3,672 |  |  |
| 15 |  |  | DF17A |  |  |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosu) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 6,156 |  |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 1,458 |  |  |
|  |  |  | 24301261087202 |  |  |  |  | Email rosu ii E.109-5 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7300 |  |  |  | 11,826 |  |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 5,670 |  |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 0,778 |  |  |
| 16 |  |  | DF18A |  |  |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 2,970 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7600 |  |  |  | 6,840 |  |  |
|  |  |  | 26631021000001675112 |  |  |  |  | Beton С12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | 2811106301794230 |  |  |  |  | Stilp metalic confectionat industrial |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 9,000 |  |  |
| 17 |  |  | DF20B |  |  |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 15,840 |  |  |
|  |  |  | 2615107326105 |  |  |  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804768 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | 2710403707840 |  |  |  |  | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,4140 |  |  |  | 16,968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Marcaje si indicatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |