CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație capitală a învelitorilor la acoperișul a două remize auto din cadrul Batalionului de artilerie (mun. Ungheni)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Remiza nr.1 |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 0 | RpCI42F | Demontarea partiala (30%) a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi | m2 | 525,00 |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea partiala (30%) a stratului suport a hidrizolatiei din mortar de ciment | m2 | 525,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 22,80 |
| 3 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 26,50 |
| 4 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 22,80 |
| 5 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm | kg | 1 950,00 |
| 6 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm | m2 | 1 625,00 |
| 7 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 1 710,00 |
| 8 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Linocrom HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior | m2 | 1 710,00 |
| 9 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 1 710,00 |
| 10 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 710,00 |
| 11 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) | buc | 17,00 |
| 12 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 180,00 |
| 13 | CE23C4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe parapet, cu latimea desfasurata de 50 cm | m | 36,00 |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm | m | 184,00 |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm | m | 144,00 |
|  |  | 1.2. Alte lucrari |  |  |
| 16 | RCsE20A | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit | m | 378,00 |
|  |  | 2. Remisa nr.2 |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 17 | RpCI42F | Demontarea partiala (80%) a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi | m2 | 1 400,00 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea locala (10%) la necesitate a stratului suport a hidrizolatiei din mortar de ciment | m2 | 175,00 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 22,80 |
| 20 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 52,50 |
| 21 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 32,00 |
| 22 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm | kg | 2 100,00 |
| 23 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm | m2 | 1 625,00 |
| 24 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 1 625,00 |
| 25 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Linocrom HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior | m2 | 1 750,00 |
| 26 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 1 750,00 |
| 27 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 750,00 |
| 28 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) | buc | 17,00 |
| 29 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 160,00 |
| 30 | CE23C4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe parapet, cu latimea desfasurata de 50 cm | m | 36,00 |
| 31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm | m | 184,00 |
| 32 | CE22A | Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm | m | 144,00 |
|  |  | 2.2. Alte lucrari |  |  |
| 33 | RCsE20A | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit | m | 380,00 |