| lucrari de reparatie la Centrul de prestare a serviciilor sociale (cu statut de serviciu) din cadrulStructurii teritoriale de Asistenta Sociala Leova, s. Cupcui | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 27,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,51 |
| 2 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 36,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,36 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,87 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 361,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,58 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,32 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,80 |
| 3 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 36,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 81,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 37,08 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 145,80 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 10,80 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 720,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 32,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,62 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,43 |
| 4 | CK29A | Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos | m2 | 64,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 108,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,40 |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 67,20 |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 67,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,96 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 462,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 254,10 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 184,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 27,72 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 231,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 23,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,92 |
| 6 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 28,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 63,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,60 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 29,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 560,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 112,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,56 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,34 |
| 7 | RpCO42A | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata | buc | 11,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,64 |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,03 |
|  | 2863146310249 | Broasca ingropata obisnuita pentru usi | buc | 11,00 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,07 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 22,00 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,11 |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,09 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
| 8 | RpCO42A | Repararatie la ferestre prin inlocuire feroneriei de inchidere | buc | 28,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,72 |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,08 |
|  | 2863146310249 | Broasca ingropata obisnuita pentru usi | buc | 28,00 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,17 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 56,00 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,28 |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 9 | RpCO39A | Consolidarea ermetic tocurilor la usi si ferestre | m2 | 22,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,82 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,50 |
|  | 02514 | Ermetic | m | 55,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,20 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,66 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 2,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,55 |
| 10 | SA12A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 54,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16,20 |
|  | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) | m | 57,28 |
|  | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 2,25 |
|  | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 3,93 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 8,99 |
|  | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 1,68 |
| 11 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 19,00 |
|  | 57.66 | Instalator apa, canal | h-om | 11,40 |
| 12 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 37,60 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 8,48 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 8,40 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 8,40 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 8,40 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 8,40 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 8,40 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 8,40 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 8,40 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 8,40 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 8,40 |
| 13 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28,80 |
|  | 262210244900 | Bideu | buc | 6,18 |
|  | 2913134201999 | Robinet pt. bideu cu dn 1/2" | buc | 12,24 |
|  | 2513734203160 | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" | buc | 6,12 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 6,12 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 12,24 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 3,67 |
| 14 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,16 |
|  | 2875274201078 | Dus cu tragator automat cu dn=1/2" | buc | 6,12 |
|  | 2875274201054 | Lant (tragator) cu zale nichelat | m | 4,90 |
| 15 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,50 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 2,06 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 8,16 |
| 16 | RpIA48B | Demontarea boilerului cu capacitatea de 800-1000 l | buc | 4,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 26,88 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,28 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,28 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,08 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 14,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,60 |
| 17 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,10 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 6,18 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 6,12 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 6,12 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,67 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 12,24 |
| 18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,80 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 12,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 24,00 |
| 19 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 19,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,95 |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 19,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 19,00 |