Lucrari de reparatie in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4,                  Formular 1

din str. Columna 150, mun. Chisinau (secția „Geriatrie nr. 2”)

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 645,23 |
| 2 | RCsO56A | Demontari: usi-демонтаж дверей | m2 | 116,80 |
| 3 | RpCQ11D | Demontarea peretilor -разборка деревянных перегородок с остеклением | m2 | 73,00 |
| 4 | CR06B | Demontarea captuseli (lambriuri) executate la peretii -демонтаж фанерной обшивки перегородок К=0,5) | m2 | 63,00 |
| 5 | RpCH32A | Desfacerea elementelor din lemn -демонтаж делевянного каркаса перегородок | m2 | 63,00 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,-разборка линолеума | m2 | 388,00 |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,(Разборка дощатых полов) | m2 | 105,00 |
| 8 | RpCK28B | Demontare plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime,executate din rasinoase (демонтеж деревянных плинтусов ) К=0,3 | m | 620,00 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из ПЦР) | m2 | 60,00 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi сceramica (Разборка полов из кермаических плит ) | m2 | 243,00 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica (Разборка облицовочной плитки со стен) | m2 | 186,00 |
| 12 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение дверных проемов-21 проем | m2 | 10,00 |
| 13 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-демонтаж стен под перемычки в дверных проемах | m2 | 6,00 |
| 14 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct a gunoiului pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala | t | 156,00 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi dupa demolare | t | 156,00 |
| 16 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 156,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |
| 17 | CD58B | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m-кирпичная кладка проемов | m3 | 3,00 |
| 18 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv-перемычки | kg | 170,00 |
| 19 | RpCC02A | Cofraje din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 37,80 |
| 20 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, grinzi, placi, plansee la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-перемычки | m3 | 6,00 |
| 21 | RpCJ35A | Crapturilor in tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -расшивка трещин в штукатурке | m2 | 322,61 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-по трещинам | m2 | 322,61 |
| 23 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2) | kg | 1 245,00 |
| 24 | CF15A | Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка трещин | m2 | 322,61 |
| 25 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4) | m2 | 322,61 |
| 26 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей) | m2 | 1 407,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под облицовку плиткой | m2 | 208,00 |
| 28 | CF50B | Finisarea cu chit la pereti -выравнивание поверхности стен под облицовку плиткой | m2 | 208,00 |
| 29 | CI07A | Placarea din faianta smaltuita, executate pe suprafate plane la pereti si stilpi , inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu chit-облицовка стен плиткой | m2 | 208,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под штукатурку ЦПР части стен и перегородок | m2 | 645,23 |
| 31 | CF15A | Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка ЦПР части стен и перегородок | m2 | 645,23 |
| 32 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2) | kg | 2 259,00 |
| 33 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4) | m2 | 645,23 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под штукатурку сухой смесью стен и откосов | m2 | 1 406,80 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos -шт-ка сухой смесью стен и откосов | m2 | 1 406,80 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 406,80 |
| 37 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=35 (до толщины шт-ки-4 см) | m2 | 1 406,80 |
| 38 | CK26D | Coltar perforat din AL cu plasa | m | 650,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri | m2 | 2 374,64 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri | m2 | 2 374,64 |
| 41 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri (chit- "Mesterul Manole") | m2 | 2 374,64 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri | m2 | 2 374,64 |
| 43 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual ( cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri | m2 | 2 374,64 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 632,00 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 45 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele pardoselei vechi cu grunt beton contact | m2 | 60,00 |
| 46 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 60,00 |
| 47 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) | m2 | 60,00 |
| 48 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) | m2 | 16,00 |
| 49 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 167,00 |
| 50 | CG56B1 | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: снимается на 1 мм толщины) K=5 | m2 | -167,00 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele (BETONOCONTACT) | m2 | 278,00 |
| 52 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) | m2 | 278,00 |
| 53 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы на клею) | m | 168,00 |
| 54 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков с антисептированием по лагам) | m2 | 105,00 |
| 55 | CG34A | Pardoseli din placi OSB-выравнивание полов плитами ОСБ-3 | m2 | 205,00 |
| 56 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) | m2 | 354,00 |
| 57 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag (Плинтуса деревянные, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) | m | 452,00 |
|  |  | 1.2.4. Diferite |  |  |
| 58 | RCsU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб после монтажа коммуникаций | m | 166,00 |