|  | # ÎNTREPRINDEREA DE STAT „MOLDELECTRICA” # ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „MOLDELECTRICA” Serviciul de exploatare a clădirilor şi construcţiilor Служба эксплуатации зданий и сооружений |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea achiziției: Lucrări de construcții canale de drena pentru apele pluviale.

- Amplasarea obiectului:  str. Ciocana 8, mun. Chișinău.

- Termenul de efectuare: 45 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

- Modul de finalizare a lucrărilor: Adresare scrisă despre finalizarea lucrărilor cu întocmirea ulterioară a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Documentația de referință:

- Normativele în vigoare și Legea privind calitatea in construcții nr.72l din 02.02.96.

- Cerințe de bază:

- Participantii asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate Legea privind calitatea in construcții nr.72l din 02.02.96.

- Operatorul economic adjudecat câștigător e obligat să aprobe, avizeze și coordoneze execuția lucrărilor, darea lor în exploatare cu Beneficiarul, autoritățile și instanțele de resort.

- Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor certificate în RM.

- Ofertantul prezintă declarațiile de conformitate pentru materialele utilizate în ofertă.

- Ofertantul se obligă să execute toate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini.

- Vizitarea obiectivului supus îndeplinirii lucrărilor din caietul de sarcini, corespunderea caietului de sarcini și volumele de lucrări, sресifiсând data cînd acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) efectuării luсrărilоr.În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caitului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cît mai restrînși pentru clarificări.

- Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 5 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor  pe tot termenul de garanție din cont propriu dacă acestea sunt cauzate de nerespectarea normativelor în vigoare și fișelor tehnologice pe parcursul executării lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.

- Autoritatea contractantă nu efectuează plăți în avans. Lucrările se apreciază lunar în conformitate cu p. 6.10.

- Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către Entitatea contractantă în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 10 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor. Procesele verbale vor fi prezentate beneficiarului lunar spre coordonare și semnare.

- Ofertantul va prezenta graficul privind executarea lucrărilor conform caietului de sarcini cu descrierea etapelor de realizare.

- Întocmirea Declarației privind personalul de specialitate calificat propus pentru implementarea contractului cu indicarea obligatorie a calificării personalului în conformitate cu legislația în vigoare.

- Devizele locale aferente ofertei vor fi prezentate în WinSmeta: formularele 3, 5, 7 cu semnătură și ștampilă autorizată a firmei.

- Evaluarea de adjudecarea a câștigătorului se efectuează în baza celui mai mic preț. Lista lucrărilor și volumul acestora sunt indicate în Tabelul 1 din Lot I și Tabelul 1 din Lot II.

- Ofertantul are dreptul de a propune oferta alternativă în vederea executării calitative a obiectului achiziției. Necesitatea efectuării lucrărilor date urmând a fi strict argumentată de către ofertant.

- Ofertantul poate aplica cota cheltuielilor neprevăzute în deviz de până la 2% conform normativelor în vigoare.

Lot l

Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii pentru garaj box.

| № crt. | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |

| Lucrări de construcție |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Decaparea invelișului asfaltic (190x0.1 m ) | m² | 19 |
|  | Demolarea pereului existent δ=80 | m² | 156 |
|  | Săpături la canalul pentru evacuarea apelor (115m.l.x0,6x0,7 m) | m³ | 50 |
|  | Transportatrea molozului | m³ | 50 |
|  | Ecxecutare pat din nisip δ=100 | m³ | 31,9 |
|  | Pat din pitriș fr=5-20 δ=100 | m³ | 31,9 |
|  | Compactarea terenului | m² | 319 |
|  | Montarea elementelor prefabricate din b/a (Rigolă cu placă carosabilă, tip RPC1 3000x650x600 mm cu plită din b/a de trecere, tip PR, L-490, l-300, grosime-150 mm) | m.l. | 105 |
|  | Montarea elementelor prefabricate din b/a (Rigolă necarosabilă, tip L4-8 L-2985, l/l1-780/680, H/h-530/450 mm) | m.l. | 35 |
|  | Montarea elementelor prefabricate din b/a (rigole de acostament, tip RAF 6-10 L=1000 mm, b=600 m, h=250/120 mm) | m.l. | 80 |
|  | Montare element prefabricat din b/a KȚP fund 15 | buc. | 2 |
|  | Montarea inelelor pentru cămin de vizitare a rețelelor de evacuare a apelor pluviale (h =1 m d = 1.5 m) | buc. | 4 |
|  | Montare element prefabricat din b/a KȚ 15-9 | buc. | 2 |
|  | Montare element prefabricat din b/a KȚP capac 15 | buc. | 2 |
|  | Montare element prefabricat din b/a KȚO 15 | buc. | 2 |
|  | Montare capacului de vizitare din fontă | buc. | 2 |
|  | Cofraje pentru betonarea pereului | m² | 25 |
|  | Armarea cu plasă VR 150x150x4 mm | m² | 280 |
|  | Executarea pereului din betont armat (75x2x0.1 m) | m³ | 20 |
|  | Executarea pereului din betont armat (85x1x0.1 m) | m³ | 8.5 |
|  | Armarea peretelui cu plasă sudată zincată (50x50x1.4 mm) | m² | 175 |
|  | Aplicarea șprițului de aderență pe bază de ciment (I str.) | m² | 175 |
|  | Executarea tencuielilor exterioare strat de îndreptare a pereților clădirii pînă la 2,5 cm grosime, tencuieli pe bază de ciment (II str.) | m² | 175 |
|  | Executarea tencuielilor exterioare de finisare cu drișcuire a pereților clădirii pînă la 2 cm grisime, tencuieli pe bază de ciment (III str.) | m² | 175 |
|  | Executarea tencuielilor exteioare decorative prin stropire tip „șubă” | m² | 175 |
|  | Montarea elementelor de acoperiș-jgheaburi din oțel zincat d=125mm inclusiv fixarea acestora | m.l. | 69 |
|  | Montarea burlane din oțel zincat d=125mm inclusiv fixarea acestora | m.l. | 18 |
|  | Vopsirea în 2 straturi a porților din metal cu vopsea emailata pe ambele părți (16 unități), culoare va fi coordonată ăn timpul procesului de lucrări | m² | 172 |

Lot II

Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii pentru  clădirea blocul de producere.

| № crt. | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |

| Lucrări de construcție |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demolarea pereului din beton armat (80x0.8x0.1 m) | m.l. | 84 |
|  | Compactarea terenului | m² | 84 |
|  | Demolarea bordurii din beton armat (80x0.5x0.25 m) | m.l. | 84 |
|  | Defrișarea rădăcinilor la arbori d=150-200 mm | arbori. | 15 |
|  | Transportatrea molozului | m³ | 25 |
|  | Armarea pereului cu plasă VR (80x0.8x0.04 m) | m.l. | 84 |
|  | Executarea pereului din betont armat (80x0,8x0,15 m) | m³ | 10 |
|  | Cofraje pentru betonarea pereului | m² | 7 |
|  | Ecxecutare pat din nisip δ=100 | m³ | 6,4 |
|  | Pat din pitris fr=5-20 δ=100 | m³ | 6,4 |
|  | Executarea canalului pentru evacuare a apelor din elemnte prefabricate de beton armat ( rigole de acostament, tip RAF 6-10 L=1000 mm, b=600 m, h=250/120 mm) | m.l. | 84 |
|  | Achziționarea și transportarea pămîntului pentru amenajare (cernoziom) | m³ | 10 |
|  | Împrăștierea cu lopata a pămîntului | m³ | 10 |