____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Restabilirea drumurilor din s. Cupcui. Leova in urma daunelor provocate de ploile torentiale din septembrie 2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Drumuri beton armat (Constructie Noua) |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 4,00 |
| 2 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi si acostamente, pamint gr. II, Y = 1,90 t/mc. | 100 m3 | 7,13 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 355,00 |
| 4 | DI96 | Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,82 |
| 5 | DI110 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D-45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=0,1 m | m3 | 382,00 |
| 6 | DA12B | Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=0,20 m | m3 | 764,00 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie din polietilena) | m2 | 3 820,00 |
| 8 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 180,00 |
| 9 | PD03A | Montarea plasa din armatura d- 6 mm,clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm | kg | 8 404,00 |
| 10 | DC05A | Strat de uzura din beton armat C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0,15 m | m2 | 3 820,00 |
| 11 | Dl119 | Dinte de sprijin la inceput si la sfarsit de traseu (h=0,5; b=0,4) din Beton C 16/20 | m3 | 2,40 |