| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de gospodărie și materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mărfuri de gospodărie și materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată |  |  |  | Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 30 kg Termen de păstrare: 6 luni |  |  |  |  |
| Lotul 2 Vopsea lavabilă hipoalergică de interior |  |  |  | Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125…0,170 kg/m2 Densitatea: 1,439±0,005 g/cm3 pH: 8,5…9,5 Timp de uscare a unui strat: 30…35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 3 Email alchidic lucios cu uscare rapidă |  |  |  | Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80…100 ml/m2 Termen de valabilitate: 24…36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2…4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l |  |  |  |  |
| Lotul 4 Adeziv gresie-faianță |  |  |  | Baza: Ciment; Destinație: Pentru gresie și faianță ceramică; Domeniul de utilizare: Exterior și Interior; Greutate ambalaj: 25 kg; Clasa adezivului: C1; Reacție la foc: A1; Consum normat: la zimțarea de 6mm – 3 kg/m2; la zimțarea de 10 mm – 5 kg/m2; Termen de păstrare: min.12 luni; Conform cu: SM EN 12004+A1:2014 |  |  |  |  |
| Lotul 5 Adeziv ermetic |  |  |  | Baza: Cauciuc sintetic- rășini hidrocarbonate, solvenți organici; Viscozitate și consistență: Pastă transparentă; Densitate: 1,18±0,05 g/cm3 Norma de consum: 300…500 g/m2; Culoare: Bej; Forța de adeziune: 40kg/cm2; Destinație: În loc de cuie; Domeniu de utilizare: Interior/Exterior; Rezistență la îngheț: Da; Ambalaj: Cartuș; Volum: 280…320 ml; Echivalent Point 98 |  |  |  |  |
| Lotul 6 Ciment |  |  |  | Tip: Ciment; Marca: M400; Tip ciment: 32, 5R; Componente: clincher de ciment portland 65-79% componente adiționale 21-35% Rezistență la îngheț: Da; Ambalaj: 40 kg; Declarație de conformitate: Da; |  |  |  |  |
| Lotul 7 Nisip pentru construcție |  |  |  | Tip: Nisip sortat spălat de râu Fracția: 0,16 – 0,6 Ambalaj: Sac Greutate: 20 kg±5% GOST 8736-93 |  |  |  |  |
| Lotul 8 Prundiș |  |  |  | Tip: Pietriș ciuruit spălat de mâl Fracția: 5-10/5-20 Ambalaj: 20-25 kg |  |  |  |  |
| Lotul 9 Pietriș |  |  |  | Tip: Pietriș pentru construcție Fracția: 5-20 Ambalaj: sac Greutate sac: 20 kg±5% |  |  |  |  |
| Lotul 10 Accesorii vopsitorie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pensulă universală sintetică 60x15mm |  |  |  | Lățime: 60mm; Grosime: 15mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr sintetic; |  |  |  |  |
| Pensulă universală sintetică 40x15mm |  |  |  | Lățime: 40mm; Grosime: 15mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr sintetic; |  |  |  |  |
| Trafalet (rulou) 250mm |  |  |  | Material rolă: Microfibră; Diametru: 38…45 mm; Culoare: Alb; Lungime: 250 mm; Utilizare: Casnic/Industrial; Aplicații: Aplicare vopsele fluide pe suprafețe netede; |  |  |  |  |
| Lotul 11 Dispenser prosoape pliante |  |  |  | Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130…150mm; Înălțime: 350…400mm; Lățime: 250…300mm; Accesorii de montaj: Da |  |  |  |  |
| Lotul 12 Dozator săpun lichid |  |  |  | Volum: 350…420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150…200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent; |  |  |  |  |
| Lotul 13 Broască cu cilindru (încuietoare) |  |  |  | Destinație: Pentru închiderea sertarelor/ușilor de mobilier; Material: Oțel/Zinc; Finisaj: Nichel; Placă de contra-închidere, tip L: Obligatoriu; Dimensiuni placă contra-închidere: 30x15 mm sau echivalent; Dimensiuni broască: 40x40 mm; Diametru: 18…19 mm; Adâncimea: 10…22 mm; Distanța dintre găurile de montaj: 18…30 mm sau echivalent; |  |  |  |  |
| Lotul 14 Broască îngropată |  |  |  | Tip lacăt: Îngropat; Destinație: Generală; Tip montare: Placă frontală; Tipul zăvoarelor: Cilindric; Numărul zăvoarelor: 4 – 5 ; Ieșirea zăvoarelor: 40 mm; Diametrul zăvoarelor: 16…18 mm; Distanță inter-axială placă frontală – cheie: 63…66 mm; Grosime placă frontală: 2…3 mm; Tip mecanism secretizare: Fluture cu barbă dublă; Cantitate chei: 4…5 buc; Clanță: Nu; Clasa GOST: 4; Amplasare: Dreapta; Protecție contra burghiu: Da; Număr puncte de blocare: 1; Dimensiuni corp (fără placa frontală) Înălțime: 140…150 mm; Lățime: 120…150 mm; |  |  |  |  |
| Lotul 15 Braț pentru baterie |  |  |  | Forma: În formă de ”J”; Material: Alamă; Culoarea: Crom; Dimensiuni:200x130 mm; Lungimea: 200 mm; Dimensiunea șurubului de montare: 18 mm; |  |  |  |  |
| Lotul 16 Plasă sudată pentru armare VR |  |  |  | Tip: Plasă sudată Destinație: Armare betoane; Dimensiune ochi: 100x100 mm; Material: Oțel; Diametru sârmă: 4mm Dimensiune plasă: 1000x2000 mm |  |  |  |  |
| Lotul 17 Priză exterioară 6 locuri |  |  |  | Număr prize: 6 locuri; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Gradul de protecție: IP20; Fără cablu: Da; Numărul de fire: 3; Secțiune conductor: 1,5 mm2; Material carcasă: Plastic ignifug. |  |  |  |  |
| Lotul 18 Grilă de ventilare |  |  |  | Material: Plastic; Tip: Grilă de alimentare/evacuare; Dimensiuni: Înalțime: 250 mm; Lățime: 200 mm; Forma: Dreptunghiulară |  |  |  |  |
| Lotul 19 Piatră abrazivă |  |  |  | Tip: Piatră abrazivă; Tip fundație: Carbură de siliciu; Tip instrument: Polizor de banc; Destinație: Șlefuire metal; Dimensiuni: Diametru: 150…175 mm; Lățime: 20mm; Diametru de fixare: 32 mm; Granulație: 60…80. |  |  |  |  |
| Lotul 20 Bec LED 6W 4000K |  |  |  | Putere: 6W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000…40000 ore; Flux luminos: 400…500 lm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. |  |  |  |  |
| Lotul 21 Lanternă LED |  |  |  | Tip: Portabil; Putere: 2…3 W; Tensiune: 3,7 V; Flux luminos: 300…400 lm; Acumulator: Li-ion; Capacitate acumulator: 2000…2200 mAh; Grad de protecție: IP20; Material carcasă: ABS/Plastic |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |