____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări capitale adăugătoare în execuție la obiectul: Lucrari de reparație interioare la edificiu Casa de Cultura  s. Iurceni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Biroul Nr. 1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,00 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 2 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 52,90 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 145,50 |
| 4 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 52,90 |
| 5 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 28,00 |
| 6 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 52,90 |
| 7 |  | Lenta | m | 38,80 |
|  |  | 1.1.4. Glafuri |  |  |
| 8 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,70 |
|  |  | 1.2. Biroul Nr. 2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,00 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |
| 10 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 26,10 |
|  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 11 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 71,80 |
| 12 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 26,10 |
| 13 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 14,00 |
| 14 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 26,10 |
| 15 |  | Lenta | m | 18,80 |
|  |  | 1.2.4. Glafuri |  |  |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,45 |
|  |  | 1.3. Biroul Nr. 3 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7,00 |
|  |  | 1.3.2. Tavane |  |  |
| 18 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 24,32 |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 19 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 66,88 |
| 20 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 24,32 |
| 21 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 13,00 |
| 22 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 24,32 |
| 23 |  | Lenta | m | 18,51 |
|  |  | 1.3.4. Glafuri |  |  |
| 24 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
|  |  | 1.4. Biroul Nr. 4 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5,00 |
|  |  | 1.4.2. Tavane |  |  |
| 26 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 15,54 |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 42,70 |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 15,54 |
| 29 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 8,00 |
| 30 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 15,54 |
| 31 |  | Lenta | m | 15,54 |
|  |  | 1.4.4. Glafuri |  |  |
| 32 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
|  |  | 1.5. Hol Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,00 |
|  |  | 1.5.2. Tavane |  |  |
| 34 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 7,40 |
|  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |
| 35 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 20,35 |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 7,40 |
| 37 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 4,00 |
| 38 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 7,40 |
| 39 |  | Lenta | m | 7,80 |
|  |  | 1.5.4. Glafuri |  |  |
| 40 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
|  |  | 1.6. Biroul Nr. 5 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7,00 |
|  |  | 1.6.2. Tavane |  |  |
| 42 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 24,50 |
|  |  | 1.6.3. Pardoseli |  |  |
| 43 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 67,37 |
| 44 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 24,50 |
| 45 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 13,00 |
| 46 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 24,50 |
| 47 |  | Lenta | m | 18,51 |
|  |  | 1.6.4. Glafuri |  |  |
| 48 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
|  |  | 1.7. Biroul Nr. 6 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7,00 |
|  |  | 1.7.2. Tavane |  |  |
| 50 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 24,50 |
|  |  | 1.7.3. Pereti |  |  |
| 51 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 3,06 |
| 52 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 3,06 |
| 53 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 50,46 |
| 54 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -50,46 |
|  |  | 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 55 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 67,37 |
| 56 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 24,50 |
| 57 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 13,00 |
| 58 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 24,50 |
| 59 |  | Lenta | m | 18,51 |
|  |  | 1.7.5. Glafuri |  |  |
| 60 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
|  |  | 1.8. Hol Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 61 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.8.2. Pardoseli |  |  |
| 62 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 141,10 |
| 63 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 51,30 |
| 64 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 27,00 |
| 65 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 51,30 |
| 66 |  | Lenta | m | 52,40 |
|  |  | 1.8.3. Рereti |  |  |
| 67 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4 | m2 | 152,87 |
|  |  | 1.8.4. Glafuri |  |  |
| 68 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
|  |  | 1.9. Casa scarii Nr.2 et.2 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 69 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 23,00 |
|  |  | 1.9.2. Pardoseli |  |  |
| 70 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 209,00 |
| 71 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 75,99 |
| 72 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 40,00 |
| 73 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 75,99 |
| 74 |  | Lenta | m | 26,90 |
|  |  | 1.9.3. Pereti |  |  |
| 75 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4 | m2 | 90,16 |
|  |  | 1.9.4. Glafuri |  |  |
| 76 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,50 |
|  |  | 1.10. Biroul Nr. 7 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 77 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,00 |
|  |  | 1.10.2. Tavane |  |  |
| 78 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 31,36 |
|  |  | 1.10.3. Pereti |  |  |
| 79 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 57,77 |
| 80 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 | m2 | 57,77 |
| 81 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 57,77 |
| 82 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -57,77 |
|  |  | 1.10.4. Pardoseli |  |  |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 86,24 |
| 84 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 31,36 |
| 85 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 17,00 |
| 86 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 31,36 |
| 87 |  | Lenta | m | 20,60 |
|  |  | 1.10.5. Glafuri |  |  |
| 88 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
|  |  | 1.11. Biroul Nr. 8 |  |  |
|  |  | 1.11.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 89 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5,00 |
|  |  | 1.11.2. Tavane |  |  |
| 90 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 15,12 |
|  |  | 1.11.3. Pereti |  |  |
| 91 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 42,84 |
| 92 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 | m2 | 42,84 |
| 93 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 42,84 |
| 94 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -42,84 |
|  |  | 1.11.4. Pardoseli |  |  |
| 95 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 41,58 |
| 96 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 15,12 |
| 97 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 8,00 |
| 98 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 15,12 |
| 99 |  | Lenta | m | 15,70 |
|  |  | 1.11.5. Glafuri |  |  |
| 100 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
|  |  | 1.12. Debara |  |  |
|  |  | 1.12.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 101 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.12.2. Tavane |  |  |
| 102 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 8,80 |
|  |  | 1.12.3. Pereti |  |  |
| 103 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 32,91 |
| 104 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 | m2 | 32,91 |
| 105 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 32,91 |
| 106 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -32,91 |
|  |  | 1.12.4. Pardoseli |  |  |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 24,20 |
| 108 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (gr. totala 8 cm, k=10) | m2 | 8,80 |
| 109 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra pentru mortar | kg | 5,00 |
| 110 | IzF04J1 | Strat hidroizolant (pelicula) | m2 | 8,80 |
| 111 |  | Lenta | m | 11,10 |
|  |  | 1.12.5. Glafuri |  |  |
| 112 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
|  |  | 1.13. Lucrari de electricitate |  |  |
| 113 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 67,00 |
|  |  | 1.14. Mina curenta |  |  |
| 114 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 24,00 |
|  |  | 1.15. Diverse |  |  |
| 115 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 50,00 |
| 116 | TsI50A10 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 50,00 |
| 117 | TrB22F2A1 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 30,00 |
| 118 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t | 30,00 |
|  |  | 1.16. Volume suplimentare |  |  |
|  |  | 1.16.1. Tavane |  |  |
| 119 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 4,00 |
| 120 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 4,00 |
| 121 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 4,00 |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,00 |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,00 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,00 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,00 |
|  |  | 1.16.2. Pereti |  |  |
| 126 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 44,00 |
| 127 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 44,00 |
| 128 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 44,00 |
| 129 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -44,00 |
| 130 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,00 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 44,00 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,00 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,00 |
|  |  | 1.17. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | 1.17.1. Retele |  |  |
| 134 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 5,00 |
| 135 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
|  |  | 1.17.2. Electricitate |  |  |
| 136 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 10,00 |
| 137 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 10,00 |
| 138 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 10,00 |
| 139 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,00 |
| 140 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |