| Extinderea retelei de canalizare a satelor Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul Chisinau. Nr. 69/24.06.2022 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări Nr. 2-8

Statia de pompare nr. 1. Localitatea Dobrogea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,7700 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,5785 |  |  |
| 2 | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 6,8900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 17,6384 |  |  |
| 3 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. |  |  | 100 m3 |  | 7,6600 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 20,9884 |  |  |
| 4 | TsC22B1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 7,6600 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 12,3326 |  |  |
| 5 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,3000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8580 |  |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) |  |  | 100 m3 |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,5750 |  |  |
| 7 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 112,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,6000 |  |  |
| 8 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,7000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 7,6300 |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 61,7400 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 66,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Camin de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0882 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1050 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,7350 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0035 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0210 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
| 13 | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,3800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,4630 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2470 |  |  |
|  | 26631021075 |  | Beton cl. C8/10 |  |  | m3 |  | 0,3934 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0384 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0950 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,1520 |  |  |
| 14 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,0760 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0456 |  |  |
| 15 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,4560 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 12,9200 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,5840 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0046 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 8,5880 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,0988 |  |  |
| 16 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,0760 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0456 |  |  |
| 17 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie) |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6840 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 1,4400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |  |
| 18 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 2,3000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,9630 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,7050 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B12/15 |  |  | m3 |  | 1,2020 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,3236 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1895 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment C8/10 |  |  | m3 |  | 0,2335 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 18,4920 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 13,8690 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 3,4672 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 43,9185 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,6180 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,6427 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,1403 |  |  |
| 19 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 20 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 21 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 22 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Capacul cu rama din fonta, tip B125 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac cu rama din fonta, categoria B125 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 24 | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 10.80 kg)) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Trepte din otel rotund diam 16 mm |  |  | kg |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,5620 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0185 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0124 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC1 - 12 buc. |  |  | kg |  | 26,4000 |  |  |
|  | 2775276299367 |  | Elemente de conexiune MC1 |  |  | kg |  | 26,4000 |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc. |  |  | kg |  | 7,2000 |  |  |
|  | 2775276223367 |  | Elemente de conexiune MC2 |  |  | kg |  | 7,2000 |  |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,0400 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,2576 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,3120 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1560 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0220 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0780 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0390 |  |  |
| 28 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (P4, plansa 4) |  |  | kg |  | 160,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 30,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 160,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,2800 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
| 29 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 68,0000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 13,6000 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 45,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |  |
| 30 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 17,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,9500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,8020 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 21,4800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4475 |  |  |
| 31 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
| 32 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,7800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7722 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,8970 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0780 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1638 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,3276 |  |  |
| 33 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,7800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,6910 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3120 |  |  |
|  | 26631021015 |  | Beton, marca C12/15 |  |  | m3 |  | 0,8115 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0792 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,4680 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Camin distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1764 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,2078 |  |  |
| 35 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1275 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,8925 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0043 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,2550 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,2550 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0255 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0425 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0680 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,0850 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1020 |  |  |
| 36 | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,5700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,1945 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3705 |  |  |
|  | 26631021075 |  | Beton cl. C8/10 |  |  | m3 |  | 0,5901 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0576 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1425 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,2280 |  |  |
| 37 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. |  |  | m2 |  | 5,7200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,4300 |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,1144 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0686 |  |  |
| 38 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. |  |  | m2 |  | 5,7200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,6864 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 19,4480 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,8896 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0069 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 12,9272 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,1487 |  |  |
| 39 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. |  |  | m2 |  | 5,7200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,4300 |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,1144 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0686 |  |  |
| 40 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie) |  |  | m2 |  | 3,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,1932 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 2,5120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0785 |  |  |
| 41 | AcE15B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,3070 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,4250 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B12/15 |  |  | m3 |  | 1,5533 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,5693 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1870 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment C8/10 |  |  | m3 |  | 0,2440 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 18,9756 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 21,1442 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 3,5240 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 43,3728 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,6265 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,0591 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,1485 |  |  |
| 42 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 43 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 44 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 45 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 46 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Capacul cu rama din fonta, tip B125 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274200111 |  | Capac cu rama din fonta, categoria B125 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 48 | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 7.20 kg)) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Trepte din otel rotund diam 16 mm |  |  | kg |  | 7,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7080 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0082 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC1 - 8 buc. |  |  | kg |  | 17,6000 |  |  |
|  | 2775276299367 |  | Elemente de conexiune MC1 |  |  | kg |  | 17,6000 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc. |  |  | kg |  | 7,2000 |  |  |
|  | 2775276223367 |  | Elemente de conexiune MC2 |  |  | kg |  | 7,2000 |  |  |
| 51 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,0300 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1932 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,2340 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1170 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0165 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0585 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0292 |  |  |
| 52 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) |  |  | m2 |  | 17,6300 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,1156 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 59,9420 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 11,9884 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0212 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 39,8438 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0353 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,4584 |  |  |
| 53 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 16,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,1650 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,2054 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 19,5960 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4083 |  |  |
| 54 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
| 55 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
| 56 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021015 |  | Beton, marca C12/15 |  |  | m3 |  | 1,0404 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1015 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Statia de pompare |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3528 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,4156 |  |  |
| 58 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,2600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1890 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,3230 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0063 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,3780 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,3780 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0378 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1008 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,1260 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0044 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1512 |  |  |
| 59 | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 7.5) |  |  | m3 |  | 1,3000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,0050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8450 |  |  |
|  | 26631021075 |  | Beton cl. C8/10 |  |  | m3 |  | 1,3458 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1313 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |  |
| 60 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3840 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0168 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,5760 |  |  |
| 61 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=8 mm) |  |  | kg |  | 6,3000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,4725 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0252 |  |  |
|  | 27106021007 |  | Otel beton, D=8 mm |  |  | kg |  | 6,4575 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,9450 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
| 62 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=12 mm) |  |  | kg |  | 267,2000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,7648 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0688 |  |  |
|  | 27106021001011 |  | Otel beton, D=12 mm |  |  | kg |  | 273,8800 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 40,0800 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,6720 |  |  |
| 63 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placa de fundatii FM-1) |  |  | m3 |  | 5,8000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 26631021020 |  | Beton C20,/25 |  |  | m3 |  | 6,0342 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5887 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,4800 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,4500 |  |  |
| 64 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore cu fund, CTN -1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 266612280061 |  | Inel pentru amfore cu fund, CTN -1 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |  |
| 65 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie) |  |  | m2 |  | 7,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5350 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,6866 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,6560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1768 |  |  |
| 66 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fara fund, CTR -1) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |
|  | 266612280062 |  | Inel pentru amfore fara fund, CTR -1 |  |  | buc |  | 5,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,0025 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,5000 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 2,7500 |  |  |
| 67 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Capac pentru amfore, P -1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 266612280063 |  | Capac pentru amfore, P -1 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |  |
| 68 | AcE12B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 69 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta, tip B125 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac cu rama din fonta, categoria B125 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 70 | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 24.30 kg)) |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,7800 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Trepte din otel rotund diam 16 mm |  |  | kg |  | 24,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,5145 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0417 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0278 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC1 - 28 buc. |  |  | kg |  | 61,6000 |  |  |
|  | 2775276299367 |  | Elemente de conexiune MC1 |  |  | kg |  | 61,6000 |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc. |  |  | kg |  | 7,2000 |  |  |
|  | 2775276223367 |  | Elemente de conexiune MC2 |  |  | kg |  | 7,2000 |  |  |
| 73 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (toate elementele metalice) |  |  | t |  | 0,0900 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,5796 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,7020 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,3510 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0495 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1755 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0877 |  |  |
| 74 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. |  |  | m2 |  | 67,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,6750 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 25,5930 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 53,8800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,6837 |  |  |
| 75 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. |  |  | m2 |  | 70,6500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,4780 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 240,2100 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 48,0420 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0848 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 159,6690 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,8369 |  |  |
| 76 | RpCU05E1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6400 |  |  |
| 77 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,2600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2474 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,4490 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1260 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2646 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,5292 |  |  |
| 78 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 1,2600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,3470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5040 |  |  |
|  | 26631021015 |  | Beton, marca C12/15 |  |  | m3 |  | 1,3109 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1279 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,7560 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Statia de pompare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Cabina pentru panoul electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,3800 |  |  |
| 80 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5580 |  |  |
| 81 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,7020 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 11,4290 |  |  |
| 82 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,4400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2960 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,5840 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1440 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,3024 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,6048 |  |  |
| 83 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4080 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,5300 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0102 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,6120 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,6120 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0612 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1020 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0510 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,2040 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0031 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,2448 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0408 |  |  |
| 84 | CA03F |  | Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii (Beton C 16/20) |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,1050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,9363 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0914 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
| 85 | CG22E1 |  | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 2,9000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2900 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0638 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,1000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0754 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0232 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0174 |  |  |
| 86 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm) |  |  | m |  | 1,8000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,0648 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0324 |  |  |
|  | 25212167100011 |  | Conducta de PE, D=32 mm |  |  | m |  | 1,8054 |  |  |
| 87 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora) |  |  | kg |  | 1,9200 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,4032 |  |  |
|  | 281123630990001 |  | Ancora |  |  | kg |  | 2,0168 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,0388 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,0194 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,1536 |  |  |
| 88 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. (Cabina electrica КПЖ 1,5x1,5x2,0 m) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 26661228006001 |  | Cabina electrica КПЖ [1,5*1,5*2,0 m] |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |  |
| 89 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis) |  |  | m2 |  | 3,3000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,8250 |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,0660 |  |  |
| 90 | IzB02A |  | Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm |  |  | m2 |  | 3,3000 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 6,9960 |  |  |
|  | 2320322600074 |  | Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788 |  |  | kg |  | 10,4346 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,7722 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0132 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 24,7500 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,0593 |  |  |
|  | 2952270004035 |  | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l |  |  | h-ut |  | 0,0660 |  |  |
| 91 | IzF04B K=3 |  | 3 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 |  | 3,3000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,7920 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 14,8500 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Ruberoid |  |  | m2 |  | 10,8900 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,9700 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0049 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 9,9000 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,1089 |  |  |
| 92 | IzF19C |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 % |  |  | m2 |  | 3,3000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,3630 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0660 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 6,6000 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 1,3200 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0022 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 4,3890 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,0462 |  |  |
| 93 | CE05A1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Placa de metal galvanizata |  |  | kg |  | 9,3450 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
| 94 | CF07A |  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil |  |  | m2 |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0660 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0660 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 34,1000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 12,1000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0176 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0407 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
| 95 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 3,3000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,5500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0220 |  |  |
| 96 | CG22E1 |  | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0396 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0468 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0144 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0108 |  |  |
| 97 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0990 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,1150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0210 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |
| 98 | CA03F |  | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100) |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,1050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2663102100 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 0,9363 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0914 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabina pentru panoul electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Platforma pentru generator |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  | m3 |  | 4,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,4960 |  |  |
| 100 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1764 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,1886 |  |  |
| 101 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,9800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,3780 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,7560 |  |  |
| 102 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1880 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,3800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
| 103 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5550 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,8850 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0185 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,1100 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,1100 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1110 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1850 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2960 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,3700 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0130 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0019 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4440 |  |  |
| 104 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm) |  |  | kg |  | 76,7000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,5253 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3068 |  |  |
|  | 271060210011 |  | Otel beton D=10 mm |  |  | kg |  | 78,6175 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,5050 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,7670 |  |  |
| 105 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placa de fundatie Fm 1) |  |  | m3 |  | 2,0800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8320 |  |  |
|  | 2663102116 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 2,1640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2111 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,2480 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |  |
| 106 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MИ 1-18 - 6 buc.) |  |  | kg |  | 10,0200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,9038 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1002 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,1002 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,1002 |  |  |
|  | 27106021008 |  | Otel beton A I, D=10 mm |  |  | kg |  | 1,9200 |  |  |
|  | 2710403606764 |  | Tabla d=8 x 120, L=180 |  |  | kg |  | 8,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0501 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0802 |  |  |
| 107 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 8,5000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,3400 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1,2750 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 2,5500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,0085 |  |  |
| 108 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,3000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,3330 |  |  |
| 109 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat |  |  | m2 |  | 1,4800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,2812 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,4208 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,2664 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5624 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 1,4800 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 5,9200 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 5,9200 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 5,9200 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1480 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1702 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,3404 |  |  |
| 110 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Stilpi metalici 83.58 kg, plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm, Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm) |  |  | m |  | 7,6000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 6,9920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8880 |  |  |
|  | 00000049 |  | Plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm |  |  | m2 |  | 7,5100 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm |  |  | m2 |  | 18,5000 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald |  |  | kg |  | 65,7200 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  | kg |  | 83,5800 |  |  |
| 111 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,1500 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,3870 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,7800 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
| 112 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,2000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,2440 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Platforma pentru generator |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |