Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a blocurilor sanitare la Gimnaziul din s.Barboieni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Blocuri sanitare et.2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  | 35,69 ————— 35,69 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,84 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 385,42 |
| 2 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma-Tavan | m2 |  |  | 13,40 ————— 11,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 | 84,97 | 11,90 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,300 | 5,00 | 1,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 241,12 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 339,03 ————— 335,63 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 | 84,97 | 297,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 | 20,00 | 1,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 949,29 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  | 136,30 ————— 135,95 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 84,97 | 67,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 84,97 | 67,98 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 15,00 | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 20,00 | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 352,91 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la peretii vestiarelor si a incaperilor auxiliare inclusiv glafurile | m2 |  |  | 23,89 ————— 22,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 526,69 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 68,03 ————— 66,28 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 | 84,97 | 33,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 | 84,97 | 33,14 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 | 20,00 | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 224,48 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 27,04 ————— 25,49 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 | 20,00 | 0,80 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 486,74 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile din sala sportiva si vestiare | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,220 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 130,85 |
| 9 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp | m |  |  | 6,80 ————— 6,80 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 258,31 |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  | 5,10 ————— 5,10 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,060 | 84,97 | 5,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 20,39 |
| 11 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  | 93,47 ————— 93,47 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 | 84,97 | 93,47 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 467,34 |
| 12 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  |  | 12,75 ————— 12,75 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 63,73 |
| 13 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |  | 67,13 ————— 67,13 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,790 | 84,97 | 67,13 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 389,33 |
| 14 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m |  |  | 32,29 ————— 32,29 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 84,97 | 32,29 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 64,58 |
| 15 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  |  | 42,48 ————— 42,48 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,500 | 84,97 | 42,48 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 212,42 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  | 94,32 ————— 94,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 | 84,97 | 94,32 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 471,58 |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 12,32 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 400,00 | 12,32 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 61,60 |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 18 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  | 290,65 ————— 162,29 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,910 | 84,97 | 162,29 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,050 | 55,00 | 58,04 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 | 14,00 | 12,93 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,200 | 18,00 | 39,80 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,350 | 2,50 | 5,90 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,50 | 1,90 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 | 8,50 | 2,32 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 32,00 | 2,81 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,650 | 1,00 | 1,66 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,190 | 0,12 | 1,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 20,00 | 0,09 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 20,00 | 0,95 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 5 231,68 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |  | 55,74 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,50 | 8,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 003,24 |
| 20 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |  | 32,17 ————— 25,49 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,493 | 13,50 | 6,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 579,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 5,90 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 21,00 | 3,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 4,00 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 106,18 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 66,18 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 24301161038001 | Vopsea "Euroton Lav" | kg | 0,400 | 40,00 | 16,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,80 | 0,17 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,03 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 191,26 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |
| 23 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |  | 46 611,77 ————— 14 459,26 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,240 | 84,97 | 12 001,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,930 | 84,97 | 2 458,15 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,000 | 5,20 | 26 208,00 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,300 | 1 100,00 | 2 530,00 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,000 | 18,00 | 1 620,00 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,300 | 35,00 | 80,51 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,016 | 4 000,00 | 65,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,300 | 15,00 | 4,49 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,110 | 400,00 | 1 643,93 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 28 433,18 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  | 25,38 ————— 11,90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 84,97 | 11,90 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart -Betonokontackt | kg | 0,415 | 32,00 | 13,28 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 4,00 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 169,46 |
| 25 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 179,61 ————— 144,45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 | 84,97 | 118,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 | 2,63 | 27,61 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 | 240,00 | 7,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 15,00 | 0,10 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 20,00 | 0,16 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 22 433,16 |
| 26 | CF17B k-2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 | m2 |  |  | 37,13 ————— 22,09 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 | 84,97 | 5,10 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,006 | 1 250,00 | 15,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,04 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 638,07 |
| 27 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m |  |  | 49,46 ————— 44,18 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 | 84,97 | 44,18 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,002 | 50,00 | 0,10 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,085 | 3,00 | 0,26 |
|  | 25211067183911 | Cornier din mase plastice | m | 1,050 | 3,50 | 3,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,63 | 0,07 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 240,00 | 0,24 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 | 24,00 | 0,05 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 | 24,00 | 0,36 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 | 20,00 | 0,12 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 | 24,00 | 0,10 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 20,00 | 0,04 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 75,00 | 0,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 | 20,00 | 0,12 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 246,51 |
| 28 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 447,67 ————— 208,18 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,250 | 84,97 | 191,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 | 200,00 | 210,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,63 | 1,05 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,20 | 4,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 20,00 | 6,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 15,00 | 0,12 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 4,28 | 17,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 20,00 | 0,40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 16,90 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 55 914,13 |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 104,74 ————— 59,48 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 | 84,97 | 50,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 | 2,63 | 34,19 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 240,00 | 10,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 20,00 | 0,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 885,31 |
| 30 | CG01A1 k-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 |  |  | 35,30 ————— 20,39 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 84,97 | 3,40 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 | 2,63 | 11,31 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 240,00 | 3,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 20,00 | 0,12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 20,00 | 0,06 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 635,43 |
| 31 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  | 171,15 ————— 74,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 | 84,97 | 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,380 | 84,97 | 32,29 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,800 | 120,00 | 96,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 | 15,00 | 0,38 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 080,67 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 454,95 ————— 212,42 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 | 84,97 | 191,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 | 4,50 | 18,22 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 | 20,00 | 6,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,20 | 4,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 | 8,00 | 7,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 20,00 | 0,90 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 16,90 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 8 189,14 |
|  |  | 1.1.5. Timplarii |  |  |  |  |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 1 930,65 ————— 68,83 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 84,97 | 62,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 90,00 | 45,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 55,00 | 9,62 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 3,00 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 27 608,28 |
| 34 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  |  | 1 621,08 ————— 93,47 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,050 | 84,97 | 89,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,000 | 0,20 | 0,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,210 | 90,00 | 18,90 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,073 | 55,00 | 4,02 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,400 | 3,00 | 1,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 14 978,79 |
| 35 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  | 63,78 ————— 56,08 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,440 | 84,97 | 37,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,220 | 84,97 | 18,69 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,980 | 2,63 | 2,58 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 | 3 600,00 | 3,57 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 240,00 | 1,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 607,18 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 55,73 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,50 | 8,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 351,12 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 66,18 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 40,00 | 16,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,80 | 0,17 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,03 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 416,95 |
|  |  | 1.2. Blocuri sanitare et.1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  | 35,67 ————— 35,67 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,84 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 179,80 |
| 39 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma-Tavan | m2 |  |  | 13,40 ————— 11,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 | 84,97 | 11,90 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,300 | 5,00 | 1,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 234,43 |
| 40 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 339,03 ————— 335,63 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 | 84,97 | 297,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 | 15,00 | 1,81 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 | 20,00 | 1,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 318,69 |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la peretii vestiarelor si a incaperilor auxiliare inclusiv glafurile | m2 |  |  | 23,89 ————— 22,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 634,20 |
| 42 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 42,39 ————— 39,09 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 | 84,97 | 19,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 | 84,97 | 19,54 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 | 75,00 | 2,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 | 15,00 | 0,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 | 20,00 | 0,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 741,75 |
| 43 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 27,04 ————— 25,49 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 | 20,00 | 0,80 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 473,22 |
| 44 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile din sala sportiva si vestiare | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,220 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 74,77 |
| 45 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp | m |  |  | 6,80 ————— 6,80 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 258,31 |
| 46 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  | 5,10 ————— 5,10 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,060 | 84,97 | 5,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 10,20 |
| 47 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  |  | 42,48 ————— 42,48 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,500 | 84,97 | 42,48 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 84,97 |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  | 94,32 ————— 94,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 | 84,97 | 94,32 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 188,63 |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 12,20 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 400,00 | 12,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 24,40 |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |
| 50 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  | 290,65 ————— 162,29 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,910 | 84,97 | 162,29 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,050 | 55,00 | 58,04 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 | 14,00 | 12,93 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,200 | 18,00 | 39,80 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,350 | 2,50 | 5,90 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,50 | 1,90 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 | 8,50 | 2,31 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 32,00 | 2,81 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,650 | 1,00 | 1,66 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,190 | 0,12 | 1,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 20,00 | 0,09 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 20,00 | 0,95 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 5 086,35 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |  | 55,74 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,50 | 8,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 975,39 |
| 52 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |  | 32,17 ————— 25,49 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,493 | 13,50 | 6,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 562,93 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 5,90 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 21,00 | 3,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 4,00 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 103,23 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 66,18 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 24301161038001 | Vopsea "Euroton Lav" | kg | 0,400 | 40,00 | 16,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,80 | 0,17 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,03 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 158,17 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |
| 55 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |  | 46 612,42 ————— 14 459,42 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,240 | 84,97 | 12 001,29 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,930 | 84,97 | 2 458,13 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,000 | 5,20 | 26 208,00 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,300 | 1 100,00 | 2 530,00 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,000 | 18,00 | 1 620,00 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,300 | 35,00 | 80,50 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,016 | 4 000,00 | 66,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,300 | 15,00 | 4,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,110 | 400,00 | 1 643,33 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 11 186,98 |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  | 25,38 ————— 11,90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 84,97 | 11,90 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart -Betonokontackt | kg | 0,415 | 32,00 | 13,28 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 4,00 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 017,20 |
| 57 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 179,61 ————— 144,45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 | 84,97 | 118,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 | 2,63 | 27,61 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 | 240,00 | 7,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 15,00 | 0,10 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 20,00 | 0,16 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 21 355,51 |
| 58 | CF17B k-2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 | m2 |  |  | 37,13 ————— 22,09 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 | 84,97 | 5,10 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,006 | 1 250,00 | 15,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,04 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 415,28 |
| 59 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m |  |  | 49,46 ————— 44,18 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 | 84,97 | 44,18 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,002 | 50,00 | 0,10 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,085 | 3,00 | 0,26 |
|  | 25211067183911 | Cornier din mase plastice | m | 1,050 | 3,50 | 3,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,63 | 0,07 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 240,00 | 0,24 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 | 24,00 | 0,05 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 | 24,00 | 0,36 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 | 20,00 | 0,12 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 | 24,00 | 0,10 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 20,00 | 0,04 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 75,00 | 0,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 | 20,00 | 0,12 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 246,51 |
| 60 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 447,67 ————— 208,18 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,250 | 84,97 | 191,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 | 200,00 | 210,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,63 | 1,05 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,20 | 4,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 20,00 | 6,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 15,00 | 0,12 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 4,28 | 17,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 20,00 | 0,40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 16,90 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 53 228,12 |
| 61 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Inox | m |  |  | 1 285,27 ————— 76,47 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,900 | 84,97 | 76,47 |
|  | 28121063057141 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)-Inox | m | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,100 | 3,00 | 0,30 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,060 | 75,00 | 4,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,700 | 2,63 | 1,84 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 | 75,00 | 1,86 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,200 | 1,50 | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 699,07 |
|  |  | 1.2.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 104,74 ————— 59,48 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 | 84,97 | 50,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 | 2,63 | 34,19 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 240,00 | 10,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 20,00 | 0,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 832,92 |
| 63 | CG01A1 k-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 |  |  | 35,30 ————— 20,39 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 84,97 | 3,40 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 | 2,63 | 11,31 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 240,00 | 3,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 20,00 | 0,12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 20,00 | 0,06 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 617,77 |
| 64 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  | 171,15 ————— 74,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 | 84,97 | 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,380 | 84,97 | 32,29 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,800 | 120,00 | 96,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 | 15,00 | 0,38 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 995,11 |
| 65 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 454,95 ————— 212,42 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 | 84,97 | 191,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 | 4,50 | 18,23 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 | 20,00 | 6,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,20 | 4,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 | 8,00 | 7,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 20,00 | 0,90 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 16,90 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 7 961,68 |
|  |  | 1.2.5. Timplarii |  |  |  |  |
| 66 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 1 930,65 ————— 68,83 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 84,97 | 62,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 90,00 | 45,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 55,00 | 9,63 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 3,00 | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 25 484,59 |
| 67 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  |  | 1 621,07 ————— 93,47 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,050 | 84,97 | 89,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,000 | 0,20 | 0,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,210 | 90,00 | 18,90 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,073 | 55,00 | 4,01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,400 | 3,00 | 1,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 7 489,36 |
| 68 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  | 63,78 ————— 56,08 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,440 | 84,97 | 37,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,220 | 84,97 | 18,69 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,980 | 2,63 | 2,58 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 | 3 600,00 | 3,57 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 240,00 | 1,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 15,00 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 607,18 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 55,73 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,50 | 8,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 351,12 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 66,18 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 40,00 | 16,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,80 | 0,17 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 15,00 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 15,00 | 0,03 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 416,95 |
|  |  | 2. Retele electrice interioare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 71 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель) | buc |  |  | 49,28 ————— 49,28 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,530 | 84,97 | 45,03 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 394,26 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30мА | buc |  |  | 376,67 ————— 132,55 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 | 84,97 | 132,55 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 | 75,00 | 5,25 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 | 55,00 | 2,70 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 | 1,00 | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | 0,50 | 0,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 | 1,00 | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 | 57,20 | 0,34 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 | 40,00 | 1,44 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 | 22 000,00 | 22,00 |
|  | 2-1 | Automat АВДТ32/С16/30мА | buc | 1,000 | 198,00 | 198,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | 1,00 | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | 1,00 | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 | 1,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 | 10,00 | 0,06 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 | 50,00 | 0,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 180,00 | 0,36 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 | 20,00 | 2,60 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | 19,00 | 0,76 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 120,00 | 0,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 753,34 |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A | buc |  |  | 205,67 ————— 132,55 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 | 84,97 | 132,55 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 | 75,00 | 5,25 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 | 55,00 | 2,70 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 | 1,00 | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | 0,50 | 0,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 | 1,00 | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 | 57,20 | 0,34 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 | 40,00 | 1,44 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 | 22 000,00 | 22,00 |
|  | 2-2 | Automat BA47-29/1/B10A | buc | 1,000 | 27,00 | 27,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | 1,00 | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | 1,00 | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 | 1,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 | 10,00 | 0,06 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 | 50,00 | 0,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 180,00 | 0,36 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 | 20,00 | 2,60 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | 19,00 | 0,76 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 120,00 | 0,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 411,34 |
| 74 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 6 850,00 ————— 2 736,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,200 | 84,97 | 2 736,00 |
|  | 2-4 | Intreruptor cu o clapa | buc | 100,000 | 40,00 | 4 000,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 | 1,00 | 102,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 | 180,00 | 7,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 | 120,00 | 4,80 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 685,00 |
| 75 | 08-03-591-9 | Priza la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 7 455,79 ————— 3 237,36 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 | 84,97 | 3 237,36 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 2-7 | Priza la instalatie inchisa | buc | 100,000 | 40,00 | 4 000,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,500 | 55,00 | 82,50 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 | 1,00 | 102,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 | 50,00 | 21,07 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 | 180,00 | 7,71 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 | 120,00 | 5,14 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 043,81 |
| 76 | 2451089 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc |  |  | 7,00 ————— 0,00 |
|  | 2-8 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 1,000 | 7,00 | 7,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 168,00 |
| 77 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat LED-18W | 100 buc |  |  | 35 224,00 ————— 23 026,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 | 84,97 | 23 026,90 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,560 | 16 000,00 | 8 960,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 | 75,00 | 157,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,400 | 55,00 | 572,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,300 | 1,00 | 15,30 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 | 1,00 | 15,30 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,000 | 40,00 | 120,00 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,005 | 19 400,00 | 0,00 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,000 | 9,70 | 1 164,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,053 | 100,00 | 5,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,100 | 1,00 | 0,10 |
|  | 2-10 | Corp de iluminat LED 18W потолочный | buc | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 | 19 400,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 | 50,00 | 21,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,210 | 180,00 | 217,80 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,300 | 5,00 | 296,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 | 20,00 | 35,60 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 | 20,00 | 21,80 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 | 120,00 | 145,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 522,40 |
| 78 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 1 212,07 ————— 1 053,63 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 | 84,97 | 1 053,63 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 16 000,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 10 000,00 | 5,56 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 20 000,00 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 100,00 | 0,83 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 10,00 | 0,04 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 1,00 | 0,01 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,500 | 10,00 | 5,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 | 180,00 | 70,20 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,000 | 5,00 | 15,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,000 | 5,00 | 15,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 | 120,00 | 46,80 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 181,72 |
| 79 | 590-4002 | Сablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m |  |  | 14,30 ————— 0,00 |
|  | 3-2 | Сablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 1,000 | 14,30 | 14,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 001,00 |
| 80 | 590-4003 | Сablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m |  |  | 18,00 ————— 0,00 |
|  | 3-4 | Сablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 1,000 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 980,00 |
| 81 | 2451088 | Cutie отв pentru teava | buc |  |  | 8,00 ————— 0,00 |
|  | 4-1 | Cutie отв pentru teava | buc | 1,000 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 80,00 |
| 82 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  | 789,03 ————— 667,87 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 | 84,97 | 667,87 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 16 000,00 | 17,78 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 40,00 | 0,80 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 | 194,00 | 60,14 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 | 1,94 | 1,56 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 | 1,00 | 12,20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 | 9,70 | 0,49 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 | 50,00 | 16,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 | 180,00 | 7,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 | 120,00 | 4,80 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 710,13 |
| 83 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m |  |  | 3 038,16 ————— 2 022,29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 | 84,97 | 2 022,29 |
|  | 21 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,000 | 5,82 | 582,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 16 000,00 | 35,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 | 75,00 | 72,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 | 1,00 | 13,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 | 1,00 | 13,40 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 | 38,80 | 7,76 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 | 0,97 | 0,97 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 | 0,97 | 6,50 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 | 1,00 | 18,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 | 1,94 | 3,49 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 | 180,00 | 19,80 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 | 5,00 | 79,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 | 20,00 | 54,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 | 20,00 | 96,80 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 | 120,00 | 13,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 734,34 |
|  |  | 3. Retele interioare de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Utilaj sanitar |  |  |  |  |
| 84 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal . | buc |  |  | 1 380,35 ————— 157,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 | 84,97 | 157,20 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,010 | 650,00 | 669,61 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 75,00 | 76,50 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 95,00 | 96,90 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 32,00 | 19,58 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,010 | 350,00 | 360,56 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 8 282,07 |
| 85 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 935,20 ————— 140,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 605,00 | 605,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 95,00 | 190,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 5 611,20 |
| 86 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 694,78 ————— 29,74 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  | 29241273568001 | Uscator de miini | buc | 1,000 | 650,00 | 663,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 | 1,00 | 2,04 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 168,68 |
| 87 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 1 123,98 ————— 63,73 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,750 | 84,97 | 63,73 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,010 | 950,00 | 978,66 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,000 | 20,00 | 81,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 6 743,91 |
| 88 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  | 2 190,97 ————— 399,36 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 | 84,97 | 399,36 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,010 | 950,00 | 1 007,48 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 | 250,00 | 262,50 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 | 75,00 | 78,75 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 | 95,00 | 99,75 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 | 95,00 | 99,75 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 | 41,80 | 43,89 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 | 60,00 | 63,00 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 | 60,00 | 63,00 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 | 60,00 | 63,00 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 | 10,00 | 10,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 17 527,79 |
| 89 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  | 3 091,50 ————— 399,36 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 | 84,97 | 399,36 |
|  | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior pentru persoane cu nevoi speciale | buc | 1,010 | 1 800,00 | 1 908,00 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 | 250,00 | 262,50 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 | 75,00 | 78,75 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 | 95,00 | 99,75 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 | 95,00 | 99,75 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 | 41,80 | 43,89 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 | 60,00 | 63,00 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 | 60,00 | 63,00 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 | 60,00 | 63,00 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 | 10,00 | 10,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 091,50 |
| 90 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 1 239,86 ————— 216,67 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,550 | 84,97 | 216,67 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,010 | 800,00 | 824,20 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,000 | 95,00 | 96,90 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,50 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,600 | 41,80 | 25,58 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 959,42 |
| 91 | SD01A | Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 15 mm | buc |  |  | 114,56 ————— 11,05 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,130 | 84,97 | 11,05 |
|  | 29131242021001 | Robinet cu bila si fluture de actionare, D= 15 mm | buc | 1,000 | 95,00 | 95,47 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,000 | 8,00 | 8,04 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 718,41 |
|  |  | 3.1.2. Sistemul A1, T3 |  |  |  |  |
| 92 | RpIB11B | Demontari radiator | buc |  |  | 10,20 ————— 10,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 40,79 |
| 93 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existente) | buc |  |  | 51,50 ————— 42,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 | 84,97 | 42,48 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 | 15,00 | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 | 120,00 | 0,72 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 25,00 | 1,25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 1,00 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 20,00 | 4,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 206,00 |
| 94 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32 mm | piesa |  |  | 262,76 ————— 190,33 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,240 | 84,97 | 105,36 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,400 | 120,00 | 49,92 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,074 | 24,00 | 1,85 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,018 | 40,00 | 0,76 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,064 | 24,00 | 1,58 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,115 | 75,00 | 8,92 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,470 | 20,00 | 9,40 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 262,76 |
| 95 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (teu egal 32*25*32) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |  | 57,98 ————— 42,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 | 84,97 | 42,48 |
|  | 28752741100011 | Piesa de legatura -Teu 32*25*32 | buc | 1,000 | 14,00 | 14,00 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,300 | 5,00 | 1,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 57,98 |
| 96 | SD07C | Ventil cu diametrul 25 mm | buc |  |  | 121,54 ————— 24,64 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 | 84,97 | 24,64 |
|  | 28752742010003 | Ventil cu diametrul 25 mm | buc | 1,000 | 95,00 | 96,90 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 121,54 |
| 97 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN 10 | m |  |  | 63,02 ————— 29,74 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic D25mm PPR PN 10 | m | 1,020 | 27,00 | 27,54 |
|  | 25231567194302 | Cot din material plastic D25mm PPR PN 10 | buc | 0,080 | 5,00 | 0,40 |
|  | 25231567194502 | Teu din material plastic D25mm PPR PN 10 | buc | 0,710 | 5,00 | 3,55 |
|  | 25231567194002 | Mufa din material plastic D25mm PPR PN 10 | buc | 0,070 | 5,00 | 0,35 |
|  | 25231567194602 | Reductie din material plastic D25mm PPR PN 10 | buc | 0,110 | 5,00 | 0,55 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 15,00 | 0,30 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 20,00 | 0,12 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 | 20,00 | 0,47 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 150,78 |
| 98 | IC38B | Piesa de racordare (Trecere PP/PPR 25/20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  | 166,09 ————— 15,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 84,97 | 15,29 |
|  | 28752741101022 | Piesa de racordare Trecere 25/20 | buc | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 15,00 | 0,30 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 20,00 | 0,14 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 | 20,00 | 0,36 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 166,09 |
| 99 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN 10 | m |  |  | 58,23 ————— 28,04 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 84,97 | 28,04 |
|  | 25212167170503 | Teava din material plastic D20mm PPR PN 10 | m | 1,020 | 24,00 | 24,48 |
|  | 25231567194303 | Cot din material plastic D20mm PPR PN 10 | buc | 0,080 | 5,00 | 0,40 |
|  | 25231567194503 | Teu din material plastic D20mm PPR PN 10 | buc | 0,710 | 5,00 | 3,55 |
|  | 25231567194003 | Mufa din material plastic D20mm PPR PN 10 | buc | 0,070 | 5,00 | 0,35 |
|  | 25231567194603 | Reductie din material plastic D20mm PPR PN 10 | buc | 0,110 | 5,00 | 0,55 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 15,00 | 0,30 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 20,00 | 0,12 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 20,00 | 0,44 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 794,94 |
| 100 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc |  |  | 118,91 ————— 15,30 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 | 84,97 | 15,30 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,000 | 95,00 | 95,57 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,000 | 8,00 | 8,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 475,65 |
| 101 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolatie tuburi d=25 mm | m |  |  | 53,53 ————— 29,74 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte tuburi d 25mm | m | 1,030 | 22,00 | 23,79 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 730,14 |
| 102 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolatie tuburi d=20 mm | m |  |  | 47,58 ————— 29,74 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte tuburi d20mm | m | 1,030 | 16,50 | 17,84 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 284,05 |
| 103 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |  | 30,25 ————— 24,64 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 | 84,97 | 24,64 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 4,40 | 4,40 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 20,00 | 0,10 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,63 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 240,00 | 0,28 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 15,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 363,02 |
| 104 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  | 12,75 ————— 12,75 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 249,06 |
|  |  | 3.1.3. Sistemul C1 |  |  |  |  |
| 105 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  | 109,56 ————— 27,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare D110mm | m | 1,030 | 78,00 | 80,34 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 | 120,00 | 1,80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 15,00 | 0,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 410,22 |
| 106 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  | 78,55 ————— 21,24 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare D50mm | m | 1,030 | 55,00 | 56,65 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 | 120,00 | 0,48 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 15,00 | 0,18 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 942,63 |
| 107 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  | 134,04 ————— 27,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110 | buc | 1,000 | 98,00 | 98,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 | 120,00 | 8,40 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 15,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 268,08 |
| 108 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  | 99,00 ————— 21,24 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 25231567210152 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 | 120,00 | 2,40 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 | 15,00 | 0,36 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 99,00 |
| 109 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  | 93,22 ————— 23,79 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 | 84,97 | 23,79 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,000 | 65,00 | 65,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 120,00 | 4,20 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 15,00 | 0,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 745,73 |
| 110 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  | 85,07 ————— 18,69 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 | 84,97 | 18,69 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,000 | 65,00 | 65,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 | 120,00 | 1,20 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 15,00 | 0,18 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 020,88 |
| 111 | SB09E | Piesa de curatire PP, avind diametrul de 110 mm. Revizie. | buc |  |  | 153,22 ————— 23,79 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 | 84,97 | 23,79 |
|  | 25231567210371 | Piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare -Revizie d110mm | buc | 1,000 | 125,00 | 125,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 120,00 | 4,20 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 15,00 | 0,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 306,43 |
| 112 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  | 6,80 ————— 6,80 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 23,11 |
| 113 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  | 6,80 ————— 6,80 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 23,11 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 114 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, boiler electric, avind capacitatea de 100 l | buc |  |  | 271,90 ————— 271,90 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,200 | 84,97 | 271,90 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 543,81 |
| 115 | SD19F | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3" | buc |  |  | 101,96 ————— 101,96 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,200 | 84,97 | 101,96 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 101,96 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 116 | Pret de piata | Boiler electric V=30 l, 220V | buc |  |  | 1 500,00 ————— 0,00 |
|  | 1-1 | Boiler electric V=30 l, N=2.0 kw | buc | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 000,00 |
| 117 |  | Clapeta antiretur PVC 110mm | buc |  |  | 500,00 ————— 0,00 |
|  | 1-2 | Clapeta antiretur PVC 110mm | buc | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 500,00 |
|  |  | 4. Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 118 | RCsB29S k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 220 mm | buc |  |  | 454,42 ————— 183,53 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,560 | 84,97 | 128,47 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,240 | 84,97 | 55,06 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0098 | 150,00 | 3,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0921 | 15,00 | 3,74 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,390 | 250,00 | 263,25 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 454,42 |
| 119 | RCsB29P k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 165 mm | buc |  |  | 385,41 ————— 156,01 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,476 | 84,97 | 109,19 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,204 | 84,97 | 46,82 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0091 | 150,00 | 3,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0714 | 15,00 | 2,90 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,330 | 250,00 | 222,75 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 385,41 |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 120 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  | 985,40 ————— 981,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 | 84,97 | 981,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 | 20,00 | 3,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 970,81 |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 121 |  | Ventilator Prana 200C -185m3/ora | buc |  |  | 11 910,00 ————— 0,00 |
|  | 5-1 | Ventilator Prana 200C -185m3/ora | buc | 1,000 | 11 910,00 | 11 910,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 11 910,00 |
| 122 |  | Ventilator Prana 150 -105m3/ora |  |  |  | 8 750,00 ————— 0,00 |
|  | 5-2 | Ventilator Prana 150 -105m3/ora | buc | 1,000 | 8 750,00 | 8 750,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 8 750,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.